Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«Технология производства и ремонта железнодорожных транспортных средств»

Сессия 1

- Опишите жизненный цикл железнодорожного транспортного средства (Ж/д ТС) и ключевые стадии, на которых закладываются его ремонтопригодность и технологичность.

- Каковы особенности и основные принципы разработки технологических процессов (ТП) в условиях единичного, мелко- и крупносерийного производства и ремонта Ж/д ТС?

- Что такое «технологичность конструкции» вагона или локомотива? Приведите критерии технологичности для сборочно-разборочных и восстановительных работ.

- Объясните систему технологической документации, применяемую в производстве и ремонте (маршрутные карты, операционные карты, карты технологического процесса ремонта - КТПР).

- Какие современные методы и автоматизированные линии используются для изготовления основных элементов вагонного кузова (рамы, боковых и торцевых стенок, крыши)?

- Опишите особенности сварки несущих конструкций кузовов вагонов и локомотивов из низколегированных сталей. Какие методы неразрушающего контроля (НК) являются обязательными?

- В чем заключаются технологические особенности производства цельнокатаных и цельнолитых колесных пар? Сравните их преимущества и недостатки.

- Как организован процесс сборки и регулировки тягового привода (буксового узла, редуктора) локомотива или мотор-колесной пары электропоезда?

- Опишите технологию нанесения защитно-декоративных лакокрасочных покрытий на кузова Ж/д ТС в современных окрасочных камерах с подготовкой поверхности.

- Каковы этапы и содержание комплексных динамических и приемосдаточных испытаний нового подвижного состава?

- Дайте классификацию и охарактеризуйте виды ремонта подвижного состава в России (ТР-1, ТР-2, ТР-3, КР-1, КР-2, СР, КВР). Каковы их периодичность и глубина?

- Что такое «потоковая» и «тупиковая» методы организации ремонта вагонов? В чем их принципиальные различия и области применения?

- Опишите общую технологическую схему (последовательность операций) капитального ремонта грузового вагона (на примере полувагона или цистерны).

- Каковы особенности технологии ремонта специализированного подвижного состава: рефрижераторных вагонов (секций), цистерн для опасных грузов, пассажирских вагонов с системами кондиционирования?

- Какие современные способы применяются для дефектации и восстановления корпусов деталей (рамы тележки, кузов) без разборки (акустико-эмиссионный контроль, вихретоковый, ультразвуковой толщиномер)?

- В чем преимущества и недостатки методов замены элементов против их восстановления (например, замена тормозной колодки или наплавка)?

- Как рассчитывается производственная мощность (пропускная способность) вагоно- или локомотиворемонтного депо? Какие факторы на нее влияют?

- Что такое «норматив расхода запасных частей и материалов» на ремонт? Как он формируется и на основе каких данных актуализируется?

- Как система менеджмента качества (СМК) реализуется в условиях ремонтного предприятия?

- Объясните принципы организации инструментального и складского хозяйства в крупном ремонтном депо.

Сессия 2

- Дайте классификацию и подробно охарактеризуйте виды ремонта грузовых и пассажирских вагонов и локомотивов. В чем заключается принципиальная разница между ними по глубине и перечню работ?

- Опишите современную технологию изготовления и сборки несущей рамы грузового вагона. Какие методы сварки (роботизированная, под флюсом) и контроля (ультразвуковой, вихретоковый) являются наиболее актуальными?

- В чем заключаются технологические особенности производства и сборки кузова пассажирского вагона или вагона электропоезда с требованиями к шумо- и теплоизоляции, пожарной безопасности и снижению массы?

- Что представляет собой процесс капитального ремонта с модернизацией?

- Каковы основные технологические операции при формировании и ремонте колесной пары? Опишите процессы обточки катания, наплавки шеек, замены зубчатого колеса редуктора и последующего контроля.

- Каков алгоритм и методы опытной проверки разработанной ремонтной документации (КТПР, схемы дефектации) на первой промышленной партии подвижного состава? Как фиксируются и устраняются выявленные несоответствия?

- Что такое «технологический пробег» или «опытная эксплуатация» после ремонта? Как анализируются его результаты для корректировки режимов обработки, применяемых материалов и трудозатрат?

- В чем принципиальное различие между тупиковым (позиционным) и поточным (конвейерным) методами организации ремонта? Приведите примеры их применения для ремонта локомотивов и вагонов соответственно. Каковы их плюсы и минусы?

- Как рассчитывается такт и ритм поточной линии капитального ремонта вагонов? Какие факторы влияют на производительность такого потока и как обеспечивается его бесперебойность?

- Что такое норматив расхода материалов и запасных частей? Как он формируется, утверждается и корректируется на основе данных, полученных в ходе освоения серийного ремонта и последующей эксплуатации?

- Испытания подвижного состава: цели и виды. Классифицируйте испытания Ж/д ТС по их целям: приемочные, сертификационные, периодические, эксплуатационные. Какая организация имеет право проводить сертификационные испытания в РФ?

- Испытания на воздействие на путь и стрелочные переводы. В чем суть этих испытаний? Какие параметры измеряются (удельные вертикальные и горизонтальные силы, коэффициенты динамичности) и с помощью какого оборудования (динамометрические колеса, пути-стрелки с тензодатчиками)?

- Испытания на прочность и динамические качества. Опишите суть статических (нагрузка до разрушения) и динамических (пробег по неровностям пути) испытаний на прочность кузова и рамы. Что такое «динамический габарит» и как он проверяется?

- Испытания на воздействие вибрации и удара. Каким нормативам должны соответствовать вагоны и локомотивы по виброударным нагрузкам (ГОСТ, ТР ТС)? Как эти испытания моделируют реальные условия эксплуатации (сход с рельс, соударение)?

- Стенды для испытания тормозного оборудования. Опишите принцип работы и основные компоненты стенда для комплексных испытаний тормозной магистрали вагона (измерители утечек, времени наполнения и отпуска, плотности). Как имитируется работа на составе?

- Стенды для испытания двигателей и генераторов. Какие основные режимы (холостого хода, номинальный, перегрузочный) и параметры (мощность, КПД, ток, температура, вибрация) проверяются на нагрузочных стендах для тяговых электрических машин?

- Стенды для испытания гидравлических и пневматических систем. Как проверяются герметичность, работоспособность клапанов, демпферов и приводов на специализированных стендах? Как создаются контролируемые нагрузки и давления?

- Стенды для испытания узлов ходовой части. Приведите примеры стендов для испытаний тележек (на статическую нагрузку, усталостную прочность), рессорного подвешивания, букс. Какие дефекты они помогают выявить?

- Как система менеджмента качества (СМК) на основе ISO 9001 внедряется в ремонтном цикле? Опишите, как документируются процессы, проводятся внутренние аудиты и корректирующие действия по результатам испытаний и рекламаций.

Каково назначение и возможности информационных систем управления ремонтом в депо? Как они обеспечивают управление заказами, отслеживание истории вагона/локомотива, планирование ресурсов и анализ эффективности?