Комплект задач

| РОАТ МИИТ Кафедра «Электрификация и электроснабжение» | Направление подготовки Техносферная безопасность (ТБб) |  | Утверждено заведующим кафедрой д.т.н., профессором В.А. Бугреевым |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Электротехника и электроника» 2 курс |  |  |
| Задача № 1 |  |  |  |
|  |  | - Определить токи во всех ветвях цепи, если сопротивления - r1=15 Ом; r2=15 Ом; r3=60 Ом; r4=10 Ом; r5=30 Ом; r6=10 Ом, напряжение источника U=100 В. - Составить баланс мощностей. |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра «Электрификация и электроснабжение» | Направление подготовки Техносферная безопасность (ТБб) |  | Утверждено заведующим кафедрой д.т.н., профессором В.А. Бугреевым |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Электротехника и электроника» 2 курс |  |  |
| Задача № 2 |  |  |  |
|  |  | - Определить токи во всех ветвях цепи, если сопротивления - r1=12 Ом; r2=6 Ом; r3=8 Ом; r4=24 Ом; r5=16 Ом; r6=24 Ом, напряжение источника U=120 В. - Составить баланс мощностей. |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра «Электрификация и электроснабжение» | Направление подготовки Техносферная безопасность (ТБб) |  | Утверждено заведующим кафедрой д.т.н., профессором В.А. Бугреевым |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Электротехника и электроника» 2 курс |  |  |
| Задача № 3 |  |  |  |
|  |  | Определить токи во всех ветвях схемы методом контурных токов, если известны E1=120 В, E2=120 В, r1=r3=10 Ом, r2=20 Ом. Внутренние сопротивления источников не учитывать. Составить баланс мощностей. |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра «Электрификация и электроснабжение» | Направление подготовки Техносферная безопасность (ТБб) |  | Утверждено заведующим кафедрой д.т.н., профессором В.А. Бугреевым |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Электротехника и электроника» 2 курс |  |  |
| Задача № 4 |  |  |  |
|  |  | Определить токи во всех ветвях схемы методом контурных токов, если известны E1=60 В, E2=60 В, r1=r2=10 Ом, r3=r4=5 Ом. Внутренние сопротивления источников не учитывать. Составить баланс мощностей. |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра «Электрификация и электроснабжение» | Направление подготовки Техносферная безопасность (ТБб) |  | Утверждено заведующим кафедрой д.т.н., профессором В.А. Бугреевым |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Электротехника и электроника» 2 курс |  |  |
| Задача № 5 |  |  |  |
|  |  | Действующее значение переменного напряжения источника U=220 В. Сопротивления участков цепи равны r1=r2=15 Ом, xC1=80 Ом, xL1=xL2=20 Ом. Определите действующие значения тока и напряжения на всех элементах цепи; |  |
| найдите угол сдвига фаз между напряжением и током; составьте баланс активных P, реактивных Q и полных S мощностей источника и приемников энергии. Постройте векторную диаграмму. |  |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра «Электрификация и электроснабжение» | Направление подготовки Техносферная безопасность (ТБб) |  | Утверждено заведующим кафедрой д.т.н., профессором В.А. Бугреевым |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Электротехника и электроника» 2 курс |  |  |
| Задача № 6 |  |  |  |
|  |  | Действующее значение переменного напряжения источника U=220 В. Сопротивления участков цепи равны r1=24 Ом, xL1=64 Ом, xC1=16 Ом, xC2=16 Ом. Определите действующие значения тока и напряжения на всех элементах |  |
| цепи; найдите угол сдвига фаз между напряжением и током; составьте баланс активных P, реактивных Q и полных S мощностей источника и приемников энергии. Постройте векторную диаграмму. |  |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра «Электрификация и электроснабжение» | Направление подготовки Техносферная безопасность (ТБб) |  | Утверждено заведующим кафедрой д.т.н., профессором В.А. Бугреевым |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Электротехника и электроника» 2 курс |  |  |
| Задача № 7 |  |  |  |
|  |  | В схеме трехфазной цепи заданы линейное напряжение Uл = 380 В и сопротивления фаз нагрузки rA=30 Ом, xL=30 Ом, rB = 50 Ом и rC = 55 Ом. Требуется вычислить фазные токи IA, IB, IC, ток в нейтральном проводе IN найти геометрическими построениями. Определить активную P, реактивную Q и полную Pмощности трехфазной цепи. - Построить векторную диаграмму напряжений и токов. |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра «Электрификация и электроснабжение» | Направление подготовки Техносферная безопасность (ТБб) |  | Утверждено заведующим кафедрой д.т.н., профессором В.А. Бугреевым |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Электротехника и электроника» 2 курс |  |  |
| Задача № 8 |  |  |  |
|  |  | В схеме трехфазной цепи заданы линейное напряжение Uл = 220 В и сопротивления фаз нагрузки rA = 100 Ом, rB = 40 Ом, xC=30 Ом и rC = 50 Ом. Требуется вычислить фазные токи IA, IB, IC, ток в нейтральном проводе IN найти геометрическими построениями. Определить активную P, реактивную Q и полную Pмощности трехфазной цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и токов. |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра «Электрификация и электроснабжение» | Направление подготовки Техносферная безопасность (ТБб) | Утверждено заведующим кафедрой д.т.н., профессором В.А. Бугреевым |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Электротехника и электроника» 2 курс |  |
| Задача № 9 Линейный элемент с сопротивлением R1 = 100 Ом и нелинейный элемент, ВАХ которого задана таблично, соединены параллельно. Последовательно с этим участком включен линейный элемент с сопротивлением R2 = 20 Ом. Эта цепь подключена к источнику питания с ЭДС Е = 100 В. Нарисовать электрическую схему, определить токи в цепи и напряжение на нелинейном элементе. Задачу решить графически. U, B; 0; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 240. I, A; 0; 0,22; 0,36; 0,45; 0,53; 0,6; 0,65; 0,76; 0,8; 0,86. |

| РОАТ МИИТ Кафедра «Электрификация и электроснабжение» | Направление подготовки Техносферная безопасность (ТБб) | Утверждено заведующим кафедрой д.т.н., профессором В.А. Бугреевым |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Электротехника и электроника» 2 курс |  |
| Задача № 10 Линейный элемент с сопротивлением R1 = 200 Ом и нелинейный элемент, ВАХ которого задана таблично, соединены параллельно. Последовательно с этим участком включен линейный элемент с сопротивлением R2 = 20 Ом. Эта цепь подключена к источнику питания с постоянной ЭДС Е = 200 В. Приведите электрическую схему, определите токи в цепи и напряжение на нелинейном элементе. Задачу решите графически. Таблица U, B; 0; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 240. I, A; 0; 0,22; 0,36; 0,45; 0,53; 0,6; 0,65; 0,76; 0,8; 0,86. |

| РОАТ МИИТ Кафедра «Электрификация и электроснабжение» | Направление подготовки Техносферная безопасность (ТБб) | Утверждено заведующим кафедрой д.т.н., профессором В.А. Бугреевым |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Электротехника и электроника» 2 курс |  |
| Задача № 11 |  |  |
| Определить постоянный ток в обмотке катушки с незамкнутым магнитопроводом, если заданы средняя длина lср = 86 см и поперечное сечение сердечника S = 30 см2, длина воздушного зазора δ = 1 см, число витков обмотки w = 300 и магнитный поток в зазоре Фо = 36 · 10-4 Вб. Магнитная характеристика материала магнитопровода задана таблично. В, Тл; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2. Н, А/м; 0; 12; 18; 27; 40; 60; 130. |

| РОАТ МИИТ Кафедра «Электрификация и электроснабжение» | Направление подготовки Техносферная безопасность (ТБб) | Утверждено заведующим кафедрой д.т.н., профессором В.А. Бугреевым |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Электротехника и электроника» 2 курс |  |
| Задача № 12 |  |  |
| Определить постоянный ток в обмотке катушки с незамкнутым магнитопроводом, если заданы средняя длина lср = 100 см и поперечное сечение сердечника S = 4 см2, длина воздушного зазора δ = 0,02 см, число витков обмотки w = 500 и магнитный поток в зазоре Фо = 4 · 10-4 Вб. Магнитная характеристика материала магнитопровода задана таблично. В, Тл; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2. Н, А/м; 0; 40; 95; 160; 270; 435; 850. - . |