Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Тепломассообмен»

Второй семестр

Каждому студенту предлагается выполнить 15 заданий (9 в тестовой форме плюс 6 простых задач). Контрольное время 1,5 час. Правильно надо ответить на 11 заданий.

1. Поле температур будет нестационарным, если температуры в разных точках тела (□→+):

□  различны				□  одинаковы

□  зависят от координат		□ зависят от времени

2.  grad t  есть вектор, в направлении которого температура □ убывает  □ возрастает

□  с постоянной скоростью 		□  с наибольшей скоростью

□  с наименьшей скоростью	□  с переменной скоростью

3. Это уравнение   	□ нестационарного  □ стационарного температурного поля/   □ длинного цилиндра   □ неограниченной плиты   □ параллелепипеда/ при  □ отсутствии

□ наличии внутренних источников теплоты /  и граничных условиях  □ III    □ II    □ I  рода.

4. Указать название величины  и ее единицу измерения:

□  термическое сопротивление теплопередаче		□  м2·К/Вт

□  коэффициент теплопередачи		 		□  Вт/(м2·К)

5. Указать  все материалы, подходящие для теплоизоляции трубы с наружным диаметром d2 = 32 мм. Коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции к воздуху α = 5 Вт/м2К.

□  λ = 0,04 Вт/мК				□  λ = 0,10 Вт/мК

□  λ = 0,20 Вт/мК				□  λ = 0,075 Вт/мК

6. Предварительно разогретый шар из Al  Ø5см охлаждают в условиях интенсивного кипения воды на его поверхности. В регулярной стадии процесса темп охлаждения оказался равным m∞ = 0,342 с-1 . Рассчитать С = ? кДж/кг·К,   если плотность ρ = 2700 кг/м3, а теплопроводность λ = 209 Вт/м·К.

7. Уравнение  определяет местный коэффициент теплоотдачи по

□   начальному температурному напору 	□   местному температурному напору

8. Зависимые (искомые при решении задач) переменные входят в определяемые критерии

□   Рейнольдса	□  Нуссельта		□   Прандтля

□   Эйлера		□   Грасгофа		□  Фруда

9. При обтекании одиночной трубы угол атаки ψ = 90о уменьшили до 45о. Средняя теплоотдача

□  не изменится   □  снизится на 17 %   □  увеличится на 17 %   □  изменится в 2 раза

10. В подогревателе «труба в трубе» температура греющей воды изменяется от 125 оС до 70 оС, а температура нагреваемой – от 20 оС до 72 оС. Среднелогарифмический температурный напор Δt = ?

11. Используя данные предыдущей задачи, определите удельную мощность подогревателя Q/F,  Вт/м2, если коэффициент теплопередачи к = 1101,2 Вт/м2·К

12. В теплообменнике водяной эквивалент (теплоемкость массового расхода) греющей воды С1 = 600 Вт/К, а ее температура изменилась на Δt1 = 40 оС. Для нагреваемой воды С2 = 750 Вт/К. Найти Δt2 = ?

13. Определить мощность теплообменника по данным предыдущей задачи Q = ? , кВт.

14. Пленочная конденсация неподвижного пара наблюдается на □ гидрофобной   □ гидрофильной поверхности стенки. Если q = 270000 Вт/м2, r = 2250 кДж/кг, плотность пара ρп = 0,6 кг/м3, то чему равна скорость подхода пара к стенке wп = ? м/с

15. Выражением·К    называют законом

□ Ламберта				□ Релея-Джинса

□ смещения Вина 			□ Кирхгофа

1. Для реализации процесса теплопроводности в среде необходимо и достаточно наличия (□→+)

□  микрочастиц				□  макрочастиц

□  однородного поля температур		□  неоднородного поля температур

2. В пространстве объемом V  выражение   называют уравнением:

□   сохранения массы			□  сохранения энергии

□   сохранения теплоты			□  сохранения импульса

3. Теплопроводность меди λ ≈      ? Вт/мК  и  она   □  возрастает  □  убывает   с увеличением  t oC.

4. Отметить цифрой (1, 2, 3, 4) род граничного условия в задачах теплопроводности:

□    				□

□   			□

5. Для теплопередающей стенки α1 = 1000 Вт/м2К, α2 = 20 Вт/м2К и δс/λс→0. Со стороны α2 сделано медное оребрение с ε = 6. Во сколько раз примерно увеличится коэффициент теплопередачи?

6. Теплопроводность λ , Вт/(м·К) строительных материалов □  < 3 /  □  > 3 и с увеличением  температуры  □  увеличивается/  □  уменьшается.

7. Уравнение    определяет местный коэффициент теплоотдачи по

□   местному температурному напору	□   начальному температурному напору

8. Если определяемый критерий не зависит от определяющего критерия, то процесс называют

□  автономным			□  установившимся

□  автомодельным			□  равновесным

9. Теплоотдача труб 1-го ряда шахматного  трубного  пучка по сравнению с трубами 4-го ряда < на		□  60 %			□  40 %

□  30 %			□   50 %

10. В подогревателе «труба в трубе» температура греющей воды изменяется от 120 оС до 62 оС, а температура нагреваемой – от 15 оС до 67 оС. Среднелогарифмический температурный напор Δt = ?

11. Используя данные предыдущей задачи, определить мощность подогревателя Q Вт, если коэффициент теплопередачи к = 1401,7 Вт/м2·К и F = 14,28 м2.

12. В теплообменнике водяной эквивалент (полная теплоемкость массового расхода) греющей воды С1 = 6000 Вт/К, а ее температура изменилась на Δt1 = 40 оС. Для нагреваемой воды С2 = 7500 Вт/К. Определить Δt2 = ?

13. Найти удельную мощность Q/F теплообменника по данным предыдущей задачи при F = 10 м2.

14. Пленочная конденсация неподвижного пара наблюдается на □ гидрофобной /  □ гидрофильной поверхности стенки. Если q = 3·105 Вт/м2, r = 2250 кДж/кг, плотность пара ρп = 0,6 кг/м3, то чему равна скорость подхода пара к стенке wп = ? м/с

15. Это выражение для серого тела называют законом

□ Ламберта				□ Вина

□ Стефана-Больцмана 		□ Кирхгофа

1. Поверхность уровня   называют (□→)

□  изохрона			□  изотерма

□  изохора			□  изостерна

2. Это выражение   - уравнение   □ нестационарного  □ стационарного температурного поля  / □ неограниченной плиты   □ цилиндра / при  □ отсутствии   □ наличии внутренних источников теплоты / и граничных условиях  □ I    □ IV   □ III  рода.

3. Указать название величины   и ее единицу измерения:

□  термическое сопротивление теплопередаче		□  м2·К/Вт

□  коэффициент теплопередачи		 		□  Вт/(м2·К)

4. Указать  все материалы, подходящие для теплоизоляции трубы с наружным диаметром d2 = 20 мм. Коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции к воздуху α = 6 Вт/м2К.

□  λ = 0,033					□  λ = 0,10

□  λ = 0,20					□  λ = 0,05

5. Предварительно разогретый шар из Al  Ø5 см охлаждают в условиях пузырькового кипения воды на поверхности. В регулярной стадии процесса темп охлаждения оказался равным m∞ = 0,34 с-1 .

Определить λ =   ? Вт/м·К,  если ρ = 2700 кг/м3, а С = 0,896 кДж/кг·К.

6. На основании  сформулировать определение понятия «плотность теплового потока» - это..

7. Конвективный теплообмен на границе раздела “движущуюся жидкость – твердое тело” - это

□ теплопередача     		□ теплообмен

□ теплоотдача     		□ теплопотери

8. Это выражение  в теории подобия определяет комплекс

□  Фруда			□   Рейнольдса		□   Прандтля

□   Пекле			□   Нуссельта			□   Эйлера

9. Теплоотдача труб 1-го ряда коридорного пучка по сравнению с трубами 3-го ряда меньше на

□  40 %			□  50 %

□  60 %			□  30 %

10. В подогревателе «труба в трубе» температура греющей воды изменяется от 130 оС до 75 оС, а температура нагреваемой – от 25 оС до 80 оС. Определить среднелогарифмический температурный напор Δt = ?

11. Используя данные предыдущей задачи, определить удельную мощность подогревателя Q/F Вт/м2, если коэффициент теплопередачи к = 1500 Вт/м2·К .

12. В теплообменнике водяной эквивалент (теплоемкость массового расхода) греющей воды С1 = 200  Вт/К, ее температура снизилась на Δt1 = 45оС. Для нагреваемой воды С2 = 250 Вт/К. Найти Δt2 = ?

13. Определить мощность теплообменника по данным предыдущей задачи Q =     ? Вт.

14. Массовый расход насыщенной воды (r = 2000 кДж/кг) на входе в обогреваемый участок G = 0,2 кг/с. Массовое паросодержание на выходе участка х = 0,8. Найти подводимую мощность Q =    ? Вт.

15. 	  - это математическое выражение закона

□ Ламберта				□ Релея-Джинса

□ Кирхгофа				□ Вина

1. Реализация процесса теплопроводности предполагает наличие в среде (□→)

□  микрочастиц					□  макрочастиц

□  неоднородного поля температур		□  однородного поля температур

2. Это уравнение  для несжимаемой жидкости с ρ = const называют уравнением:

□   Лапласа			□  сохранения импульса

□  движения			□  неразрывности

3.   Векторы  и gradt    □ лежат  □ не лежат  на одной прямой/ и направлены в

□ одну сторону 	□ в противоположные стороны.

4. Распределение температуры на поверхности тела задает граничное условие:

□  1 рода             			□  2 рода

□  4 рода				□  3 рода

5. Имеем двухсторонний нагрев стального (λ = 50 Вт/м·К) листа толщиной 20 мм горячими газами с α = 40 Вт/м2·К. Оцените качественно разность температур между центром и поверхностью листа.

6. Для цилиндрической стенки d1 = 0,1 м, d2 = 0,2 м, ql = 1000 Вт/м. Найти q2 = ?, Вт/м2.

□  200·π				□  5000

□  200					□  5000/π

7. При турбулентном неизотермическом течении жидкости вдоль пластины соотношение толщин гидродинамического и теплового пограничных слоев:

□        □        □

8. Это выражение  в теории подобия определяет комплекс

□  Фруда			□   Рейнольдса

□   Пекле			□   Нуссельта

9. В трубных пучках паровых котлов используют расположение труб

□  коридорное		□  шашечное

□  шахматное			□   кольцевое

10. В подогревателе «труба в трубе» температура греющей воды изменяется от 125 оС до 70 оС, а температура нагреваемой – от 20 оС до 75 оС. Найти среднелогарифмический температурный напор Δt.

11. Используя данные предыдущей задачи, определите мощность подогревателя Q Вт, если коэффициент теплопередачи к = 1200 Вт/м2·К и  F = 8 м2.

12. В теплообменнике водяной эквивалент (полная теплоемкость массового расхода) греющей воды С1 = 600 Вт/К, а ее температура изменилась на Δt1 = 37,5 оС. Для нагреваемой воды С2 = 750 Вт/К. Определить Δt2 = ?

13. Определить мощность теплообменника по данным предыдущей задачи Q =  ? кВт.

14. Для пароводяного потока массовое паросодержание х = 0,7, массовый расход смеси Gсм = 1 кг/с. Найти массовый расход воды G = ? кг/с.

15. Это  математическое выражение закона

□ Ламберта				□ Релея-Джинса

□ Кирхгофа				□ Стефана-Больцмана

1.  Указать название суммы отношений и ее единицу измерения (□→)

□  термическое сопротивление слоя		□  м2·К/Вт

□  полное термическое сопротивление 		□  Вт/(м2·К)

2. Геометрическое место точек, для которых температура имеет одно и то же числовое значение - это

□   изотерма (в сечении)			□  изостерна

□  изоэнтропа				□  изохрона

3. Уравнение  определяет общее решение □ нестационарного

□ стационарного температурного поля/  □ пластины  □ цилиндра /  при  □ отсутствии   □ наличии внутренних источников теплоты.

4. Для цилиндрической стенки d1 = 0,1 м, d2 = 0,2 м, ql = 500 Вт/м. Найти q1 = ?, Вт/м2.

□  5000/π				□  5000

□  50					□  500/π

5. Предварительно разогретый цилиндр из Fe   (d = L = 5см) охлаждают в условиях интенсивного кипения воды на поверхности. В регулярном режиме темп охлаждения оказался равным m = 0,281 с-1 . Определить λ =  ?, Вт/м·К, если ρ = 7880 кг/м3, а С = 0,44 кДж/кг·К.

6. Баланс между теплотой, подведенной к поверхности тела теплопроводностью, и теплотой отведенной в окружающую среду конвекцией определяет граничное условие:

□  4 рода          □  3 рода	□  2 рода	□  1 рода

7. Переходный режим изотермического обтекания пластины наблюдается при

□  5·105 > Rе > 3,2·105       □  Rе ≥ 5·105        □  Rе ≤ 3,2·105

8. Это выражение  в теории подобия определяет комплекс

□  Фруда			□   Рейнольдса

□   Эйлера			□   Пекле

9. Средний (по длине трубы) коэффициент теплоотдачи при турбулентном течении (Re > 104) однофазной жидкости обычно находят по выражению

□  		□

□  	□

10. В подогревателе «труба в трубе» температура греющей воды изменяется от 120 оС до 66 оС, а температура нагреваемой – от 15 оС до 68 оС. Cреднелогарифмический температурный напор Δt = ?

11. Используя данные предыдущей задачи, определите удельную мощность подогревателя Q/F Вт/м2, если коэффициент теплопередачи к = 1400 Вт/м2·К

12. В теплообменнике водяной эквивалент (полная теплоемкость массового расхода) греющей воды С1 = 6000 Вт/К, а ее температура изменилась на Δt1 = 40 оС. Для нагреваемой воды С2 = 7500 Вт/К. Определить Δt2 = ?

13. Определить мощность теплообменника по данным предыдущей задачи Q =  ? кВт.

14. Для пароводяного потока известно r = 1940 кДж/кг, hн = 854 кДж/кг, энтальпия пароводяной смеси hсм = 2212 кДж/кг. Найти массовое расходное паросодержание х =  ?

15. Поверхность тела называют абсолютно непрозрачной, если

□ R=A=0 , D=1	□ D=A=0 , R=1	□ R=D=0 , А=1	□ R + А = 1, D=0

1. Процесс теплопроводности в среде осуществляется посредством (□→)

□  движения воздуха		□  движения фотонов

□  движения самой среды		□  теплового движения микрочастиц

2. Величину  в элементе пространства с объемом V называют:

□ плотностью теплового потока 		□  плотностью энергии

□  объемной мощностью источников	□  тепловым потоком

3.   Теплопроводность газов λ с увеличением температуры  □ убывает  □ возрастает и для воздуха  λ20о  ≈      ? Вт/м·К

4. Отметить цифрой (1, 2, 3, 4)  род граничного условия в задачах теплопроводности:

□   				□

□   					□

5. Для теплопередающей стенки δс / λс→0, а коэффициенты теплоотдачи на ее поверхностях соответственно α1 = 2000 Вт/м2К и  α2 = 25 Вт/м2К и. Со стороны α2 сделано оребрение с ε = 7. Показать во сколько раз примерно увеличится коэффициент теплопередачи?

6. Нагретый куб интенсивно охлаждают в среде с постоянной температурой to = 100 oC. В области регулярного режима температура куба изменилась от t1 = 120 до t2 = 115 оС за Δτ = 1 мин. Определить темп охлаждения m∞ =  ?, с-1.

7. Турбулентный режим течения жидкости в круглых трубах наблюдается при

□ 104 > Rе > 2300     □ Rе ≥ 104     □ Rе ≤ 2300

8. Это выражение  в теории подобия определяет комплекс

□  Фруда			□   Рейнольдса

□  Эйлера			□   Релея

9. При турбулентном течении и теплообмене в трубах длины начального теплового lНТ и гидравлического lНГ участков соотносятся

□  lНТ  >> lНГ			□  lНТ  ≈ lНГ ≈ (15…20)· dЭ

□  lНТ  << lНГ			□  lНТ  ≈ lНГ ≈ 5· dЭ

10. В подогревателе «труба в трубе» температура греющей воды изменяется от 130 оС до 76 оС, а температура нагреваемой – от 25 оС до 80 оС. Среднелогарифмический температурный напор Δt = ?

11. Используя данные предыдущей задачи, определить удельную мощность подогревателя Q/F, Вт/м2, если коэффициент теплопередачи к = 1700 Вт/м2·К

12. В теплообменнике водяной эквивалент (теплоемкость массового расхода) греющей воды С1 = 2000 Вт/К, а ее температура изменилась на Δt1 = 45 оС. Для нагреваемой воды С2 = 2500 Вт/К. Найти Δt2 = ?

13. Определить мощность теплообменника по данным предыдущей задачи Q =  ? кВт.

14. Для пароводяного потока известно r = 1940 кДж/кг, hн = 854 кДж/кг, массовое паросодержание х = 0,7. Найти энтальпию пароводяной смеси hсм =   ? кДж/кг.

15. Поверхность тела называют абсолютно прозрачной, если

□ R=A=0 , D=1	□ D=A=0 , R=1	□ R=D=0 , А=1	□ R + А = 1, D=0

1.  Указать название отношения δ/λ  и его единицу измерения (□→)

□  тепловая проводимость 	слоя			□  м2·К/Вт

□  термическое сопротивление слоя		□  Вт/(м2·К)

2. Температурное поле называют стационарным, если  в разных точках среды температуры

□  одинаковы				□  отличаются на ≤ 0,1 оС

□  постоянны во времени		□  не зависят от координаты

3. Уравнение  определяет общее решение  для  □ нестационарного  □ стационарного температурного поля/  □ неограниченной плиты  □ ограниченного стержня  □ параллелепипеда /  при  □ отсутствии   □ наличии внутренних источников теплоты.

4. Для цилиндрической стенки d1 = 0,1 м, d2 = 0,2 м, q2 = 200 Вт/м2. Найти q1 =   ?, Вт/м2.

□  200/ ln2			□  400

□  100				□  200·ln2

5. Предварительно разогретый цилиндр из Ni  (d = L = 5 см) охлаждают в условиях интенсивного кипения воды на поверхности. В регулярной стадии темп охлаждения оказался равным m = 0,235 с-1 . Определить С, кДж/кг·К, если ρ = 8900 кг/м3, а  λ = 67,5 Вт/м·К.

6. На основании  дать определение понятия «плотность теплового потока» - это..

7. Влияние свободной конвекции на вынужденную □ ослабевает  □ усиливается / при □ большой

□ малой разности температур жидкости / и □ низких  □ высоких скоростях вынужденного движения.

8. Это выражение  в теории подобия определяет комплекс

□  Фруда			□   Рейнольдса

□   Пекле			□   Грасгофа

9. Эквивалентный диаметр сечения канала dЭ, м определяют по формуле (где F – площадь сечения и Π- периметр канала)

□  2· F/П			□  4· F/П

□  П/4· F			□   F/П

10. В подогревателе «труба в трубе» температура греющей воды изменяется от 120 оС до 70 оС, а температура нагреваемой – от 20 оС до 75 оС. Среднелогарифмический температурный напор Δt = ?

11. Используя данные предыдущей задачи, определить мощность подогревателя Q, Вт если коэффициент теплопередачи к = 1350 Вт/м2·К,  а F = 12 м2.

12. В теплообменнике водяной эквивалент (теплоемкость массового расхода) греющей воды С1 = 800 Вт/К, а ее температура изменилась на Δt1 = 40 оС. Для нагреваемой воды С2 = 640 Вт/К. Найти  Δt2= ?

13. Определить удельную мощность теплообменника по данным предыдущей задачи Q =  ? кВт, если F = 12 м2.

14. К расходным параметрам двухфазного (пароводяного) потока не относят

□ истинное объемное паросодержание φ		□ массовое паросодержание х

□ скорость скольжения S (или wотн)		□ массовая скорость ρw

15. Поверхность тела называют абсолютно черной, если

□ R=A=0 , D=1	□ D=A=0 , R=1	□ R=D=0 , А=1	□ R + А = 1, D=0

1. Конвективный перенос теплоты в среде осуществляется при наличии   (□→)

□  движения электронов, фотонов		□  равномерного поля скоростей

□  перемещения макрообъемов среды	□  неоднородного поля температур

2. Выражение  (для пространства V) называется уравнением

□  сохранения энергии		□  сохранения количества движения

□  теплопроводности	 	□  неразрывности

3. Теплопроводность глицерина  λ в диапазоне от 0 оС до 100 оС   □ убывает  □ возрастает, а для большинства жидкостей с ростом температуры  □ увеличивается  □ уменьшается.

4. Распределение плотности теплового потока на поверхности тела задает граничное условие:

□  3 рода             			□  4 рода

□  2 рода				□  1 рода

5. Имеем двухсторонний нагрев стального (λ = 50 Вт/м·К) листа толщиной 40 мм горячими газами с

α = 50 Вт/м2К. Определить значение критерия Bi =   ?

6. Вычислить температуропроводность а = ?, м2/с алюминия, если λ = 209 Вт/м·К,  ρ = 2700 кг/м3 и

С = 0,896 кДж/кг·К.

7. Вынужденная конвекция наблюдается при движении □ жидкости  □ газа   □ твердого тела / под действием □ внешних   □ внутренних сил / создаваемых  □ насосом □ вентилятором.

8. Это выражение в теории подобия определяет комплекс

□  Фруда			□   Рейнольдса

□   Пекле			□   гомохронности

9. Выражение определяет коэффициент  теплоотдачи при свободной конвекции жидкостей (газов) около вертикальных пластин, горизонтальных и вертикальных цилиндров при Ra 	□  10-2 ... 5·102	□   5·102…2·107	□  2·107 ... 1·1013	□   > 1·1013

10. В подогревателе «труба в трубе» температура греющей воды изменяется от 121 оС до 66 оС, а температура нагреваемой – от 16 оС до 70 оС. Среднелогарифмический температурный напор Δt = ?

11. Используя данные предыдущей задачи, определите удельную мощность подогревателя Q/F Вт/м2, если коэффициент теплопередачи к = 1450 Вт/м2·К

12. В теплообменнике водяной эквивалент (теплоемкость массового расхода) греющей воды С1 = 6000 Вт/К, а ее температура изменилась на Δt1 = 40 оС. Для нагреваемой воды С2 = 6666 Вт/К. Найти Δt2 = ?

13. Определить мощность теплообменника по данным предыдущей задачи Q =  ? кВт.

14. К расходным параметрам двухфазного (пароводяного) потока относят

□ массовая скорость ρw			□ массовое паросодержание х

□ скорость скольжения S (или wотн)	□ скорость циркуляции wц

15. Поверхность тела называют абсолютно белой, если

□ R=A=0 , D=1	□ D=A=0 , R=1	□ R=D=0 , А=1	□ R + А = 1, D=0

1. Под конвективным теплообменом понимают перенос теплоты (□→)

□  теплопроводностью и излучением	□  конвекцией и теплопроводностью

□  конвекцией и излучением		□  электромагнитными волнами

2. Процесс переноса теплоты от одной среды к другой через разделяющую стенку называют:

□  теплоотдача				□  теплоотвод

□  теплопередача 				□  теплопотеря

3. На основании  сформулировать закон Фурье…

4.  Указать название отношения δ/λ  и его единицу измерения:

□  тепловая проводимость слоя			□  м2·К/Вт

□  тепловое (термическое) сопротивление 	□  Вт/(м2·К)

5. Для цилиндрической стенки d1 = 0,05 м, d2 = 0,1 м, q1 = 200 Вт/м2. Найти q2 =?

□  200/ ln2				□  400

□  100					□  200·ln2

6. В регулярной стадии охлаждения образца в воде с to = 100 oC избыточная температура его поверхности изменилась от θ1 = 120 до θ 2 = 115 оС за Δτ = 40 с. Определить темп охлаждения m =   ?, с-1.

7. Свободно-конвективное движение □ сыпучей □ текучей среды / осуществляется за счет □ разности  □ суммы  плотностей нагретых и холодных   □ микрочастиц  □ макрообъемов среды.

8. Выражение  определяет средний по длине канала коэффициент теплоотдачи

□  по начальной разности температур 		□  по средней интегральной разности температур

□  по средней арифметической разности температур         □  как средний интегральный

9. Выражение определяет коэффициент  теплоотдачи при свободной конвекции жидкостей (газов) около вертикальных пластин, горизонтальных и вертикальных цилиндров при Ra 	□  10-2 ... 5·102	□   5·102…2·107	□  2·107 ... 1·1013	□   > 1·1013

10. В подогревателе «труба в трубе» температура греющей воды изменяется от 130 оС до 76 оС, а температура нагреваемой – от 20 оС до 77оС. Среднелогарифмический температурный напор Δt = ?

11. Используя данные предыдущей задачи, определить мощность подогревателя Q Вт, если коэффициент теплопередачи к = 1200 Вт/м2·К  и F = 10 м2.

12. В теплообменнике водяной эквивалент (теплоемкость массового расхода) греющей воды С1 = 2000 Вт/К, а ее температура изменилась на Δt1 = 45 оС. Для нагреваемой воды С2 = 2500 Вт/К. Найти  Δt2 = ?

13. Определить мощность теплообменника по данным предыдущей задачи Q =  ? кВт.

14. Максимальные значения α при кипении воды в вертикальных трубах соответствуют режиму

□ пузырьковому			□ пробковому (снарядному)

□ дисперсно - кольцевому		□ дисперсному

15. Поверхность тела поглощает все падающее на нее излучение. Такая поверхность:

□ абсолютно серая				□ абсолютно черная

□ абсолютно белая				□ блестящая

1. К конвективному теплообмену относят процессы  (выбрать все □→)

□  конденсации пара ртути		□ нагрева  термометра «под мышкой»

□  кипения фреона			□  нагрева пищи в СВЧ

2. Это   математические выражения закона

□   Ньютона				□  Фурье

□   Кирхгофа				□  Вина

3.   К теплоизоляционным относят материалы с теплопроводностью λ , Вт/(м·К)

□   > 5		□   < 0,25		□   0,25…1		□  1…5

4. Равенство теплоты, подведенной к границе соприкосновения тел, и отведенной от нее в процессе теплопроводности устанавливает граничное условие:

□  1 рода             			□  3 рода

□  2 рода				□  4 рода

5. Симметричное охлаждение плиты из Al (температуропроводность а = 8,6*10-5 м2/с) толщиной  50 мм. Через какое время τ после начала охлаждения температурное поле плиты перестанет зависеть от начального распределения температур.

6. В регулярной стадии охлаждения образца из фарфора в среде с to = 20 oC температура его центра изменилась от t1 = 470 до t2 = 390 оС за Δτ = 40 с. Определить темп охлаждения m =    ?, с-1.

7. Свободная (естественная) конвекция наблюдается при движении □ сыпучей □ текучей среды / под действием □ однородного □ неоднородного поля /   □ массовых  □ поверхностных сил.

8. Выражение   определяет средний по длине канала коэффициент теплоотдачи

□  по начальной разности температур 	□  по средней интегральной разности температур

□  как средний интегральный 		□  по средней арифметической разности температур

9. Выражение определяет коэффициент  теплоотдачи при свободной конвекции жидкостей (газов) около вертикальных пластин, горизонтальных и вертикальных цилиндров при Ra 	□  10-2 ... 5·102	□   5·102…2·107	□  2·107 ... 1·1013	□   > 1·1013

10. В подогревателе «труба в трубе» температура греющей воды изменяется от 122 оС до 67 оС, а температура нагреваемой – от 17 оС до 70 оС. Среднелогарифмический температурный напор  Δt = ?

11. Используя данные предыдущей задачи, определите удельную мощность подогревателя Q/F Вт/м2, если коэффициент теплопередачи к = 1300 Вт/м2·К

12. В теплообменнике водяной эквивалент (теплоемкость массового расхода) греющей воды С1 = 750 Вт/К, а ее температура изменилась на Δt1 = 40 оС. Для нагреваемой воды С2 = 600 Вт/К. Найти  Δt2 = ?

13. Определить мощность теплообменника по данным предыдущей задачи Q =  ? кВт.

14. По выражению  можно вычислить

□ qкр1				□ Δtкр

□ αкр				□ Nu

15. Если тело испускает лучистую энергию в интервале длин волн λ = 0 … ∞, то такое тело называют

□ серым				□ черным

□ белым				□ зеркальным

1. Поле температур будет нестационарным, если температуры в разных точках тела (□→)

□ зависят от времени  и координат    		□  различны

□  зависят только от координат			□  одинаковы

2.  grad t  есть вектор, в направлении которого температура □ убывает  □ возрастает

□  с постоянной скоростью 		□  с наибольшей скоростью

□  с наименьшей скоростью	□  с переменной скоростью

3. Это выражение   - уравнение □ нестационарного  □ стационарного температурного поля /  □ длинного цилиндра  □ неограниченной плиты /  при  □ отсутствии  □ наличии внутренних источников теплоты / и граничных условиях  □ I    □ II   □ III  рода.

4. Отметить цифрой (1, 2, 3, 4) род граничного условия в задачах теплопроводности:

□   				□

□   			□

5. Для теплопередающей стенки α1 = 1000 Вт/м2К, α2 = 20 Вт/м2К и δс/λс→0. Со стороны α2 сделано медное оребрение с ε = 5,5. Найти во сколько раз примерно увеличится коэффициент теплопередачи?

6. Теплопроводность λ , Вт/(м·К) строительных материалов □  < 3    □  > 3 и с увеличением  температуры  □  увеличивается    □  уменьшается.

7. При турбулентном неизотермическом течении жидкости вдоль пластины соотношение толщин гидродинамического и теплового пограничных слоев:

□        □        □

8. Это выражение  в теории подобия определяет комплекс

□  Фруда			□   Рейнольдса

□   Пекле			□   Нуссельта

9. В трубных пучках паровых котлов используют расположение труб

□  коридорное		□  шашечное

□  шахматное			□   кольцевое

10. В подогревателе «труба в трубе» температура греющей воды изменяется от 120 оС до 66 оС, а температура нагреваемой – от 15 оС до 68 оС. Cреднелогарифмический температурный напор Δt = ?

11. Используя данные предыдущей задачи, определите мощность подогревателя Q Вт, если коэффициент теплопередачи к = 1400 Вт/м2·К  и F = 6 м2.

12. В теплообменнике водяной эквивалент (полная теплоемкость массового расхода) греющей воды С1 = 6000 Вт/К, а ее температура изменилась на Δt1 = 40 оС. Для нагреваемой воды С2 = 7500 Вт/К. Определить Δt2 = ?

13. Определить удельную мощность теплообменника по данным предыдущей задачи Q/F Вт/м2, если F = 8 м2.

14. Для пароводяного потока известно r = 1940 кДж/кг, hн = 854 кДж/кг, массовое паросодержание х = 0,7. Найти энтальпию пароводяной смеси hсм =   ? кДж/кг.

15. Поверхность тела называют абсолютно прозрачной, если

□ R=A=0 , D=1	□ D=A=0 , R=1	□ R=D=0 , А=1	□ R + А = 1, D=0

1. Поверхность уровня   называют  (□→)

□  изостерна				□  изотерма

□  изохора				□  изохрона

2. Это     - уравнение □ нестационарного  □ стационарного температурного поля/

□ длинного стержня  □ неограниченной плиты /  при  □ отсутствии  □ наличии внутренних источников теплоты / и граничных условиях  □ I   □ II  □ III  рода.

3. Указать название величины   и ее единицу измерения:

□  термическое сопротивление теплопередаче		□  м2·К/Вт

□  коэффициент теплопередачи		 		□  Вт/(м2·К)

4. Указать материалы (по λ, Вт/мК), пригодные для теплоизоляции трубы с d2 = 20 мм. Коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции к воздуху α = 6 Вт/м2К.

□  λ = 0,035					□  λ = 0,15

□  λ = 0,20					□  λ = 0,05

5. Предварительно разогретый шар диаметром 5 см охлаждают в условиях интенсивного кипения воды на поверхности. В регулярной стадии процесса темп охлаждения оказался равным m = 0,342 с-1 . Определить λ = ? Вт/м·К,  если ρ = 2700 кг/м3, а С = 0,896 кДж/кг·К.

6. Сформулировать определение понятия «плотность теплового потока»:..

7. Для теплопередающей стенки δс / λс→0, а коэффициенты теплоотдачи на ее поверхностях соответственно α1 = 2000 Вт/м2К и  α2 = 20 Вт/м2К и. Со стороны α2 сделано оребрение с ε = 8. Показать во сколько раз примерно увеличится коэффициент теплопередачи?

8. Указать число подобия Грасгофа:	□  	     □    	□   	□   gβΔtl3ν2

9. Теплоотдача труб 2-го ряда коридорного пучка по сравнению с трубами 3-го ряда меньше на

□  40 %			□  10 %

□  60 %			□   30 %

10. В подогревателе «труба в трубе» температура греющей воды изменяется от 130 оС до 75 оС, а температура нагреваемой – от 25 оС до 80 оС. Среднелогарифмический температурный напор Δt = ?

11. Указать уравнение подобия для теплоотдачи к любой жидкости при вынужденной конвекции.

□   	□      	□     		□

12. В теплообменнике водяной эквивалент греющей воды С1 = 2000 Вт/К, а ее температура изменилась на Δt1 = 45оС. Для нагреваемой воды С2 = 2500 Вт/К. Определить Δt2 = ?

13. Определить мощность теплообменника по данным предыдущей задачи Q =  ? кВт.

14. Массовый расход насыщенной воды (r = 2000 кДж/кг) на входе в обогреваемый участок G = 0,4 кг/с. Массовое паросодержание на выходе участка х = 0,8. Найти подводимую мощность Q = ?, кВт.

15. Это  математическое выражение закона

□ Ламберта				□ Релея-Джинса

□ Кирхгофа				□ Вина