Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Автоматизация проектирования систем и средств управления»

Примерный перечень экзаменационных вопросов

- Понятие о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного проектирования систем управления.

- Различия между системами автоматизированными и автоматическими. Основные специфические особенности человеко-машинных систем.

- Необходимость для расчетов запасов устойчивости использования непрерывных фазо-частотных характеристик. Понятие непрерывного продолжения.

- Использование вычислительной схема Горнера для численного расчета передаточных функций систем управления

- Виды амплитудной модуляции аналоговых сигналов и способы составления математических моделей импульсных систем.

- Методы получения модели системы управления в виде системы дифференциальных уравнений по передаточной функции системы управления.

- Метод Леверье для получения характеристического многочлена по матрице системы управления.

- Получение модели переходного процесса в системе с АИМ. Расчет матричного рекуррентного уравнения.

- Метод Фаддеева для получения передаточной функции.

- Специфика моделей систем управления с ШИМ регулятором.

- Численные методы вычисления матричного экспоненциала.

- Алгоритм Шура для расчета устойчивости дискретных систем.

- Модифицированный метод Фаддеева для получения передаточной функции.

- Метод Загускина-Харитонова для проверки устойчивости. Достоинства и недостатки.

- Метод дифференцирования по параметру, как источник моделей расчета на ЭВМ энергетических систем.

- Алгоритм Меерова-Фуллера для исследования апериодичности процессов в системах управления.

- Методы вычисления линейных интегральных оценок качества переходных процессов.

- Специфика расчета динамики систем с запаздыванием.

- Метод исключения узла орграфа.

- Специфика применения метода Михайлова и Эрмита-Билера для расчета устойчивости систем управления. Робастый вариант критерия Михайлова.

- Получение линейной матричной модели системы по ее передаточной функции.

- Способ вычисления интегральных квадратичных оценок качества.

- Вычислительные методы построения Д-разбиений Неймарка.

- Алгоритм перемножения многочленов.

- Методы расчета обобщенных квадратичных интегральных оценок качества.