Примерные оценочные материалы, применяемые в промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Автоматизированные рабочие места и специализированное программное обеспечение».

- Сколько уровней имеет система АПК-ДК:

- А) 1;

- Б) 2;

+ В) 3;

- Г) 4. -

- Какие устройства включает в себя нижний уровень:

+ А) АКСТ;

+ Б) ПИК-10;

+ В) ПИК-120;

- Г) СЧД;

- Д) Концентратор ЛП;

- Е) Концентратор ЦП.

- Какие устройства включает в себя средний уровень:

+ А) Концентратор ЛП;

+ Б) Концентратор ЦП;

- В) АКСТ;

- Г) ПИК-10;

- Д) ДИСК.

- Какие подсистемы входят в систему верхнего уровня:

+ А) диспетчерская;

+ Б) ШЧ;

- В) подсистема ЛП;

- Г) подсистема ЦП.

- Что представляет собой АКСТ:

- А) модулятор;

+ Б) генератор,

- В) концентратор,

- Г) синтезатор частоты,

- Д) контроллер.

- Для контроля каких устройств предназначен АКСТ:

+ А) АБ;

+ Б) АПС;

- В) САУТ;

- Г) ДИСК.

- Для чего предназначен СЧД:

+ А) приём и кодирование информации от перегонных объектов в концентратор среднего уровня;

- Б) кодирование информации от станционных объектов;

- В) приём информации от ПИК;

- Г) приём информации от ДИСК.

- Для чего предназначен ПИК-10:

+ А) для измерения средних значений напряжений сигналов переменного тока;

+ Б) для измерения сопротивления изоляции электрических цепей;

- В) для преобразования в стандартный цифровой вид постоянного напряжения или переменного напряжения 36В частотой 50Гц.

- Как может работать система АПК-ДК:

+ А) в сопряжении с системами ДЦ;

- Б) в сопряжении с ЭЦ;

- В) в сопряжении с АБ;

- Г) в сопряжении с ДИСК.

- Куда идёт информация от концентратора ЛП:

+ А) к концентратору ЦП;

- Б) к другому ЛП;

- В) остаётся в памяти концентратора;

- Г) в сеть диспетчерского аппарата;

- Д) в сеть ШЧ.

- Для чего предназначена подсистема ШЧ системы АПК-ДК:

- А) ведение журнала диспетчерских приказов;

+ Б) выявление и поиск неисправностей;

- В) подготовка план-графика;

- Г) автоматическое ведение графика исполненного движения.

- Для чего предназначена диспетчерская подсистема АПК-ДК:

+ А) обеспечение поездного диспетчера информацией о поездном положении;

- Б) фиксация и просмотр отказов;

- В) контроль параметров РЦ;

- Г) прогнозирование состояния РЦ;

- Д) выявление и поиск неисправностей.

- Под управлением какой операционной системы работает концентратор ЛП системы АПК-ДК:

- А) Windows;

+ Б) QNX;

- В) Linux;

- Г) Mac OS.

- Для чего предназначено программное обеспечение АПК-ДК:

+ А) для предоставления информации о состоянии устройств СЦБ;

+ Б) для предоставления информации о поездном положении;

- В) для общения диспетчеров;

- Г) для управления стрелочными электроприводами на станциях.

- В каких режимах позволяет работать программное обеспечение

АПК-ДК на лабораторном стенде:

-  А) в режиме реального времени;

+ Б) в режиме архива;

-  В) в режиме прогнозирования.