Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Автоматизация тепловых процессов»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень тестовых заданий к защите курсовой работы.

Весомость всех вопросов одинакова.

РАЗДЕЛ 1. Общие понятия метрологии

1. Метрология – это наука:

1) учета материальных ценностей;

2) об измерениях линейных величин;

3) об измерениях всех физических величин;

4) об измерениях случайных событий.

2. Случайные погрешности – это ошибки:

1) из-за неправильных действий оператора;

2) вследствие наличия плохого измерительного прибора;

3) из-за измерения питающих напряжений;

4) вызванные множеством внешних факторов.

3. Систематическая погрешность прибора возникает вследствие:

1) множества неучтенных факторов;

2) из-за ухода питающего напряжения;

3) из-за изменения температуры окружающей среды;

4) неверной градуировки прибора.

4. Суммирование нескольких случайных погрешностей производится в виде:

1) арифметического сложения;

2) нахождения среднего значения;

3) нахождения среднеквадратичного значения;

4) путем векторного сложения.

5. Класс точности измерительного прибора:

1) величина случайной погрешности в процентах по отношению к абсолютному нулевому уровню;

2) величина абсолютной ошибки измерений;

3) величина систематической ошибки измерений;

4) величина случайной погрешности в процентах по отношению к максимальному значению шкалы.

6. Имеется два измерительных прибора класса 0,5 и 1,0. Из них первый:

1) имеет большую ошибку чем второй

2) имеет меньшую ошибку чем второй

3) приборы отличаются диапазоном измеряемых величин

4) приборы имеют различные цены

7. Обеспечение единства измерений это:

1) проведение измерений несколькими одинаковыми по классу приборами;

2) проведение измерений при одинаковых условиях;

3) проведение различных измерений одним и тем же прибором;

4) проведение измерений различными приборами, которые сверены с образцовым прибором.

8. Государственный эталон:

1) устройство, воспроизводящее физическую величину с высокой точностью;

2) устройство, воспроизводящее физическую величину с наивысшей точностью;

3) устройство для государственной поверки рабочих приборов;

4) устройство, воспроизводящее несколько физических величин.

9. Прямые измерения это:

1) измерения любым точным прибором;

2) измерения путем сравнения с образцовым прибором;

3) когда показания зависят только от одной физической величины;

4) измерения с помощью преобразования одной физической величины в другую.

10. Косвенные измерения это:

1) измерения любым точным прибором;

2) измерения путем сравнения с образцовым прибором;

3) когда показания зависят только от одной физической величины;

4) измерения с помощью преобразования одной физической величины в другую.

РАЗДЕЛ II. Погрешности измерений

11. Совместные измерения это:

1) измерения несколькими приборами;

2) измерение нескольких величин одним прибором;

3) проведение ряда измерений;

4) наличие прямых и косвенных измерений одним прибором.

12. Наилучшая точность обеспечивается

1) прямыми измерениями;

2) совместными измерениями;

3) косвенными измерениями;

4) совокупными измерениями.

13. Дифференциальные измерения – это метод:

1) непосредственной оценки величины;

2) сравнение с образцовой мерой;

3) измерений с предварительным определением производной;

4) измерение разности показаний между измеряемой величиной и образцовой.

14. Безразмерные физические величины:

1) дециметры;

2) децилитры;

3) децибелы;

4) дециГерцы.

15. Безразмерные физические величины позволяют:

1) уменьшить диапазон возможных измерений;

2) увеличить диапазон измерений;

3) измерять величины в большом диапазоне и заменить перемножение – суммированием, а деление – вычитанием;

4) заменить умножение величин их суммированием, а деление – вычитанием.

16. Образцовый прибор отличается от рабочего:

1) меньшей погрешностью измерений (10-20 раз);

2) большим диапазоном измерений;

3) меньшей погрешностью в (10-1000) раз;

4) большей стоимостью и хорошим качеством изготовления.

17. Рабочий эталон предназначен для:

1) поверки рабочих приборов;

2) поверки образцовых приборов;

3) поверки государственного эталона;

4) применяется на рабочих местах.

18. Абсолютная погрешность измерений:

1) отклонение измеряемой величины от истинной в единицах физических величин;

2) отклонение измеряемой величины от истинной в процентах;

3) отклонение измеряемой величины от абсолютного нулевого уровня;

4) отклонение измеряемой величины от минимального уровня.

19. Относительная погрешность измерения

1) отклонение измеряемой величины от истинной в единицах физических величин;

2) отклонение измеряемой величины от истинной в процентах;

3) отклонение измеряемой величины от абсолютного нулевого уровня;

4) отклонение измеряемой величины от минимального уровня.

20. Грубые погрешности (промахи):

1) Отличаются от класса точности прибора более 3 раз

2) Отличаются от класса точности в 3 раза в положительном направлении

3) Отличаются от класса точности в меньшую сторону

4) Выходят за пределы класса точности на 10-20%

Раздел III. Методы измерения в технике

21. При обработке ряда измерений грубые ошибки (промахи):

1) исключаются из наблюдений;

2) учитываются как систематическая ошибка;

3) учитываются путем среднеквадратичного суммирования;

4) учитываются в конечном результате.

22. При косвенных измерениях погрешность находится:

1) как среднеквадратичное значение всех влияющих параметров;

2) простым арифметическим суммированием;

3) как среднеквадратичное значение с поправкой на коэффициент Стьюдента;

4) как среднеквадратичное значение с поправкой в виде частных производных.

23. Наличие систематической ошибки рабочих приборах:

1) недопустимо и исключается поверкой;

2) необходимо оценить и учитывать при работе;

3) не обращать внимание;

4) устранить в конце работы путем введения поправочных коэффициентов.

24. Основная погрешность измерительного прибора определяется:

1) классом точности в рабочих условиях;

2) систематической ошибкой в рабочих условиях;

3) классом точности в экстремальных условиях;

4) классом точности и величиной систематической ошибки.

25. Если электромеханический вольтметр измеряет напряжение, то это:

1) прямые измерения;

2) косвенные измерения;

3) совместные измерения;

4) совокупные измерения.

26. Многократные измерения уменьшают:

1) систематическую погрешность;

2) случайную;

3) предел измерений;

4) ошибку оператора.

27. Портной семь раз отмерил и один отрезал – этим он уменьшил:

1) систематическую погрешность;

2) случайную;

3) предел измерений;

4) ошибку оператора.

28. Сравнивая показания рабочего прибора с образцовым, исключаем:

1) систематическую погрешность;

2) случайную;

3) предел измерений;

4) ошибку оператора.

29. Цифровые измерения позволяют получить:

1) большую точность, чем аналоговые;

2) меньшую точность, чем аналоговые;

3) упростить процесс;

4) автоматизировать измерения.

РАЗДЕЛ IV.Основы стандартизации

30. Автоматизация измерений называется полной если:

1) заменены косвенные измерения прямыми;

2) производится непрерывный автоматический контроль основных параметров;

3) используется сигнал отклонения от нормы для обратной регулировки;

4) создан информационно-измерительный комплекс с ЭВМ.

31. Автоматизация измерений называется частичной если:

1) заменены косвенные измерения прямыми;

2) производится непрерывный автоматический контроль основных параметров;

3) используется сигнал отклонения от нормы для обратной регулировки;

4) создан информационно-измерительный комплекс с ЭВМ.

32. Поверочная схема единиц физических величин создается для:

1) обеспечения единства измерений;

2) обеспечения достоверности измерений;

3) обеспечения единства и достоверности измерений;

4) поверки рабочих приборов.

33. Поверка рабочего прибора:

1) сравнение его с образцовым;

2) сравнение его с эталоном;

3) определение его работоспособности;

4) оценки его внешнего состояния.

34. Образцовый прибор:

1) наивысшей точности;

2) рабочий эталон;

3) в 10 раз лучше рабочего;

4) в 100 раз лучше рабочего.

35. Поверка рабочих приборов – обязанность:

1) инженера связи;

2) инженера-метролога;

3) поверочной лаборатории Госстандарта;

4) головного института Госстандарта.

36. По ГОСТу нельзя работать с прибором, имеющим:

1) систематическую погрешность;

2) случайную погрешность;

3) класса точности хуже 1,0;

4) класса точности лучше 1,0.

37. Какую погрешность разрешается иметь рабочему прибору:

1) систематическую погрешность;

2) случайную;

3) предел измерений;

4) ошибку оператора.

38. Рабочий прибор имеет класс точности 1,0, образцовый прибор имеет класс:

1) 10,0;

2) 1,0;

3) 0,1;

4) 0,01.

39. Если рабочая частота равна 1 МГц, то длина её волны:

1) 30 м;

2) 300 м;

3) 10 м;

4) 100 м.

РАЗДЕЛ V. Теория автоматического управления

40. Дайте определение временной характеристики ТОУ:

1) зависимость выходного сигнала ТОУ  от входного сигнала;

2) зависимость амплитуды выходного сигнала ТОУ  от амплитуды входного;

3) зависимость выходного сигнала ТОУ  от времени;

4) зависимость амплитуды выходного сигнала ТОУ  от частоты входного.

41. Дайте определение передаточной функции звена, это:

1) отношение  выходного сигнала звена к входному;

2) отношение  амплитуды выходного сигнала к амплитуде входного;

3) отношение  изображения по Лапласу выходного сигнала к изображению единичного входного сигнала;

4) зависимость фазы выходного сигнала  от частоты входного.

42. Запишите изображение по Лапласу единичного сигнала y(t)=1

1)  1/s  ;

2)  s;

3)  1+s;

4)  s2 .

43. Найдите среди приведенных функций передаточную функцию апериодического звена

1)

2)

3)

4)

44. Найдите среди приведенных  функций передаточную функцию интегрирующего звена

1)

2)

3)

4)

45. Найдите среди приведенных  функций передаточную функцию колебательного  звена

1)

2)

3)

4)

46. Найдите среди приведенных  функций передаточную функцию идеального дифференцирующего  звена

1)

2)

3)

4)

47. Найдите среди приведенных функций АФХ звена с передаточной функцией

1)

2)

3)

4)

48. Найти среди приведенных функций  амплитудно-фазовую характеристику звена с передаточной функцией

1)

2)

49. Найдите среди приведенных формул выражение АФХ звена с передаточной функцией

1)

2)

3)

РАЗДЕЛ VI. Статические и динамические свойства объектов управления

50. Найдите среди приведенных формул выражение АФХ объекта с передаточной функцией

1)

2)

3)

51. Разложите характеристическое уравнение объекта на множители

y(s)=  2s2 +13 s - 24

1.   y(s)=2(s+8)(s+1)

2)  y(s)=2(s+14)(s-21/2)

3)  y(s)=2(s+8)(s-3/2)

4)  у(s)=2(s+5)(s+12/5)

52. Дайте определение статической характеристики ТОУ, это:

1) зависимость выходного сигнала ТОУ  от входного;

2) зависимость амплитуды выходного сигнала ТОУ  от амплитуды входного;

3) зависимость выходного сигнала ТОУ  от времени

4) зависимость амплитуды выходного сигнала ТОУ  от частоты входного

53. Дайте определение динамической характеристики ТОУ, это

1) зависимость выходного сигнала ТОУ  от входного;

2) зависимость амплитуды выходного сигнала ТОУ  от амплитуды входного;

3) зависимость выходного сигнала ТОУ  от времени;

4) зависимость амплитуды выходного сигнала ТОУ  от частоты входного.

54. Дайте определение коэффициента усиления (передачи) ТОУ, это:

1) отношение  выходного сигнала  ТОУ к амплитуде входного;

2) отношение  изображения по Лапласу выходного сигнала к изображению единичного входного сигнала;

3) зависимость амплитуды выходного сигнала  от частоты входного;

4) отношение  выходного сигнала  ТОУ к  входному.

55. Что понимается под постоянной времени объекта управления

1) время от момента нанесения возмущения ТОУ до наступления установившегося режима объекта управления;

2) время от момента нанесения возмущения ТОУ до момента максимального отклонения параметра;

3) время от момента нанесения возмущения ТОУ до наступления установившегося режима объекта управления при отклонении выходного параметра со скоростью равной начальной скорости отклонения;

4) время от момента нанесения возмущения ТОУ до наступления установившегося режима объекта управления.

56.Найдите АФХ звена с передаточной функцией W(s)=2/3s

1) W(i)=2/3( i)

2) W(i)=2/3( i)2

3)  W(i)=2/3( i)3

4)  W(i)=2/4( i)

Перечень вопросов к экзамену

Раздел 1. Метрология

- Классификация измерений.

- Классификация средств измерений.

- Основные элементы измерительных приборов.

- Средства измерения, их элементы и параметры

- Унификация средств измерения.

- Погрешности измерений (абсолютная, относительная).

- Систематические и грубые погрешности.

- Случайные погрешности Понятие о температуре и температурных шкалах.

- Доверительный интервал измерения Методы измерения температуры.

- Доверительная вероятность.

- Нормальный закон распределения случайных погрешностей.

- Поверка средств измерения.

- Вариация средств измерения.

- Дисперсия средств измерения

- Средняя арифметическая и средняя квадратичная погрешности измерения

Раздел 2. Сертификация

- Система стандартизации. Цели, задачи и основные принципы.

- Органы и службы стандартизации.

- Определение сертификации.

- Сертификат соответствия.

- Обязательная сертификация.

- Добровольная сертификация.

- Права и обязанности всех участников сертификации.

- Структура процессов сертификации..

- Система стандартизации. Цели, задачи и основные принципы.

- Определение сертификации.

Раздел 3. Технические измерения и приборы

- Термометры расширения.

- Основные свойства термоэлектрических термометров.

- Термометры сопротивления.

- Стандартные термоэлектрические термометры.

- Манометрические термометры.

- Термоэлектрические термометры.

- Пирометры.

- Выбор и установка сужающих устройств.

- Единицы и методы измерения давления

- Жидкостные манометры.

- Задачи стандартизации.

- Деформационные манометры.

- Трубчато-пружинные манометры.

- Наиболее распространенные элементы деформационных манометров и дифманометров

- Единицы и методы измерения расхода и количества вещества.

- Измерение уровня

- Уровнемеры с визуальным отсчетом.

- Поплавковые и буйковые уровнемеры.

Раздел. Автоматизация тепловых процессов

- Понятие об автоматических и автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП).

- Классификация АСУ ТП.

- Понятие подсистемы. Основные подсистемы в составе АСУ ТП.

- Дифференциальные уравнения автоматических систем и формы их записи.

- Передаточные функции.

- Временные и частотные характеристики.

- Элементарные звенья и их соединение.

- Одноконтурная АСР

- Объекты регулирования и их характеристики.

- Основы аналитического определения динамических характеристик объектов.

- Экспериментальное определение переходных характеристик объектов регулирования.

- Разгонные характеристики. Определение передаточных функций объектов регулирования по их переходным характеристикам.

- Законы регулирования и способы их реализации.

- Формирование закона регулирования в автоматических регуляторах.

- Устройство электронных П- и ПИ-регуляторов. Выбор типа регулятора

- Расчет параметров динамической настройки регуляторов по временным и частотным характеристикам объекта регулирования.

- Понятие об устойчивости линейных систем.

- Устойчивость разомкнутых и замкнутых систем.

- Методы анализа систем на устойчивость.

- Алгебраический критерий устойчивости.

- Критерии устойчивости Гурвица, Михайлова и Найквиста.

- Критерии качества процессов регулирования.

- Оценка критериев качества по кривой процесса регулирования.

- Моделирование переходных процессов в линейных АСР с помощью математического пакета Mathcad.

- Автоматизация котельных.

- Автоматизация центральных тепловых пунктов

- Автоматизация систем водоподготовки

- АСУ ТП ТЭЦ

- Автоматизация паровых турбин

- АСУ ТП вспомогательного оборудования котельных

- Автоматизация  водогрейных котельных

- Автоматизация РОУ

- АСУ ТП	реагентного умягчения воды.

- Структурные, функциональные и монтажные схемы.