Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Автоматизация технологических процесов»:

- Что такое рельсовая линия и рельсовая цепь?

- Какие функции выполняет рельсовая цепь?

- Основные режимы работы рельсовой цепи.

- Наихудшие условия нормального режима работы рельсовой цепи.

- Наихудшие условия шунтового режима работы рельсовой цепи.

- Наихудшие условия контрольного режима работы рельсовой цепи.

- Коэффициент возврата путевого приёмника.

- Коэффициент надёжного возврата путевого приёмника.

- Что такое земляной тракт? Постоянная земляного тракта.

- Коэффициент перегрузки рельсовой цепи

- Абсолютная шунтовая чувствительность

- Коэффициент чувствительности к нормативному шунту.

- Коэффициент чувствительности к обрыву рельсовой нити.

- Расчёт сопротивление передачи рельсовой цепи.

- Схемы замещения рельсовой цепи.

- Задачи синтеза рельсовых цепей. Этапы синтеза рельсовых цепей.

- Эквивалентная схема рельсовой линии в контрольном режиме.

- Наихудшие условия режима АЛС.

- Как изменится коэффициент чувствительности к нормативному шунту при увеличении напряжения питания рельсовой цепи в 1,2 раза?

- Как изменится коэффициент чувствительности к обрыву рельсовой нити при увеличении напряжения питания рельсовой цепи в 1,2 раза?

- Как зависит напряжение на входе путевого приёмника от удельного сопротивления изоляции рельсовой линии в контрольном режиме?

- Как зависит напряжение на входе путевого приёмника от удельного сопротивления изоляции рельсовой линии в нормальном режиме?

- Как зависит напряжение на входе путевого приёмника от удельного сопротивления изоляции рельсовой линии в шунтовом режиме?

- Почему при электротяге переменного тока применяются дроссель-трансформаторы с относительно малым коэффициентом трансформации n=3?

- Для чего нужен воздушный зазор в сердечнике дроссель-трансформатора?

- Обеспечение стабильности входных сопротивлений аппаратуры кодовой рельсовой цепи при электротяге постоянного тока.

- Обеспечение стабильности входных сопротивлений аппаратуры кодовой рельсовой цепи при электротяге переменного тока.

- В каком режиме напряжение на входе путевого приёмника максимально?

- При наложении шунта напряжение на входе путевого приёмника уменьшилось в 4 раза. Как при этом изменилось сопротивление передачи основной схемы замещения рельсовой цепи?

- При изменении сопротивления изоляции сопротивление передачи основной схемы замещения рельсовой цепи уменьшилось в 1,2 раза. Как при этом изменилось напряжение на входе путевого приёмника?

- При изменении сопротивления изоляции сопротивление передачи основной схемы замещения рельсовой цепи уменьшилось в 1,2 раза. Как при этом изменилось сопротивление передачи рельсовой цепи?

- При изменении сопротивления изоляции сопротивление передачи рельсовой цепи уменьшилось в 1,2 раза. Как при этом изменилось напряжение на входе путевого приёмника?

- При наложении шунта напряжение на входе путевого приёмника уменьшилось в 4 раза. Как при этом изменилось сопротивление передачи рельсовой цепи?

- При каких видах тяги в рельсовой цепи может использоваться сигнал с частотой 50 Гц?

- Какое состояние контролируемого участка рельсовой линии  фиксируется РЦ в нормальном режиме?

- Какое состояние контролируемого участка рельсовой линии  фиксируется РЦ в шунтовом режиме?

- Какое состояние контролируемого участка рельсовой линии  фиксируется РЦ в контрольном режиме?

- Какое значение коэффициента поверхностной проводимости является наихудшим для контрольного режима работы рельсовой цепи?

- Чему равно нормативное сопротивление шунта?

- Какое значение удельного сопротивления изоляции рельсовой линии является наихудшим для шунтового режима?

- Имеется ли воздушный зазор в сердечнике дроссель-трансформатора ДТ-1-150?

- Имеется ли воздушный зазор в сердечниках дроссель-трансформаторов, применяемых при электротяге постоянного тока?

- В каких единицах измеряется удельное сопротивление рельсовой петли?

- В каких единицах измеряется  удельное сопротивление изоляции рельсовой линии?

- В каких единицах измеряется волновое сопротивление?

- Какое значение удельного сопротивления изоляции рельсовой линии является наихудшим для контрольного режима?

- Какое значение удельного сопротивления изоляции рельсовой линии является наихудшим для шунтового режима?

- Какое значение удельного сопротивления изоляции рельсовой линии является наихудшим для нормального режима?

- Как изменится чувствительность к нормативному шунту, если увеличить модули входных сопротивлений аппаратуры обоих концов рельсовой цепи?

- Как изменится чувствительность к обрыву рельсовой нити, если увеличить модули входных сопротивлений аппаратуры обоих концов рельсовой цепи?

- Для чего нужно чередование фаз в рельсовых цепях с фазочувствительными приёмниками?

- Способы контроля правильности чередования фаз в рельсовых цепях с фазочувствительными приёмниками.

- Контроль правильности чередования фаз в рельсовых цепях с фазочувствительными приёмниками с помощью вольтметра.

- Контроль исправности изолирующих стыков с помощью вольтметра.

- Однопутная и двухпутная автоблокировка. Правильное и неправильное направление.

- Преимущества и недостатки систем автоблокировки с централизованным размещением аппаратуры.

- Принцип действия числовой кодовой автоблокировки.

- Работа двухпутной числовой кодовой автоблокировки при установленном неправильном направлении движения.

- В каком состоянии находятся реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при отсутствии принимаемого кода?

- В каком состоянии находятся реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации КЖ?

- В каком состоянии находятся реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации Ж?

- В каком состоянии находятся реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации З?

- Цепи заряда конденсатора C1 в дешифраторе числовой кодовой автоблокировки.

- Назначение и цепи включения реле 1А в дешифраторе числовой кодовой автоблокировки.

- Для чего в числовой кодовой автоблокировке на соседних сигнальных установках используются разные трансмиттеры?

- Назначение реле ПТ в дешифраторе числовой кодовой автоблокировки.

- Для чего при числовой кодовой автоблокировке в цепи дешифратора включаются контакты трансмиттерного реле?

- Для чего в числовой кодовой автоблокировке в цепь реле З включается тыловой контакт реле ПТ дешифратора?

- Назначение реле В в дешифраторе числовой кодовой автоблокировки. Цепь включения обмотки этого реле.

- Цепь включения лампы красного огня на проходном светофоре при трёхзначной числовой кодовой автоблокировке.

- Цепь включения лампы жёлтого огня на проходном светофоре при трёхзначной числовой кодовой автоблокировке.

- Цепь включения лампы зелёного огня на проходном светофоре при трёхзначной числовой кодовой автоблокировке.

- Какая кодовая комбинация передаётся в рельсовую цепь от светофора с горящим красным огнём? Покажите цепь включения трансмиттерного реле в трёхзначной числовой кодовой автоблокировке при передаче этой комбинации.

- Какая кодовая комбинация передаётся в рельсовую цепь от светофора с горящим жёлтым огнём? Покажите цепь включения трансмиттерного реле в трёхзначной числовой кодовой автоблокировке при передаче этой комбинации.

- Какая кодовая комбинация передаётся в рельсовую цепь от светофора с горящим зелёным огнём? Покажите цепь включения трансмиттерного реле в трёхзначной числовой кодовой автоблокировке при передаче этой комбинации.

- Какая кодовая комбинация АЛСН передаётся в рельсовую цепь от предвходного светофора с жёлтым мигающим огнём при трёхзначной сигнализации?

- Какая кодовая комбинация передаётся в рельсовую цепь от предвходного светофора, если на нём должен мигать жёлтый огонь, но лампа этого огня перегорела?

- Какая кодовая комбинация передаётся в рельсовую цепь от проходного светофора при числовой кодовой автоблокировке, если на светофоре должен гореть красный огонь, но обе нити лампы этого огня перегорели?

- Сколько раз за кодовый цикл срабатывает реле ПТ в дешифраторе числовой кодовой автоблокировки при передаче кодовой комбинации Ж?

- Сколько раз за кодовый цикл срабатывает реле ПТ в дешифраторе числовой кодовой автоблокировки при передаче кодовой комбинации З?

- Какие функции выполняют защитные участки в АБТЦ?

- Каким должно быть взаимное расположение светофора и ближайшего путевого ящика рельсовых цепей в АБТЦ?

- Какие частоты могут использоваться в АБТЦ в рельсовой цепи, расположенной непосредственно за проходным светофором?

- Какие частоты могут использоваться в АБТЦ в рельсовой цепи, расположенной в середине блок-участка?

- Для чего в АБТЦ нужна схема контроля кабеля?

- Для чего в АБТЦ используются схемы замыкания и контроля последовательного освобождения?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации КЖ и обрыве диода VD3 дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации Ж и обрыве обмотки реле ПТ дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации КЖ и обрыве обмотки реле ПТ дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации З и обрыве диода VD5 дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации Ж и обрыве диода VD5 дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации КЖ и обрыве диода VD5 дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации З и обрыве диода VD2 дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации З и обрыве резистора R1 дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации Ж и обрыве диода VD2 дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации КЖ и обрыве диода VD2 дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации Ж и обрыве резистора R1 дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации З и обрыве конденсатора C1 дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации З и обрыве обмотки реле ПТ дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации КЖ и обрыве резистора R1 дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации З и обрыве обмотки реле Ж?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации Ж и обрыве конденсатора C1 дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации КЖ и обрыве конденсатора C1 дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации З и обрыве обмотки реле 1 дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации Ж и обрыве обмотки реле 1 дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации КЖ и обрыве обмотки реле 1 дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации З и обрыве обмотки реле В дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации З и обрыве обмотки реле 1А дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации Ж и обрыве обмотки реле В дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации Ж и обрыве обмотки реле 1А дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации КЖ и обрыве обмотки реле В дешифратора?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации З и обрыве обмотки реле Т?

- В каком состоянии будут реле Ж, Ж1 и З на проходной сигнальной установке трёхзначной числовой кодовой автоблокировки при приёме кодовой комбинации КЖ и обрыве обмотки реле 1А дешифратора?