Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ»

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;

- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию перед каждым тестовым заданием;

- тестирование проводится с использованием тестов на бумажном носителе;

- критерии оценивания: «отлично» - 8-10 правильных ответов, «хорошо» - 5-7 правильных ответов, «удовлетворительно» - 4-2 правильных ответов, «неудовлетворительно» - 0-1 правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;

- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

«отлично» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами;

«хорошо» - обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения;

«удовлетворительно» - обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«неудовлетворительно» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 5

Компетенция:

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

Результаты обучения:

Знает: основы авиационной метеорологии и климатологии; основные закономерности развития пространственно-временной изменчивости физических параметров атмосферы и их влияние на эксплуатацию воздушных судов и объектов авиационной инфраструктуры.

Умеет: поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды.

Владеет: навыками поддержания в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды.

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

1. Цели и задачи авиационной метеорологии: Выберите один правильный ответ 1) изучает метеорологические элементы и атмосферные процессы и их влияние на деятельность авиации; 2) изучает климатические условия для полетов; 3) рассматривает метеорологические элементы погоды и их влияние на полет ВС; 4) изучает влияние атмосферных процессов на безопасность полетов.

2. Атмосфера состоит из: Выберите один правильный ответ 1) тропосфера, тропопауза, стратосфера, мезосфера, термосфера; 2) тропосфера, стратосфера, мезосфера, ; 3) тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера; 4) тропосфера, стратосфера, мезосфера, экзосфера.

3. Что называют стандартной атмосферой: Выберите один правильный ответ 1) условное состояние атмосфера в средних широтах; 2) по международному соглашению среднегодовое и среднеширотное состояние атмосферы; 3) условное состояние атмосфера на уровне моря; 4) условное состояние атмосфера в теплое время года.

4. Основные физические характеристики состояния атмосферы: Выберите один правильный ответ 1) температура, давление, удельный вес воздуха; 2) температура, давление, вязкость воздуха; 3) температура, давление, плотность и влажность воздуха; 4) температура, вертикальный градиент давления, плотность воздуха.

5. Какие пространственно-временные характеристики имеет температура воздуха: Выберите один правильный ответ 1) вертикальный температурный градиент, МСА у = 0,45° /100 м. 2 вертикальный температурный градиент, МСА у = 0,55° /100 м. 3 вертикальный температурный градиент, МСА у = 0,65° /100 м. 4 вертикальный температурный градиент, МСА у = 0,75° /100 м.

6. Какие применяются способы измерения температуры воздуха у земли: Выберите один правильный ответ 1) спиртовые и ртутные термометры; 2) термометры для измерения температуры воды; 3) термометры для определения температурного градиента; 4) термометры для измерения фазового состояния воды.

7. Как изменяется барическая ступень с высотой: Выберите один правильный ответ 1) барическая ступень - высота, на которую надо подняться или опуститься, чтобы давление изменилось на 1 мм рт.ст. или на 1 гПа. Она равна 15 м на 1 мм рт.ст, или 9 м на 1 гПа; 2) барическая ступень - высота, на которую надо подняться или опуститься, чтобы давление изменилось на 1 мм рт.ст. или на 1 гПа. Она равна 11 м на 1 мм рт.ст, или 8 м на 1 гПа; 3) барическая ступень - высота, на которую надо подняться или опуститься, чтобы давление изменилось на 1 мм рт.ст. или на 1 гПа. Она равна 8 м на 1 мм рт.ст, или 11 м на 1 гПа; 4) барическая ступень - высота, на которую надо подняться или опуститься, чтобы давление изменилось на 1 мм рт.ст. или на 1 гПа. Она равна 9 м на 1 мм рт.ст, или 15 м на 1 гПа;

8. Как измеряется атмосферное давление на аэродроме: Выберите один правильный ответ 1) атмосферное давление на аэродроме измеряется возле метеостанции; 2) атмосферное давление на аэродроме измеряется на перроне; 3) атмосферное давление на аэродроме измеряется возле рабочего старта ВПП; 4) атмосферное давление на аэродроме измеряется на контрольной точке аэродрома.

9. Как классифицируются барические системы: Выберите один правильный ответ 1) атмосферные фронты, циклоны, антициклоны; 2) циклоны, антициклоны, ложбины, гребни и седловины; 3) теплые и холодные атмосферные фронты; 4) атмосферные фронты 1 и 2 родя, циклоны, антициклоны,.

10. Барометрическая формула Лапласа показывает: Выберите один правильный ответ 1) зависимость давления от высоты, давление остается постоянным; 2) зависимость давления от высоты, давление не зависит от высоты; 3) зависимость давления от высоты, давление экспоненциально убывает с высотой; 4) зависимость давления от высоты, давление экспоненциально увеличивается с высотой.

11. Как давление воздуха изменяется с высотой: Выберите один правильный ответ 1) с поднятием на высоту давление увеличивается; 2) с поднятием на высоту давление уменьшается; 3) с поднятием на высоту давление остаётся постоянным; 4) с поднятием на высоту давление сначала увеличивается, а затем уменьшается.

12. Дайте определение плотности воздуха, опишите ее изменение с высотой: Выберите один правильный ответ 1) это отношение массы воздуха к объему, который он занимает. Чем она больше, тем больше скоростной напор и, следовательно, большей бывает аэродинамическая сила; 2) это отношение массы воздуха к объему, который он занимает. Чем она больше, тем больше скоростной напор и, следовательно, меньше бывает аэродинамическая сила; 3) это отношение массы воздуха к объему, который он занимает. Чем она больше, тем меньше скоростной напор и, следовательно, меньше бывает аэродинамическая сила; 4) это отношение массы воздуха к объему, который он занимает, но она не влияет скоростной напор и, следовательно, не влияет на аэродинамическую силу.

13. Дайте определение влажности воздуха, опишите ее характеристики: Выберите один правильный ответ 1) это содержание водяного пара в атмосфере: осадки, туманы, обледенение; 2) это содержание водяного пара в атмосфере: облачность, грозы, обледенение; 3) это содержание водяного пара в атмосфере: обледенение; 4) это содержание водяного пара в атмосфере: облачность, осадки, туманы, грозы, обледенение.

14. Как измеряется относительная влажность: Выберите один правильный ответ 1) отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной при данной температуре, измеряется гигрометром; 2) отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной при нулевой температуре, измеряется гигрометром; 3) массовая доля водяного пара в воздухе при данной температуре, измеряется гигрометром; 4) отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной, измеряется гигрометром.

15. Как влияет на полет самолета попутный ветер: Выберите один правильный ответ 1) увеличивает скорость полета; 2) увеличивает время полета; 3) снижает скорость полета; 4) снижает время полета.

16. Как влияет на полет самолета встречный ветер: Выберите один правильный ответ 1) увеличивает скорость полета; 2) увеличивает высоту полета; 3) снижает скорость полета; 4) снижает высоту полета.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания

1. Каким прибором измеряется относительная влажность воздуха?

2. Расчетная температура сухого воздуха в оС, при которой его плотность равна плотности влажного воздуха, называется … температурой. (Вставьте пропущенное слово)

3. Перечислите приборы-самописцы для измерения характеристик состояния атмосферы и опишите их функции.

4. Как влияют на полет физические характеристики состояния атмосферы? (Дайте развернутый ответ)

5. Опишите влияние физических характеристик состояния атмосферы на тягу двигателей и расход топлива. (Дайте развернутый ответ)

6. Опишите влияние физических характеристик состояния атмосферы на потолок ВС. (Дайте развернутый ответ)

7. Охарактеризуйте силы, действующие в атмосфере и приводящие к образованию ветра. (Дайте развернутый ответ)

8. Охарактеризуйте движение воздуха в свободной атмосфере. (Дайте развернутый ответ)

9. Как движется воздух в слое трения свободной атмосферы? (Дайте развернутый ответ)

10. Опишите изменение ветра с высотой. (Дайте развернутый ответ)

11. Опишите влияние ветра на взлет и посадку, на полет. (Дайте развернутый ответ)

12. Приведите основные средства и методы измерения ветра. (Дайте развернутый ответ)

13. Опишите причины возникновения в атмосфере вертикальных движений. (Дайте развернутый ответ)

14. Опишите адиабатические процессы в атмосфере. (Дайте развернутый ответ)

15. Опишите уровни конденсации и конвекции. (Дайте развернутый ответ)

Компетенция:

УК-2 Способен реализовывать мероприятия по сохранению и защите экосистемы в ходе общественной и профессиональной деятельности.

Результаты обучения:

Знает: требования экологии по защите окружающей среды.

Умеет: использовать все виды метеорологической информации при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Владеет: навыками использования метеорологической и экологической информации в профессиональной деятельности.

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

1. Что не относится к критериям вертикальной устойчивости атмосферы: Выберите один правильный ответ 1) неустойчивый атмосферный воздух – температурный градиент отрицательный; 2) устойчивый атмосферный воздух – температурный градиент положительный; 3) нейтральный атмосферный воздух – температурный градиент нулевой; 4) турбулентный атмосферный воздух – температурный градиент переменный.

2. Что относится к условиям полетов в облаках различных форм: Выберите один правильный ответ 1) нет видимости земной поверхности, возможность турбулентности, возможность статического электричества; 2) нет видимости земной поверхности, полет в спокойной атмосфере; 3) нет видимости земной поверхности, нет турбулентности, возможность статического электричества; 4) нет видимости земной поверхности, нет возможность турбулентности.

3. Что называют видимостью в авиации: Выберите один правильный ответ 1) характеристика прозрачности атмосферы и возможности различать зрением удалённые объекты; 2) характеристика прозрачности атмосферы и возможности различать ориентиры; 3) прозрачность атмосферы; 4) прозрачность атмосферы и возможности различать зрением удалённые объекты.

4. Что относят к явлениям погоды, ухудшающим метеорологическую видимость: Выберите один правильный ответ 1) туман, осадки, низкая облачность; 2) туман, осадки, низкая облачность, поземок; 3) туман, осадки, поземок; 4) мгла, осадки, низкая облачность;

5. Дальность видимости на ВПП это: Выберите один правильный ответ 1) характеристика прозрачности атмосферы, измеренная инструментальным метолом на ВПП; 2) характеристика прозрачности атмосферы, измеренная инструментальным метолом на ВПП в направлении взлета или посадки; 3) характеристика прозрачности атмосферы, измеренная инструментальным метолом на ВПП в направлении аэровокзала; 4) характеристика прозрачности атмосферы, измеренная на ВПП.

6. Как проявляется влияние атмосферной турбулентности на полеты ВС: Выберите один правильный ответ 1) болтанка, затруднена связь с диспетчерском пунктом; 2) болтанка, неустойчивое пилотирование ВС; 3) болтанка, некомфортная обстановка в пассажирском салоне; 4) болтанка, затруднено обслуживание пассажиров.

7. Как называют болтанку ВС, имеющую критерии: до ± 0,5 g (самолёты); с ± 0,1 до 0,3 g (вертолёты): Выберите один правильный ответ 1) Слабая; 2) Умеренная; 3) Сильная; 4) Очень сильная

8. Как называют болтанку ВС, имеющую критерии: с ± 0,51 до 1 g (самолёты); с ±0,3 до 0,5 g (вертолёты); Выберите один правильный ответ 1) Слабая; 2) Умеренная; 3) Сильная; 4) Очень сильная

9. Как называют болтанку ВС, имеющую критерии: более ± 1 g (самолёты); более ± 0,5 g (вертолёты); Выберите один правильный ответ 1) Слабая; 2) Умеренная; 3) Сильная; 4) Очень сильная

10. Дайте определение обледенения воздушного судна, какие факторы влияют на обледенение: Выберите один правильный ответ 1) процесс образования льда на ВС вследствие замерзания переохлажденных капель; 2) процесс образования льда на ВС; 3) процесс образования льда на ВС вследствие замерзания влаги; 4) процесс образования льда на ВС вследствие замерзания воды.

11. Количество отлагающегося на несущих поверхностях воздушного судна льда для различных уровней обледенения: Выберите один правильный ответ 1) слабое 0,01 - 0,4 мм/мин: умеренное - 0,5 - 1,2 мм/мин, сильное -более 1,2 мм/мин.; 2) слабое 0,01 - 0,5 мм/мин: умеренное - 0,5 - 1,0 мм/мин, сильное – более 1,0 мм/мин.; 3) слабое 0,01 - 0,8 мм/мин: умеренное - 0,9 - 1,5 мм/мин, сильное более 1,5 мм/мин.; 4) слабое 0,01 - 0,5 мм/мин: умеренное - 0,5 - 1,5 мм/мин, сильное - более1,5 мм/мин.

12. Гроза и сопутствующие ей опасные явления, влияние на авиацию определяется как: Выберите один правильный ответ 1) молния, сильные нисходящие и восходящие потоки воздуха, сильная турбулентность; 2) статическое электричество, сильные нисходящие и восходящие потоки воздуха, сильная турбулентность; 3) сильные нисходящие и восходящие потоки воздуха, сильная турбулентность; 4) молния, сильный дождь, сильная турбулентность.

13. Классификация гроз в зависимости от условий формирования. Выберите один правильный ответ 1) грозы подразделяются на очаговые и фронтальные; 2) грозы подразделяются на внутримассовые и фронтальные; 3) грозы подразделяются на внутримассовые и протяженные; 4) грозы подразделяются на локальные и обширные;

14. Шквалы, смерчи возникают: Выберите один правильный ответ 1) из-за перепада влажности воздуха, когда высокое сменяется низким; 2) из-за перепада температуры, когда высокое сменяется низким; 3) из-за перепада давления, когда высокое сменяется низким; 4) из-за перепада плотности воздуха, когда высокая сменяется низкой.

15. Условия формирования в грозовом облаке электрических разрядов. Выберите один правильный ответ 1) в грозовых облаках создается высокая турбулентность и за счет трения молекул воздуха между собой создается электростатическое электричество; 2) в облаках вертикального развития создается трение молекул воздуха между собой и создается электростатическое электричество; 3) в грозовых облаках создается высокая турбулентность и создается электростатическое электричество; 4) в облаках за счет движения воздуха вверх и вниз создается электростатическое электричество.

16. Условия формирования статического электричества. Выберите один правильный ответ 1) в облаках вертикального развития создается высокая турбулентность и за счет трения молекул воздуха между собой создается электростатическое электричество; 2) в облаках вертикального развития создается трение молекул воздуха между собой и создается электростатическое электричество; 3) в облаках вертикального развития создается высокая турбулентность и создается электростатическое электричество; 4) в облаках за счет движения воздуха вверх и вниз создается электростатическое электричество.

17. Микровзрыв, условия формирования. Выберите один правильный ответ 1) нисходящий поток резко падает на землю, создавая поток высокоскоростных ветров; 2) нисходящий поток спускается из ядра грозы и создает поток высокоскоростных ветров; 3) нисходящий поток падает на землю, создавая поток высокоскоростных ветров; 4) нисходящий поток спускается из ядра грозы и резко падает на землю, создавая поток высокоскоростных ветров.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания

1. Перечислите факторы, обусловливающие ограниченную видимость. (Дайте развернутый ответ).

2. Чем объясняются сложные метеорологические условия при полетах в облачности теплого, холодного фронтов? (Дайте развернутый ответ).

3. Что называется минимумом погоды? (Дайте развернутый ответ).

4. Каковы основные виды атмосферной турбулентности и в чем их различие? (Дайте развернутый ответ).

5. В чем заключается опасность обледенения самолета? (Дайте развернутый ответ).

6. От чего зависит интенсивность обледенения? (Дайте развернутый ответ).

7. Какую опасность представляет гололед на ВПП? (Дайте развернутый ответ).

8. Укажите стадии развития грозового облака. (Дайте развернутый ответ).

9. В чем заключается опасность шквала, смерча, микропорыва? (Дайте развернутый ответ).

10. В каких случаях вероятна электризация самолета зарядами статического электричества? (Дайте развернутый ответ).

11. Как влияют на безопасность взлета и посадки вертикальный и горизонтальный сдвиги ветра? (Дайте развернутый ответ).

12. Какие основные факторы влияют на климат? (Дайте развернутый ответ).

13. Какие климатические характеристики используются при изыскании, проектировании, строительстве и эксплуатации аэродромов? (Дайте развернутый ответ).

14. Чем определяются эксплуатационные периоды аэродромов? (Дайте развернутый ответ).

15. Что включается в авиационно-климатическое описание аэропорта? (Дайте развернутый ответ).

Компетенция:

ОПК-10 Способен осуществлять проектирование и регламентацию процессов подразделения организаций воздушного транспорта на основе современных методов планирования, мониторинга, анализа и контроллинга производственной деятельности с применением цифрового инструментария.

Результаты обучения:

Знает: методы защиты от вредных и опасных факторов применительно к сфере своей профессиональной деятельности.

Умеет: грамотно использовать нормативные правовые акты при работе с экологический документацией.

Владеет: навыками применения экологический документации в своей работе.

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

- 1. Экологические факторы – это… - Выберите один правильный ответ - 1) Факторы, связанные с влиянием организмов друг на друга; - 2) Любые свойства или компоненты внешней среды, оказывающие влияние на организмы; 3) Факторы, связанные с влиянием окружающей среды на человека.

- 2. Одно из экологических правил гласит, что чем беднее видами сообщество, тем … - Выберите один правильный ответ - 1) Будет ниже число особей каждого отдельного вида; - 2) У каждого вида меньше шансов на существование; - 3) Выше численность особей каждого отдельного вида.

- 3. Абиотические факторы – это… - Выберите один правильный ответ - 1) Экологические факторы среды, относящиеся к неживой природе; - 2) Экологические факторы среды, показывающие способы воздействия человека на живые организмы; - 3) Экологические факторы среды, связанные с влиянием организмов друг на друга.

- 4. Биоценоз – это … - Выберите один правильный ответ - 1) Население вида на определенной территории; - 2) Биологический ритм жизни; - 3) Весь комплекс живущих и связанных друг с другом видов.

5. Экологическая система - это … Выберите один правильный ответ - 1) Система экологических и биотических факторов, благотворно влияющих на существование организмов и неорганических компонентов; - 2) Любая совокупность организмов и неорганических компонентов, в которой может поддерживаться круговорот веществ; - 3) Системная организация ученых-экологов, занимающихся проблемой изучения организмов и неорганических компонентов.

- 6. Редуценты – это … - Выберите один правильный ответ - 1) Организмы, окончательно разрушающие органические соединения до минеральных; - 2) Это зеленые растения, создающие из биогенных элементов органическое вещество; - 3) Потребители органического вещества, перерабатывающие его в новые формы.

- 7. К космическим ресурсам относятся: - Выберите один правильный ответ - 1) Солнечная радиация, энергия приливов и отливов; - 2) Энергия солнца и энергия ветра; - 3) Энергия звезд и энергия комет

- 8. Каким из сочетаний четырех характерных экологических факторов наиболее эффективно ограничивается потенциально бесконечный рост природных популяций? - Выберите один правильный ответ - 1) Климат, экология, болезни, охота; - 2) Недостаток пищи, хищники, климат, болезни; - 3) Температура, свет, вода, болезни.

- 9. Процессы разрушения поверхности почвы и выноса плодородного слоя водой или ветром называют: - Выберите один правильный ответ - 1) Смыванием; - 2) Диффузией; - 3) Эрозией.

10. Какое загрязнение атмосферы и всей окружающей среды является самым опасным? Выберите один правильный ответ - Загрязнение сернистым газом; - Загрязнение фреонами; - Радиоактивное загрязнение.

- 11. Какую область обитания живых организмов охватывает биосфера? - Выберите один правильный ответ - 1) Верхние слои атмосферы, вся гидросфера и верхняя часть литосферы, населенные живыми организмами; - 2) Нижняя часть атмосферы, верхние слои гидросферы и верхняя часть литосферы, населенные живыми организмами; - 3) Нижняя часть атмосферы, вся гидросфера и верхняя часть литосферы, населенные живыми организмами; - 4) Верхние слои атмосферы, нижние слои гидросферы и нижняя часть литосферы, населенные живыми организмами.

- 12. К каким из перечисленных экологических факторов относится температура окружающей среды? - Выберите один правильный ответ - 1) Абиотические; - 2) Биотические; - 3) Антропогенные.

- 13. Как называется группа организмов одного вида, занимающая определенную территорию и в той или иной степени изолированная от других сходных групп? - Выберите один правильный ответ - 1) Популяция; - 2) Вид; - 3) Сообщество; - 4) Экосистема.

14. Как называется процесс, отражающий эволюционные изменения, ведущие к упрощению организмов? Выберите один правильный ответ - 1) Аморфоз; - 2) Идиоадаптация; - 3) Общая дегенерация.

- 15. Каковы размеры биосферы по вертикали? - Выберите один правильный ответ - 1) Примерно 30-32 км; - 2) Около 17-21 км; - 3) Примерно 10 км; - 4) Немногим больше 40 км.

- 16. Что составляет основную часть используемых человеком водных ресурсов? - Выберите один правильный ответ - 1) Речной сток; - 2) Воды морей и озер; - 3) Ледниковые воды.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания

1. Что составляет основы метеорологического обеспечения полетов? (Дайте развернутый ответ)

2. Перечислите экологические факторы и их классификация. (Дайте развернутый ответ)

3. Опишите главные уровни организации жизни. (Дайте развернутый ответ)

4. Что такое биотический круговорот вещества? (Дайте развернутый ответ)

5. Опишите предмет, объект и задачи экологии. (Дайте развернутый ответ)

6. Дайте определение экологической системе. (Дайте развернутый ответ)

7. Что такое энергетические потоки в экосистеме? (Дайте развернутый ответ)

8. Опишите динамику экосистем. (Дайте развернутый ответ)

9. Что называют круговоротом веществ в природе? (Дайте развернутый ответ)

10. Перечислите основные глобальные экологические проблемы. (Дайте развернутый ответ)

11. Опишите природные ресурсы и природные условия, приведите их классификацию. (Дайте развернутый ответ)

12. Как на здоровье человека влияет окружающая среда? (Дайте развернутый ответ)

13. Опишите основные концепции отношения общества к окружающей среде. (Дайте развернутый ответ)

14. Опишите основные законы развития природы и рациональное природопользование. (Дайте развернутый ответ)

15. Охарактеризуйте санитарно-гигиеническое нормирование воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения. (Дайте развернутый ответ)