Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

текущего контроля по дисциплине (модулю)

# «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»

При проведении текущего контроля обучающемуся предлагается решить 1 задачу из нижеприведенного списка.

Примерный перечень ситуационных задач

# Задача 1

Для химического предприятия на железнодорожную станцию поступают цистерны с пропаном (вместимостью – 34 тонны).

Основные устройства станции находятся от места отстоя цистерны с пропаном на удалениях:

- Путепровод (длиной 25 м) – на удалении 150м.

- Пассажирское здание (кирпичное двухэтажное) - на удалении 500м.

- Деревянные жилые дома - на удалении 700м.

Определить: 1. Степень разрушения всех указанных в задании элементов

# Задача 2

Для химического предприятия на железнодорожную станцию поступают цистерны с пропаном (вместимостью – 32 тонны).

Определить: 1. Радиусы зон поражения персонала станции, работающего на открытой местности.

2. Радиус безопасности для персонала данной категории.

# Задача 3

Для химического предприятия на железнодорожную станцию поступают цистерны с пропаном (вместимостью – 34 тонны).

Основные устройства станции находятся от места отстоя цистерны с пропаном на удалениях:

1.Посты ЭЦ - на удалении 400м.

2.Место стоянки грузовых вагонов - на удалении 150м.

Определить:  радиусы зон разрушения ж.д. путей и контактной сети.

# Задача 4

На ж.д.станции в результате разгерметизации цистерны емкостью 30 т произошла утечка аммиака.

Скорость ветра на момент аварии составляла 2 м/сек., температура воздуха +20 градусов С, степень вертикальной устойчивости атмосферы ‒ инверсия.

Определить:  Максимальные глубины зон возможного загрязнения в пороговых и поражающих концентрациях.

# Задача 5

На ж.д.станции в результате разгерметизации цистерны емкостью 40 т произошла утечка аммиака.

Скорость ветра на момент аварии составляла 4 м/сек., температура воздуха +25 градусов С, степень вертикальной устойчивости атмосферы ‒инверсия.

Определить: Площадь возможного и фактического заражения.

# Задача 6

На ж.д.станции в результате разгерметизации цистерны емкостью 36 т произошла утечка аммиака.

Скорость ветра на момент аварии составляла 2 м/сек., температура воздуха +18 градусов С, степень вертикальной устойчивости атмосферы ‒инверсия.

На удалении 3км от станции находится жилой район, время после аварии 1 час, (направление ветра в сторону жилого района).

Определить:  Время подхода зараженного воздуха к жилому району (предельному рубежу).

# Задача 7

В результате аварии на радиационно-опасном объекте произошел выброс радиоактивных веществ.

По данным радиометрического контроля мощность радиации через 1 час после выброса составили: на территории жилого района – 60 мк Гр/час (микрогрей).

Определить: Какую дозу внешнего облучения получит население за первый год после аварии (население проживает в каменных пятиэтажных домах).  Время пребывания в доме и вне дома относятся как 2:1.

Справочные данные: допустимая доза облучения  для населения - 4 мгр в год; авария произошла на реакторе РБМК (реактор большой мощности канальный).

# Задача 8

В результате аварии на радиационно-опасном объекте произошел выброс радиоактивных веществ.

По данным радиометрического контроля мощности радиации через 1 час после выброса составили: на территории железнодорожной станции -  100 мк Гр/час.

Определить: Какая мощность дозы радиации будет на территории ж.д. станции через 2 месяца после выброса.

# Задача 9

В результате аварии на радиационно-опасном объекте произошел выброс радиоактивных веществ.

По данным радиометрического контроля мощность радиации через 1 час после выброса составила: на территории железнодорожной станции -  150 мк Гр/час.

Определить: Какой коэффициент ослабления должно иметь здание дежурных по станции, чтобы они не получили дозы радиации за год выше допустимой. За время смены дежурные по станции находятся вне помещения 2 часа, смена 12 часов, продолжительность работы в течение года 2000 часов.

Справочные данные: допустимая доза облучения для работающего персонала группы «б» - 5 мгр в год, авария произошла на реакторе РБМК (реактор большой мощности канальный).

# Задача 10

Для работы на промышленной площадке требуется увеличить коэффициент ослабления дозы радиации автокрана до 10 раз. Определить необходимую толщину свинцовой пластины для защиты крановщика.

# Задача 11

# Рассчитать коэффициент ослабления дозы радиации Y-излучения на следе облака перекрытием ПРУ, состоящим из слоя грунта толщиной 80 см и слоя дерева толщиной 18 см.

# Задача 12

Машинный автокран будет работать на вскрытии заваленного убежища, где уровень радиации через 2 час после аварии реактора ВВЭР -- 7 рад/ч. Установленная доза облучения на время работ -- 2 рад. Продолжительность рабочей смены - 5 час. Определить начало работ крановщика.

# Задача 13

На ж.д.станции в результате разгерметизации цистерны емкостью 32 т произошла утечка аммиака.

Скорость ветра на момент аварии составляла 2 м/сек., температура воздуха +20 градусов С, степень вертикальной устойчивости атмосферы ‒ инверсия.

Определить:  Продолжительность поражающего действия аммиака.

# Задача 14

Определить величину избыточного давления взрыва 20 т гексогена на расстоянии 60 метров. Взрыв наземный. Грунт стальная плита. Оценить степень разрушения открыто расположенного тепловоза.

# Задача 15

Определить величину избыточного давления взрыва 40 т динитробензола на расстоянии 80 метров. Взрыв наземный. Грунт бетон. Оценить степень разрушения открыто расположенного товарного вагона.

# Задача 16

Определить величину избыточного давления взрыва 30 т тэна на расстоянии 70 метров. Оценить воздействие ВУВ на человека.

# Задача 17

Защитное сооружение перекрыто железобетонной плитой h = 20 см и слоем грунта h = 84 см. Определить коэффициент ослабления проникающей радиации по гамма-излучению.

# Задача 18

Для обследования состояния ж/д моста требуется 1 ч. Установленная доза облучения 5 рад. Уровень радиации через 3 часа после аварии реактора РБМК в районе моста составил 10 рад/ч. Определить допустимое время начала обследования ж/д моста.

# Задача 19

Определить величину избыточного давления взрыва 50 т тринитробензола на расстоянии 90 метров. Взрыв воздушный. Оценить воздействие ВУВ на человека.

# Задача 20

Определить безопасное расстояние действия ВУВ на людей взрыва 160 т октогена. Взрыв наземный. Грунт средний.

# Задача 21

Укрытие имеет коэффициент по ослаблению Y излучения в зоне радиоактивного заражения равный 200. Определить необходимую толщину слоя кирпича чтобы довести его до 400.

# Задача 22

Уровни радиации на 1 час после аварии (реактор РБМК)  на маршруте движения составляли: 0.1;0.6;1,5; 4 рад/ч. Движение начинается через 5 часов после аварии. Длина маршрута 40 километров. Скорость движения 40 км/ч. Определить дозу облучения, получаемую людьми.

# Задача 23

Железнодорожная станция в зоне р/а заражения. Мощность радиации через 3 часа после аварии (реактор РБМК) 0,03 Гр/ч (3 рад/ч). Установленная доза облучения 0,02 Гр. Определить начало работ по дезактивации территории, если продолжительность работ составит 3 часа.

# Задача 24

В наземной емкости хранится 100 тонн сжиженного хлора. Высота обвалования емкости Н = 1м. Оценить возможную зону химического заражения в случае аварийного разлива хлора. Метеоусловия: инверсия: температура +20С; скорость ветра – 2м/сек. Время после аварии 1 час.

# Задача 25

На водоочистительной станции из емкости произошел сброс около 100 тонн сжиженного хлора. Высота обвалования емкости Н = 1м. Оценить возможную зону химического заражения в случае аварийного разлива хлора. Метеоусловия: инверсия: температура +20С; скорость ветра – 1м/сек. Время после аварии 4 часа.