Примерные оценочные материалы  для защиты выпускной квалификационной работы
Примерный перечень вопросов:

1. Почему устройства поперечной ёмкостной компенсации (ППК) прежде всего устанавливаются на отстающей фазе ТП – 25 кВ;
2. Что такое “электродинамическое действие токов короткого замыкания”? Где и в чём оно проявляется?
3. Основные факторы, влияющие на жесткость цепной подвески;
4. Некоторая питающая линия защищается максимальной токовой защитой и токовой отсечкой. Уставка какой из защит больше? Почему?
5. Коэффициенты экранирующего действия рельсов и металлических оболочек кабеля;
6. Разновидности оперативной деятельности ЭЧЦ.
7. На какие показатели работы СТЭ – 25 кВ и как влияют устройства продольной ёмкостной компенсации (ПДК);
8. Назовите назначение обходной системы сборных шин. Где и когда обходная система сборных шин (сборная шина) используется в тяговом электроснабжении?
9. Из каких составляющих складывается контактное нажатие?
10. Токовая отсечка. Где применяется, с какой целью?
11. Гармонический анализ выпрямленного напряжения тяговых подстанций;
12. Оперативный персонал смежных хозяйств с ЭЧЦ и их взаимодействие.

13.Какие принципы лежат в основе расчета сечения контактной сети и выбора её проводов;
14. В момент к.з. апериодическая составляющая тока короткого замыкания в фазе равна нулю. Чему равно мгновенное значение периодической составляющей тока короткого замыкания в этой фазе в момент к.з.?
15. Каковы особенности подвесок, предназначенных для высоких скоростей движения?
16. В каких защитах используется реле направления мощности? С какой целью? 
17. Гармонический анализ сетевого тока выпрямительных агрегатов тяговых подстанций;
18. Принципы АПВ выключателей фидеров к.с. переменного и постоянного тока.

19. На какие показатели работы СТЭ – 25 кВ и как влияют устройства поперечной ёмкостной компенсации (ППК);
20. С какой целью камеры дугогашения высоковольтных выключателей переменного тока выполняются многоразрывными?
21. Какие существуют критерии оценки качества токосъёма?
22. В каких защитах используется реле времени? С какой целью?
23. Гармонический анализ тягового тока электрических железных дорог переменного тока;
24. Назначение АВР и АПВ выключателей на ВЛ СЦБ 6-10 кВ.
