Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Взаимозаменяемость и нормирование точности»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

- Дайте определение качества продукции, показателя качества.

- Чем определяется необходимость задания предельных значений показа-телей качества в технической документации?

- Что называют допуском показателя качества?

- Дайте определение взаимозаменяемости

- Какие вопросы изучают в области знаний, называемой взаимозаменяе-мостью?

- Назовите виды взаимозаменяемости.

- Точностью каких параметров обеспечивается размерная взаимозаменяе-мость?

- Основные понятия и определения размерной взаимозаменяемости: раз-мер, сопряжение, посадка, предельные размеры и отклонения.

- Какие размеры используют для характеристики деталей? Дайте их опре-деления.

- Что называют полем допуска, схемой поля допуска?

- В чем различие между посадкой с зазором и соединением с зазором?

- Назовите назначение посадок с зазором, с натягом и переходных.

- Системы допусков и посадок: назначение, принципы построения.

- Дайте определение квалитета, класса точности, степени точности. В чем различие и что общего в этих терминах?

- Дайте определения основного отклонения, основного вала, основного отверстия, системы вала, системы отверстия.

- С какой целью выделяют рекомендуемые и предпочтительные посад-ки?

- Дайте характеристику Единой системы допусков и посадок.

- Общие допуски – что это?

- Система общих допусков линейных размеров и углов?

- Классы точности при нормировании общих допусков.

- Определите термины: основная плоскость, базовая плоскость, конус-ность, уклон.

- Какие способы задания предельных отклонений углов предусматривает стандарт?

- Почему допуск угла может быть задан в мкм?

- В каком случае задают допуск формы?

- Дайте определение опорной поверхности (элемента).

- Назовите группы геометрических характеристик?

- Как определить значение отклонения формы?

- Назовите нормируемые виды отклонений формы.

- Перечислите нормируемые виды отклонений расположения.

- В чем отличие характеристик расположения и характеристик ориента-ции?

- Что называют базой при нормировании геометрических характеристик?

- Назовите биения. Суммой каких отклонений они являются?

- Система общих допусков формы и расположения?

- Какие виды геометрических характеристик не нормируют указанием общих допусков?

- В каком виде допуски геометрических характеристик указывают на чертежах?

- Указание общих допусков на чертежах.

- Дайте определение шероховатости поверхности.

- Что называют базовой линией?

- Перечислите нормируемые параметры шероховатости.

- Перечислите факторы, определяющие выбор нормируемых параметров шероховатости поверхности и их допустимых значений.

- Как выбирают числовые значения параметров шероховатости?

- Какие знаки используют для указания требуемого направления неровностей?

- Обозначение шероховатости на чертежах.

- Дайте характеристику методам нормирования точности геометрических параметров.

- Из каких соображений определяются значения минимального и максимального натягов?

- Какие факторы влияют на значения расчетных натягов?

- В чем отличие функциональных и расчетных натягов?

- Какому условию должна удовлетворять выбираемая стандартная посад-ка по отношению к расчетным значениям функциональных натягов?

- Размерная цепь – дайте определение.

- Какие задачи решаются с помощью размерных цепей?

- Дайте определение замыкающего, составляющего, уменьшающего и увеличивающего звеньев.

- Назовите методы расчета размерных цепей. Дайте им характеристику.

- Алгоритм проектного расчета размерной цепи.

- В чем состоит задача проверочного расчета размерной цепи?

- Сравните теоретико-вероятностные методы и методы максимума – минимума.

- Перечислите исходные предпосылки для реализации теоретико-вероятностных методов.

- Что характеризует коэффициент риска?

- Перечислите названия теоретико-вероятностных методов и дайте им краткую характеристику.

- Как достигается предписанная точность замыкающего звена в методах регулирования и пригонки?

- Из каких соображений выбирают толщину прокладок (шаг регулирования) в методе регулирования?

- Назовите способы компенсации.

- Что такое градация размеров и как она применяется на практике?

- Какие варианты сопряжения деталей шпоночного соединения предусмотрены стандартом и как они реализуются?

- Охарактеризуйте систему допусков и посадок для соединений призматическими шпонками.

- Что называют центрированием применительно к шлицевым соединени-ям?

- Назовите способы центрирования, и в каких случаях они применяются.

- В чем отличие нормирования точности шлицевых соединений с пря-мобочными и эвольвентными профилями зубьев?

- Приведите примеры обозначения шлицевых соединений в технической документации.

- Как обеспечивается требуемый характер сопряжения в конусном соединении?

- Что называют базорасстоянием в конусном соединении?

- Как контролируют качество изготовления конусов?

- Правила указания требований к точности конусов на чертежах.

- Класс точности подшипника – что это? Обозначение классов точности.

- Принцип выбора посадок с натягом или зазором для колец подшипников.

- Как располагаются поля допусков присоединительных размеров подшипников?

- Методы выбора посадок колец подшипников.

- Влияние точности деталей, сопрягаемых с подшипниками, на долговечность подшипников. Какие нормы точности для них задают?

- Обозначение посадок подшипников на чертежах.

- Точность каких параметров резьбы влияет на свинчиваемость резьбовых соединений?

- Что понимается под погрешностью шага резьбы?

- Каким образом компенсируют влияние на свинчиваемость погрешностей шага и угла наклона боковой стороны профиля резьбы?

- Поясните термины: степень точности резьбы, класс точности резьбы, длина свинчивания.

- Какие факторы учитывают при выборе посадки для резьбового соединения?

- Чем отличается нормирование точности резьб, используемых в соединениях с зазором и с натягом?

- Приведите примеры обозначения резьбы на чертежах.

- Назовите группы норм точности для зубчатых колес и укажите их взаимосвязь с основными эксплуатационными характеристиками зубчатых передач.

- Перечислите и дайте характеристику норм кинематической точности, плавности, контакта.

- Сформулируйте определение кинематической точности и плавности.

- Для чего нужен боковой зазор в зубчатой передаче и как он обеспечивается?

- Как осуществляется нормирование бокового зазора?

- Что называют смещением исходного контура, как оно нормируется?

- Степени точности зубчатых колес и области их применения.

- Обозначение зубчатых колес в технической документации.

- Как осуществляется выбор показателей для изготовления и контроля качества зубчатых колес?

- Дайте определение понятий предельные размеры, номинальный размер, верхнее, нижнее и основное отклонения, сопряжение, посадка, зазор, натяг, квалитет, допуск.

- Какие посадки различают и как определить вид посадки?

- Что понимается под системой отверстия, системой вала?

- С какой целью задают предельные размеры/отклонения и каково их практическое применение?

- В чем состоит отличие понятий посадка с натягом и соединение с натягом.

- Какие средства измерений называют мерами?

- Для решения каких задач используются меры?

- Поясните порядок расчета и последовательность операций при сборке блока плиток.

- По каким принципам концевым мерам длины присваивают классы и разряды?

- В чем состоит отличие средств измерений и средств контроля?

- Каково назначение калибров?

- Чему равны номинальные размеры проходного и непроходного калибра?

- Назовите разновидности калибров по конструктивному исполнению, по назначению.

- При каком максимальном усилии должна проходить или не должна про-ходить деталь между рабочими поверхностями калибра при контроле?

- Назовите отличительную особенность метода измерений, называемого методом непосредственной оценки.

- Назовите типы штанге инструментов и области их применения.

- Поясните назначение нониуса.

- Что положено в основу конструкции микрометрических инструментов?

- Поясните назначение трещотки.

- Как проверить правильность настройки микрометрических инструментов?

- По каким критериям производят выбор средств измерений?

- В чем состоит отличие методов непосредственной оценки и сравнения с мерой?

- Назовите разновидности метода сравнения с мерой.

- Поясните принцип действия индикаторов часового типа и рычажно-зубчатых головок.

- Как производится настройка индикаторной скобы, индикаторного нутромера?

- Поясните назначение регулируемого упора, центрирующего мостика.

- Как установить индикаторные приборы, чтобы линия измерений совпала с линией диаметра?

- В каких случаях отсчет показания индикаторных приборов ведется с плюсом и с минусом?

- Изложите порядок получения результата измерений индикаторной скобой, индикаторным нутромером.

- Дайте сравнительную оценку измерений микрометрическими инструментами и индикаторными приборами.

- Что понимается под отклонением формы?

- Какой принцип положен в основу нормирования и количественной оценки отклонений формы?

- Дайте определение термина «геометрический допуск».

- Назовите частные виды отклонений формы.

- С помощью какого устройства обеспечивается высокая чувствительность микрокатора и оптикатора?

- Укажите назначение измерительных стоек.

- Приведите последовательность действий при настройке микрокатора (оптикатора и т.д.) с помощью блока концевых мер.

- Как определить значение отклонения формы по результатам измерений.

- Что понимается под нормой точности зубчатого колеса или передачи?

- По какому принципу группируются нормы точности?

- Назовите группы норм точности.

- В какой последовательности указываются требования к нормам точно-сти в обозначении точности зубчатого колеса?

- Приведите названия и назначение средств измерений, используемых в лабораторной работе.

- Дайте пояснение понятий длина общей нормали, радиальное биение зубчатого венца, погрешность направления зуба, боковой зазор.

- Приведите последовательность настройки приборов и выполнения измерений.

- Точность каких параметров определяет взаимозаменяемость резьбы?

- Дайте характеристику комплексного и дифференцированного контроля резьбы. В каких случаях они применяются?

- Назовите основные составные части инструментального микроскопа.

- В чем состоит подготовка микроскопа к измерениям?

- Укажите назначение большого и малого окуляров.

- Перечислите последовательность действий при измерении наружного диаметра резьбы, расстояния Pn , угла наклона боковой стороны профиля.

- С какой целью выполняются несколько измерений расстояния Pn и угла наклона боковой стороны профиля?

- Дайте определение шероховатости поверхности, базовой длины, средней линии профиля.

- Назовите параметры, используемые для нормирования и количественной оценки шероховатости поверхности.

- Какими способами можно оценить качество поверхности детали?

- Поясните принцип действия приборов, используемых в лабораторной работе.

- Перечислите последовательность действий при подготовке к работе профилометра, профилографа – профилометра.

- Что называют профилограммой, в каком порядке её обрабатывают для получения значений параметров шероховатости?

- Раскройте обозначение шероховатости на чертеже.