Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Геодезия»

Примерный перечень вопросов

1, 2 семестры

1 семестр

- Предмет инженерной геодезии. - Понятие о фигуре и размерах Земли. - Метод проекций. - Высоты точек земной поверхности. - Рельеф местности и его изображение. - Метод горизонталей. - Свойства горизонталей. - Высота сечения рельефа. - Уклон линии. - Основные формы рельефа. - Топографический план и карта. - Масштабы планов и карт. - Условные знаки. - Различие между планом и картой. - Система географических координат. - Понятие о зоне. - Зональная система прямоугольных координат. - Ориентирование линий. - Истинный и магнитный азимуты, дирекционный угол. - Связь между азимутами и дирекционными углами. - Румбы. Пересчет азимутов и дирекционных углов в румбы и наоборот - Сближение меридианов. - Склонение магнитной стрелки. - Государственная геодезическая сеть. - Принцип измерения горизонтального угла. - Части угломерного прибора и их назначение. - Теодолиты - Отсчетные устройства. - Поверки теодолитов. - Приведение теодолита в рабочее положение на станции. - Способы измерения горизонтальных углов. - Измерение магнитного азимута линии. - Точность измерения горизонтальных углов. - Принцип измерения горизонтального угла полным приемом. - Поверки теодолитов. - Приведение в рабочее положение теодолита на станции. - Топографическая съемка. Общее понятие о съемочном обосновании. Теодолитные ходы. - Обработка угловых измерений: вычисление дирекционных углов и горизонтальных проекций сторон. - Прямая и обратная геодезические задачи. - Увязка приращений координат в замкнутых и разомкнутых теодолитных ходах. - Вычисление координат вершин полигона. - Вертикальный круг теодолитов. Формулы вычисления углов наклона и места нуля вертикального круга. - Определение и исправления места нуля теодолитов. - Шкалы теодолита - Метод тригонометрического нивелирования. Основная формула, тригонометрического нивелирования. - Нитяный дальномер, точность измерений расстояний. Коэффициент нитяного дальномера. - Определение горизонтальных проекций наклонных расстояний, измеренных дальномером. - Преобразование основной формулы тригонометрического нивелирования. - Угловая невязка в замкнутом и диагональном ходах. - Порядок измерения углов наклона с контролем. - Создание высотной основы для производства топографической съемки. Определение и увязка превышений теодолитного хода. - Методы плановой съемки подробностей. Производство топографической съемки. - Обработка журнала топографической съемки. Абрис съемки. - Построение топографического плана и его оформление. - Основная формула тригонометрического нивелирования.

2 семестр

56. Основные элементы круговой кривой. 57. Виды нивелирования. Геометрическое нивелирование и его основные характеристики. 58. Нивелирование способом «из середины». 59. Нивелирование трассы железной дороги. 60. Расчет связующих, промежуточных и иксовых точек. 61. Установка нивелиров Н3 в рабочее положение 62. Приведение в рабочее положение нивелира на станции 63. Вычисление высот точек земной поверхности 64. Журнал нивелирования и его заполнение 65. Поперечники, их разбивка на трассе и нивелирование 66. Способы контроля нивелирования трассы 67. Уровни нивелиров 68. Поверки и юстировки нивелиров Н3 и Н3К 69. Государственная нивелирная сеть. Точность измерений 70. Реперы и марки 71. Привязка трассы железных дорог к реперам и маркам 72. Нивелирование крутых склонов 73. Построение на продольном профиле проектной линии трассы железной дороги 74. Проектные и рабочие отметки 75. Высоты и пикетажные положения точек нулевых земляных работ 76. Расчет пикетажных значений вершин углов поворота и конца трассы 77. Расчет пикетажных значений начала, середины и конца кривой 78. Порядок разбивки и нивелирования поперечников 79. Порядок создания пикетажного журнала 80. Переходные кривые

Практические задания для проверки результатов обучения, в части умения и (или) навыков

- Дано: Горизонтальная проекция линии АВ 100 м, а линии CD – 250 м. Определите уклоны линий АВ и CD.

- Точность масштаба карты 2,5 м. Определите масштаб карты.

- Дано: На карте масштаба 1:25000 длина отрезка АВ равна 14,7 см. Определите длину линии АВ на местности в метрах.

- Дано: фрагмент карты масштаба М: 1:10000. Определите прямоугольные координаты точки А.

5. Дано: фрагмент  карты масштаба 1:10000, на которой проведена линия АВ. Определите величину азимута истинного.

- На рисунке горизонтальная проекция линии АВ 200 м, а линии CD – 500 м. Определите уклоны линий АВ и CD.

- Определите по рисунку высоту точки А.

- На фрагменте карты показана линия АВ. Определите величину дирекционного угла.

- При измерении горизонтального угла I - II - III полным приемом были получены следующие отсчеты: IКЛ = 201°45’; IIIКЛ = 155°18’; IКП = 21°29’; IIIКП = 335°16’.                       Вычислите значение угла с контролем. Оцените точность измерения горизонтального угла.

- Дано: ХА = 500,00 м; УА = 400,00 м; α = 215°00’; dА-В =100,00 м. Определите координаты точки В.

13. Дано: фрагмент  карты, на которой проведена линия АВ. Определите географические координаты точки А.

14. Расстояние измерено мерной лентой прямо и обратно.   Получены следующие значения: Sпр=183,58м; Sобр=183,51м. Допустимо ли такое расхождение?

15. Дано:   Ха= 150,00   Хв= 50,00

Уа= 100,00   Ув= 250,00

Определить дирекционный угол направления АВ и его горизонтальное проложение.

16. Магнитный азимут Ам линии А-В равен 102°37’; склонение магнитной стрелки δ = - 0°03’; сближение меридианов ϒ = +0°01’. Определить дирекционный угол линии А-В.

17. Дано: Линейная невязка теодолитного хода по оси Х равна +0,26 м. Линейная невязка по оси У равна – 0,19 м. Сумма длин теодолитного хода равна 932,45 м. Вычислить относительную и абсолютную невязку и сравнить с допустимой величиной.

- Дано: НПК11=121,131. Вычислите высоту ПК12 и точки «+70», если ачер.=1002;  акр.=5686;  вчер.=1600; вчер.=7288; впром.=1780.

Привести схему.

- Обработайте результаты угловых измерений в разомкнутом теодолитном ходе с выполнением операций, касающихся контроля вычислений, и рассчитайте дирекционные углы и румбы.

| № станций | Горизонтальные углы |  | Дирекционный угол α | Румб r |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеренные | Исправленные |  |  |
| I |  |  |  |  |
|  |  |  | 207°41' |  |
| II | 44°40' ,5 |  |  |  |
| III | 238°19' |  |  |  |
| IV | 48°42' ,5 |  |  |  |
|  |  |  | 55°57' |  |
| V |  |  |  |  |

20.  Дано: α =289°37’; Ам=282°13’. Вычислить склонение магнитной стрелки, если сближение меридианов ϒ = - 2°.

21. Вычислите абсолютную и относительную невязку теодолитного хода, если

fx = 0,31м; fу = 0,27м; S = 2140 м. Оценить с допустимой невязкой.

19. Дано: rо=ЮЗ: 45°30’. Вычислите дирекционный угол линий. Показать схему.

22. Вычислить место нуля и угол наклона по следующим отсчетам по вертикальному кругу:

Л=+3 °45';    П=-3°41'

23. Обработайте результаты угловых измерений в разомкнутом теодолитном ходе с выполнением операций, касающихся контроля вычислений, и рассчитайте дирекционные углы и румбы

| № станций | Горизонтальные углы |  | Дирекционный угол α | Румб r |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеренные | Исправленные |  |  |
| I |  |  |  |  |
|  |  |  | 207°41' |  |
| II | 44°40' ,5 |  |  |  |
| III | 238°19' |  |  |  |
| IV | 48°42' ,5 |  |  |  |
|  |  |  | 55°57' |  |
| V | 90°03' |  |  |  |

24.

3.Задача: Увяжите превышения в разомкнутом теодолитном ходе и вычислите высоты вершин хода с выполнением операций, касающихся контроля вычислений. № точек; Расстояния d; П р е в ы ш е н и я h; Поправки; Исправленные превышения; Высоты, Н, м. Прямые; Обратные; Средние. II; 150,38. 215,45; -0,06; +0,05. VI. 217,92; +3,22; -3,20. IV; 153,49.

25. Вычислите высоту ПК10.

26. НПК7=125,857 м. Вычислите высоту точек «+70» и ПК8. Отсчеты по рейки указаны на рисунке.

27. rо=ЮЗ: 45°30’; У1=25°15’(лев.); У2=45°15’(прав.); У3= 10°30’ (прав.). Вычислите дирекционные углы линий трассы. Показать схему трассы.

28.

2. Порядок нивелирования глубокого оврага. Показать на схеме. 3. Вычислить дирекционные углы и переведите в румбы. Точки; Углы поворота; Дирекционные углы α; Румбы r. Правые У˚; Левые У΄. НТ; ЮЗ: 20°. Уг 1; 45°25’. Уг 2; 25°43’. Уг 3; 40˚37’. КТ.