Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине

«Гидравлика и гидрология»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

- От каких факторов зависит величина ударного давления?

- Как определить коэффициент Шези?

- Назовите характеристики спокойного, критического и бурного состояния потока.

- Сформулируйте условие затопления водосливов.

- Назначение водобойного колодца.

- Перечислите все возможные формы движения грунтовых вод.

- В чём заключается метод электродинамической аналогии.

- Что такое геометрическое подобие?

- Что такое кинематическое подобие?

- Что такое динамическое подобие?

- Что такое незаиляющая и неразмывающая скорость?

- Какие процессы происходят в речных руслах?

- Поясните сущность ламинарного и турбулентного потока жидкости.

- Дайте определение площади живого сечения, смоченного периметра и гидравлического радиуса потока жидкости.

- Какие объемные  силы,  действуют  на  движущую  жидкость?

- Перечислить основные недостатки формулы Шези.

- Что является альтернативой коэффициента шероховатости?

- От каких физических характеристик зависит коэффициент динамической вязкости?

- От каких характеристик зависит падение напора на участке трубопровода?

- Чем идеальная жидкость отличается от вязкой?

- Чем уравнение Бернулли для идеальной жидкости отличается от уравнения Бернулли для вязкой жидкости?

- Коэффициент Шези в формуле Шези определяется через коэффициент шероховатости и глубину. Какие еще величины должны влиять на этот коэффициент?

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине

«Гидравлика и гидрология»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается решить ситуационные задачи, из нижеприведенного списка.

Примеры ситуационных задач

1. Определить режим движения воды в реке при следующих данных: средняя скорость потока V=0,80 м/сек, площадь живого сечения w=1000 м^2, смоченный периметр X=400 м, температура воды t=20*С. При данной температуре кинематический коэффициент вязкости v=0,01 см^2/сек.

2. Определить режим движения воды в судоходном канале при следующих данных:  средняя скорость V=0,50 м/сек, площадь живого сечения w=300 м^2, смоченный периметр X=75 м, температура воды t=12*С (v=0,012 см^2/сек).

3. Определить режим движения воды в водопроводной трубе при следующих данных: V=1,10 м/сек, диаметр d=200мм, t=15*С (v=0,012 см^2/сек).

4. Определить режим движения воды в капиллярной трубке при следующих данных: V=0,10 м/сек, d=1.5 мм, t=20*С (v=0,01 см^2/сек).

5. Определить режим движения нефти в трубе при следующих данных: V=0,50 м/сек, диаметр d=200мм (v=0,725 см^2/сек).

6. Определить скорость течения воды в реке, если плоскость живого сечения 56 м^2, шероховатость n=0,003, ширина реки 20 м, уклон – 0,001.

7. Определить коэффициент шероховатости русла реки, если скорость течения = 0,6 м/с, уклон водной поверхности = 0,001, средняя глубина  =  0,7 м

8. Определить коэффициент Шези, если коэффициент шероховатости  = 0,25, средняя глубина = 1,2 м, площадь поперечного сечения = 34 м^2, уклон = 0,002.