Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Детали машин и основы конструирования»

5 семестр

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных в зачетном билете, из нижеприведенного списка и решить задачу.

Примерный перечень вопросов

- Основные понятия и определения, используемые в курсе деталей машин.

- Критерии работоспособности и расчета деталей машин: статическая прочность.

- Назначение и виды передач.

- Основные параметры механических передач.

- Зубчатые передачи: классификация, геометрические параметры. Достоинства и недостатки.

- Расчет цилиндрической прямозубой передачи на контактную прочность.

- Расчет цилиндрической прямозубой передачи на изгиб.

- Особенности геометрии и расчета косозубых и шевронных передач.

- Материалы зубчатых колес, виды термообработки. Определение допустимых напряжений.

- Конические зубчатые передачи: геометрия, параметры, расчет на прочность. Достоинства и недостатки.

- Червячные передачи: конструкция, классификация, принцип действия, достоинства и недостатки.

- Основные геометрические и кинематические зависимости червячных передач.

- Червячные передачи: критерии работоспособности и расчет на прочность.

- Цепные передачи: устройство, геометрические параметры, конструкции цепей, достоинства и недостатки.

- Основные геометрические и кинематические зависимости цепных передач.

- Критерии работоспособности и расчет цепной передачи втулочно-роликовой цепью.

- Ременная передача: геометрические и кинематические зависимости.

- Напряжения, действующие в ременной передаче. Требования к материалам ремней и их реализация.

- Расчет ременных передач по тяговой способности и на  усталостную прочность.

- Силы, действующие в ременной передаче.

6 семестр

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы в форме экзаменационного билета на 2 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

- Валы и оси: конструкции, способы снижения концентрации напряжений.

- Принципы конструирования валов.

- Расчет валов и осей на статическую и усталостную прочность.

- Виды несоосности валов.

- Классификация, характеристики и подбор стандартных муфт.

- Конструкции и классификация подшипников качения.

- Сравнительная характеристика подшипников скольжения и качения.

- Методика выбора и расчета подшипников качения.

- Конструкция и принцип действия гидростатических и гидродинамических подшипников скольжения.

- Режимы трения в подшипниках скольжения.

- Шлицевые соединения: конструкции и расчет.

- Шпоночные соединения: классификация, конструкции, выбор параметров, расчет на прочность.

- Типы резьб и их параметры. Детали резьбового соединения.

- Способы стопорения деталей резьбового соединения.

- Распределение нагрузки по виткам резьбы.

- Расчет резьбы на прочность.

- Сварные соединения: виды, конструкции.

- Особенности расчета стыковых и угловых швов.

- Обозначение полей допусков и посадок на чертежах.

- Нормирование точности углов. Общие допуски размеров.

- Размерные цепи: основные понятия и определения.

- Проектные и проверочные расчеты /общая характеристика/.

- Расчет РЦ при полной взаимозаменяемости.

- Геометрические допуски, обозначения на чертежах, нормирование.

- Шероховатость поверхности: определение, показатели, обозначение, нормирование.

Примеры экзаменационных задач

- Проверить пригодность по критерию износостойкости приводной роликовой цепи ПР – 19,05 – 31,8 ГОСТ 13568 для работы в приводе с передаточном отношением u=2,5 и вращающем моменте на ведущей звездочке Т=150 Н∙м. Допустимое давление в шарнире принять равным 17 Н/мм2.

- Определить передаточное отношение и КПД червячной передачи, для которой: делительный диаметр червяка d1=80 мм; делительный диаметр колеса d2=312 мм; число заходов червяка z1=2; частота вращения червяка n1=1440 мин-1; модуль зацепления m=8 мм.

- Установить коэффициент динамической нагрузки для проверочного расчета зубчатых колес конической передачи, выполненных из стали 40Х с применением поверхностной закалки, если известны: средний модуль зацепления   m=2 мм; частота вращения шестерни n1=720 мин-1 ; число зубьев колеса z2 =60; угол начального конуса колеса  δ2 =600.

- Определить минимальное значение предварительного натяжения ремня в плоскоременной передаче с передаточным отношением 2, диаметром ведущего шкива 250 мм, межосевым расстоянием 2 м. Вращающий момент на ведущем шкиве 40 Н∙м. Коэффициент трения ремня по шкиву 0,2.

- Подобрать материалы для червяка и червячного колеса для использования в червячной передаче с параметрами: мощность P1=5 кВт, n1 =1440 мин-1; передаточное отношение u=12.

- Определить минимально допустимое значение модуля зацепления прямозубой цилиндрической передачи из условия прочности на изгиб. Делительный диаметр шестерни 120 мм, вращающий момент Т1=85 Н∙м. Допускаемые напряжения изгиба 280 МПа. Ширина зубчатого венца 30 мм. Степень точности передачи –  Зубчатые колеса расположены несимметрично относительно опор. Частота вращения n1=950 мин-1; твердость материалов меньше 350 НВ.

- Определить коэффициент долговечности для вычисления допускаемых контактных напряжений шестерни, выполненной из  стали 45, термообработка улучшение – 240 НВ. Частота вращения шестерни 2880 мин-1, срок службы передачи 11000 часов. Гистограмма нагружения передачи показана на рисунке.

- Оценить минимальное и оптимальное значения межосевого расстояния цепной передачи с передаточным отношением 3,1 Гибкий тяговый орган: втулочно-роликовая цепь с шагом 8,0 мм (диаметр ролика 5 мм).

- Определить максимальное значение нормального модуля из условия отсутствия подрезания зубьев в косозубой передаче. Делительный диаметр шестерни равен    20 мм, угол наклона зубьев 18О, допустимое напряжение изгиба 276 МПа.

- Определить значение коэффициента перегрузки для проверки на статическую прочность  элементов механического привода, не содержащего предохранительных устройств, мощностью 6,3 кВт. В качестве силового механизма используется электродвигатель   4А60S8У

- Вычислить коэффициент ширины зубчатого венца ψbRe конической передачи: ширина зубчатого венца 38 мм, диаметр внешней делительной окружности колеса 35 мм, передаточное число 3,

- Подобрать ремень и назначить диаметры шкивов для клиноременной передачи с входными параметрами: передаваемая мощность – 10 кВт, частота вращения ведущего шкива  960 об/мин, передаточное отношение – 4

- Определить требуемое число ремней в клиноременной передаче: передаваемая мощность 8 кВт, расчетная мощность для одного ремня 1,95 кВт.

- Подобрать приводную втулочно-роликовую цепь для использования в механическом приводе мощностью 5,5 кВт. Частота вращения ведущей звездочки 550 об/мин. Установить диапазон оптимальных значений  межосевого расстояния.

- Назначить число зубьев зубчатых колес в планетарной передаче с передаточным отношением ibah=6,3 Число сателлитов – 3.

- Определить значение допустимых контактных напряжений для стали 40Х, термообработка объемная закалка. Эквивалентное число циклов перемены напряжений равно 2,8∙103.