Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) ценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СЕТЯХ»

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;

- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию перед каждым тестовым заданием;

- тестирование проводится с использованием тестов на бумажном носителе;

- критерии оценивания: зачтено – 5 и более правильных ответов, незачтено – 4 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;

- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 2

Компетенция:

ПК-1 - Способность проектировать распределенные информационные системы, их компоненты и протоколы их взаимодействия.Результаты обучения:

Знает: принципы построения распределённых информационных систем, состав их компонентов и протоколы взаимодействия, а также механизмы их защиты

Умеет: проектировать защищённые распределённые информационные системы, их компоненты и протоколы взаимодействия

Владеет: навыками разработки схем сетевого взаимодействия с применением механизмов защиты информации

ПК-3 - Способностью формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и (или) программных средств вычислительной техники.Результаты обучения:

Знает: порядок формирования технических заданий на аппаратные и программные средства защиты сетевого взаимодействия

Умеет: формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и программных средств защиты информации в сетях

Владеет: навыками обоснования требований к средствам сетевой защиты и оценки их соответствия

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

- 1. Вопрос: На каком уровне модели OSI работает протокол IPsec? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) канальном; б) транспортном; в) прикладном; г) сетевом.

2. Вопрос: Какой компонент протокола IPsec обеспечивает шифрование полезной нагрузки? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) AH (Authentication Header); б) IKE (Internet Key Exchange); в) ESP (Encapsulating Security Payload); г) SPD (Security Policy Database).

3. Вопрос: Какую задачу решает протокол IKE в составе IPsec? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) согласование параметров защиты и выработку общих ключей между узлами; б) маршрутизацию защищённого трафика; в) фильтрацию пакетов по адресам; г) сжатие передаваемых данных.

4. Вопрос: Чем туннельный режим IPsec отличается от транспортного? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) различий по составу защищаемых полей нет; б) в туннельном режиме шифрование не применяется; в) транспортный режим используется только между шлюзами; г) в туннельном режиме шифруется весь исходный пакет и добавляется новый IP-заголовок.

5. Вопрос: Что такое ARP-спуфинг? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) избыточная фрагментация пакетов; б) переполнение таблицы маршрутизации; в) подмена доменного имени в ответе DNS; г) подмена соответствия IP- и MAC-адресов в локальной сети для перехвата трафика.

6. Вопрос: Какая технология защищает от подмены записей в системе доменных имён за счёт их подписи? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) DHCP snooping; б) NAT; в) DNSSEC; г) QoS.

7. Вопрос: Какое назначение имеет технология VLAN с точки зрения безопасности? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) логическое разделение сети на изолированные широковещательные домены; б) ускорение коммутации кадров; в) шифрование кадров канального уровня; г) резервирование каналов связи.

8. Вопрос: Что такое демилитаризованная зона в сетевой архитектуре? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) сегмент без средств защиты; б) резервный канал связи с провайдером; в) сегмент сети, изолированный от внутренней сети, в котором размещаются сервисы, доступные извне; г) часть сети, отключаемая на ночь.

9. Вопрос: Какой протокол применяется для централизованной аутентификации и авторизации при сетевом доступе? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) SNMP; б) NTP; в) SMTP; г) RADIUS.

10. Вопрос: Что обеспечивает стандарт IEEE 802.1X? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) шифрование дисков рабочих станций; б) резервное копирование конфигураций коммутаторов; в) контроль доступа к сети на уровне порта с аутентификацией подключаемого устройства; г) распределение IP-адресов.

11. Вопрос: Какая атака направлена на исчерпание таблицы MAC-адресов коммутатора с целью перевода его в режим широковещательной передачи? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) DNS-amplification; б) ICMP-redirect; в) MAC-flooding; г) SYN-flood.

12. Вопрос: Что такое SYN-flood? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) атака, исчерпывающая ресурсы сервера полуоткрытыми TCP-соединениями; б) перегрузка канала за счёт ответов DNS-серверов; в) перехват сессии после её установления; г) подмена содержимого веб-страницы.

13. Вопрос: Какая мера противодействует атакам с усилением через открытые сервисы (amplification)? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) отключение журналирования на маршрутизаторе; б) фильтрация исходящего трафика с подменёнными адресами источника и отключение открытых рекурсивных сервисов; в) увеличение размера буфера приёма; г) переход на статическую маршрутизацию.

14. Вопрос: Что такое прямая секретность (perfect forward secrecy) в протоколах защищённой связи? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) возможность восстановить ключ по журналу соединений; б) свойство, при котором компрометация долговременного ключа не позволяет расшифровать ранее записанные сессии; в) использование одного ключа для всех сессий; г) хранение сеансовых ключей на сервере.

15. Вопрос: Какой механизм в TLS позволяет клиенту убедиться, что предъявленный сертификат выдан доверенным центром? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) проверка цепочки сертификатов до доверенного корневого центра; б) анализ времени ответа сервера; в) сравнение имени сервера с адресом в строке браузера; г) проверка версии протокола.

16. Вопрос: Что такое инспекция зашифрованного трафика и в чём её основной недостаток? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) хранение трафика в исходном виде; недостаток — расход дискового пространства; б) расшифрование трафика на промежуточном узле для анализа; недостаток — нарушение сквозной конфиденциальности и появление точки повышенного риска; в) отключение шифрования на клиентах; недостаток — снижение скорости; г) сжатие зашифрованного трафика; недостаток — рост задержки.

17. Вопрос: Какая архитектура предполагает проверку каждого запроса независимо от расположения источника внутри или вне периметра? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) одноуровневая плоская сеть; б) архитектура нулевого доверия; в) архитектура с доверенным внутренним сегментом; г) классическая периметровая архитектура.

18. Вопрос: Что регистрирует система централизованного сбора и анализа событий безопасности (SIEM)? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) только действия администраторов баз данных; б) события от сетевых устройств, серверов и средств защиты с их корреляцией для выявления инцидентов; в) только сетевой трафик в полном объёме; г) только результаты антивирусных проверок.

19. Вопрос: Какое требование предъявляется к управлению сетевым оборудованием с точки зрения безопасности? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) управление возможно с любого узла сети по протоколу Telnet; б) достаточно одной общей учётной записи для всех администраторов; в) журналирование действий администраторов не требуется; г) управление осуществляется по защищённым протоколам из выделенного сегмента с персональными учётными записями и журналированием.

20. Вопрос: Что является наиболее надёжным способом защиты информации при её передаче через недоверенную сеть? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) сквозное криптографическое преобразование данных с взаимной аутентификацией сторон; б) ограничение размера передаваемых пакетов; в) сокрытие адресов узлов средствами трансляции адресов; г) использование нестандартных номеров портов.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания

1. Вопрос: Опишите архитектуру защищённой распределённой информационной системы и назначение её компонентов. Дайте развернутый ответ

2. Вопрос: Сравните транспортный и туннельный режимы IPsec, укажите области применения каждого. Дайте развернутый ответ

3. Вопрос: Опишите процесс установления защищённого соединения по протоколу TLS версии 1.3. Дайте развернутый ответ

4. Вопрос: Какие угрозы характерны для протоколов канального уровня и как им противодействуют? Дайте развернутый ответ

5. Вопрос: Что такое сегментация и микросегментация сети, какие задачи они решают? Дайте развернутый ответ

6. Вопрос: Опишите порядок формирования технического задания на средство защиты сетевого взаимодействия. Дайте развернутый ответ

7. Вопрос: Как обеспечивается защита систем доменных имён и почему это важно? Дайте развернутый ответ

8. Вопрос: Какие механизмы защиты применяются на уровне сетевого доступа для контроля подключаемых устройств? Дайте развернутый ответ

9. Вопрос: Что такое системы обнаружения и предотвращения вторжений, каковы методы выявления атак? Дайте развернутый ответ

10. Вопрос: Опишите принципы построения защищённого удалённого доступа сотрудников к ресурсам организации. Дайте развернутый ответ

11. Вопрос: Какие требования предъявляются к журналированию событий в распределённой системе? Дайте развернутый ответ

12. Вопрос: Что такое протоколы взаимной аутентификации и почему односторонней аутентификации недостаточно? Дайте развернутый ответ

13. Вопрос: Опишите основные атаки на протокол TCP и меры противодействия им. Дайте развернутый ответ

14. Вопрос: Как организуется защита взаимодействия микросервисов в распределённом приложении? Дайте развернутый ответ

15. Вопрос: Какие меры принимаются для защиты от утечки информации по сетевым каналам? Дайте развернутый ответ

16. Вопрос: Как проектируется система защиты при объединении нескольких территориально распределённых площадок? Дайте развернутый ответ

17. Вопрос: Что такое анализ защищённости сетевой инфраструктуры и какие инструменты при этом применяются? Дайте развернутый ответ

18. Вопрос: Опишите порядок реагирования на сетевой инцидент в распределённой системе. Дайте развернутый ответ

19. Вопрос: Какие особенности имеет защита информации в программно-конфигурируемых сетях? Дайте развернутый ответ

20. Вопрос: Как оценивается достаточность мер защиты информации в проектируемой сети? Дайте развернутый ответ