Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«ЗАЩИЩЕННЫЕ ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ»

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;

- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию перед каждым тестовым заданием;

- тестирование проводится с использованием тестов на бумажном носителе;

- критерии оценивания: зачтено – 5 и более правильных ответов, незачтено – 4 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;

- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 1

Компетенция:

ПК-1 - Способность проводить обоснование состава, характеристик и функциональных возможностей систем и средств обеспечения информационной безопасности объектов защиты на основе российских и международных стандартов.Результаты обучения:

Знает: состав, характеристики и функциональные возможности систем и средств обеспечения информационной безопасности центров обработки данных, требования российских и международных стандартов

Умеет: проводить обоснование состава и характеристик средств защиты центра обработки данных на основе стандартов и модели угроз

Владеет: навыками формирования требований к защищённому центру обработки данных и оценки соответствия принятых решений

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

- 1. Вопрос: Какой стандарт определяет уровни надёжности (Tier) центров обработки данных? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) классификация Uptime Institute; б) ISO 9001; в) ГОСТ Р 34.10-2012; г) ГОСТ Р 7.0.5.

2. Вопрос: Что характеризует уровень Tier III центра обработки данных? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) возможность обслуживания любого элемента инфраструктуры без остановки нагрузки; б) единственный путь распределения питания без резерва; в) отсутствие требований к системе охлаждения; г) полное отсутствие резервирования.

3. Вопрос: Что означает показатель PUE центра обработки данных? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) долю резервированных стоек; б) число отказов оборудования за год; в) отношение суммарного энергопотребления объекта к энергопотреблению вычислительного оборудования; г) отношение полезной площади к общей.

4. Вопрос: Какая схема резервирования обозначается как 2N? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) резервирование только каналов связи; б) один резервный элемент на N рабочих; в) отсутствие резервирования; г) полное дублирование системы двумя независимыми комплектами.

5. Вопрос: Что относится к инженерным системам, непосредственно влияющим на доступность информации в центре обработки данных? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) системы электронного документооборота; б) электроснабжение, охлаждение, пожаротушение, контроль доступа и мониторинг среды; в) средства антивирусной защиты; г) серверные операционные системы.

6. Вопрос: Какая система пожаротушения применяется в машинных залах центров обработки данных? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) газовое пожаротушение, не повреждающее оборудование; б) порошковое с ручным пуском; в) пенное; г) водяное спринклерное.

7. Вопрос: Что понимается под организацией холодных и горячих коридоров? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) распределение нагрузки между площадками; б) разделение стоек по типам оборудования; в) разделение потоков холодного приточного и горячего вытяжного воздуха для повышения эффективности охлаждения; г) разделение сети на сегменты.

8. Вопрос: Что определяет целевое время восстановления (RTO)? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) допустимый объём потери данных; б) допустимую длительность простоя сервиса при аварии; в) периодичность технического обслуживания; г) средний срок службы оборудования.

9. Вопрос: Что определяет целевая точка восстановления (RPO)? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) число резервных копий в сутки; б) допустимый объём потери данных, выраженный периодом времени; в) время восстановления работоспособности сервиса; г) коэффициент энергоэффективности.

10. Вопрос: Какая мера обеспечивает изоляцию виртуальных машин разных потребителей в облачной инфраструктуре? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) разграничение средствами гипервизора и сетевой виртуализации с контролем конфигураций; б) отключение журналирования гипервизора; в) использование общей учётной записи администратора; г) размещение виртуальных машин в одном сегменте без ограничений.

11. Вопрос: Какая угроза характерна именно для среды виртуализации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) перегрев серверного помещения; б) обрыв кабеля питания; в) выход за пределы виртуальной машины и компрометация гипервизора; г) отказ дискового массива.

12. Вопрос: Компрометация какого элемента виртуальной инфраструктуры наиболее опасна? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) отдельной виртуальной машины пользователя; б) системы мониторинга температуры; в) консоли резервного копирования; г) системы управления виртуализацией, дающей контроль над всеми виртуальными машинами.

13. Вопрос: Какая мера применяется для контроля физического доступа в машинный зал? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) свободный доступ сотрудников подрядчика; б) общий ключ у дежурной смены; в) отсутствие контроля при охране периметра; г) многорубежная система контроля и управления доступом с видеонаблюдением и журналированием проходов.

14. Вопрос: Что такое сегментация сети центра обработки данных? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) резервирование каналов до провайдера; б) разделение на зоны по уровню доверия с контролем взаимодействия между ними; в) объединение всех серверов в один широковещательный домен; г) распределение серверов по стойкам.

15. Вопрос: Какое требование предъявляется к системе резервного копирования в центре обработки данных? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) хранение копий в изолированном от продуктивной среды хранилище с регулярной проверкой восстановимости; б) создание копий только по обращению пользователей; в) отказ от шифрования копий ради скорости; г) хранение копий на тех же дисковых массивах, что и данные.

16. Вопрос: Что такое георезервирование? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) дублирование сетевых карт серверов; б) создание дополнительных виртуальных машин; в) резервирование блоков питания в стойке; г) размещение резервной инфраструктуры на территориально удалённой площадке для защиты от масштабных аварий.

17. Вопрос: Какой документ ФСТЭК России устанавливает требования по защите информации в государственных информационных системах? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) технический регламент о безопасности зданий; б) ГОСТ Р ИСО 9001; в) приказ № 31 о защите АСУ ТП; г) приказ № 17.

18. Вопрос: Что должно быть определено в договоре с поставщиком услуг размещения инфраструктуры? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) только количество арендуемых стоек; б) только стоимость услуг и сроки оплаты; в) разделение ответственности сторон, требования к защите информации, порядок реагирования на инциденты и возврата данных; г) только контакты технической поддержки.

19. Вопрос: Какая мера снижает риск отказа сети центра обработки данных из-за единой точки отказа? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) отключение протоколов маршрутизации; б) увеличение пропускной способности единственного канала; в) резервирование коммутаторов, каналов и маршрутов с автоматическим переключением; г) применение одного магистрального коммутатора большой мощности.

20. Вопрос: Что контролируется системой мониторинга инженерной инфраструктуры? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) только число сетевых соединений; б) параметры электропитания, температура, влажность, состояние охлаждения, протечки и доступ в помещения; в) только объём свободного дискового пространства; г) только загрузка процессоров серверов.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания

1. Вопрос: Опишите состав систем обеспечения безопасности защищённого центра обработки данных. Дайте развернутый ответ

2. Вопрос: Обоснуйте выбор уровня отказоустойчивости центра обработки данных. Дайте развернутый ответ

3. Вопрос: Какие угрозы характерны для среды виртуализации и как им противодействуют? Дайте развернутый ответ

4. Вопрос: Опишите порядок обоснования состава средств защиты центра обработки данных. Дайте развернутый ответ

5. Вопрос: Как обеспечивается непрерывность работы сервисов при отказе центра обработки данных? Дайте развернутый ответ

6. Вопрос: Какие требования нормативных документов предъявляются к размещению государственных информационных систем в центрах обработки данных? Дайте развернутый ответ

7. Вопрос: Опишите модель разделения ответственности при использовании услуг центра обработки данных. Дайте развернутый ответ

8. Вопрос: Как организуется управление доступом администраторов в центре обработки данных? Дайте развернутый ответ

9. Вопрос: Какие меры защиты применяются к системам хранения данных в центре обработки данных? Дайте развернутый ответ

10. Вопрос: Опишите архитектуру сети защищённого центра обработки данных. Дайте развернутый ответ

11. Вопрос: Как обеспечивается защита от атак типа «отказ в обслуживании» на сервисы центра обработки данных? Дайте развернутый ответ

12. Вопрос: Какие меры обеспечивают энергетическую безопасность центра обработки данных? Дайте развернутый ответ

13. Вопрос: Как организуется мониторинг событий безопасности в центре обработки данных? Дайте развернутый ответ

14. Вопрос: Опишите порядок допуска подрядных организаций в помещения центра обработки данных. Дайте развернутый ответ

15. Вопрос: Какие показатели используются для оценки качества услуг центра обработки данных? Дайте развернутый ответ

16. Вопрос: Как выполняется миграция информационной системы в центр обработки данных с сохранением требований по защите информации? Дайте развернутый ответ

17. Вопрос: Какие требования предъявляются к системе охлаждения с точки зрения непрерывности обработки информации? Дайте развернутый ответ

18. Вопрос: Как обеспечивается защита информации при выводе оборудования центра обработки данных из эксплуатации? Дайте развернутый ответ

19. Вопрос: Опишите порядок реагирования на инцидент информационной безопасности в центре обработки данных. Дайте развернутый ответ

20. Вопрос: Как оценивается соответствие центра обработки данных требованиям российских и международных стандартов? Дайте развернутый ответ