Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Земляное полотно в сложных природных условиях»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 15 тестовых заданий из нижеприведенного списка.

1. Какие типовые конструкции земляного полотна применяются при строительстве железных дорог?

а) насыпи, выемки, нулевые места;

б) полунасыпи, полувыемки, полунасыпи-полувыемки;

в) полунасыпи, полувыемки, полунасыпи-полувыемки, насыпи, выемки, нулевые места;

2. Как определяется плотность грунтов при индивидуальном проектировании?

а) как функция действующих в насыпи сжимающих напряжений;

б) как функция действующих в насыпи изгибающих напряжений;

в) как функция действующих в насыпи растягивающих напряжений;

3. Как определяется коэффициент устойчивости откоса земляного полотна?

а) отношением суммы удерживающих сил к сумме сдвигающих сил;

б) отношением суммы изгибающих сил к сумме сдвигающих сил;

в) отношением суммы сдвигающих сил к сумме удерживающих сил;

4. Для каких грунтов выбирается круглоцилиндрическая поверхность смещения грунта?

а) для переувлажненных грунтов;

б) для связных грунтов;

в) для несвязных грунтов;

5. Каким показателем оценивается устойчивость откоса пойменной насыпи?

а) коэффициентом динамичности;

б) коэффициентом устойчивости;

в) коэффициентом сейсмичности;

6. Какие напряжения возникают в земляном полотне от внешних нагрузок?

а) напряжения от собственного веса грунта и веса верхнего строения пути;

б) напряжения от подвижного состава;

в) напряжения от подвижного состава, веса верхнего строения пути, собственного веса грунта;

7. От чего зависит ширина основной площадки земляного полотна?

а) от количества путей и категории дороги;

б) от вида грунта;

в) от количества путей, категории дороги и вида грунта;

8. Как должен работать грунт насыпи под действием поездной нагрузки?

а) с возникновением деформаций;

б) практически в упругой стадии;

в) с возникновением необратимых деформаций;

9. Чему равен нормативный коэффициент устойчивости откоса земляного полотна для линии I категории?

а) К=1,0

б) К=1,2

в) К=1,5

10. Какие свойства грунтов можно отнести к физико-механическим?

а) угол внутреннего трения грунта;

б) модуль деформации;

в) гранулометрический состав.

11. Какие внешние нагрузки передаются на земляное полотно?

а) от подвижного состава и верхнего строения пути;

б) от верхнего строения пути и собственного веса грунтов;

в) от верхнего строения пути, подвижного состава и собственного веса грунта;

12. Каким документом регламентируются нормы плотности грунтов сложения насыпей?

а) плотность грунтов сложения насыпей не регламентируется;

б) СП 119.13330.2017;

в) Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.

13. От чего зависит крутизна откосов выемки?

а) от количества путей, располагаемых в выемке;

б) от категории дороги;

в) от вида грунта и глубины выемки.

15. Назначение геотекстиля в конструкции земляного полотна:

а) армирование и разделение грунтов и материалов земляного полотна;

б) предотвращение промерзания грунта основной площадки земляного полотна;

в) защита земляного полотна от паводковых вод.

16. Что называется устойчивостью земляного полотна?

а) способность земляного полотна воспринимать действующие нагрузки без разрушения;

б) способность земляного полотна сохранять равновесие грунтовых масс при воздействии внешних нагрузок и гравитационных сил;

в) способность земляного полотна сохранять свои эксплуатационные качества в течение как можно большего времени.

17. Какой метод используется для расчета осадки основания насыпи?

а) метод определения наибольших осадок основной площадки;

б) метод определения осадок в теле насыпи;

в) метод послойного суммирования осадок каждого слоя основания.

18. По каким группам предельных состояний рассчитывается земляное полотно?

а) по условию сейсмической устойчивости;

б) по несущей способности и по деформациям;

в) по интенсивности вибродинамического воздействия.

19. Что называется долговечностью земляного полотна?

а) способность земляного полотна сохранять свои эксплуатационные качества в течение как можно большего времени;

б) способность земляного полотна сохранять равновесие грунтовых масс при воздействии внешних нагрузок и гравитационных сил;

в) способность земляного полотна работать без отказов в течение заданного срока эксплуатации.

20. От чего зависят допускаемые напряжения на основной площадке земляного полотна?

а) допускаемые напряжения на основной площадке зависят от грузонапряженности линии и состояния грунта земляного полотна;

б) допускаемые напряжения на основной площадке зависят от скорости движения подвижного состава;

в) допускаемые напряжения на основной площадке земляного.

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении зачета по дисциплине (модулю)

«Земляное полотно в сложных природных условиях»

При проведении зачета обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса из нижеприведенного списка.

1. Назначение земляного полотна и требования, предъявляемые к нему.

2. Основные сведения о технических характеристиках и классификациях грунтов.

3. Индивидуальные поперечные профили земляного полотна.

4. Конструктивные элементы поперечного профиля насыпи и выемки.

5. Основные параметры поперечного профиля насыпи.

6. Нагрузки на земляное полотно и напряжения, возникающие в нем.

7. Напряжения в земляном полотне.

8. Расчет необходимой плотности грунта насыпи.

9. Методика построения круглоцилиндрической поверхности обрушения откоса насыпи.

10. Расчет откосов насыпи на устойчивость. Равноустойчивые откосы.

11. Особенности проектирования и расчета земляного полотна на устойчивость с учетом сейсмичности.

12. Определение ожидаемой осадки основания насыпи.

13. Способы компенсации осадки основания насыпи.

14. Защита земляного полотна от размывного действия поверхностных вод.

15. Устройства для отвода поверхностных вод.

16. Деформации земляного полотна. Классификация.

17. Мероприятия по стабилизации земляного полотна. Классификация.

18. Основные мероприятия по ликвидации деформаций основной площадки земляного полотна.

19. Применение искусственных материалов при армировании земляного полотна.

20. Способы укрепления грунтов.

21. Мероприятия по борьбе с пучинами.

22. Земляное полотно на болотах.

23. Пучины. Причины возникновения. Классификация.

24. Особенности устройства земляного полотна в переувлажненных грунтах.

25. Классификация дренажей.

26. Особенности устройства земляного полотна в районах карстообразования. Борьба с карстами.

27. Предупреждение и ликвидация деформаций оседания и выпирания земляного полотна.

28. Противообвальные конструкции.

29. Поддерживающие сооружения.

30. Деформации земляного полотна. Классификация.

31. Особенности устройства земляного полотна в засоленных грунтах.

32. Особенности устройства земляного полотна в селеопасных районах.

33. Мероприятия по борьбе с пучинами.

34. Мониторинг и диагностика земляного полотна.

35. Техническое обслуживание земляного полотна в период его функционирования.

36. Особенности устройства земляного полотна в районах вечной мерзлоты.

37. Проектирование и расчет термопокрытия.

38. Требования по защите земляного полотна от грунтовых вод.