Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Изыскание и проектирование путей городского рельсового транспорта»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

1. Основной нормативный документ, заложенный в программные комплексы для тяговых расчетов

2. Характеристики тяговых средств, используемые в программах тяговых расчетов

3. Варианты способов задания в алгоритмы тяговых расчетов тяговой характеристики локомотива

4. Содержание ЦММ и ЦМР как исходных данных для укладки трассы новой линии

5. Контроль нормативных требований при укладке проектной линии в программных комплексах

6. Укладка плана трассы на участке напряженного хода при автоматизированном проектировании с использованием ЦМР

7. Принципы регламентирования требований к проектным решениям в нормативных документах

8. Задачи и методы принятия решений

9. Критерии и классификация задач проектирования железных дорог

10. Технико-экономическое сравнение вариантов проектных решений

11. Определение капитальных вложений и эксплуатационных расходов для целей сравнения вариантов

12. Технические и экономически рациональные сроки переходов между  состояниями

13. Назначение и сравнение конкурентных схем этапного наращивания мощности.

14. Стадии проектирования и состав проектов.

15. Нормативные требования к проектированию железных дорог.

16. Основные нормативные документы и их структура.

17. Деление железных дорог на категории для норм проектирования.

18. Элементы плана и продольного профиля железных дорог.

19. Уклоны продольного профиля и их сопряжение. Ограничивающие уклоны.

20. Круговые и переходные кривые. Зависимые кривые.

21. Проектирование продольного профиля и плана железных дорог по условиям обеспечения безопасности, бесперебойности и плавности движения поездов.

22. Взаимное расположение элементов продольного профиля и плана. Профиль и план в пределах водопропускных сооружений. Показатели продольного профиля, плана и трассы железных дорог.

23. Факторы, определяющие направление железной дороги.

24. Опорные пункты и фиксированные точки.

25. Оценка вариантов направлений.

26. Классификация участков трассы.

27. Трассирование на вольных и напряженных ходах.

28. Трассирование в различных топографических и физико-географических условиях.

29. Камеральное трассирование.

30. Отделка трассы и разработка подробного продольного профиля.

31. Раздельные пункты, их назначение, виды и классификация.

32. Размещение и выбор площадок крупных станций.

33. Размещение раздельных пунктов на проектируемых однопутных и двухпутных железных дорогах.

34. Продольный профиль и план раздельных пунктов с путевым развитием.

35. Задачи проектирования водоотвода.

36. Типы водопропускных сооружений и их размещение.

37. Водосборы и их характеристики.

38. Расчеты стока поверхностных вод с малых водосборов.

39. Водопропускная способность сооружений.

40. Определение расхода, пропускаемого сооружением при аккумуляции стока.

41. Выбор типов и отверстий малых водопропускных сооружений.

42. Технико-экономическое сравнение вариантов проектных решений.

43. Сравнение вариантов при одноэтапных и многоэтапных капиталовложениях.

44. Определение капитальных вложений и эксплуатационных расходов для целей сравнения вариантов.

45. Типы сооружений на пересечениях железной дороги и водных препятствий.

46. Выбор места мостового перехода.

47. Определение расчетного судоходного уровня.

48. Определение отверстий мостов с учетом русловых процессов.

49. Проектирование плана и продольного профиля трассы в пределах мостового перехода.

50. Регуляционные сооружения.

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 10 тестовых заданий из нижеприведенного списка.

Примерный перечень тестовых заданий

1. Поезд следует в режиме холостого хода по кривой и на спуск. Какие силы действуют на поезд?  (Подчеркнуть эти силы).

Ответ: 1. Сила тяги локомотива.   2. Сила торможения.    3. Основное сопротивление движению.    4. Дополнительное сопротивление от уклона.  5. Дополнительное сопротивление от кривой.

2. Подсчитать силу тяги, ограниченную сцеплением, для локомотива ВЛ60, движущегося со скоростью 30 км/ч. Необходимые данные взять из ПТР.

Ответ: 1. 250 кН. 2. 378 кН. 3. 413 кН. 4. 534 кН. 5. 657 кН.

3. Поезд следует в режиме тяги на подъеме и по прямой. Какие силы действуют на поезд?  (Подчеркнуть эти силы)

Ответ: 1. Сила тяги локомотива. 2. Сила торможения. 3. Основное сопротивление движению. 4. Дополнительное сопротивление от уклона. 5. Дополнительное сопротивление от кривой.

4. Подсчитать силу тяги, ограниченную сцеплением, для локомотива 2ТЭ10Л, движущегося со скоростью 10 км/ч. Необходимые данные взять из ПТР.

Ответ: 1. 507 кН. 2. 615 кН. 3. 746 кН. 4. 870 кН. 5. 987 кН.

5. Указать конкурентные направления проектируемой между ст. А и ст. Б  жел-дор. линии, намеченные на рис.2.

ст.Б

отм.185,00

отм. 215,00

отм. 214,50

Рис. 2

отм.185,00

L1-2=20 км

ст.А

1

2

3

4

6

5

L1-4=14 км

L1-3=15 км

L1-5=19 км

L2-6=20,5 км

L4-6=19 км

L5-6=20 км

L3-6=19,5 км

Ответ: 1. 1-2-6 и 1-3-6;  2. 1-3-6 и 1-4-6;  3. 1-4-6 и 1-5-6;  4. 1-2-6 и 1-4-6;  5. 1-3-6 и 1-5-6 (отметить подчеркиванием).

6. В таблице приведены показатели вариантов направления проектируемой железной дороги. Отметить (обвести кружком номер) конкурентные варианты, подлежащие дальнейшей разработке.

| Наименование показателей | Вариант № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Длина варианта направления, км | 208 | 228 | 235 | 230 | 220 |
| 2. Сумма преодолеваемых высот, туда/обратно, м | 60/40 | 65/42 | 62/40 | 68/45 | 50/30 |
| 3. Максимальные средние уклоны местности на отдельных участках, ‰ | 20 | 23 | 21 | 25 | 15 |

7. На новой железнодорожной линии раздельные пункты размещены на расчетную пропускную способность 24 пары поездов в сутки при тепловозной тяге и расчетной (наибольшей) массе состава. Как изменится длина перегонов, если размещение выполнить для электрической тяги?

Ответ: 1. Не изменится. 2. Длина перегонов увеличится. 3. Длина перегонов уменьшится

8. В каких условиях вертикальную кривую на переломе продольного профиля не устраивают?

Ответ: __________________________________________________

9. Укажите формулу расчета заложения между горизонталями для укладки линии нулевых работ на напряженном ходу при сечении горизонталей 10 м и масштабе карты 1:50000.

Ответ: 1. d = 100/iтр, мм;  2. d = 200/iр, мм;  3. d = 50/iтр, мм;  4. d = 100/iр, мм;  5. d = 200/iтр, мм

10. Какое условие является определяющим при определении нормативной длины переходной кривой? (обвести номер правильного ответа кружком).

Ответ: 1. Отвод уширения колеи в кривой.  2. Ограничение вертикальной скорости подъема колеса на возвышение наружного рельса.   3. Предотвращение схода колес с внутренней нити колеи.  4. Ограничение скорости нарастания непогашенной части центробежного ускорения.   5. Потеря кинетической энергии при ударе колеса о рельс внутренней нити.