Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Испытания и исследования НТТС»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных в зачетном билете, из нижеприведенного списка и решить задачу.

Примерный перечень вопросов

- Цели и задачи экспериментальных исследований и испытаний машин.

- Место экспериментальных исследований и испытаний в создании машин.

- Основы теории планирования эксперимента.

- Планирование одно- и многофакторного эксперимента.

- Планирование трехфакторного эксперимента и уравнение регрессии.

- Матрица планирования эксперимента.

- Проверка воспроизводимости результатов эксперимента по критерию Кохрена. Критерии однородности.

- Регрессионная зависимость и оценка коэффициентов уравнения регрессии по критерию Стъюдента.

- Проверка адекватности регрессионной модели по критерию Фишера.

- Анализ уравнения регрессии.

- Точечные, интервальны и интегральные характеристики законов распределения числовых характеристик результатов испытаний.

- Статистические исследования результатов испытаний (полигон, гистограмма и интегральная функция закона распределения.

- Ошибки испытаний.

- Доверительный интервал и доверительная вероятность.

- Оценка вероятности безотказной работы по плану 1

- Оценка вероятности безотказной работы по плану 2

- Проведение экспериментальных исследований и выбор плана.

- Испытания при формировании ремонтных комплектов.

- Проверка состоятельности гипотез.

- Измерения основных и производных физических величин.

- Цена деления прибора, чувствительность, интервал деления измерительной шкалы, Диапазон показаний.

- Погрешности измерений.

- Законы подобия в механике.

- Точность измерения

- Виды экспериментальных исследований.

- Теория ошибок.

- Передаточные характеристики.

- Принцип обратной связи.

- Постановка эксперимента и их виды.

- Программа и методика проведения эксперимента.

- Факторы планирования. Значимые факторы и их выбор.

- Уравнение регрессии.

- Точечные оценки случайных величин.

- Дифференциальные оценки случайных величин.

- Алгоритм получения регрессионной зависимости.

- Устранение методических погрешностей.

- Блоки измерительных устройств. Передаточные характеристики.

- Датчики.

- Классификация датчиков.

- Датчики положения.

- Датчики давления.

- Датчики температуры.

- Датчики расхода газа (воздуха).

- Принцип действия вихревого расходомера.

- Принцип действия ультразвукового расходомера.

- Термоанемометрические расходомеры.

- Датчики влажности.

- Датчики уровня жидкости.

- Датчики нагрузок.

- Тактильны датчики.

- Чувствительные элементы датчиков.

- Усилительные устройства.

- Способы подключения датчиков и измерительных устройств в измерительную цепь.

- Виды тензорезисторов. Их преимущества и недостатки.

- Датчики компенсаций вредных воздействий.

- Основные показатели работоспособности элементов машин.

- Испытания и их виды.

- Организация и цели проведения испытаний.

- Основа испытаний.

- Постановка эксперимента и их виды.

- Виды измерительных средств при проведении испытаний и их выбор.

- Программа испытаний.

- Методика испытаний.

- Рабочий план испытаний.

- Уровни испытательных исследований.

- Факторы, влияющие на точность и надежность испытаний.

- Задачи при организации испытаний.

- Виды испытаний.

- Исследовательские испытания.

- Предварительные испытания.

- Квалификационные испытания.

- Приемо-сдаточные испытания.

- Периодические (краткие контрольные).

- Инспекционные (длительные контрольные испытания).

- Испытания на надежность.

- Эксплуатационные испытания.

- Сертификационные испытания.

- Стендовые испытания.

- Элементы, подвергающиеся стендовым испытаниям гидросистема, подвеска, двигатели и пр.).

- Разделы программы испытаний.

- Комплексные испытания.

- Основные технико-экономические показатели машин.

- Условия проведения испытаний.

- Методика проведения испытаний.

- Тяговые испытания машин.

- Цели и задачи испытаний.

- Стендовые испытания двигателя.

- Тяговые испытания машин.

- Испытания оборудования.

- Калибровка приборов.

- Обработка результатов проведения испытаний.

- Экспериментальное определение основных экономических показателей машин.

Примерный перечень задач

Задача

Провести определительные испытания 30 изделий для оценки показателя вероятности безотказной работы р при следующих исходных данных: число отказов равно 8, доверительная вероятность Q = 0,9, относительная доверительная ошибка δр = 0,5  закон распределения экспоненциальный, изделия восстанавливаемые, ожидаемый уровень вероятности безотказной работы рож (τ) = 0,96 за время  τ = 200 часов.

Задача

По результатам эксперимента с доверительной вероятностью Q = 0,8 и относительной доверительной ошибкой δТ = 0,3, оценить среднее время безотказной работы 10 изделий, если известно, что изделие является восстанавливаемым и время безотказной работы изделия подчиняется экспоненциальному закону. Ожидаемое время наработки на отказ Тож = 350 часов.

| № изделия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время наработки |  |  | 112 |  | 195 |  |  |  |  |  |
| Отказ |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |

Задача

Оценить восстанавливаемость детали по критерию d при уровне значимости α = 0,10 по следующим исходным данным:

| Номер замера | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина износа, мкм | 15 | 10 | 11 | 6 | 8 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 20 |

Задача

Определить погрешность измерения длины детали 340 мм из-за температурной деформации, если температура детали из стали 45 равна  42о, а температура инструмента, выполненного из стали 12о. Коэффициент линейного расширения стали α = 11,5∙10-6.

Задача

Построить тарировочную  прямую при следующих исходных данных:

| Р, н | 0 | 4 | 9 | 12 | 15 | 10 | 7 | 4 | -1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, м | 0 | 3 | 10 | 13 | 14 | 11 | 9 | 5 | 0 |

Задача

Сформировать ремонтный комплект сборочных единиц металлоконструкций автогрейдеров по следующим исходным данным при уровне значимости 0,95:

| Узел | Средняя наработка на отказ, тыс. ч | Оценка дисперсии наработки, тыс.ч2 |
| --- | --- | --- |
| Подвеска отвала | 3,75 | 0,87 |
| Поворотный круг | 4,67 | 0,76 |
| Тяговая рама | 2,36 | 0,52 |
| Основная рама | 2,75 | 0,64 |
| Ножи отвала | 1,75 | 1,10 |
| Отвальная поверхность | 4,24 | 1,35 |
| Кронштейны гидроцилиндров | 3,82 | 0,93 |

Задача

Определить срок службы изделия, если величина предельного износа равна 1200 мкм:

| Времяτ, час | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И, мм | 1 | 3 | 7 | 10 | 14 | 19 | 22 | 25 | 29 |

Задача

Построить матрицу планирования для двухфакторного эксперимента. Пояснить последовательность получения критерия Кохрена.

Задача.

Определить критерий подобия Кулона.