Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»

Зачет

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;

- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию, перед каждым тестовым заданием;

- тестирование может проводиться с использованием тестов на бумажном носителе;

- критерии оценивания:

«отлично» - 9-10 правильных ответов;

«хорошо» - 7-8 правильных ответов;

«удовлетворительно» - 4-6 правильных ответов;

«неудовлетворительно» - 0-3 правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;

- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

«отлично» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами;

«хорошо» - обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения;

«удовлетворительно» - обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«неудовлетворительно» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 6

Результаты обучения:

Компетенция:

ОПК-4 - Способен участвовать в разработке технической документации программных продуктов и комплексов с использованием стандартов, норм и правил, а также в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла.

Знать:

- модель ISO для управления сетевым трафиком, модели IEЕЕ;

- общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств администрируемой сети;

- протоколы канального уровня модели взаимодействия открытых систем;

Уметь:

- проектировать СКС соответствии со стандартами;

- определять состав и порядок администрирования компьютерной сети;

Владеть:

- навыками проектирования компьютерных сетей в соответствии со стандартами;

- навыками конфигурирования сетевого оборудования канального уровня модели OSI.

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

- Укажите правильный порядок уровней модели OSI. 1- канальный 2- физический 3-транспортный 4-сетевой 5-представительный 6-сеансовый 7- прикладной A) 1-2-3-4-5-6-7 B) 2-1-4-3-6-5-7 C) 5-2-3-4-6-7-1 D) 2-3-4-1-5-7-6

- Укажите правильное утверждение. Выберите один ответ. - Протокол IEEE 802.1Q - это протокол, который используется для поддержки IP-телефонии. - Протокол IEEE 802.1Q - это транковый протокол, который поддерживается только коммутаторами Cisco. - Протокол IEEE 802.1Q - это протокол, который обеспечивает формирование таблицы МАС-адресов. - Протокол IEEE 802.1Q - это транковый протокол, который поддерживается всеми коммутаторами.

- На каком уровне модели OSI работает коммутатор (выберите один ответ)? - Прикладной - Представительский - Сеансовый - Транспортный - Сетевой - Канальный - Физический

- Какие две функции выполняют коммутаторы LAN? А) Маршрутизация пакетов В) Удаление вариативной задержки C) Изучение адресов D) Принятие решения относительно хранения и передачи E)Удаление петель с помощью протокола связующего дерева

5. Какой режим передачи кадра читает конечные адреса перед отправкой кадра по назначению? A) cut-through В) fragment-free С) store and forward D) все режимы передачи

6. Какая особенность коммутаторов позволяет им получать и передавать кадры независимо для каждого порта? (один ответ) А) Удаление петель B) Буферная память С) store and forward режим D) протокол связующего дерева

7. Какую информацию из кадра коммутатор использует для принятия решения о коммутации кадра на выбранный порт? (один ответ) А) Исходный порт В) Исходный адрес С) Конечный порт D)Конечный адрес

8. Когда на порт приходит кадр с известным конечным адресом, куда коммутатор перенаправляет его? А) Исходный порт В) Широковещательньий порт C) Конечный порт D) На все порты за исключением исходного

9. Какие три типа кадров отправляются методом лавинной рассылки на все порты за исключением исходного? А) Одноадресные кадры B) Многоадресные кадры C) Широковещательные кадры D) Кадры с известным конечным адресом E) Кадры с неизвестным конечным адресом

10. Каким термином описывают бесконечную лавинную рассылку или петлю коммутации кадров? А) Лавинный шторм В) Петлевая перегрузка C) Широковещательный шторм D) Широковещательная перегрузка

11. Когда SТР автоматически перенастраивает порты коммутатора или моста? (один ответ) А) Когда меняется сетевая топология В) Когда истекает таймер задержки передачи С) Когда администратор определяет пересчет D) Когда новый ВРDU-кадр не приходит за период задержки передачи

12. Kак SТР реализует сеть, свободную от петель? (один ответ) А) Выставляет все порты в состояние блокировки В) Выставляет все мосты в состояние блокировки C)Выставляет некоторые порты в состояние блокировки D) Выставляет некоторые мосты в состояние блокировки

13. Какой порт имеет минимальную стоимость пути от некорневого к корневому коммутатору? A) Корневой В) Блокированный С) Назначенный D) Неназначенный

14. Что требуется настроить, чтобы VLAN охватывал два коммутатора? (один ответ) A) Транк, соединяющий коммутаторы В) Маршрутизатор, соединяющий коммутаторы С) Мост, соединяющий коммутаторы D) Настроенный между двумя коммутаторами VLAN

15. Что делает команда duplex full? А) Устанавливает полнодуплексный режим для коммутатора B)Устанавливает полнодуплексный режим для интерфейса С) Устанавливает полнодуплексный режим с управлением потоком для коммутатора D) Устанавливает полнодуплексный режим с управлением потоком для интерфейса

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания

1. Локальные и глобальные сети. Особенности локальных, глобальных и городских сетей. Отличия локальных сетей от глобальных.

2. Локальные и глобальные сети. Отличия локальных сетей от глобальных. Сети отделов, кампусов и корпораций.

3. Топология физических связей.

4. «Открытая система». Декомпозиция. Понятия: протокол, интерфейс, стек протоколов. Модель OSI.

5. Модель OSI и стек TCP/IP. Соответствие стека модели OSI и TCP/IP. Пять шагов инкапсуляции.

6. Соответствие стека модели OSI и TCP/IP. Функции сетевого уровня. Основные протоколы сетевого уровня и их назначение.

7. Передача дискретных данных на физическом уровне. Цифровое кодирование. Требования к методам кодирования. Биполярный импульсный код. Манчестерский код.

8. Передача дискретных данных на физическом уровне. Логическое кодирование. 4В/5В, B8ZS, HDB3.

9. Передача дискретных данных на физическом уровне. Цифровое кодирование. Требования к методам кодирования. Потенциальный код без возвращения к нулю. Биполярный код с альтернативной инверсией при единице.

10. Технологии беспроводных локальных и глобальных сетей.

11. Методы передачи данных канального уровня. Асинхронная и синхронная передачи.

12. Технология Ethernet (802.3). CSMA/CD. Этапы доступа к среде. Время двойного оборота и распознавание коллизий. Максимальная производительность сети Ethernet.

13. Технология Ethernet (802.3). CSMA/CD. Этапы доступа к среде. Возникновение коллизий.

14. Спецификации физической среды Ethernet. Стандарт 10Base-2. Стандарт 10Base-Т.

15. Fast-Ethernet. Физический уровень. 100Base-FX. 100Base-ТX. 100Base-Т4.

16. Gigabit Ethernet. Спецификация физической среды 802.3z.

17. Настройка Port-security на коммутаторе.

18. Настройка Spanning Tree на коммутаторе.

19. Установка паролей на различные режимы доступа к настройке коммутатора.

20. Понятие VLAN и транковых протоколов. Настройка VLAN на коммутаторе.

21. Подсистемы СКС и их назначение.

Семестр изучения: 7

Результаты обучения:

Компетенция:

ПК-4 - Способность управлять планово-профилактическими работами и проводить техническое обслуживание на оборудовании компьютерной сети и участка сети квантовых коммуникаций;

Знать:

- протоколы сетевого, транспортного и прикладного уровней модели взаимодействия открытых систем;

- архитектуру аппаратных, программных и программно-аппаратных средств администрируемой сети;

- подсистемы информационной безопасности компьютерных сетей, угрозы безопасности, режимы противодействия.

Уметь:

- организовывать и поддерживать выполнение комплекса мер по обеспечению работоспособности компьютерной сети;

- управлять трафиком для защиты информации при работе с базами данных, при передаче по компьютерным сетям;

-осуществлять мониторинг администрируемых сетевых устройств для оценки уровня безопасности компьютерных сетей.

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

1. Какое из предложений наиболее точно описывает статические и динамические маршруты? А) Динамические маршруты настраиваются вручную администратором сети, тогда как статические маршруты изучаются и настраиваются протоколом маршрутизации. B) Статические маршруты настраиваются вручную администратором сети, тогда как динамические маршруты изучаются и настраиваются протоколом маршрутизации. С) Статические маршруты говорят маршрутизатору, как отправлять пакеты в сеть, которая не является непосредственно подключенной, тогда как динамические маршруты говорят маршрутизатору, как отправлять пакеты в непосредственно подключенную сеть. D) Динамические маршруты говорят маршрутизатору, как отправлять пакеты в сеть, которая не является непосредственно подключенной, тогда как статические маршруты говорят маршрутизатору, как отправлять пакеты в непосредственно подключенную сеть.

2. Что определяет команда iр route 186.157.5.0 255.255.255.0 10.1.1.3? А) Использование сетями 186.157.5.0 и 10.1.1.3 общей маски 255.255.255.0. В) Маршрутизатор должен использовать сеть 186.157.5.0 чтобы достигнуть адреса 10.1.1.3. С) Вы хотите, чтобы маршрутизатор отслеживал маршрут в сеть 186.157.5.0 через 10.1.1.3. D) Маршрутизатор должен использовать адрес 10.1.1.3, чтобы добраться до устройств в сети 186.157.5.0.

Какие из перечисленных ниже протоколов являются примерами протоколов внешнего шлюза? A) RIP B) BGP C) IGRP D) EIGRP

3. В каких случаях используется административная дистанция? А) Всякий раз, когда определяются статические маршруты В) Всякий раз, когда включается динамическая маршрутизация C) Когда один и тот же маршрут становится известным через несколько протоколов маршрутизации D) Когда известно несколько путей в одну сеть и все они получены через один протокол маршрутизации

4. Как часто RIP отправляет маршрутные обновления по умолчанию? А) Каждые 6 секунд В) Каждые 15 секунд C) Каждые 30 секунд D) Каждые 60 секунд

5. Каково максимально возможное количество хопов для RIP? А) 6 B) 15 С) 30 D) 60

6. Какая команда включает RIP, в качестве протокола маршрутизации? А) router (config) # rip B) router (config) # router rip С) router (config-router) # rip {As. no} D) router (config-router) # router rip {As. no}

7. Если маршрутизатор А отправляет маршрутизатору В обновление IGP указывающее, что маршрут ранее не доступный стал доступен, в какой момент маршрутизатор В обновляет свою таблицу маршрутизации? А) немедленно В) через 10 секунд С) когда он получает вторичное обновление D) Когда истекает счетчик ожидания сходимости

8. В период работы счетчика ожидания сходимости маршруты появляются в таблице маршрутизации как А) возможно доступные В) возможно недоступные С) возможные D) временно недоступные

9. Выберите два случая, когда применяется маршрут по умолчанию. A) Когда маршрут от источника к приемнику известен. B) Когда маршрут от источника к приемнику не известен. C) Когда настроен динамический протокол маршрутизации. D) Когда невозможно поддерживать на маршрутизаторе много маршрутов.

10. Что настраивается с помощью данной строки - router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 A) Динамический маршрут. B) Маршрут по умолчанию. C) Маршрут в сеть 0.0.0.0 D) Маршрут в сеть 192.168.1.0

11) Укажите две метрики, которые используются в E IGRP по умолчанию A) значение полосы пропускания. B) значение надежности C) значение загрузки D) значение задержки

12) Правило расщепления горизонта A) разрешает отправку информации о маршруте через тот интерфейс, с которого она пришла. B) запрещает отправку информации о маршруте через тот интерфейс, с которого она пришла. C) Разрешает прием информации о маршруте через тот интерфейс, с которого она пришла.

13) Какая команда правильно назначает подинтерфейс для VLAN 50 при использовании транка 8О2.1Q? А) router(config) # encapsulation 50 dotlQ В) router(config) # encapsulation 802.1Q 50 C) router(config) # encapsulation dotlQ 50 D) router(config) # encapsulation 50 802.1Q

14) Какая команда правильно определяет, что сеть 10.0.0.0 непосредственно подключена к маршрутизатору, на котором работает EIGRP? А) Router (config)# network 10.0.0.0 В) Router (config)# router eigrp 10.0.0.0 C) Router (config - router)# network 10.0.0.0 D) Router (config - router)# router eigrp 10.0.0.0

15) Какая команда показывает время, прошедшее с момента получения обновления от соседа EIGRP? А)show ip eigrp traffic В) show ip eigrp topology С) show ip eigrp interfaces D) show ip eigrp neighbors

16) Какая команда правильно запускает процесс маршрутизации ОSPF с идентификатором ID 191? A) Router (config)# router ospf 191 В) Router (config)# network ospf 191 С) Router (config - router)# network ospf 191 D) Router (config - router)# router ospf process-id 191

17) Возможность быстро переключаться на альтернативные пути при изменении топологии в протоколе EIGRP обеспечивается A) таблицей сходимости B) хранением резервных маршрутов. C) nаблицей маршрутизации

18) Для хранения резервных маршрутов протокол EIGRP использует (один ответ) A)Таблицу соседей B) Таблицу маршрутизации C) Топологическую таблицу

19) Суммирование маршрутов (Route summarization) это # A) Механизм, уменьшающий размер таблиц маршрутизации B) Механизм, поддерживающий динамическую маршрутизацию. C) Механизм, поддерживающий статическую маршрутизацию. D) Механизм, обеспечивающий поиск оптимального маршрута.

20) Для применения механизма суммирования маршрутов необходимо, чтобы используемый протокол маршрутизации поддерживал (один ответ) A) маску подсети переменной длины. B) фиксированную классовую маску. C) неполную маску подсети.

21) Технология VLSM позволяет (один ответ) A) зафиксировать сеть класса А, В или С B) разделить сеть класса А, В или С на несколько подсетей. C) Выполнить маршрутизацию в сети класса А, В или С D) Передать данные в сети класса А, В или С

22) Укажите правильную последовательность вычисления VLSM. 1 Исходный номер сети записывается в двоичной форме. 2 Вычисляется число бит Х для представления необходимого количества подсетей. Справа от проведенной черты через Х бит проводится еще одна вертикальная черта. 3 Проводится вертикальная линия по границе исходной маски подсети. 4 Вычисляются адреса N подсетей используя биты между двумя вертикальными линиями от нижнего до верхнего значения. A) 1 2 3 4 B) 1 3 2 4 C) 1 4 2 3 D) 1 3 4 2

23) Дан номерной план 10.1.0.0/20. Необходимо вычислить VLSM для двух подсетей с 100 узлами в каждой подсети (один ответ). Исходный номер сети; 10; 1; 0; 0. Номер сети в двоичной форме; 10100000; 00000001; 00000000; 00000000. Номер первой подсети; 10100000; 00000001; 00000000; 00000000. Номер второй подсети; 10100000; 00000001; 00000000; 10000000. Маска; 11111111; 11111111; 11111111; 10000000. - Номер первой подсети 10.1.0.0/25 Номер второй подсети 10.1.0.128/25 - Номер первой подсети 10.1.0.64/25 Номер второй подсети 10.1.0.128/25 - Номер первой подсети 10.1.0.64/26 Номер второй подсети 10.1.0.128/26 - Номер первой подсети 10.1.0.192/26 Номер второй подсети 10.1.0.128/26

24) Укажите суммарный маршрут и маску в сети с адресами 131.1.84.0, 131.1.88.0, 131.1.92.0 A) 131.1.82.0 255.255.240.0 B) 131.1.70.0 255.255.248.0 C) 131.1.80.0 255.255.240.0 D) 131.1.96.0 255.255.224.0 E) 131.1.64.0 255.255.192.0

25) NАТ и РАТ переводят IР адреса (один ответ) A) для построения таблиц маршрутизации трафика через общие внешние сети. B) для передачи трафика через общие внешние сети, не требуя большого количества внешних адресов. C) для передачи трафика в частных. D) для использования частных адресов в общих внешних сетях.

25) Укажите функцию статического NАТ. A) Устанавливает соответствие между незарегистрированным IР адресом и зарегистрированным IР адресом (один к одному). B) Устанавливает соответствие между незарегистрированным IP адресом и зарегистрированным IР адресом, взятым из группы зарегистрированных IР адресов на время сеанса связи. C) Устанавливает соответствие между несколькими незарегистрированными IР адресами и одним зарегистрированным IР адресом (много к одному), используя разные порты.

26) Укажите функцию Динамического NАТ A) Устанавливает соответствие между незарегистрированным IР адресом и зарегистрированным IР адресом (один к одному). B) Устанавливает соответствие между незарегистрированным IP адресом и зарегистрированным IР адресом, взятым из группы зарегистрированных IР адресов на время сеанса связи. C) Устанавливает соответствие между несколькими незарегистрированными IР адресами и одним зарегистрированным IР адресом (много к одному), используя разные порты.

27) Укажите функцию наложения адресов (overloading) A) Устанавливает соответствие между незарегистрированным IР адресом и зарегистрированным IР адресом (один к одному). B) Устанавливает соответствие между незарегистрированным IP адресом и зарегистрированным IР адресом, взятым из группы зарегистрированных IР адресов на время сеанса связи. C) Устанавливает соответствие между несколькими незарегистрированными IР адресами и одним зарегистрированным IР адресом (много к одному), используя разные порты.

28) Какая команда используется для настройки внешнего локального интерфейса. A) Router(config-if)# ip nat outside B) Router(config-if)# ip nat inside C) Router(config-if)# ip nat local D) Router(config-if)# ip nat local outside

29) Какая команда используется для установки статической трансляции между внутренними локальными адресами и внутренними глобальными адресами A) Router(config)# iр nat inside static B) Router(config)# iр nat source inside static C) Router(config)# iр nat inside source static D) Router(config)# iр nat static E) Router(config)# iр nat source static

30) Какая команда используется для определения пула глобальных адресов с именем Trans с 190.1.1.2 по 190.1.1.10 с маской 255.255.255.0. - Router (config) # iр nat Trans рооl 190.1.1.2 190.1.1.10 netmask 255.255.255.0 - Router (config) # iр nat рооl Trans 190.1.1.2 190.1.1.10 - Router (config) # iр nat Trans 190.1.1.2 190.1.1.10 netmask 255.255.255.0 - Router (config) # iр nat рооl Trans 190.1.1.2 190.1.1.10 netmask 255.255.255.0 - Router (config) # iр nat рооl Trans 190.1.1.2 190.1.1.10 255.255.255.0

30) Взаимодействие между VLAN осуществляется (один ответ) - на уровне коммутатора - на уровне маршрутизатора - на уровне концентратора.

31) Какая команда правильно назначает подинтерфейс для VLAN 50 при использовании транка 8О2.1Q? А) router(config) # encapsulation 50 dotlQ В) router(config) # encapsulation 802.1Q 50 C) router(config) # encapsulation dotlQ 50 D) router(config) # encapsulation 50 802.1Q

32) Что делает маршрутизатор с пакетом, когда он совпадает с условием в строке АСL permit (один ответ) А) отбрасывает пакет В) возвращает пакет источнику C) отправляет пакет в исходящий буфер D) удерживает пакет для дальнейшей обработки

33) Вы можете использовать один АСL на нескольких интерфейсах. Сколько АСLs вы можете применить для одного протокола в одном направлении интерфейса (один ответ) A) 1 В) 2 С) 4 D) любое количество

34) Как называется последняя строка, которая есть в конце каждого АСL по умолчанию? A) implicit deny any В) implicit deny host С) implicit permit any D) implicit permit host

35) Какое утверждение лучше всего описывает различие между стандартными и расширенными АСLs? А) Стандартные АСLs используют диапазон номеров от 100 до 149, а расширенные АСLs используют диапазон номеров от 150 до 199. В) Стандартные АСLs используют фильтры, основанные на адресах источника и назначения, а расширенные АСLs используют фильтры на основе адреса источника. С) Стандартные АСLs разрешают или запрещают доступ к отдельным стандартным номерам портов, а расширенные АСLs фильтруют трафик на основе адреса источника и маски. D) Стандартные АСLs разрешают или запрещают весь стек протоколов ТСР/IР целиком, а расширенные АСLs могут выбирать отдельный IР протокол и номер порта.

36) Какие два диапазона номеров можно использовать на маршрутизаторе для идентификации расширенных IР АСLs? А) от 1 до 99 В) от 51 до 151 C) от 100 до 199 D) от 200 до 299 Е) от 1300 до 1999 F) от 2000 до 2699

37) Системный администратор хочет сконфигурировать стандартный IР АСLs на маршрутизаторe, чтобы разрешить только пакетам от любых узлов подсети 10.1.1.0/24 заходить на интерфейс маршрутизатора. Какая строка конфигурации АСLs достигает этой цели? А) ассеss-list 1 реrmit 10.1.1.0 В) ассеss-list 1 реrmit 10.1.1.0 host С) ассеss-list 99 реrmit 10.1.1.0 0.0.0.255 D) ассеss-list 100 реrmit 10.1.1.0 0.0.0.255

38) Какой командой можно полностью описать нижеследующие параметры строки АСLs? • IР адрес источника 172.16.0.0 • Маска источника 0.0.255.255 • Разрешить • Номер АСL равен 1 А) ассеss-list 1 deny 172.16.0.0 0.0.255.255 B) ассеss-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255 С) ассеss-list рermit 1 172.16.0.0255.255.0.0 D) ассеss-list 99 реrmit 172.16.0.0 0.0.255.255

39) Ниже написан АСL, который сконфигурирован на маршрутизаторе. ассеss—list 135 deny tср 172.16.16.0 0.0.15.255 172.16.32.0 0.0.15.255 eq telnet ассеss—list 135 permit iр any any Если этот АСL используется для контроля входящих пакетов на интерфейсе ethernet0, то какие три утверждения верны? А) Будет запрещен Те1net с адреса 172.16.1.1 на адрес 172.16.37.5. B) Будет разрешен FТР с адреса 172.16.31.1 на адрес 172.16.45.1. C) Будет разрешен Теlnet с адреса 172.16.1.1 на адрес 172.16.32.1. D) Будет разрешен Теlnet с адреса 172.16.16.1 на адрес 172.16.32.1. E) Будет разрешен Теlnet с адреса 172.16.16.1 на адрес 172.16.50.1. F) Будет разрешен Те1net с адреса 172.16.30.12 на адрес 172.16.32.12.

40) Системный администратор создал список контроля доступа из десяти строк на маршрутизаторе. В пятой строке он нашел ошибку, эту строку надо заменить. Как системный администратор может решить эту проблему? А) Системный администратор может удалить пятую строчку, затем заново ее ввести. B) Системному администратору придется удалить все строки в АСLs. Затем все строки должны быть введены заново. С) Системный администратор может удалить каждую строчку, начиная с конца списка, до тех пор, пока не будет удалена неправильная строка. Затем придется ввести последние пять строк. D) Системный администратор может удалить каждую строчку, начиная с начала списка, до тех пор, пока не будет удалена неправильная строка. Затем придется ввести первые пять строк.

41) АСLs обрабатываются сверху вниз. Что из нижеперечисленного является преимуществом, если в начало АСL устанавливать более специфические условия и условия, встречающиеся чаще других? A) Это уменьшает нагрузку на машрутизатор при обработке. В) Это позволяет использовать АСLs на других маршрутизаторах. С) Это помогает проще редактировать АСLs. D) Менее специфические условия проверки можно вставлять проще.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания

1) IP-адресация. Классы. Понятие маски подсети.

2) Динамическое назначение IP-адресов. Протокол DHCP. Взаимодействие клиента и сервера при выделении сетевого адреса. Сообщения DHCP.

3) Протокол IP. Назначение, принципы работы. Формат заголовка IP-пакета (назначение основных полей). Понятие фрагментации.

4) Протокол ARP, proxyARP, RARP. Назначение и принципы работы.

5) Протокол ICMP. Назначение и принципы работы.

6) Статическая маршрутизация. Принцип работы. Области применения. Конфигурация

7) Протоколы динамической маршрутизации. Классификация, понятие времени конвергенции и способы его сокращения.

8) Дистанционно-векторные протоколы динамической маршрутизации. Способы борьбы с порочной петлей. Holddown timer. Triggered update.

9) Дистанционно-векторные протоколы динамической маршрутизации. Способы борьбы с порочной петлей. Poison reverse. Split horizon.

10) Протокол маршрутизации RIPv1. Принцип работы, возможности масштабирования, метрики, временные параметры, время конвергенции.

11) Протокол маршрутизации RIPv2. Принцип работы, возможности масштабирования, метрики, временные параметры, время конвергенции.

12) Протокол маршрутизации EIGRP. Принцип работы, возможности масштабирования, метрики, временные параметры.

13) Протокол маршрутизации OSPF. Принцип работы, возможности масштабирования, метрики, временные параметры, время конвергенции.

14) Протокол маршрутизации BGP. Основные понятия, типы автономных систем, соседи.

15) Технология трансляции IP-адресов. Задачи, составные элементы, методы.

16) Автоматическое и ручное суммирование маршрутов в протоколах маршрутизации. Цели и задачи.

17) Маршрутизатор. Протокол GLBP.

18) Маршрутизатор. Протокол VRRP.

19) Маршрутизатор. Протокол HSRP.

20) Иерархическая модель проектирования распределенной сети. Преимущества, элементы и их назначение.

21) Маршрутизатор. Установка дополнительных IP-адресов. Настройка подъинтерфейсов для поддержки тегированного трафика.

22) Маршрутизатор. Настройка перераспределения маршрутов OSPF EIGRP и обратно. Настройка перераспределения маршрутов OSPF RIP и обратно.

23) Access-lists. Named. Принципы работы, формирования и установки.

24) Access-lists. Extended. Принципы работы, формирования и установки.

25) Access-lists. Standard. Принципы работы, формирования и установки.

26) Маршрутизатор. Настройка протокола BGP на маршрутизаторах одной AS.

27) Маршрутизатор. Настройка протокола маршрутизации OSPFv3.

28) Маршрутизатор. Настройка протокола маршрутизации RIPng.

29) Маршрутизатор. Настройка протокола маршрутизации EIGRPv6.

30) Маршрутизатор. Настройка протокола маршрутизации EIGRP.

31) Маршрутизатор. Настройка суммирования маршрутов в протоколе OSPF.

32) Маршрутизатор. Настройка PAT.

33) Маршрутизатор. Настройка динамической NAT.

34) Маршрутизатор. Настройка протокола маршрутизации RIPv2.

35) Маршрутизатор. Настройка протокола маршрутизации RIPv1.