Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Картография»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся           предлагается дать ответы на вопросы из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов (Зачёт)

- Предмет картографии, связь картографии с другими науками, структура (подразделы) картографии

- Понятие план и карта. Признаки сходства и различия карт, планов, аэрофотоснимков, космических снимков, и других картографических произведений

- Виды картографических произведений

- Свойства картографических произведений

- Важнейшие картографические произведения отечественных и зарубежных изданий, их особенности

- Классификация карт. Элементы географических карт

- Формы и размеры Земли. Понятия: эллипсоид, геоид, референц-эллипсоид

- Элементы математической основы карт

- Виды искажений на картах. Причины возникновения искажений на картах

- Понятие частного и главного масштабов длин. Главные направления карты

- Методы демонстрации характера и величин искажений на карте. Понятия: изокол, эллипс искажений, точки и линии нулевых искажений

- Распределение искажений в картографических проекциях с различным видом нормальной сетки меридианов и параллелей

- Общая теория картографических проекций. Классификация проекций

- Классификация проекций по характеру искажений. Их свойства и применение

- Классификация проекция по виду нормальной сетки. Их свойства и применение

- Понятия ортодромии и локсодромии

- Различия между ортографическими, внешними, стереографическими и гномоническими проекциями

- Нормальные, косые и поперечные проекции. Отличия, особенности, сферы применения

- Основные положения по выбору картографических проекций

- Распознавание картографической проекции (по заданию преподавателя)

- Проекции, применяемые для карт России

- Проекции топографических карт

- Проекция Гаусса-Крюгера. Особенности проекции. Нумерация зон

- Разграфка и номенклатура топографических карт

- Понятие картографической генерализации

- Факторы картографической генерализации

- Способы выполнения картографической генерализации

- Понятие картографическая семиотика

- Виды условных знаков, применяемых в картографии

- Надписи на географических картах (особенности размещения и написания. Картографическая топонимика)

- Способы изображения рельефа

- Визуальная переменная по Ж. Бертену

- Способы изображения объектов и явлений на картах

- Правила моделирования содержания карт

- Задачи моделирования содержания карт

- Источники для создания карт

- Общие сведения об основных этапах создания карт

- Система картографического обеспечения РФ

Практические задания для проверки результатов обучения, в части умений и (или) навыков

Задание 1 Даны уравнения проекции: x=Rφ, y=Rλ, и координаты точки φ= 55° λ= 37° 1. Определить ортогональность картографической сетки 2. Получить формулы частных масштабов длин m, n, a, b, масштаба площади p, максимального искажения углов ω. 3. Определить к какой группе по характеру искажений относится проекция. 4. Построить эскиз картографической сетки.

Задание 2 Исходные данные: φю = 48° с.ш.; φс = 64° с.ш.; λз = 36° в.д.; λв = 60° в.д.; λо = 48° в.д.; φ1 = 52° с.ш.; φ2= 58° с.ш.; Δφ = 4°; Δλ = 6°; 1:М0 = 1:60 000 000. 1. Вычислить прямоугольные координаты и построить картографическую сетку Нормальной равноугольной конической проекции. Параметры проекции α и С найти из условия сохранения главного масштаба 1:М0 на двух параллелях с широтами φ1 и φ2. 2. На сетке проекции через заданные точки А и В построить линии положения: локсодромию и ортодромию.

Задание 3 Исходные данные: φю = 48° с.ш.; φс = 64° с.ш.; λз = 36° в.д.; λв = 60° в.д.; λо = 48° в.д.; Δφ = 4°; Δλ = 6°; 1:М0 = 1:60 000 000. 1. Вычислить прямоугольные координаты и построить картографическую сетку Равноугольной цилиндрической проекции Меркатора. Параметр проекции β найти из условия сохранения главного масштаба 1:М0 на средней параллели заданной территории с широтой φk. 2. На сетке проекции через заданные точки А и В построить линии положения: локсодромию и ортодромию.

Задание 4 Исходные данные: φА=40°; λА=0°; φВ=60°; λВ=20° 1. Построить линию локсодромии на сетке Равноугольной цилиндрической проекции Меркатора 2. Построить линию ортодромии на сетке Равноугольной цилиндрической проекции Меркатора 3. Вычислить длины ортодромии и локсодромии на шаре 4. Вычислить площадь участка 5. Измерить длины локсодромии и ортодромии по сетке картографической проекции 6. Измерить площадь участка по сетке картографической проекции

Задание 5 По заданной номенклатуре листа топографической карты определить: 1. Номенклатуру листа топографической карты 2. Географические координаты углов ее рамки 3. Прямоугольные координаты углов ее рамки 4. Размеры рамок трапеции листа топографической карты

Задание 6 По заданным координатам точки и требуемому масштабу листа карты определить номенклатуру листа.

Задание 7 По заданному рисунку сетки меридианов и параллелей на карте мира определить: 1. Группу проекции по виду нормальной сетки; 2. Группу проекции по виду искажений.

Задание 8 Для одного из наборов карт, имеющихся на кафедре, определить способы изображения рельефа на каждой карте, произвести их анализ и дать краткую характеристику. Работу следует вести по каждой из карт набора в отдельности. - Определить, какие способы применены для изображения рельефа на данной карте. - Произвести анализ каждого способа; при этом выяснить принцип, положенный в основу способа и особенности его конкретного выражения на данной карте. - Дать оценку изображения рельефа на карте в целом с точки зрения возможности: а) получения математических характеристик и построений; б) определения вида, взаимного положения и связи элементов рельефа и типа рельефа в целом. - Исходя из назначения карты, оценить целесообразность примененного способа изображения рельефа как совокупности взаимодополняющих способов. - Результаты работы представить в виде текста, состоящего из характеристики изображения рельефа по каждой карте набора в отдельности. При этом указать название карты, ее назначение, масштаб и годи издания.

Задание 9 Для одного из наборов специальных карт, имеющихся на кафедре определить способы изображения явлений, произвести анализ каждого из этих способов и дать их краткую характеристику. Работу следует вести по каждой из карт набора в отдельности. - Установить: какие явления показаны на данной карте, и какие способы применены для изображения каждого из них. - Произвести анализ каждого способа, обратив внимание на следующее: а) качественная или количественная характеристика явления отражается данным способом; б) какой характер (абсолютный или относительный) имеют количественные показатели; в) сосредоточено ли данное явление в определенных местах или имеет сплошное распространение по земной поверхности; г) четки ли границы распространения данного явления; д) какие графические средства использованы для показа каждого явления данным способом: различные штриховки, цвета, тона, надписи, диаграммные знаки, линии, стрелки, точки и т.п. - Результаты работы представить в виде текста с характеристикой примененных способов изображения по каждой карте набора в отдельности. При этом указать название карты, ее назначение, масштаб и год издания.

Задание 10 Дать географическое описание участков местности по карте. Каждый элемент местности (дороги, реки, населенные пункты) нужно описывать целиком на всю исследуемую территорию. При описании объектов давать характеристику прилегающей к ней местности (при описании, например, рек нужно кратко описывать их берега, при описании дорог – местность по сторонам). При описании нужно избегать повторений, текст описания должен быть строго согласован с картой. В общей характеристике местности следует указывать: 1. Географическое положение и очертания описываемой территории. 2. Тип местности по характеру рельефа. 3. Условия проходимости и обзора территории. 4. Важные географические объекты.

Задание 11 Составить фрагмент одной из карт, предложенной преподавателем. 1. Прежде чем приступить к составлению карты, следует практически ознакомиться с методом составления карт (перерисовкой по клеткам, с помощью оптического проектора, на светокопировальном столе и т.п.) 2. Когда эти методы будут освоены, необходимо ознакомиться с источниками для составления карты, представленной преподавателем, и отобрать из этих источников нужные для выполнения работы. 3. Исходя из назначения составляемой карты и особенностей отобранных источников, определить элементы содержания и составить легенду карты. 4. Составить макет компоновки. 5. Выбрать способы перенесения содержания с каждого из источников на составляемую карту, учитывая особенности источников, и установить план работы по ее составлению. Руководствуясь планом составить избранными методами: а) географическую основу, б) специальные элементы содержания карты.

Задание 12 Составить схемы отбора рек. 1. На фрагменте исходной карты составить схему речной сети с выделением притоков разного порядка. 2. Определить цензы отбора рек и подписей их названий. 3. Составить схему отбора рек для проектируемой карты.

Задание 13 На копии с исходной карты составить рельеф путем отбора его элементов и форм, и обобщения рисунка горизонталей. 1. На образце вычертить реки длиной более 3 см. 2. Наметить структурными линиями отрицательные формы рельефа, оставляемые на карте. При этом исключить небольшие долины. При отборе следует оставлять ответные формы на противоположных склонах. 3. Вычертить отрезки горизонталей, пересекающие структурные линии, сохраняя при этом форму замыкания горизонталей (V–образная, корытообразная, трапециевидная и т.п.). 4. Вычертить верхнюю и нижнюю горизонтали. 5. Вычертить промежуточные горизонтали.

Задание 14 Перенести элементы карты с исходного фрагмента (выдается преподавателем), выполненного в нормальной равнопромежуточной конической проекции, на составляемую карту, создаваемую в нормальной равнопромежуточной цилиндрической проекции.

Задание 15 Способом картодиаграммы отобразить численность населения в заданных регионах. Для расчета размеров диаграммных фигур применить абсолютную непрерывную шкалу (масштабность). 1. Выписать данные по численности населения заданных регионов. 2. Сделать расчеты основания масштабности М для трех видов диаграммных знаков (линейных, площадных, объемных). 3. Сделать окончательный выбор вида условного знака. 4. Составить таблицу с размерами диаграммных знаков для построения на карте. 5. Оформить макет.

Задание 16 Способом картограммы отобразить среднюю плотность населения в заданных регионах. 1. Выписать данные по плотности населения заданных регионов. 2. Построить статистический ряд распределения данных и дать его графическую интерпретацию. 3. Предложить шкалу ступеней «по естественным разрывам» (от 3 до 5 ступеней). 4. Предложить не менее двух вариантов равноступенной шкалы (от 3 до 5 ступеней). 5. Построить гистограммы всех предложенных шкал и сделать окончательный выбор шкалы. 6. Составить результирующую таблицу. 7. Оформить макет.

Задание 17 Выбрать главный масштаб проектируемой карты. - Выбрать участок местности для составления карты. - Примем, что наибольший размер по внутренним рамкам не должен превосходить для настольных карт – 100 см, для настенных – 200 см. - В соответствии с заданием преподавателя определить главный масштаб проектируемой карты, исходя из условия отображения выбранной территории на данном листе.

Задание 18 Используя предоставленные статистические данные по административным районам города/области (население, уровень загрязнения воздуха, площадь зеленых насаждений, количество автомобилей и т.д.), создать тематическую карту в QGIS.

Задание 19 Спроектировать и создать веб-карту (регион и тематика карты выбирается студентом по согласованию с преподавателем). - Выбрать масштаб и проекцию создаваемой карты; - Определить не менее 3 групп тематических объектов для отображения на карте; - Собрать информацию по отображаемым на карте тематическим объектам; - Подобрать наиболее подходящий способ отображения для каждой из групп объектов, настроить стили визуального оформления; - Оформить и опубликовать карту.

Задание 20 Сравнительный анализ исторической и современной карт. Выбрать историческую карту города/региона и сравнить ее с современной топографической картой или ортофотопланом.