Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«КВАНТОВАЯ КРИПТОГРАФИЯ»

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;

- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию перед каждым тестовым заданием;

- тестирование проводится с использованием тестов на бумажном носителе;

- критерии оценивания: зачтено – 5 и более правильных ответов, незачтено – 4 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;

- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 10

Компетенция:

ОПК-3 - Способен на основании совокупности математических методов, физических законов и моделей разрабатывать, обосновывать и реализовывать процедуры решения задач профессиональной деятельности.Результаты обучения:

Знает: физические принципы и математические модели, лежащие в основе квантовых криптографических протоколов

Умеет: обосновывать применимость квантовых криптографических методов и оценивать их стойкость

Владеет: навыками анализа протоколов квантового распределения ключа и оценки условий их практической реализации

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

- 1. Вопрос: На каком принципе основана стойкость квантового распределения ключа? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) на невозможности измерить квантовое состояние без внесения возмущений и скопировать неизвестное состояние; б) на секретности применяемого алгоритма; в) на вычислительной сложности факторизации больших чисел; г) на большой длине передаваемого ключа.

2. Вопрос: Какой протокол квантового распределения ключа был предложен первым? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) B92; б) BB84; в) E91; г) SARG04.

3. Вопрос: Сколько базисов и состояний используется в протоколе BB84? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) один базис с четырьмя состояниями; б) три базиса по два состояния; в) четыре базиса по одному состоянию; г) два взаимно несмещённых базиса по два состояния в каждом.

4. Вопрос: Что делают стороны на этапе просеивания ключа в протоколе BB84? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) по открытому каналу сравнивают выбранные базисы и оставляют только совпавшие позиции; б) передают ключ повторно для проверки; в) сравнивают значения битов ключа; г) шифруют ключ асимметричным алгоритмом.

5. Вопрос: Что служит признаком присутствия перехватчика в квантовом канале? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) снижение скорости передачи данных; б) изменение длины волны источника; в) увеличение задержки в оптическом волокне; г) повышение уровня квантовых ошибок относительно порогового значения.

6. Вопрос: На каком физическом эффекте основан протокол E91? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) на использовании запутанных пар частиц и проверке нарушения неравенств Белла; б) на интерференции классических сигналов; в) на затухании сигнала в волокне; г) на поляризационном мультиплексировании.

7. Вопрос: Что означает параметр QBER в системах квантового распределения ключа? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) число фотонов в импульсе; б) длину квантового канала; в) долю ошибочных битов в просеянном ключе; г) скорость генерации ключа в битах в секунду.

8. Вопрос: Для чего применяется усиление секретности (privacy amplification)? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) для исправления ошибок в квантовом канале; б) для увеличения длины ключа перед шифрованием; в) для сокращения ключа с целью уменьшения информации, которой может обладать перехватчик; г) для повышения скорости передачи по каналу.

9. Вопрос: Какая процедура выполняется для устранения расхождений в ключах сторон? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) повторная передача всего ключа по квантовому каналу; б) применение хеш-функции к исходному ключу; в) сравнение полных ключей по открытому каналу; г) коррекция ошибок по открытому каналу с раскрытием минимально необходимой информации.

10. Вопрос: Какую атаку допускают источники, излучающие импульсы с более чем одним фотоном? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) атаку с расщеплением числа фотонов; б) атаку на генератор случайных чисел; в) атаку «человек посередине» на классический канал; г) атаку по времени отклика детектора.

11. Вопрос: Какая мера противодействует атаке с расщеплением числа фотонов? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) отказ от процедуры просеивания; б) метод состояний-ловушек (decoy states); в) применение только одного базиса; г) увеличение мощности источника излучения.

12. Вопрос: Почему квантовое распределение ключа требует аутентифицированного классического канала? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) иначе нарушается работа детекторов; б) иначе возможна атака «человек посередине», при которой перехватчик подменяет обе стороны; в) иначе невозможно измерить уровень ошибок; г) иначе снижается скорость генерации ключа.

13. Вопрос: Что ограничивает дальность квантового распределения ключа по оптическому волокну? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) ограничения пропускной способности классического канала; б) размер передаваемого ключа; в) затухание сигнала при невозможности усиления из-за запрета клонирования квантовых состояний; г) число используемых базисов.

14. Вопрос: Какое устройство предлагается для увеличения дальности квантовой связи? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) регенератор классического сигнала; б) оптический усилитель типа EDFA; в) линейный помехоподавляющий фильтр; г) квантовый повторитель на основе запутанности и обмена запутанностью.

15. Вопрос: Что такое доверенные промежуточные узлы в квантовых сетях? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) узлы классической маршрутизации без работы с ключами; б) узлы, выполняющие только оптическое усиление; в) узлы, полностью исключающие доступ к ключевой информации; г) узлы, где ключ расшифровывается и перешифровывается, вследствие чего требуется доверие к самому узлу.

16. Вопрос: Какой класс атак использует несовершенство реальной аппаратуры, а не недостатки протокола? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) атаки по побочным каналам на приёмопередающие устройства и детекторы; б) атаки полным перебором ключа; в) атаки на основе выбранного открытого текста; г) алгебраические атаки на шифр.

17. Вопрос: Какой подход снижает зависимость безопасности от доверия к измерительным устройствам? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) повышение частоты повторения импульсов; б) увеличение длины ключа; в) протоколы, не зависящие от измерительного устройства (measurement-device-independent QKD); г) использование трёх базисов вместо двух.

18. Вопрос: Как соотносятся квантовое распределение ключа и постквантовая криптография? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) это одно и то же направление; б) постквантовая криптография является частным случаем квантового распределения ключа; в) они решают близкие задачи разными средствами: первое опирается на законы физики и требует специальной аппаратуры, вторая — на вычислительно сложные задачи и реализуется программно; г) они несовместимы и не могут применяться вместе.

19. Вопрос: Какой шифр обеспечивает абсолютную стойкость при использовании ключа, выработанного квантовым методом? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) блочный шифр в режиме простой замены; б) шифр Вернама при одноразовом ключе длиной не менее длины сообщения; в) асимметричный шифр с коротким ключом; г) поточный шифр с повторно используемым ключом.

20. Вопрос: Что обеспечивает квантовое распределение ключа при практическом применении? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) аутентификацию сторон без предварительного секрета; б) выработку общего секретного ключа с возможностью обнаружения перехвата, но не защиту самих данных; в) полную защиту передаваемых данных без применения шифрования; г) защиту от компрометации оконечного оборудования.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания

1. Вопрос: Опишите физические принципы, обеспечивающие стойкость квантовой криптографии. Дайте развернутый ответ

2. Вопрос: Опишите протокол BB84: последовательность шагов и обоснование безопасности. Дайте развернутый ответ

3. Вопрос: Что такое просеивание, коррекция ошибок и усиление секретности? Дайте развернутый ответ

4. Вопрос: Опишите протокол E91 и роль неравенств Белла. Дайте развернутый ответ

5. Вопрос: Какие атаки возможны на практические системы квантового распределения ключа? Дайте развернутый ответ

6. Вопрос: Что такое метод состояний-ловушек и какую задачу он решает? Дайте развернутый ответ

7. Вопрос: Каковы ограничения дальности квантового распределения ключа и способы их преодоления? Дайте развернутый ответ

8. Вопрос: Как организуются квантовые сети связи? Дайте развернутый ответ

9. Вопрос: Сравните квантовое распределение ключа и постквантовую криптографию. Дайте развернутый ответ

10. Вопрос: Какую роль играет классический аутентифицированный канал в квантовых протоколах? Дайте развернутый ответ

11. Вопрос: Опишите структуру аппаратуры квантового распределения ключа. Дайте развернутый ответ

12. Вопрос: Как оценивается уровень квантовых ошибок и почему он является ключевым показателем? Дайте развернутый ответ

13. Вопрос: Какие требования предъявляются к генераторам случайных чисел в квантовой криптографии? Дайте развернутый ответ

14. Вопрос: Что такое протоколы, не зависящие от устройств, и в чём их значение? Дайте развернутый ответ

15. Вопрос: Как выработанный квантовым методом ключ применяется для защиты информации? Дайте развернутый ответ

16. Вопрос: Какие организационные и нормативные вопросы возникают при внедрении квантового распределения ключа? Дайте развернутый ответ

17. Вопрос: Опишите известные практические реализации квантовых сетей. Дайте развернутый ответ

18. Вопрос: В чём состоит угроза отложенной расшифровки и как она связана с квантовыми технологиями? Дайте развернутый ответ

19. Вопрос: Какие требования предъявляются к физической защите оборудования и линий квантовой связи? Дайте развернутый ответ

20. Вопрос: Каковы перспективы развития квантовой криптографии? Дайте развернутый ответ