Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Лабораторный практикум по организации движения поездов»

При проведении аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 20 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов (4 семестр)

- Работа с информационными окнами при работе со сборным поездом в локальном тренажере.

- Работа сборного поезда на промежуточной станции участка.

- Подача-уборка вагонов на ПНП.

- Единая сетевая разметка.

- Нумерация вагонного парка.

- Основные понятия эксплуатационной работы.

- Основные понятия маневровой работы: маневровый полурейс, рейс, холостые и рабочие рейсы, маневровый состав, отцеп.

- Типы полурейсов и их графики.

- Классификация маневров

- Технические средства, необходимые для выполнения маневровой работы.

- Методы расчета продолжительности полурейса.

- Выполнение маневров на вытяжках осаживанием.

- Выполнение маневров одногруппными изолированными толчками.

- Выполнение маневров многогруппными изолированными толчками.

- Выполнение маневров одногруппными серийными толчками.

- Выполнение маневров многогруппными серийными толчками.

- Продолжительность сборки состава последовательной перестановкой каждой группы на путь сборки.

- Продолжительность сборки последовательным присоединением всех собираемых групп.

- Комбинированный способ сборки.

- Продолжительность окончания формирования одногруппного состава при его накоплении на одном пути.

- Продолжительность окончания формирования одногруппного состава при его накоплении на двух путях

- Продолжительность окончания формирования многогруппного состава при его накоплении на одном пути.

- Продолжительность окончания формирования многогруппного состава при количестве путей больше одного, но меньше числа групп..

- Организация маневровой работы. Маневровые районы. Руководство маневрами.

Примерный перечень тестовых заданий (5 семестр)

1.Какие формы поездных телефонограмм применяются при приёме и отправлении поездов на двухпутных участках по правильному пути?

Могу ли отправить поезд №.... ДСП (подпись)

Ожидаю поезд № .... ДСП (подпись)

Поезд №.... отправился в.... ч.... мин. ДСП (подпись)

Поезд № ...прибыл в....ч....мин. ДСП (подпись)

Поезд №.... проследовал в....ч....мин. ДСП (подпись)

2.В каком случае исходящей поездной телефонограмме присваивается первый номер при телефонных средствах связи?

при начале нового журнала поездных телефонограмм

с 0 часов ежесуточно

с момента перехода на телефонные средства связи при перерыве основных средств сигнализации и связи

с 0 часов первого числа каждого месяца

3.Как называется журнал, в который записываются телефонограммы при движении по телефонной связи?

Журнал движения поездов

Журнал путевых телефонограмм

Журнал поездных телефонограмм

4.Какие из следующих действий запрещены при телефонных средствах связи?

запрашивать об отправлении поезда при занятом перегоне

заполнять бланк путевой записки до получения телефонограммы о согласии на прием поезда (на однопутных перегонах) или о прибытии ранее отправленного поезда (на двухпутных перегонах)

пользоваться выходными светофорами

передавать исходящую телефонограмму ранее ее записи в журнале и без подписи дежурного по станции

пользоваться для переговоров диспетчерской связью

выдавать письменное разрешение на проследование запрещающего показания выходного светофора

5.В каком документе устанавливается порядок организации движения поездов при телефонных средствах связи?

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ

Технологический процесс работы станции

Техническо-распорядительный акт станции

Правила технической эксплуатации железных дорог

6.Какой из перечисленных ручных сигналов, подаваемых в дневное время, требует немедленной остановки?

движение рукой с красным флагом вверх и вниз

движение рукой с красным флагом перед собой в горизонтальной плоскости

движение рукой с красным флагом по кругу

поднятый вверх красный флаг

7.Какие показания и обозначения должны быть на недействующих светофорах?

должны быть закрещены двумя планками и сигнальные огни должны быть погашены

должны быть закрещены двумя планками и гореть красным огнем

должны быть закрыты красным диском с двумя скрещенными полосами

8.Два желтых огня из них верхний мигающий на входном светофоре разрешает поезду:

следовать на станцию по главному пути с установленной скоростью, следующий светофор (маршрутный или выходной) закрыт

следовать на станцию с уменьшенной скоростью на боковой путь с готовностью остановиться, следующий светофор (маршрутный или выходной) закрыт

следовать на станцию с установленной скоростью на боковой путь с готовностью остановиться, следующий (маршрутный или выходной) светофор закрыт

следовать на станцию с уменьшенной скоростью на боковой путь с готовностью остановиться, следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт

9.Перечислите неисправности, при которых необходимо прекратить нормальное действие полуавтоматической блокировки?

невозможность подачи или получения блокировочных сигналов

невозможность открытия входного светофора

невозможность смены направления

невозможность открытия выходного или проходного светофоров

потеря контроля стрелок, входящих в маршрут приема или отправления поезда

невозможность закрытия выходного или проходного светофора

отсутствие пломб на аппарате управления

произвольное получение блокировочного сигнала

10.Где устанавливаются проходные светофоры полуавтоматической блокировки?

на границах между межпостовыми перегонами

на путевых постах, установленных на перегонах

на границах между блок-участками

на границах разъездов

11.Какие сигнальные приборы на сети железных дорог применяются как постоянные?

светофоры

семафоры

постоянны диски и стрелочные указатели

ручные сигналы

12.Какие блокировочные сигналы подаются при полуавтоматической

блокировке?

получение согласия

дача согласия

смена направления

путевое отправление

ложная занятость

блок- сигнал прибытия

блок –сигнал свободность перегона

13.ДСП станции обязан сообщить время фактического прибытия поезда на станцию:

ДСП станции отправления

начальнику станции

ДНЦ

сообщать время прибытия не требуется

14.В каком журнале ДСП фиксирует фактическое время прибытия, проследование и номер поезда?

ДУ-46

ДУ-2

ДУ- 47

ДУ-58

15.Что обязан сделать ДСП перед приемом поезда на станцию?

согласовать время приёма поезда с ДСП соседней станции

убедиться в свободности пути приёма

прекратить маневры с выходом на железнодорожный путь и маршрут приёма поезда

убедится, что поезд отправился с соседней станции

приготовить маршрут приёма поезда

открыть входной светофор

cогласовать время приема поезда с ДНЦ

16.Что является границами станций, расположенных на 2-х путных участках, оборудованных односторонней автоблокировкой?

входные светофоры по каждому главному железнодорожному пути

входной и выходной светофоры с каждого главного пути

входной светофор и знак «Граница станции» по каждому

главному пути

входные стрелки по каждому главному пути

17.Техническо-распорядительный акт станции разрабатывает и утверждает:

начальник станции

владелец инфраструктуры

владелец путей необщего пользования

главный инженер станции

18.Управление устройствами СЦБ, открытие и закрытие светофоров на железнодорожной станции может осуществлять:

начальник станции

ДСП

маневровый диспетчер

ДНЦ при диспетчерской централизации

19.При каких размерах движения поездов на 2-х путных перегонах движение считается интенсивным?

более 40 пар в сутки грузовых и пассажирских поездов (в сумме) по графику

более 50 пар в сутки грузовых и пассажирских поездов (в сумме) по графику

более 35 пар в сутки грузовых и пассажирских поездов (в сумме) по графику

более 30 пар в сутки грузовых и пассажирских поездов (в сумме) по графику

20.Какие средства сигнализации и связи на перегонах являются основными?

автоматическая блокировка

полуавтоматическая блокировка

электрожезловая система

автоматическая локомотивная сигнализация

телефонные средства связи

21.Что является границами станций, расположенных на 2-х путных участках, оборудованных односторонней автоблокировкой?

входные светофоры по каждому главному железнодорожному пути

входной и выходной светофоры с каждого главного пути

входной светофор и знак «Граница станции» по каждому главному пути

входные стрелки по каждому главному пути

22.Что обязан сделать ДСП после вступления на дежурство?

убедиться в исправности приборов управления, устройств СЦБ и связи и наличия на них пломб

проверить наличие на рабочем месте и исправность инструментов и сигнальных принадлежностей

проверить явку на работу составителей поездов, дежурных станционных постов и сигналистов, состояние обслуживаемых ими рабочих мест и правильность закрепления подвижного состава

проверить наличие и расположение подвижного состава на путях

при наличии недостатков принять меры, обеспечивающие нормальную работу и безопасность движения

23.Что обязан сделать ДСП перед отправлением поезда на перегон?

убедиться в свободности перегона, а при автоматической блокировке первого блок- участка

согласовать время отправления поезда с ДСП соседней станции

прекратить в горловине отправления поезда маневры с выходом на маршрут отправления поезда

согласовать время отправления поезда с ДНЦ

приготовить маршрут отправления

открыть выходной светофор

24.Какие блокировочные сигналы подаются при полуавтоматической

блокировке?

получение согласия

дача согласия

смена направления

путевое отправление

ложная занятость

блок- сигнал прибытия

блок –сигнал свободность перегона

25.Какие сигнальные приборы на сети железных дорог применяются как постоянные?

светофоры

семафоры

постоянны диски и стрелочные указатели

ручные сигналы

26.Чего не должны допускать исправные устройства автоматической и полуавтоматической блокировки и локомотивной сигнализации?

самопроизвольного открытия входного светофора на закрытый путь

открытия выходного, проходного или локомотивного светофора до освобождения подвижным составом ограждаемого ими участка или межстанционного (межпостового) перегона

самопроизвольного ухода подвижного состава на перегон

открытие выходного светофора при открытом входном светофоре соседней станции

самопроизвольное закрытие светофора при переходе на резервное энергоснабжение

27.Перечислите неисправности, при которых необходимо прекратить нормальное действие полуавтоматической блокировки?

невозможность подачи или получения блокировочных сигналов

невозможность открытия входного светофора

невозможность смены направления

невозможность открытия выходного или проходного светофоров

потеря контроля стрелок, входящих в маршрут приема или отправления поезда

невозможность закрытия выходного или проходного светофора

отсутствие пломб на аппарате управления

произвольное получение блокировочного сигнала

28.На какие категории по способу восприятия подразделяются сигналы на железнодорожном транспорте?

звуковые

ручные

дисковые

видимые

сигнальные указатели

29.Один желтый огонь на входном светофоре разрешает поезду:

следовать на станцию по главному пути

с установленной скоростью, следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт

следовать на станцию по главному пути с готовностью остановиться, следующий светофор (маршрутный или выходной) закрыт

следовать на станцию на боковой путь с готовностью остановиться, следующий (маршрутный или выходной) светофор закрыт

30.Какие показания и обозначения должны быть на недействующих светофорах?

должны быть закрещены двумя планками и сигнальные огни должны быть погашены

должны быть закрещены двумя планками и гореть красным огнем

должны быть закрыты красным диском с двумя скрещенными полосами

31.Какие из следующих действий запрещены при телефонных средствах связи?

запрашивать об отправлении поезда при занятом перегоне

заполнять бланк путевой записки до получения телефонограммы о согласии на прием поезда (на однопутных перегонах) или о прибытии ранее отправленного поезда (на двухпутных перегонах)

пользоваться выходными светофорами

передавать исходящую телефонограмму ранее ее записи в журнале и без подписи дежурного по станции

пользоваться для переговоров диспетчерской связью

выдавать письменное разрешение на проследование запрещающего показания выходного светофора

32.ДСП станции обязан сообщить время фактического прибытия поезда на станцию:

ДСП станции отправления

начальнику станции

ДНЦ

сообщать время прибытия не требуется

33.Какие средства связи должен использовать ДСП для обмена поездными телефонограммами о движении поездов?

поездная диспетчерская связь

поездная межстанционная связь

информационно-вычислительная связь

стрелочная связь

при неисправности поездной диспетчерской и поездной межстанционной связи, по другим имеющимся в распоряжении дежурного по станции с дежурным по соседней станции видам связи

34.Перечислите неисправности, при которых необходимо прекратить действия автоблокировки и перейти на телефонные средства связи.

наличие запрещающего на входном светофоре при сводном пути приема

погасшие сигнальные огни на двух или более расположенных подряд светофорах на перегоне и наличие белого огня на локомотивном светофоре

наличие разрешающего огня на выходном или проходном светофоре при занятом блок- участке

произвольное получение блокировочных сигналов

невозможность смены направления, в том числе с помощью вспомогательного режима на однопутном перегоне

невозможность открытия выходного светофора при свободном перегоне, не имеющем проходных светофоров и не оборудованном ключом-жезлом

отсутствие пломб на аппарате управления

запрещающие показания на двух и более расположенных подряд проходных светофорах при свободных блок-участках

отсутствие колпачков

35.Что является разрешением на занятие поездом перегона при телефонных средствах связи?

поездная телефонограмма

разрешение на бланке ДУ-52

разрешение на бланке ДУ-54

путевая записка на бланке ДУ-50

36.Какой документ выдаётся машинисту при отправлении поезда по телефонным средствам на двухпутный участок по правильному пути с возвращением обратно?

путевая записка с отметкой «ДО ...КМ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ОБРАТНО»

путевая записка, на обратное следование поезда выдаётся ключ жезл

разрешение на бланке белого цвета с двумя красными полосами по диагонали формы ДУ-56

разрешение на бланке зеленого цвета ДУ-54

37.По какой форме в журнале поездных телефонограмм записывается адрес исходящих телефонограмм?

станция назначения из станции отправления

станция отправления на станцию назначения

не имеет значения

38.Каких светофоров по назначению не существует?

Проходных

Маршрутных

Перекрытия

Технологических

39.При автоматической блокировки границами блок-участков являются

изолирующие стыки, отделяющие рельсовые нити одной рельсовой цепи от другой

рельсовые нити

входной и выходной светофор

нет правильного ответа

40.Что устанавливается в створе с изолирующими стыками при АБ?

проходные семафоры

переходные светофоры

проходные светофоры

41.Укажите верную форму приема и сдачи дежурства ДСП станции:

«14» сентября 2020 г. 20 ч. 00 мин. Дежурство принял ДСП станции Петров (подпись), оператор Иванов (подпись). «14» сентября 2020 г. 20 ч. 02 мин Дежурство сдал ДСП (подпись), оператор Крылов (подпись).

«14» сентября 2020 г. 20 ч. 00 мин. Счётчики: пригл. «Н»- 08, «Ч»-26. Дежурство принял ДСП станции Петров (подпись), оператор Иванов (подпись). «14» сентября 2020 г. 20 ч. 02 мин Дежурство сдал ДСП (подпись), оператор Крылов (подпись).

«14» сентября 2020 г. 20 ч. 00 мин. Счётчики: прох. «Н»- 08, «Ч»-26. Дежурство принял ДСП станции Петров (подпись), оператор Иванов (подпись). «14» сентября 2020 г. 20 ч. 02 мин Дежурство сдал ДСП (подпись), оператор Крылов (подпись).

42.Что такое НД,ЧД, Н, Ч, Н2, Н3, Ч1, Ч5 и т.д. на мнемосхеме?

Светофоры

НД, ЧД - выходные светофоры, Н,Ч - входные светофоры,  Н, Ч, Н2, Н3, Ч1, Ч5 - повторители светофоров

Повторители светофоров

43.На мнепосхеме "зеленые кнопки" - это ?

Кнопки задания маневровых маршрутов

Кнопки задания поездных маршрутов

Кнопки задания маршрутов для составов

Кнопки искусственного замыкания секций маршрутов

44.Укажите правильную форму заполнения журнала ДУ-47 при приеме и сдаче дежурства при ТССС на малодеятельных линиях:

19 октября 2020 г. 8 ч 00 мин Дежурство принял ДСП Фёдоров (подпись), Оператор Иванов (подпись) Дежурство сдал ДСП Гришин (подпись), Оператор Петров (подпись) Станция УРАЛ: ДСП Фёдоров, Оператор Иванов

19 октября 2020 г. 8 ч 00 мин Дежурство принял ДСП Фёдоров (подпись), Оператор Иванов (подпись) Дежурство сдал ДСП Гришин (подпись), Оператор Петров (подпись)

19 октября 2020 г. 8 ч 00 мин Дежурство принял ДСП Фёдоров (подпись), Оператор Иванов (подпись) Дежурство сдал ДСП Гришин (подпись), Оператор Петров (подпись) Станция УРАЛ: ДСП Сидоров, оператор Володин

45.Как называется журнал ДУ- 46:

Осмотра путей, устройств СЦБ, связи и контактной сети

Осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети

Осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи

46.Техническо-распорядительный акт станции разрабатывает и утверждает:

начальник станции

владелец инфраструктуры

владелец путей необщего пользования

главный инженер станции

47.Что является границами станций, расположенных на 2-х путных участках, оборудованных односторонней автоблокировкой?

(Баллов: 1)

входные светофоры по каждому главному железнодорожному пути

входной и выходной светофоры с каждого главного пути

входной светофор и знак «Граница станции» по каждому главному пути

входные стрелки по каждому главному пути

48.Что обязан сделать ДСП после вступления на дежурство?

убедиться в исправности приборов управления, устройств СЦБ и связи и наличия на них пломб

проверить наличие на рабочем месте и исправность инструментов и сигнальных принадлежностей

проверить явку на работу составителей поездов, дежурных станционных постов и сигналистов, состояние обслуживаемых ими рабочих мест и правильность закрепления подвижного состава

проверить наличие и расположение подвижного состава на путях

при наличии недостатков принять меры, обеспечивающие нормальную работу и безопасность движения

49.Что обязан сделать ДСП перед отправлением поезда на перегон?

убедиться в свободности перегона, а при автоматической блокировке первого блок- участка

согласовать время отправления поезда с ДСП соседней станции

прекратить в горловине отправления поезда маневры с выходом на маршрут отправления поезда

согласовать время отправления поезда с ДНЦ

приготовить маршрут отправления

открыть выходной светофор

50.Какие блокировочные сигналы подаются при полуавтоматической

блокировке?

получение согласия

дача согласия

смена направления

путевое отправление

ложная занятость

блок- сигнал прибытия

блок –сигнал свободность перегона

51.При каких размерах движения пассажирских и грузовых поездов (в сумме) по графику на однопутных перегонах движение считается интенсивным?

более 20 пар в сутки

более 15 пар в сутки

более 22 пар в сутки

более 24 пар в сутки

52.Какие сигнальные приборы на сети железных дорог применяются как постоянные?

светофоры

семафоры

постоянны диски и стрелочные указатели

ручные сигналы

53.Чего не должны допускать исправные устройства автоматической и полуавтоматической блокировки и локомотивной сигнализации?

самопроизвольного открытия входного светофора на закрытый путь

открытия выходного, проходного или локомотивного светофора до освобождения подвижным составом ограждаемого ими участка или межстанционного (межпостового) перегона

самопроизвольного ухода подвижного состава на перегон

открытие выходного светофора при открытом входном светофоре соседней станции

самопроизвольное закрытие светофора при переходе на резервное энергоснабжение

54.Перечислите неисправности, при которых необходимо прекратить нормальное действие полуавтоматической блокировки?

невозможность подачи или получения блокировочных сигналов

невозможность открытия входного светофора

невозможность смены направления

невозможность открытия выходного или проходного светофоров

потеря контроля стрелок, входящих в маршрут приема или отправления поезда

невозможность закрытия выходного или проходного светофора

отсутствие пломб на аппарате управления

произвольное получение блокировочного сигнала

55.На какие категории по способу восприятия подразделяются сигналы на железнодорожном транспорте?

звуковые

ручные

дисковые

видимые

сигнальные указатели

56.Один желтый огонь на входном светофоре разрешает поезду:

следовать на станцию по главному пути

с установленной скоростью, следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт

следовать на станцию по главному пути с готовностью остановиться, следующий светофор (маршрутный или выходной) закрыт

следовать на станцию на боковой путь с готовностью остановиться, следующий (маршрутный или выходной) светофор закрыт

57.Какие показания и обозначения должны быть на недействующих светофорах?

должны быть закрещены двумя планками и сигнальные огни должны быть погашены

должны быть закрещены двумя планками и гореть красным огнем

должны быть закрыты красным диском с двумя скрещенными полосами

58.Какие из следующих действий запрещены при телефонных средствах связи?

запрашивать об отправлении поезда при занятом перегоне

заполнять бланк путевой записки до получения телефонограммы о согласии на прием поезда (на однопутных перегонах) или о прибытии ранее отправленного поезда (на двухпутных перегонах)

пользоваться выходными светофорами

передавать исходящую телефонограмму ранее ее записи в журнале и без подписи дежурного по станции

пользоваться для переговоров диспетчерской связью

выдавать письменное разрешение на проследование запрещающего показания выходного светофора

59.ДСП станции обязан сообщить время фактического прибытия поезда на станцию:

ДСП станции отправления

начальнику станции

ДНЦ

сообщать время прибытия не требуется

60.При каких размерах движения поездов на 2-х путных перегонах движение считается интенсивным?

более 40 пар в сутки грузовых и пассажирских поездов (в сумме) по графику

более 50 пар в сутки грузовых и пассажирских поездов (в сумме) по графику

более 35 пар в сутки грузовых и пассажирских поездов (в сумме) по графику

более 30 пар в сутки грузовых и пассажирских поездов (в сумме) по графику

61.Какие средства связи должен использовать ДСП для обмена поездными телефонограммами о движении поездов?

поездная диспетчерская связь

поездная межстанционная связь

информационно-вычислительная связь

стрелочная связь

при неисправности поездной диспетчерской и поездной межстанционной связи, по другим имеющимся в распоряжении дежурного по станции с дежурным по соседней станции видам связи

62.Перечислите неисправности, при которых необходимо прекратить действия автоблокировки и перейти на телефонные средства связи.

наличие запрещающего на входном светофоре при сводном пути приема

погасшие сигнальные огни на двух или более расположенных подряд светофорах на перегоне и наличие белого огня на локомотивном светофоре

наличие разрешающего огня на выходном или проходном светофоре при занятом блок- участке

произвольное получение блокировочных сигналов

невозможность смены направления, в том числе с помощью вспомогательного режима на однопутном перегоне

невозможность открытия выходного светофора при свободном перегоне, не имеющем проходных светофоров и не оборудованном ключом-жезлом

отсутствие пломб на аппарате управления

запрещающие показания на двух и более расположенных подряд проходных светофорах при свободных блок-участках

отсутствие колпачков

63.Что является разрешением на занятие поездом перегона при телефонных средствах связи?

поездная телефонограмма

разрешение на бланке ДУ-52

разрешение на бланке ДУ-54

путевая записка на бланке ДУ-50

64.Какой документ выдаётся машинисту при отправлении поезда по телефонным средствам на двухпутный участок по правильному пути с возвращением обратно?

путевая записка с отметкой «ДО ...КМ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ОБРАТНО»

путевая записка, на обратное следование поезда выдаётся ключ жезл

разрешение на бланке белого цвета с двумя красными полосами по диагонали формы ДУ-56

разрешение на бланке зеленого цвета ДУ-54

65.По какой форме в журнале поездных телефонограмм записывается адрес исходящих телефонограмм?

станция назначения из станции отправления

станция отправления на станцию назначения

не имеет значения

66.Техническо-распорядительный акт станции разрабатывает и утверждает:

начальник станции

владелец инфраструктуры

владелец путей необщего пользования

главный инженер станции

67.Что является границами станций, расположенных на 2-х путных участках, оборудованных односторонней автоблокировкой?

входные светофоры по каждому главному железнодорожному пути

входной и выходной светофоры с каждого главного пути

входной светофор и знак «Граница станции» по каждому главному пути

входные стрелки по каждому главному пути

68.Что обязан сделать ДСП после вступления на дежурство?

убедиться в исправности приборов управления, устройств СЦБ и связи и наличия на них пломб

проверить наличие на рабочем месте и исправность инструментов и сигнальных принадлежностей

проверить явку на работу составителей поездов, дежурных станционных постов и сигналистов, состояние обслуживаемых ими рабочих мест и правильность закрепления подвижного состава

проверить наличие и расположение подвижного состава на путях

при наличии недостатков принять меры, обеспечивающие нормальную работу и безопасность движения

69.Что обязан сделать ДСП перед отправлением поезда на перегон?

убедиться в свободности перегона, а при автоматической блокировке первого блок- участка

согласовать время отправления поезда с ДСП соседней станции

прекратить в горловине отправления поезда маневры с выходом на маршрут отправления поезда

согласовать время отправления поезда с ДНЦ

приготовить маршрут отправления

открыть выходной светофор

70.Какие блокировочные сигналы подаются при полуавтоматической

блокировке?

получение согласия

дача согласия

смена направления

путевое отправление

ложная занятость

блок- сигнал прибытия

блок –сигнал свободность перегона

72.При каких размерах движения пассажирских и грузовых поездов (в сумме) по графику на однопутных перегонах движение считается интенсивным?

более 20 пар в сутки

более 15 пар в сутки

более 22 пар в сутки

более 24 пар в сутки

73.Какие сигнальные приборы на сети железных дорог применяются как постоянные?

светофоры

семафоры

постоянны диски и стрелочные указатели

ручные сигналы

74.Чего не должны допускать исправные устройства автоматической и полуавтоматической блокировки и локомотивной сигнализации?

самопроизвольного открытия входного светофора на закрытый путь

открытия выходного, проходного или локомотивного светофора до освобождения подвижным составом ограждаемого ими участка или межстанционного (межпостового) перегона

самопроизвольного ухода подвижного состава на перегон

открытие выходного светофора при открытом входном светофоре соседней станции

самопроизвольное закрытие светофора при переходе на резервное энергоснабжение

75.Перечислите неисправности, при которых необходимо прекратить нормальное действие полуавтоматической блокировки?

невозможность подачи или получения блокировочных сигналов

невозможность открытия входного светофора

невозможность смены направления

невозможность открытия выходного или проходного светофоров

потеря контроля стрелок, входящих в маршрут приема или отправления поезда

невозможность закрытия выходного или проходного светофора

отсутствие пломб на аппарате управления

произвольное получение блокировочного сигнала

76.Один желтый огонь на входном светофоре разрешает поезду:

следовать на станцию по главному пути

с установленной скоростью, следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт

следовать на станцию по главному пути с готовностью остановиться, следующий светофор (маршрутный или выходной) закрыт

следовать на станцию на боковой путь с готовностью остановиться, следующий (маршрутный или выходной) светофор закрыт

77.Какие показания и обозначения должны быть на недействующих светофорах?

должны быть закрещены двумя планками и сигнальные огни должны быть погашены

должны быть закрещены двумя планками и гореть красным огнем

должны быть закрыты красным диском с двумя скрещенными полосами

78.Какие из следующих действий запрещены при телефонных средствах связи?

запрашивать об отправлении поезда при занятом перегоне

заполнять бланк путевой записки до получения телефонограммы о согласии на прием поезда (на однопутных перегонах) или о прибытии ранее отправленного поезда (на двухпутных перегонах)

пользоваться выходными светофорами

передавать исходящую телефонограмму ранее ее записи в журнале и без подписи дежурного по станции

пользоваться для переговоров диспетчерской связью

выдавать письменное разрешение на проследование запрещающего показания выходного светофора

79.ДСП станции обязан сообщить время фактического прибытия поезда на станцию:

ДСП станции отправления

начальнику станции

ДНЦ

сообщать время прибытия не требуется

80.При каких размерах движения поездов на 2-х путных перегонах движение считается интенсивным?

более 40 пар в сутки грузовых и пассажирских поездов (в сумме) по графику

более 50 пар в сутки грузовых и пассажирских поездов (в сумме) по графику

более 35 пар в сутки грузовых и пассажирских поездов (в сумме) по графику

более 30 пар в сутки грузовых и пассажирских поездов (в сумме) по графику

81.Какие средства связи должен использовать ДСП для обмена поездными телефонограммами о движении поездов?

поездная диспетчерская связь

поездная межстанционная связь

информационно-вычислительная связь

стрелочная связь

при неисправности поездной диспетчерской и поездной межстанционной связи, по другим имеющимся в распоряжении дежурного по станции с дежурным по соседней станции видам связи

82.Перечислите неисправности, при которых необходимо прекратить действия автоблокировки и перейти на телефонные средства связи.

наличие запрещающего на входном светофоре при сводном пути приема

погасшие сигнальные огни на двух или более расположенных подряд светофорах на перегоне и наличие белого огня на локомотивном светофоре

наличие разрешающего огня на выходном или проходном светофоре при занятом блок- участке

произвольное получение блокировочных сигналов

невозможность смены направления, в том числе с помощью вспомогательного режима на однопутном перегоне

невозможность открытия выходного светофора при свободном перегоне, не имеющем проходных светофоров и не оборудованном ключом-жезлом

отсутствие пломб на аппарате управления

запрещающие показания на двух и более расположенных подряд проходных светофорах при свободных блок-участках

отсутствие колпачков

83.Что является разрешением на занятие поездом перегона при телефонных средствах связи?

поездная телефонограмма

разрешение на бланке ДУ-52

разрешение на бланке ДУ-54

путевая записка на бланке ДУ-50

84.Какой документ выдаётся машинисту при отправлении поезда по телефонным средствам на двухпутный участок по правильному пути с возвращением обратно?

путевая записка с отметкой «ДО ...КМ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ОБРАТНО»

путевая записка, на обратное следование поезда выдаётся ключ жезл

разрешение на бланке белого цвета с двумя красными полосами по диагонали формы ДУ-56

разрешение на бланке зеленого цвета ДУ-54

85.По какой форме в журнале поездных телефонограмм записывается адрес исходящих телефонограмм?

станция назначения из станции отправления

станция отправления на станцию назначения

не имеет значения

86.Что является границей станции на однопутных участках?

входной светофор и сигнальный знак

входные стрелки

входной и выходной светофоры

входные светофоры

87.Что обязан сделать ДСП перед вступлением на дежурство?

Ознакомиться с планом предстоящей работы, наличием подвижного состава на путях станции и перегона

Убедиться в исправности приборов управления устройствами СЦБ и связи и наличии на них пломб

Проверить правильность закрепления подвижного состава

Проверить наличие на рабочем месте сигнальных принадлежностей и инвентаря

Проверить явку на работу составителей и дежурных стрелочных постов 1Ознакомиться с записями в настольных журналов и книгах предупреждений

Ознакомиться с записями в настольных журналов и книгах предупреждений

88.Что обязан сделать ДСП перед приемом поезда на станцию?

согласовать время приёма поезда с ДСП соседней станции

убедиться в свободности пути приёма

прекратить маневры с выходом на железнодорожный путь и маршрут приёма поезда

убедится, что поезд отправился с соседней станции

приготовить маршрут приёма поезда

открыть входной светофор

согласовать время приема поезда с ДНЦ

89.В каком журнале ДСП фиксирует фактическое время прибытия, проследование и номер поезда?

ДУ-46

ДУ-2

ДУ- 47

ДУ-58

90.Какое время фиксируется в журнале ДУ-2 при проследовании поезда через станцию, расположенную на однопутном перегоне без остановки?

время отправления поезда с соседней станции

время прибытия поезда на станцию

время отправления поезда со станции

время прибытия поезда на соседнюю станцию

91.Что является границами станций, расположенных на 2-х путных участках, оборудованных односторонней автоблокировкой?

входные светофоры по каждому главному железнодорожному пути

входной и выходной светофоры с каждого главного пути

входной светофор и знак «Граница станции» по каждому главному пути

0 входные стрелки по каждому главному пути

92.Какие средства сигнализации и связи на перегонах являются основными?

автоматическая блокировка

полуавтоматическая блокировка

электрожезловая система

автоматическая локомотивная сигнализация

телефонные средства связи

93.Где устанавливаются проходные светофоры автоматической блокировки?

на границах между межпостовыми перегонами

на путевых постах, установленных на перегонах

на границах между блок-участками

на границах разъездов

94.С какими сигналами на железнодорожных станциях имеют зависимость стрелки, входящие в маршрут приёма и отправления поездов?

входными

проходными

маршрутными

выходными

заградительными

95.Один зеленый огонь на проходном светофоре участка, оборудованного четырехзначной сигнализацией разрешает поезду следовать:

с установленной скоростью, впереди свободны два и боле блок-участка

с установленной скоростью, впереди свободны три и более блок-участка

с установленной скоростью, перегон свободен

с уменьшенной скоростью, впереди свободен один блок-участок

96.Два желтых огня на входном светофоре разрешает поезду:

следовать на станцию по главному пути с установленной скоростью, следующий светофор (маршрутный или выходной) закрыт

следовать на станцию с уменьшенной скоростью на боковой путь с готовностью остановиться, следующий светофор (маршрутный или выходной) закрыт

следовать на станцию с установленной скоростью на боковой путь с готовностью остановиться, следующий (маршрутный или выходной) светофор закрыт

следовать на станцию с уменьшенной скоростью на боковой путь с готовностью остановиться, следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт

97.Один лунно-белый сигнал может применяться:

на входных светофорах

на маршрутных светофорах

на выходных светофорах

на групповых светофорах

на проходных светофорах

98.Какие из следующих действий запрещены при телефонных средствах связи?

запрашивать об отправлении поезда при занятом перегоне

заполнять бланк путевой записки до получения телефонограммы о согласии на прием поезда (на однопутных перегонах) или о прибытии ранее отправленного поезда (на двухпутных перегонах)

пользоваться выходными светофорами

передавать исходящую телефонограмму ранее ее записи в журнале и без подписи дежурного по станции

пользоваться для переговоров диспетчерской связью

выдавать письменное разрешение на проследование запрещающего показания выходного светофора

99.В каких журналах ДСП делает записи о приёме и сдаче дежурства при телефонных средствах связи?

В журнале диспетчерских распоряжений

В журнале движения поездов

В журнале поездных телефонограмм

В журнале путевых телефонограмм

100.В каком случае исходящей поездной телефонограмме присваивается первый номер при телефонных средствах связи?

при начале нового журнала поездных телефонограмм

с 0 часов ежесуточно

с момента перехода на телефонные средства связи при перерыве основных средств сигнализации и связи

с 0 часов первого числа каждого месяца

101.По какой форме в журнале поездных телефонограмм записывается адрес исходящих телефонограмм?

станция назначения из станции отправления

станция отправления на станцию назначения

не имеет значения

102.Что является разрешением на занятие поездом перегона при телефонных средствах связи?

поездная телефонограмма

разрешение на бланке ДУ-52

разрешение на бланке ДУ-54

путевая записка на бланке ДУ-50

103.Какие средства сигнализации и связи на двухпутных и многопутных перегонах, оборудованных автоблокировкой в одном направлении, могут использоваться при движении поездов по неправильному пути?

локомотивные светофоры на участках, оборудованных устройствами автоматической локомотивной сигнализации

телефонным средствам связи

полуавтоматическая блокировка

электрожезловая система

движение по неправильному пути невозможно

104.Что обязан сделать ДСП после заполнения оператором путевой записки?

вручить её машинисту

проверить её по записям в журнале поездных телефонограмм

заверить её своей подписью

заверить её штемпелем станции

записать ее текст в журнале ДУ-47

105.Как называется журнал, в который записываются телефонограммы при движении по телефонной связи?

Журнал движения поездов

Журнал путевых телефонограмм

Журнал поездных телефонограмм

106. Укажите верную форму журнала движения поездов и локомотивов:

ДУ-58

ДУ-46

ДУ-22

ДУ-3

ДУ-60

107. Журнал формы ДУ-3 применяется:

на сортировочных станциях

на промежуточных станциях

на разъездах

на станциях, имеющих путевое развитие

108. Какие формы журнала движения поездов и локомотивов используются:

ДУ-2, ДУ-5

ДУ-2, ДУ-4

ДУ-2, ДУ-3

ДУ-2, ДУ-12

109. Дежурный по станции - это

сменный помощник (помощники) начальника железнодорожной станции, в обязанности которого входит распоряжение приемом, отправлением и пропуском поездов, а также другими передвижениями железнодорожного подвижного состава по главным и приемо-отправочным железнодорожным путям железнодорожных станций.

сменный помощник (помощники) начальника железнодорожной станции, в обязанности которого входит распоряжение приемом, отправлением и пропуском поездов, а также другими передвижениями железнодорожного подвижного состава по главным и приемо-отправочным железнодорожным путям железнодорожных станций (а где нет маневрового диспетчера - и по остальным железнодорожным путям).

суточный помощник начальника железнодорожной станции, в обязанности которого входит распоряжение приемом, отправлением и пропуском поездов, а также другими передвижениями железнодорожного подвижного состава по главным и приемо-отправочным железнодорожным путям железнодорожных станций (а где нет маневрового диспетчера - и по остальным железнодорожным путям).

своевременный помощник (помощники) начальника железнодорожной станции, в обязанности которого входит распоряжение приемом, отправлением и пропуском поездов, а также другими передвижениями железнодорожного подвижного состава по главным и приемо-отправочным железнодорожным путям железнодорожных станций (а где нет маневрового диспетчера - и по остальным железнодорожным путям).

110. Выберите верное утверждение:

Начальник станции и вышестоящие лица могут отдавать свои распоряжения лично

Начальник станции и вышестоящие лица могут отдавать свои распоряжения только через ДСП

ДСП единолично распоряжается движением поездов на станции и прилегающих к ней перегонах.

Начальник станции единолично распоряжается движением поездов на станции и прилегающих к ней перегонах.

111. Выберите верную форму заполнения журнала ДУ-2:

« …. » ………20…..г. ….ч……мин. Дежурство принял ДСП Иванов подпись « …. » ………20…..г. ….ч……мин. Дежурство сдал ДСП Петров подпись

« …. » ………20…..г. ….ч……мин. Счетчики: пригл. «Н»-42, «Ч»-54 Дежурство принял ДСП Иванов подпись « …. » ………20…..г. ….ч……мин. Дежурство сдал ДСП Петров подпись

« …. » ………20…..г. ….ч……мин. Дежурство сдал ДСП Петров подпись « …. » ………20…..г. ….ч……мин. Счетчики: пригл. «Н»-42, «Ч»-54 Дежурство принял ДСП Иванов подпись

112. Перед вступлением на дежурство ДСП обязан:

Ознакомится с планом предстоящей работы, имеющимися указаниями и распоряжениями, касающимися приема и отправления поездов и маневров, наличием и расположением ж.д. подвижного состава на приемо-отправочных и ж.д. путях, положением (свободностью или занятостью) прилегающих к станции перегонов (блок-участков)

Убедиться в исправность аппаратов управления устройствами СЦБ и связи и наличии на них пломб в соответствии с описью, а также в исправности обслуживаемых им лично стрелочных переводов

Проверить наличие на рабочем месте исправность инструмента, сигнальных принадлежностей и инвентаря

Ознакомится с записями в журнале диспетчерских распоряжений, журнале движения поездов, книге предупреждений, журнале осмотра, журнале поездных телефонограмм и других книгах и журналах, предусмотренных ТРА станции или инструкцией о порядке обслуживания и организации движения на путях необщего пользования

113. Вступив на дежурство ДСП обязан:

проверить явку на работу составителей поездов, дежурных станционных постов централизации, операторов постов централизации, дежурных стрелочных постов, сигналистов и др. работников

проверить через них состояние обслуживание ими рабочих мест, особенно правильность закрепления ж.д. подвижного состава в соответствии с ТРА станции и инструкцией о порядке обслуживания и организации движения на ж.д. путях НОП

при наличии недостатков принять необходимые меры, обеспечивающие нормальную работу и безопасность движения, а при необходимости сообщить об этом начальнику ж.д. станции и ДНЦ на ж.д. путях общего пользования или уполномоченному работнику владельца ж.д. пути НОП

114. Устройства СЦБ:

1) перегонные: - автоматическая блокировка А/Б; - полуавтоматическая блокировка ПА/Б; - автоматическая локомотивная сигнализация АЛС; - диспетчерская централизация ДЦ. 2) станционные: - станционная блокировка; - устройства централизации.

1) перегонные: - автоматическая блокировка А/Б; - полуавтоматическая блокировка ПА/Б; - автоматическая локомотивная сигнализация АЛС; - диспетчерская централизация ДЦ. 2) станционные: - станционная блокировка.

1) перегонные: - автоматическая блокировка А/Б; - полуавтоматическая блокировка ПА/Б;. 2) станционные: - станционная блокировка; - устройства централизации.

115. Автоматическая блокировка - это

система интервального регулирования движения железнодорожных поездов, попутно следующих по железнодорожному перегону с помощью сигналов переходных светофоров, установленных на границах блок-участков

система интервального регулирования движения железнодорожных поездов, попутно следующих по железнодорожному перегону с помощью сигналов проходных светофоров, установленных на границах блок-участков

система интервального регулирования движения железнодорожных поездов, попутно следующих по железнодорожному перегону с помощью сигналов проходных семафоров, установленных на границах блок-участков

116. Изолирующий стык- это

граница блок-пути

граница станции

граница блок-участка

117. Чем ограждаются блок-участки?

проходными сигнальными щитами

проходными семафорами

проходными светофорами

118. Виды связи на станциях:

станционная распорядительная связь (для переговоров ДСП станции с работниками станции)

громкоговорящая оповестительная

двусторонняя громкоговорящая парковая

маневровая радиосвязь

станционная предупредительная

119. Путевой знак -

постоянный указатель профиля и протяженности железнодорожных линий

постоянный указатель подъема и протяженности железнодорожных линий

постоянный указатель профиля и протяженности железнодорожных линий и путей необщего пользования

120.Путевой пост - это

временный или постоянный раздельный пункт на железнодорожных линиях, имеющий путевого развития

временный или постоянный раздельный пункт на железнодорожных линиях, не имеющий путевого развития, но имеющий пути необщего пользования

временный или постоянный раздельный пункт на железнодорожных линиях, не имеющий путевого развития

121. По степени восприятия сигналы подразделяются на

видимые и невидимые

звуковые и невидимые

звуковые, видимые и отражающиеся

видимые и звуковые

122. Основные значения сигналов, подаваемых светофорами (независимо от места установки и их назначения): два желтых -

разрешается движение с готовностью остановиться; следующий светофор закрыт

разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор закрыт

разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор открыт

разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью и готовностью остановиться у следующего светофора; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу

123. Основные значения сигналов, подаваемых светофорами (независимо от места установки и их назначения): синий -

запрещается маневровому составу проследовать светофор

запрещается маневровому составу проследовать маневровый семафор

запрещается маневровому составу проследовать маневровый светофор

124. Укажите на какое показание будет иметь входной светофор на схеме:

два желтых огня и зеленый, из них верхний мигающий

два желтых огня, из них верхний мигающий

два желтых огня

Примерный перечень вопросов (6 семестр)

- Какие эксплуатационные преимущества и основные недостатки можно выявить в схеме станции Бекасово-Сорт.?

- На схеме станции расставить пункты управления работой, служебно-технические помещения и показать линии связи?

- На схеме станции показать технологический путь следования чётных и нечётных транзитных вагонов с переработкой и без переработки?

- С учётом технологического процесса работы станции Бекасово-Сортировочное, составить графики обработки поездов бригадами ПТО в парке  приёма «А» и приёмо-отправочном парке «В».

- Какие основные принципы лежат в основе специализации путей сортировочного парка «С»?

- Допускается ли перестановка составов своего формирования на пути для транзитных поездов в приёмо-отправочном парке «В»?

- На схеме станции Бекасово-Сортировочное показать полурейсы заезда горочных локомотивов и рассчитать нормы времени на операции заезда, надвига, роспуска и осаживания составов разборочных поездов.

- На схеме станции Бекасово-Сорт. показать полурейсы перестановки составов своего формирования из парка «С» в парк «В» и рассчитать нормы времени на эти операции.

- Характеристика схемы станции, ее путевого развития и постоянных устройств.

- Как определить род поезда в имитационном тренажёре?

- Что такое поездной маршрут, как приготовить маршрут поезду при приёме, пропуске и  отправлении со станции?

- Что такое маневровый маршрут, как приготовить маневровый маршрут?

- Как отцепить поездной локомотив от разборочного и транзитного поезда?

- Как приготовить маршрут поездному локомотиву в депо?

- По каким сигналам светофора производится роспуск состава с горки?

- Как закрепить / убрать   башмаки?

- Как разметить ТГНЛ и составить сортировочный листок?

- Как переставить состав из сортировочного парка «С» в приёмо-отправочный парк «В»?

- Как присвоить индекс и номер поезду своего формирования?

- Как определить станцию назначения для поезда своего формирования?

- Как приготовить маршрут поездному локомотиву из депо под транзитный поезд?

- Техническое оснащение участков, прилегающих к станции

- Порядок составления сортировочного листка.

- Перестановка составов из сортировочного парка.

- Приём  разборочного поезда на станцию и подготовка состава к роспуску

- АРМ ДСП «Б»

- АРМ ДСП «А»

- АРМ ДСПГ

- АРМ ДСЦ

- АРМ ДСП «РФ»

- АРМ ДСП «В»

- АРМ ДСП «М»

- Порядок перестановки составов из сортировочного парка.

- Порядок формирования поездов.

- Особенности пропуска транзитных поездов через станции Бекасово-Сортировочное.

- Порядок приема и обработки разборочных поездов.

- Порядок приема и пропуска пассажирских поездов.

- Перестановка состава из сортировочного парка «С» в приёмо-отправочный  парк «В» и подготовка поезда своего формирования к отправлению

- Маневровая работа на станции.

- Порядок ведения переговоров.

- Закрепление подвижного состава.

- Скорости при маневрах.