Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Маневрирование и управление судном»

Перечень вопросов для текущего контроля, (6-й семестр)

- Подготовка к работе магнитного компаса КМ145-М.

- Требования к проведению девиационных работ на судах с магнитным компасом КМ145-М.

- Проверка погрешности магнитного компаса КМ145-М от трения

- Проверка разности отсчетов по шкалам и прибора 10 магнитного компаса КМ145-М.

- Проверка технического состояния магнитного компаса КМ145-М.

- Порядок проведения девиационных работ на судах с магнитным компасом КМ145-М.

- Порядок компенсации электромагнитной девиации на судах с магнитным компасом КМ145-М.

- Порядок компенсации креновой девиации на судах с магнитным компасом КМ145-М.

- Компенсация полукруговой девиации и определение остаточной девиацию на судах с магнитным компасом КМ145-М.

- Порядок настройки широтного компенсатора магнитного компаса КМ145-М.

- Причина и метод устранения если не изменяется отсчет по картушке курсового преобразователя при изменении курса на (0,5-1,0)º магнитного компаса КМ145-М.

- Причина и метод устранения если нет изображения в оптическом репитере при включенном тумблере питания в приборе 3И магнитного компаса КМ145-М.

- Причина и метод устранения если уменьшилась яркость изображения в оптическом репитере при включенном тумблере питания в приборе ЗИ магнитного компаса КМ145-М.

- Причина и метод устранения если в курсовом преобразователе появился воздушный пузырь диаметром более 10 мм, который не удается убрать через отверстие в экране магнитного компаса КМ145-М.

- Основные характеристики и свойства акустического поля.

Перечень вопросов для зачета, (6-й семестр)

- Подготовка к работе магнитного компаса КМ145-М.

- Требования к проведению девиационных работ на судах с магнитным компасом КМ145-М.

- Проверка погрешности магнитного компаса КМ145-М от трения

- Проверка разности отсчетов по шкалам и прибора 10 магнитного компаса КМ145-М.

- Проверка технического состояния магнитного компаса КМ145-М.

- Порядок проведения девиационных работ на судах с магнитным компасом КМ145-М.

- Порядок компенсации электромагнитной девиации на судах с магнитным компасом КМ145-М.

- Порядок компенсации креновой девиации на судах с магнитным компасом КМ145-М.

- Компенсация полукруговой девиации и определение остаточной девиацию на судах с магнитным компасом КМ145-М.

- Порядок настройки широтного компенсатора магнитного компаса КМ145-М.

- Причина и метод устранения если не изменяется отсчет по картушке курсового преобразователя при изменении курса на (0,5-1,0)º магнитного компаса КМ145-М.

- Причина и метод устранения если нет изображения в оптическом репитере при включенном тумблере питания в приборе 3И магнитного компаса КМ145-М.

- Причина и метод устранения если уменьшилась яркость изображения в оптическом репитере при включенном тумблере питания в приборе ЗИ магнитного компаса КМ145-М.

- Причина и метод устранения если в курсовом преобразователе появился воздушный пузырь диаметром более 10 мм, который не удается убрать через отверстие в экране магнитного компаса КМ145-М.

- Основные свойства радиоволн, используемых в судовой радиолокации и радионавигации.

- Классификация судовых РЛС в зависимости от происхождения излучаемых радиосигналов и поступающих от радиолокационных объектов.

- Перечислите недостатки импульсных РЛС.

- Перечислите основные элементы, входящие в состав импульсных РЛС.

- В чем состоит отличие активной радиолокации с активным ответом от радиолокации с пассивным ответом?

- Назовите виды отражений радиоволн от объектов.

- Каким показателем количественно оцениваются отражающие свойства радиолокационного объекта?

- Что понимают под радиолокационным наблюдением?

- От чего зависит максимальная дальность радиолокационного обнаружения?

- Что подразумевается под дальностью радиолокационного наблюдения в свободном пространстве?

- Что показывает основное уравнение радиолокации?

- Чем определяется минимальная дальность судовой РЛС?

- Что характеризует разрешающая способность РЛС?

- Как оценивается разрешающая способность РЛС по дальности?

- Что понимают под потенциальной разрешающей способностью РЛС на дальности.

- Как определяется реальная разрешающая способность РЛС по дальности?

- На каких шкалах разрешающая способность РЛС по дальности приближается к потенциальной?

- Чем оценивается разрешающая способность РЛС по направлению?

- Запишите выражение для потенциальной разрешающей способности РЛС по дальности ДП =?

- Перечислите основные эксплуатационные характеристики судовых навигационных РЛС.

- Назовите основные технические характеристики судовых навигационных РЛС.

- Зачем применяют искусственные уголковые отражатели?

- Перечислите основные элементы передатчика судовой навигационной импульсной РЛС.

- Для чего предназначен модулятор в РЛС?

- Перечислите требования к параметрам модулирующих видеоимпульсов, вырабатываемых модулятором РЛС

- Какие функции выполняет антенный переключатель в АФУ судовой РЛС?

- Какие требования предъявляются к антенным переключателям?

- Для чего предназначена антенна в судовой РЛС?

- Какие требования предъявляются к антеннам судовых навигационных РЛС?

- Перечислите типы антенн, используемые в судовых РЛС?

- Назовите основные особенности радиолокационных приемников судовых РЛС.

Перечень вопросов для текущего контроля, (7-й семестр)

- Гироскоп: основные свойства свободного гироскопа, необходимые условия приобретения компасных свойств гироскопом, теорема Резаля.

- Назначение магнитного компаса КМ145-М.

- Рефракция звуковых волн.

- Гиротахометр: назначение, принцип действия, устройство, особенности эксплуатации.

- Условия эксплуатации магнитного компаса КМ145-М.

- компаса КМ145-М

- Подготовка к работе магнитного компаса КМ145-М.

- Магнитное поле Земли и его характеристика. Понятие магнитного склонения.

- Как будет прицессировать ось гироскопа, если Ω-угловая скорость вращения гироскопа, L – Момент внешних сил

- Интерференция акустических волн. Магнитное поле судна. Уравнение Пуассона, сущность входящих составляющих.

Перечень вопросов для зачета, (7-й семестр)

- Какую роль играет АПЧ в приемнике судовой РЛС?

- Какие методы подавления пассивных помех используют в судовых РЛС

- Какую роль выполняет в приемнике судовой РЛС временная автоматическая регулировка усиления (ВАРУ)?

- Для чего служит индикатор судовой РЛС?

- По каким признакам принято классифицировать индикаторы судовых РЛС?

- С помощью чего измеряется дальность в индикаторах судовых РЛС?

- Назовите режимы ориентации радиолокационного изображения на экране индикатора судовой РЛС?

- Как ориентировано радиолокационное изображение на экране индикатора судовой РЛС в режиме ориентации «Курс»?

- Как ориентировано радиолокационное изображение на экране индикатора судовой РЛС в режиме ориентации «Север»?

- Какие виды окружающей обстановки могут воспроизводится при использовании РЛС на судне на экране ИКО?

- Что собой представляет радиолокационная система с активным ответом и каков принцип ее действия?

- Как классифицируются современные судовые РЛС с активным ответом?

- Где устанавливаются радиолокационные маяки - ответчики (РМО)?

- Где устанавливаются радиолокационные ответчики (РЛО)?

- На какие классы делятся все РМО согласно рекомендациям МАМС?

- Поясните сущность метода, положенного в основу РЛС непрерывного излучения

- Поясните сущность эффекта Доплера-Белопольского, используемого в доплеровских РЛС

- Что позволяет определять судовая доплеровская РЛС?

- Перечислите основные элементы доплеровской РЛС?

- Что включает структурная схема частотно-модулированной РЛС?

- Что понимают под САРП с позиции судоводителя?

- Перечислите основные требования ИМО к ЭТХ САРП

- Что включает формуляр сопровождаемой цели в САРП?

- В каких ситуациях должна подаваться звуковая и световая сигнализация в САРП?

- Что входит в состав САРП?

- Сформулируйте понятие «радионавигационная система»

- Какое известное свойство радиоволн положено в основу
построения всех современных РНС?

- Какие признаки положены в основу классификации РНС?

- Назовите основные методы местоопределения, реализуемые в РНС?

- Назовите основные элементы спутниковой РНС.

- Назовите основные источники излучений судовых РЭС, воздействующих на экипаж.

- Перечислите основные методы защиты экипажа от воздействия электромагнитных излучений судовых РЭС

- Поясните принцип работы спутниковой радионавигационной системы?

- Перечислите признаки классификации космических
радиотехнических систем, используемых в судовождении

- Назовите основные элементы обобщений структурных схем спутниковой радиотехнической системы

- Укажите основные точностные характеристики среднеорбитальной РНС, работающей в стандартном режиме?

- Изменяются ли точностные характеристики СРНС, работающей в дифференциальном режиме и как?

- Назовите типы дифференциальных СРНС

- Перечислите методы коррекции, используемые в дифференциальных СРНС.

- Назовите рабочие зоны дифференциальных СРНС.

- Перечислите основные устройства судового приемоиндекатора СРНС

- Что лежит в основе построения судовой АИС?

- Какие виды информации циркулируют между судовыми АИС?

- В каких системах при решении задач судовождения используются спутниковые РНС?

- Назовите состав судового компаса спутниковой навигации

Тематика курсовых работ (8-й семестр)

Изучение дисциплины предусматривает выполнение курсовой работы на тему "Расчет элементов циркуляции и инерционных характеристик судна".

Общие положения курсовой работы.

В соответствии с Резолюцией ИМО А.601 (ES.IV) и параграфа 10 Правила II/I Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несению вахты 1978 г. на каждом судне должна быть представлена информация о маневренных характеристиках.

Задание по КР включает в себя расчеты элементов циркуляции и инерционны свойств судна, а также составление типовой таблицы маневренных элементов по полученным результатам.

Курсовая работа выполняется после изучения раздела 3 программы дисциплины.

Курсовая работа включает следующие разделы:

- Определение элементов циркуляции судна расчетным способом.

- Расчет инерционных характеристик судна, включающих в себя пассивное торможение, активное торможение и разгон судна при различных режимах движения.

- Расчет увеличения осадки судна при плавании на мелководье и в каналах.

- Составление таблицы маневренных элементов судна на основании результатов расчета (расчетно-графическая часть работы).

Варианты работ:

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δгр, м3 | 62000 | 131145 | 30360 | 36070 | 45800 | 39400 | 16250 | 30280 | 33700 | 39400 | 66140 | 35400 |
| Δбал, м3 | 37000 | 65000 | 18000 | 20000 | 25000 | 23000 | 10000 | 17000 | 18200 | 23000 | 38000 | 19000 |
| L | 214,0 | 240,6 | 186,2 | 183,0 | 195,0 | 161,0 | 145,5 | 187,2 | 160,0 | 170,0 | 227,8 | 192,0 |
| B | 31,0 | 40,0 | 23,4 | 23,0 | 27,0 | 25,8 | 19,2 | 22,8 | 26,0 | 28,8 | 31,1 | 25,0 |
| dср, м (гр) | 11,8 | 15,8 | 9,8 | 10,0 | 10,5 | 11,3 | 8,5 | 9,5 | 10,8 | 11,3 | 12,1 | 10,2 |
| dн, м (бал) | 6,6 | 8,0 | 5,3 | 5,4 | 6,0 | 5,6 | 4,9 | 5,5 | 5,8 | 5,7 | 6,8 | 5,5 |
| dк, м (бал) | 7,4 | 9,2 | 6,0 | 6,2 | 6,8 | 6,2 | 5,8 | 6,1 | 6,6 | 6,3 | 7,7 | 6,4 |
| Ni, л.с. | 19000 | 23200 | 12000 | 10700 | 18000 | 12000 | 22000 | 10900 | 8160 | 12000 | 19180 | 13750 |
| Dв, м | 6,8 | 6,7 | 5,3 | 5,1 | 6,2 | 5,9 | 4,2 | 6,8 | 6,0 | 5,8 | 6,8 | 6,2 |
| Нв, м | 4,9 | 4,3 | 4,2 | 3,4 | 4,9 | 4,1 | 3,3 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 4,6 | 4,9 |
| n0, об/мин | 135 | 125 | 115 | 135 | 100 | 120 | 98 | 110 | 90 | 120 | 105 | 112 |
| V0, узл (гр) | 14,5 | 14,5 | 16,4 | 14,4 | 15,4 | 14,1 | 12,8 | 14,5 | 14,0 | 14,3 | 15,0 | 15,8 |
| V0, узл (бал) | 16,5 | 15,2 | 17,1 | 15,3 | 17,5 | 15,5 | 13,3 | 15,5 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 17,0 |
| Т1, с | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Т2, с | 50 | 50 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 40 | 80 | 40 |
| Тр, с | 25 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 18 | 15 | 20 | 30 | 15 |
| Св | 0,79 | 0,83 | 0,75 | 0,75 | 0,79 | 0,81 | 0,71 | 0,85 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,87 |
| См | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Сд | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,9 |

Перечень вопросов для экзамена (8-й семестр)

- Спутниковые РНС: назначение, классификация, состав, сущность спутниковой навигации.

- Перспективы совершенствования спутниковых РНС «ГЛОНАСС», «НАВСТАР» и «ГАЛИЛЕО».

- Источники погрешностей в спутниковых РНС, пути повышения точности
определения места судна.

- Дифференциальные спутниковые РНС: назначение, состав, общая
характеристика принципа действия, точностные возможности.

- Типы дифференциальных подсистем спутниковых РНС:, используемых в
судовождении на морских и ВВП: назначение, состав, принцип построения и функционирования. Рабочие зоны и точностные возможности.

- Метод коррекции координат в дифференциальных спутниковых РНС и способы их реализации.

- Среднеорбитальные спутниковые РНС: назначение, состав, основные
характеристики, принцип действия.

- Дифференциальный режим и его разновидности среднеорбитальных
спутниковых РНС.

- Локальная дифференциальная подсистема СРНС: назначение, состав, принцип действия.

- Судовые приемоиндикаторы среднеорбитальных спутниковых РНС: назначение, структурная схема, режимы, функциональные возможности.

- Требования ИМО к навигационному обеспечению судов на морских путях спутниковыми РНС.

- Судовые импульсные РЛС: назначение, классификация.

- Антенно-фидерные устройства судовых импульсных РЛС: назначение, устройство, основные характеристики.

- Технические требования к антенно-фидерным устройствам, особенности их эксплуатации.

- Передающие устройства импульсных судовых РЛС: назначение, принцип действия, состав.

- Приемные устройства импульсных РЛС: назначение, принцип действия, состав.

- Основные характеристики приемных и передающих устройств импульсных РЛС, особенности их эксплуатации.

- Индикаторные устройства судовых импульсных РЛС: назначение, типы.

- Принцип действия и особенности эксплуатации индикаторных устройств
импульсных судовых РЛС; ориентация радиолокационных изображений.

- Судовые импульсные РЛС с пассивным ответом: структурная схема, принцип действия, измерения дальности и направления на объект.

- Судовые импульсные РЛС с активным ответом: структурная схема, принцип действия.

- Дальность действия (обнаружения) импульсной судовой РЛС с пассивным ответом и ее зависимость от технических параметров РЛС и свойств объекта.

- Отражающие свойства радиолокационных объектов: виды отражений, эффективная поверхность отражения простых и сложных объектов, влияние поверхности отражения на дальность обнаружения РЛС.

- Разрешающая способность судовой импульсной РЛС по дальности и направлению.

- Зависимость разрешающей способности от технических параметров импульсной РЛС, способы ее изменения при судовождении.

- Основные эксплуатационно-технические характеристики судовых
импульсных РЛС и их взаимосвязь.

- Помехи судовым импульсным РЛС: типы и влияние их на радиолокационное изображение, методы защиты от помех.

- Радиолокационная девиация, понятия рефракции и субрефракции.

- Воздействие излучений судовых РЛС на человека, правила и методы защиты от их.

- Источники и виды воздействия излучений судовых РЛС, предельно допустимые уровни излучения.

- Достоинства и недостатки СУДС на основе береговых РЛС и АИС.

- Состав и назначение судовой аппаратуры, использующей информацию спутниковой навигации.

- Радиолокационные ответчики, назначение, основные характеристики.

- Судовой аварийный радиобуй АРБ-406: назначение, принцип действия.

- Требования ИМО к эксплуатационным характеристикам судовых аварийных буев, особенности их хранения и применения.

- Судовые частотно-модулированные РЛС, назначение, принцип действия, структурная схема, измеряемые навигационные параметры.

- Судовые доплеровские РЛС, назначение, принцип действия, структурная схема, измеряемые навигационные параметры.

- Средства автоматической радиолокационной прокладки: назначение, принцип действия, обобщенная структурная схема.

- Судовая автоматическая идентификационная система (АИС): назначение, состав, принцип действия.

- АИС: виды обмениваемой информации и ее содержание.

- Методы представления первичной и вторичной радиолокационной информации в САРП.

- Основные требования к средствам автоматической радиолокационной прокладки.

- Система управления движения судов: концепция построения, навигационно-информационное обеспечение, назначение, состав, принцип действия.

- Автоматизированная система мониторинга судоходства: назначение,
возможности.

- Судовая АИС: назначении, состав и основные характеристики.

- Судовая АИС структурная схема и ее основные элементы

- Радиолокационные ответчики: классификация, назначение, принцип действия, основные характеристики.

Тестовые вопросы (8-й семестр)

Настройки теста

| Настройка | Значение |
| --- | --- |
| Проходной балл: | 75% |
| Общее количество вопросов в тесте: | 161 |
| Количество вопросов для отображения: | 164 |
| Порядок ответов на вопросы: | Проверять каждый вопрос отдельно |
| Ограничение по времени (ч:мм:сс): | 2:00:00 |
| Возможность повторно пройти тест: | Нет / Не ограничено |
| После завершения теста: | Отображать слайд с результатами |
| Отправлять результаты на email инструктора: | vvv@zzz.ru |
| Отправлять результаты на email тестируемого: | Нет |

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство морского и речного транспорта

​

Повышение квалификации капитана в области эксплуатации автономных судов

​ Для продолжения нажмите кнопку "Начать тест"

Зн.1.1. Изменения в соответствующих международных морских конвенциях и рекомендаций, а также национальное законодательство в области эксплуатации автономных судов (5/5 вопросов)

Вопрос 1. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Какие международные нормативные документы использованы в отношении обеспечения

безопасности судоходства в рамках концепции безэкипажного судоходства:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Ballast water convention, МАРПОЛ-73/78 |
| V | МППСС-72, СОЛАС-74, Резолюция ИМО № А.1047(27), Interim Guide for Maritime Autonomous Surface Ships trials |
|  | International Labour Convention, Ship Security Plan |
|  | Polar Code, Ballast Water Convention |

Вопрос 2. Верно/Неверно, 10 баллов, не ограничено попыток

Верно ли утверждение:

помимо создания технических средств большое значение имеет и разработка нормативного регулирования

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Верно |
|  | Неверно |

Вопрос 3. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Государственный флаг какого государства впервые ввел в юридический оборот понятия «автономное судно», «система автономного судовождения», а также требования к организации эксплуатации МАНС на основе Временного руководства ИМО по опытной эксплуатации МАНС?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Российской Федерации |
|  | Соединённые Штаты Америки |
|  | Норвегия, Швеция |
|  | Латвия, Литва |

Вопрос 4. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Какие принципы лежат в основе отечественной технологии «БЭС-КФ»?

​ Выберите один или несколько правильных ответов:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Принцип полной функциональной эквивалентности |
| V | Преемственность в применении технологических решений |
|  | Принцип обратной связи |
|  | Принцип синтеза сложных технических систем |

Вопрос 5. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Как расшифровывается аббревиатура "МАНС"?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Морская автоматическая навигационная система |
| V | Морское автономное надводное судно |
|  | Морской автономный надводный субъект |
|  | Морской автоматический надводный субъект |

Зн.1.2. Международная и национальная классификация морских автономных надводных судов (5/5 вопросов)

Вопрос 6. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Регистр Ллойда в руководящем документе “Design code for unmanned marine systems" определяет уровни автономности морских судов (AL – Autonomy Levels). Чем характеризуется уровень автономности ​ AL 6?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Полностью автономное судно. Самостоятельное принятие решений и осуществление действий системой без какого-либо контроля и вмешательства со стороны человека |
|  | Полностью автономное судно. Редко осуществляемый контроль над полноценным принятием решений и осуществлении действий системой. |
|  | Поддержка принятия решений на борту судна. Все действия осуществляются человеком, при этом имеется система на борту судна, обеспечивающая поддержку принятия решений, способная предложить необходимые опции, способные повлиять на предпринимаемые человеком действия. |
|  | Частично-автономное судно с поддержкой режима работы дистанционно. |

Вопрос 7. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Классификационное общество “DNV” в руководстве “Autonomous and remotely operated ships”, изданное в сентябре 2018 года, определяет градацию автономных судов в рамках исполнения задач навигации. Чем характеризуется класс DSE?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Система поддержки принятия решений c возможностью дальнейшего исполнения. Оператор в “зоне досягаемости” и подтверждает любые действия, предпринимаемые системой. |
|  | Система, самостоятельно осуществляющая исполнение своих функций. Осуществляет управляющие воздействия, при этом человек способен взять полный контроль на себя. |
|  | Осуществление исполнения различных функций вручную оператором. |
|  | Система выработки решений на основании дистанционных команд. |

Вопрос 8. Соответствие, 10 баллов, не ограничено попыток

Классификационное общество “Bureau Veritas” в “Guidelines for autonomous shipping" выделяет следующие уровни автономности морских судов. Сопоставьте элементы с их значениями:

| Элемент | Соответствие |
| --- | --- |
| A0 | Управляемое человеком. |
| A1 | Направляемое человеком. Судовые системы в состоянии получать необходимую информацию, анализировать и предлагать решения, человек... |
| A2 | Делегирование функций. Судовые системы в состоянии получать необходимую информацию, анализировать, предлагать решения... |
| A3 | Контролируемое человеком. Судовые системы в состоянии получать необходимую информацию, анализировать, предлагать решения и предпринимать действия, подтверждения человеком не требуется. |
| A4 | Полностью автономное. |

Вопрос 9. Соответствие, 10 баллов, не ограничено попыток

Сопоставьте элементы с их значениями. РМРС вводит следующую классификацию МАНС:

| Элемент | Соответствие |
| --- | --- |
| MС | Ручное управление человек на борту |
| MСDS | Ручное управление с поддержкой принятия решения человек на борту |
| RCMC | Дистанционное управление с возможностью перехода на ручное человек на борту |
| RC | Дистанционное управление нет человека на борту |
| АС | Автономное управление нет человека на борту |

Вопрос 10. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Согласно Классификационному сообществу “American Bureau of Shipping (ABS)” какая из приведённых характеристик соответствует уровню автономности "Smart"

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Система дополнения основных функций оператора. Пассивная поддержка принятия решений системой, в виде обнаружения неисправностей, поломок, диагностики, предложения альтернативных решений и рекомендаций. |
|  | Функции системы дополняются действиями оператора. База системы построена таким образом при котором, принятия решений и осуществление различных действий происходит совместно с участием человека. |
|  | Система работает полностью в автономном режиме без участия человека. |
|  | Система выполняет заранее заложенные ситуационные операции исходя из внешней обстановки. |

3н.1.3. Система нормативно-правового регулирования эксплуатации автономных судов (4/4 вопросов)

Вопрос 11. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Что стало центральным вопросом 103-ей сессии комитета по безопасности на море Международной морской организации (ИМО).

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Обсуждение необходимости внесения изменений в конвенции и кодексы ИМО для обеспечения возможности использования морских автономных надводных судов (МАНС). |
|  | Обсуждение транспортной безопасности на флоте в пиратских районах и портах. |
|  | Обсуждение психологических проблем экипажей судов, и способов их минимизации, чтоб минимизировать аварийные ситуации на флоте |
|  | Обсуждение проблем отсутствия смен экипажей вовремя, а также повышения оплаты труда. |

Вопрос 12. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Существующая правовая система, регулирующая деятельность водного транспорта, способна обеспечить безопасную эксплуатацию автономных судов. Верно ли утверждение?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Верно |
| V | Неверно |
|  | Частично верно |
|  | Безопасную эксплуатацию автономных судов не может быть обеспечена |

Вопрос 13. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Согласно «дорожной карте» по совершенствованию законодательства РФ — меры по внесению изменений в законодательство РФ в части возможной эксплуатации автономных судов будут включать в себя:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Для каждого уровня автоматизации судна нужно разработать технические требования к составу оборудования, взаимодействию элементов судовой автоматики и механизмов, а также требования к участию береговых служб в обеспечении безопасной эксплуатации и движения автономного судна. |
|  | Адаптировать существующие требования, изложенные в основных МК и К и адаптировать их под национальную стратегию развития безэкипажного судна. Полностью опираться на зарубежные разработки технических средств. |
|  | Меры, направленные на переквалификация морского персонала в операторов автономных судов |
|  | Меры, направленные на дооснащение судов оборудование дистанционного пилотирования. |

Вопрос 14. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Какие из перечисленных вопросов, касательно автономного судоходства, не рассматриваются,

​ в полной мере, в настоящее время в нормативных документах?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Ответственность за возможное столкновение автономных судов, загрязнение окружающей среды вследствие аварии, за причинение вреда инфраструктуре |
| V | Ответственность за инцидент, произошедший между автономным судном и судном с экипажем на борту |
| V | Ответственность автономным судном за спасение людей, чьи жизни находятся в опасности |
|  | Ответственность за ненадлежащие условия работы на борту автономных судов. |

3н.1.4. Правовые нормы и границы юридической ответственности бортового экипажа полуавтономного судна (5/5 вопросов)

Вопрос 15. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

В проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ и отдельные законодательные акты РФ» вступающий в силу в 2022 году определяет автономное судно, как:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Автономным судном является судно способное осуществлять плавание без постоянного контроля за судовыми машинами, механизмами и приборами со стороны экипажа судна. |
|  | Автономным судном является судно способное осуществлять плавание без экипажа на борту при непрерывном наблюдении за судном и управлении его движением внешним экипажем, находящимся вне судна, или без непрерывного наблюдения за судном и управления его движением |
|  | Автономным судном является судно способное осуществлять плавание без экипажа на борту |
|  | Автономным судном является судно, способное выполнять маневр расхождения с другим судном или группой судов |

Вопрос 16. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

В проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ и отдельные законодательные акты РФ» вступающий в силу в 2022 году определяет полуавтономное судно, как:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Полуавтономным судном является судно способное осуществлять плавание без постоянного контроля за судовыми машинами, механизмами и приборами со стороны экипажа судна. |
|  | Полуавтономным судном является судно способное осуществлять плавание без экипажа на борту при непрерывном наблюдении за судном и управлении его движением внешним экипажем, находящимся вне судна, или без непрерывного наблюдения за судном и управления его движением |
|  | Полуавтономным судном является судно способное осуществлять маневр расхождения с одним судном или группой судов |
|  | Полуавтономным судном является судно способное осуществлять лоцманскую проводку в дистанционном режиме |

Вопрос 17. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Дистанционное управление автономным судном или оказание помощи в управлении полуавтономным судном экипажу полуавтономного судна осуществляют специалисты, имеющие опыт работы в должности:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | старшего помощника капитана морского судна вместимостью не менее чем 3000 |
|  | капитана морского судна вместимостью не менее чем 3000 |
| V | указанные должности, при условии освоения ими программы повышения квалификации в области управления автономными судами |
|  | указанные должности, при условии наличия плавательного ценза на аналогичных судах более 12 месяцев |

Вопрос 18. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Выберите правильный вариант ответа. При осуществлении плавания автономного судна в морском порту и на подходах к нему экипаж и внешний экипаж автономного судна в приоритетном порядке выполняют рекомендации:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Капитана порта, пограничных органов, СУДС |
|  | Решения, предложенные системами поддержки принятия решений и технических средств автоматики автономного судна |
|  | Указания лоцмана |
|  | Указания администрации |

Вопрос 19. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Согласно правового статуса экипажа МАНС, кто из перечисленных лиц принимает окончательные решения по управлению полуавтономным судном:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Капитан, находящийся на борту полуавтономного судна |
|  | Член внешнего экипажа автономного судна |
|  | Судовладелец и оператор СУДС |
|  | Капитан порта |

3н.1.5. Регламент взаимодействия судовладельца и экипажа полуавтономного судна (4/4 вопросов)

Вопрос 20. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Судовладелец должен обеспечить наличие и передачу для освидетельствования РС следующих документов и чертежей:

​

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Средств оценки оперативной обстановки, средств связи, средств навигации и маневрирования ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ |
| V | Средств дополнительного контроля СЭУ |
| V | Средств защиты окружающей среды; средств защиты от проникновения посторонних на борт судна и ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ системы кибербезопасности |
|  | Средств автоматического сбора данных |

Вопрос 21. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

В части «Дистанционное управление навигацией» судовладелец должен обеспечить:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Поддержку голосовой связи с лоцманом, грузовыми терминалами, вспомогательными буксирами, окружающими судами, судовладельцами и операторами, службами управления движением |
|  | Выполнение часов работы и отдыха, согласно требований, предъявляемых к внешнему экипажу автономного судна |
|  | Постоянный высокоскоростной интернет для экипажа автономного судна |
|  | Сбор, передачу, анализ и прогноз данных администрации |

Вопрос 22. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Выберите один или несколько правильных ответов. ​

Концепция использования МАНС должна включать следующие основные разделы:

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Основные принципы эксплуатации судна при различных навигационных ситуациях. |
| V | Основные принципы обследования, обслуживания и списания |
| V | Маневренные характеристики МАНС (для оценки рисков и безопасности маневров) |
|  | Основные условия внешнего вмешательства третьих лиц в управление МАНС при опасной ситуации |

Вопрос 23. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Система дистанционного и автономного управления судами должна использовать информацию:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Навигационная информация, получаемая с помощью AIS, ГНСС, РЛС |
| V | Информация о глобальной среде, дополнительная спутниковая информация, информация о других судах |
| V | координаты, скорость, вектор движения другого судна, и возможности его маневрирования |
|  | Данные, полученные с помощью ЛОРАН |

Зн.2.1. Организационная структура МАНС (5/5 вопросов)

Вопрос 24. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Регистр Ллойда в руководящем документе “Design code for unmanned marine systems" определяет уровни автономности морских судов (AL – Autonomy Levels). Чем характеризуется уровень автономности ​ AL 6?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Полностью автономное судно. Самостоятельное принятие решений и осуществление действий системой без какого-либо контроля и вмешательства со стороны человека |
|  | Полностью автономное судно. Редко осуществляемый контроль над полноценным принятием решений и осуществлении действий системой. |
|  | Поддержка принятия решений на борту судна. Все действия осуществляются человеком, при этом имеется система на борту судна, обеспечивающая поддержку принятия решений, способная предложить необходимые опции, способные повлиять на предпринимаемые человеком действия. |
|  | Частично-автономное судно с поддержкой режима работы дистанционно. |

Вопрос 25. Соответствие, 10 баллов, не ограничено попыток

Классификационное общество “Bureau Veritas” в “Guidelines for autonomous shipping" выделяет следующие уровни автономности морских судов. Сопоставьте элементы с их значениями:

| Элемент | Соответствие |
| --- | --- |
| A0 | Управляемое человеком. |
| A1 | Направляемое человеком. Судовые системы в состоянии получать необходимую информацию, анализировать и предлагать решения, человек... |
| A2 | Делегирование функций. Судовые системы в состоянии получать необходимую информацию, анализировать, предлагать решения... |
| A3 | Контролируемое человеком. Судовые системы в состоянии получать необходимую информацию, анализировать, предлагать решения и предпринимать действия, подтверждения человеком не требуется. |
| A4 | Полностью автономное. |

Вопрос 26. Соответствие, 10 баллов, не ограничено попыток

Сопоставьте элементы с их значениями. РМРС вводит следующую классификацию МАНС:

| Элемент | Соответствие |
| --- | --- |
| MС | Ручное управление человек на борту |
| MСDS | Ручное управление с поддержкой принятия решения человек на борту |
| RCMC | Дистанционное управление с возможностью перехода на ручное человек на борту |
| RC | Дистанционное управление нет человека на борту |
| АС | Автономное управление нет человека на борту |

Вопрос 27. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Сколько уровней автономности морских судов существует согласно регистру Ллойда?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | 7 |
|  | 6 |
|  | 3 |
|  | 5 |

Вопрос 28. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Как расшифровывается аббревиатура "МАНС"?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Морская автоматическая навигационная система |
| V | Морское автономное надводное судно |
|  | Морской автономный надводный субъект |
|  | Морской автоматический надводный субъект |

Зн.2.2 Принципы автоматического распознавания навигационных опасностей оптическими системами, в том числе на дальних дистанциях (4/4 вопросов)

Вопрос 29. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Укажите основные средства обнаружения целей:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Визуально |
| V | АИС |
| V | РЛС |
|  | Радиопеленгатор |

Вопрос 30. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Укажите, какой основной параметр настройки влияет на качество распознавания метода SURF?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Загрубление |
|  | Область обработки |
|  | Контрастность данных |
|  | Всё перечисленное |

Вопрос 31. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Какие основные блоки входят в локальную вычислительную сеть?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Блок обеспечения информации (БОИ) |
| V | Блок выработки решений (БВР) |
| V | Командно-организационный блок (КОБ) |
| V | Входной блок обучения (ВБО) |

Вопрос 32. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Выберите верное утверждение:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Система автоматического распознавания не принимает решений, а лишь выдает дополнительную информацию для последующего анализа судоводителем и принятия решений |
|  | Система автоматического распознавания способна принимать незначительные навигационные решения в районах с малой интенсивностью навигации |
|  | Система автоматического распознавания способна принимать навигационные решения, основываясь на алгоритмах обработки нейросети |

Зн.2.3. Виды систем принятия решений и их ограничения (4/4 вопросов)

Вопрос 33. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Автономное судно "БЭС-КФ" оборудовано подсистемой прогнозирования и безопасного расхождения судов в соответствии с правилами МППСС-72 и хорошей морской практикой - «Подсистема автоматического маневрирования и расхождения», сокращенно «ПАМИР». Выберете её функциональные задачи.

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | ПАМИР обеспечивает непрерывный автоматический контроль безопасности от посадки на мель, столкновения (навала) с навигационными опасностями, непрерывно оценивает положение судна относительно навигационных опасностей |
|  | ПАМИР обеспечивает решение задачи расхождение только с судами, при условии наличия на них автоматических информационных систем и условии визуального распознавания образов судна и идетификации его, как "навигационная опасность" |
|  | ПАМИР обеспечивает маневрирование среди статических навигационных объектов, а также среди скоплений маленьких лодок, буёв, рыбацких сетей и т.д. |
|  | ПАМИР обеспечивает наблюдение с помощью всех имеющихся средств, в соответствии с МППСС-72. |

Вопрос 34. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Перечислите источники данных для автоматического анализа «Обзорно-поисковая система»?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | видеоданные, получаемые от системы стационарных видеокамер |
| V | Видеоданные, получаемые от поворотной камеры |
| V | Комбинированной камерой с тепловизором (инфракрасной камерой), лазерным дальномером |
|  | Камерой, установленной на каске оператора, находящегося на судне. |

Вопрос 35. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Перечислите что включают в себя аппаратные средства «Обзорно-поисковой системы»?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Сервера в составе единого бортового серверного комплекса |
| V | Поворотную видеокамеру (систему поворотных видеокамер), комбинированную с тепловизором и лазерным дальномером (опционально) |
|  | Пульт дистанционного управления для изменения положения видеокамеры относительно места крепления на судовом конструктивном элементе |
|  | Автоматизированный навигационный комплекс. |

Вопрос 36. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Перечислите ограничение системы обмена данными. Выберите один или несколько правильных ответов:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Гарантированную передачу в режиме реального времени всех телеметрических данных с судна (128 кБит/с), а также с ПДУ на судно при дистанционном режиме управления (менее 128 кБит/с), даже при временной деградации канала |
| V | Обеспечение непрерывной связи с мостиком судна (128 кБит/с) для получения звуковых сигналов и связи с экипажем |
|  | Обеспечение непрерывной передачи видеоданных, полученных с помощью бортовых самописцев со скоростью 1 мБит/с, а также возможность постоянного доступа к этим данным в режиме "реального времени" |
|  | Обеспечение непрерывной передачи видеоданных, полученных с помощью бортовых самописцев со скоростью 5 мБит/с, а также возможность постоянного доступа к этим данным по запросу администрации. |

Зн.2.4. Принципы построения автоматизированных систем контроля и управления (5/5 вопросов)

Вопрос 37. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Перечислите ​ основные принципа выработки управляющего воздействия u(t) на объект управления (принципы управления):

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Управление по задающему воздействию g(t) |
| V | Управление по возмущающему воздействию f(t) |
| V | Управление по отклонению х(t). |
| V | Управление по предельной обратной связи |

Вопрос 38. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Какой из перечисленных приборов использует принцип регулирования по задающему воздействию g(t).

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Гироазимут |
|  | Авторулевое устройство |
|  | Лаг |
|  | ГНСС |

Вопрос 39. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Какой из перечисленных приборов использует принцип управления по возмущающему воздействию f(t).

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Гироазимут |
|  | Гирокомпас |
| V | Лаг |
|  | ГНСС |

Вопрос 40. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Какой из перечисленных приборов использует принцип регулирования по отклонению х(t)

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Авторулевое устройство |
|  | Гирокомпас |
|  | Лаг |
|  | ГНСС |

Вопрос 41. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Какие из законов регулирования используются в САУ следования судна по линии заданного пути а автоматическом режиме?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Пропорциональный (П) |
|  | Интегральный (И) |
|  | Дифференциальный (Д) |
| V | В современных САУ применяются регуляторы, использубщие эти законы совместно(ПИД) |

Зн.2.5 Математические основы оптимизационных процессов управления, связанные с обеспечением навигационной безопасности судна, в том числе кибербезопасности (4/4 вопросов)

Вопрос 42. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Искусственные нейронные сети (ИНС) — модели машинного обучения, использующие комбинации распределенных простых операций, зависящих от обучаемых параметров, для обработки входных данных. Какого вида ИНС не существует?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Рекуррентные |
|  | Свёрточные |
| V | Приплюснутые |
|  | Капсульные |

Вопрос 43. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

У машинного обучения есть ряд задач. Как называется та, что направлена на предсказание значения той или иной непрерывной числовой величины для входных данных?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Регрессия |
|  | Классификация |
|  | Кластеризация |
|  | Сжатие данных |

Вопрос 44. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Нейросети хорошо проявляют себя не только в распознавании, но и в генерации изображений. Но кое с чем у них все-таки возникают проблемы. С чем именно?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Форма |
|  | Глубина, цвет |
|  | Текстура |
|  | Расположением деталей |

Вопрос 45. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Кто создал первую модель искусственных нейронных сетей?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Мак-Каллок и Питтс |
|  | Дэвид И. Румельхарт, Дж. Е. Хинтон и Рональд Дж. Вильямс |
|  | Фрэнк Розенблатт |
|  | Саймон Хайкин |

Зн.2.6 Процедуры сбора и автоматизированной обработки навигационной информации по различным каналам связи (4/4 вопросов)

Вопрос 46. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

К оборудованию систем анализа окружающей обстановки относятся:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Пассивные оптические системы анализа окружающий обстановки, обрабатывающие информацию видимого и инфракрасного диапазона методами компьютерного зрения |
|  | Активные оптические системы анализа окружающий обстановки на базе лидара для выполнения элементов швартовных операций в автономном режиме |
|  | Система автоматической радиолокационной прокладки на основе компьютерного зрения, функционирующая на основе данных конвенционного и дополнительного радара миллиметрового диапазона невысокой мощности для навигации в стесненных портовых условиях и безопасного для людей в непосредственной близости от судна |
| V | Всё перечисленное |

Вопрос 47. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Абсолютная погрешность - Это:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Отклонение результата измерения от истинного значения или действительного значения |
|  | Отношение абсолютной погрешности измерения к истинному (или действительному) значению измеряемой величины |
|  | Погрешность измерений, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при многократных (повторных) измерениях одной и той же величины в одних и тех же условиях |

Вопрос 48. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Какими факторами объясняется наличие приборной погрешности?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Наличием допусков при изготовлении отдельных частей прибора |
| V | Особенностями физического явления, на котором основано его действие |
| V | Ограниченной точностью глаза при снятии показаний со шкалы |
|  | Наличием внешних факторов, дестабилизирующих процесс измерения |
|  | Износом измерительного оборудования |

Вопрос 49. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Субъективная погрешность – это:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Составляющая систематической погрешности измерений, обусловленная индивидуальными особенностями оператора |
|  | Составляющая систематической погрешности измерений, обусловленная конструктивными особенностями измерительного прибора |
|  | Погрешность измерений, изменяющаяся случайным образом при повторных (многократных) измерениях одной и той же величины в одних и тех же условиях. |

Зн.2.7 Стандарты автоматического обмена данными между судовыми и береговыми системами а-Навигации и е-Навигации (4/4 вопросов)

Вопрос 50. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Укажите приборы и системы, предназначенные для автономного получения навигационной информации:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | РЛС (САРП) |
| V | НАВ Датчики (Лаг, Гирокомпас и т.д.) |
| V | Авторулевой |
|  | Терминал Navtex |
|  | УКВ пеленгатор |

Вопрос 51. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Что включает в себя область данных е-Навигации?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Заказ данных |
| V | Получение данных от различных источников |
| V | Оценка данных |
| V | Использование различных алгоритмов по архивации, разархивации данных при необходимости |
| V | Обработка данных с учетом всех требований и алгоритмов |
| V | Хранение данных |

Вопрос 52. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Какие основные области включает в себя архитектура е-Навигации?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Область информации и область данных |
|  | Область данных и область обработки |
|  | Область датчиков и область обработки |
|  | Область информации и область передачи |

Вопрос 53. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Что включает в себя система безопасности е-Навигации?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Брандмауэр |
| V | Антивирусные средства |
|  | CCTV |
|  | СКУД |
|  | Всё вышеперечисленное |

Зн.2.8 Технологии оптимизации передачи данных, включая видеоизображение в условиях ограниченной пропускной способности канала (5/5 вопросов)

Вопрос 54. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Что включают в себя аппаратные средства ОПС?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Сервера в составе единого бортового серверного комплекса |
| V | Систему стационарных видеокамер |
| V | Поворотную видеокамеру (систему поворотных видеокамер), комбинированную с тепловизором и лазерным дальномером (опционально) |
|  | Устройства отображения информации |

Вопрос 55. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Расшифруйте аббревиатуру "ОПС" с точки зрения систем автоматики МАНС:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Обзорно-поисковая система |
|  | Организационно-правовая система |
|  | Ортогональная проекция судна |

Вопрос 56. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Какие подсистемы включает в себя ОСА?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Систему оптического распознания целевой обстановки с возможностью ее передачи в ПОИ БЭС-КФ и отображения: наименование «Обзорно-поисковая система», сокращенно «ОПС» |
|  | Подсистему отображения данных видеонаблюдения, распознавания целевой обстановки и взаимодействия с ОПС: наименование «Клиентское приложение Оптической системы анализа навигационной обстановки», сокращенно «Клиент ОСА» |
|  | Подсистему сбора и передачи данных видеонаблюдения состояния помещений и оборудования судна: наименование «Подсистема внутреннего видеонаблюдения», сокращенно «ПВН» |
| V | Все перечисленные |

Вопрос 57. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

На каком минимальном расстоянии ОПС способна автоматически обнаруживать объекты?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | 8 миль |
|  | 10 миль |
| V | 12 миль |
|  | 15 миль |

Вопрос 58. Соответствие, 10 баллов, не ограничено попыток

Сопоставьте назначение систем:

| Элемент | Соответствие |
| --- | --- |
| ОСА | предназначена для оптической (визуальной) оценки окружающей обстановки и состояния судна. |
| ОПС | предназначена для автоматического обнаружения и распознавания окружающих объектов, передачи информации о найденных объектах в машиночитаемом виде в ПОИ АНС, а обработанного видеоизображения на мостиковый планшет и ПДУ. |

Зн.2.9. Системы идентификации состояния судна в удалённом режиме (5/5 вопросов)

Вопрос 59. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

​ Система детальной регистрации данных и подсистема ​ самодиагностики - это:

​ ​ ​ ​

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Система, предназначенная для непрерывного мониторинга и оценки технического состояния систем МАНС |
|  | Система, осуществляющая анализ и передачу данных о состоянии помещений и оборудования судна на основе видеонаблюдения |
|  | Система измерителей положения и инерциальных характеристик судна на основе ГНСС, RTK и инерциальных навигационных систем |
|  | Всё вышеперечисленное |

Вопрос 60. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Укажите, в каком сегменте располагается оборудование автономного судовождения?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Судовом сегменте – оборудование размещается на борту грузового судна |
|  | Морском сегменте – оборудование размещается на акватории порта или на водных путях |
|  | Береговом сегменте – на берегу на территории порта или в непосредственной близости от водных путей |
| V | Все перечисленные |

Вопрос 61. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

При помощи каких сетей телекоммуникаций обеспечивается связность подсистем автономного судовождения?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | 5G, с возможностью использования 4G |
|  | Радиоканалы в диапазоне УКВ |
|  | Wi-Fi/WiMax |

Вопрос 62. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Система мониторинга нагрузок на корпусе предназначается для обеспечения капитана и штурманского персонала информацией о параметрах качки и нагрузках на корпусе в процессе рейса и в течение погрузочных/разгрузочных операций.

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Верно |
|  | Неверно |
|  | Параметры качки не возможно систематически обработать |
|  | Нагрузки на корпус доступны только после построения сложных математических моделей качки |

Вопрос 63. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Современные датчики параметров движения судна на качке включают в свой состав акселерометры и микропроцессор. Они могут измерять ускорение, скорость и величину:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | – бортовой качки, |
| V | – килевой качки, |
| V | – вертикальной качки, |
| V | – рыскания, поперечного движения корпуса. |

Зн.2.9.1. Состав технических систем, передающих информацию в центр дистанционного управления автономными судами (компетентную в области автономного судоходства организацию), включая системы, обеспечивающие удалённое наблюдение. Принципы действия систем. (5/5 вопросов)

Вопрос 64. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Покрывает ли Система Инмарсат полярные районы?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Покрывает |
| V | Не покрывает |
|  | Покрывает только северный полюс |
|  | Покрывает только южный полюс |

Вопрос 65. Верно/Неверно, 10 баллов, не ограничено попыток

Терминалы семейства Fleet, помимо стандартных услуг передачи данных, голоса и факса с низкой скоростью, могут быть применены для доступа к услугам Интернет Web и Email.

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Верно |
|  | Неверно |

Вопрос 66. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

В чем заключается востребованность технологий широкополосного доступа VSAT на флоте?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Пропускная способность спутникового канала |
| V | Надежность обмена данными по спутниковым каналам |
| V | Подключается напрямую к терминальному оборудованию пользователя |
| V | Упрощает конструкцию абонентских терминалов |
|  | Все ответы не верны |

Вопрос 67. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Какие сервисы доступны в системе VSAT?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Единая информационная среда между судоходной компанией, береговыми службами и судами флота |
| V | Онлайн консультации |
| V | Дополнительные средства связи для экипажа и пассажиров |
| V | Видеоконференцсвязь |
| V | Электронная цифровая подпись |
| V | Дистанционное управление |
| V | Мониторинг судовых параметров с берега, телеметрия и видео наблюдение за судовыми процессами |

Вопрос 68. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Сети VSAT строятся на базе:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Геостационарных спутников ретрансляторов |
|  | Спутников, имеющих экваториальную орбиту |
|  | Спутников, имеющих высокоорбитальную орбиту |
|  | Спутников, имеющих средние орбиты |

Зн.2.9.2. Общие понятия о конкордации, средства минимизации конкордационных рисков при удалённом управлении. (4/4 вопросов)

Вопрос 69. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Система координированного управления движением предназначена для:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Управления упорами с помощью средств активного управления движением и пассивных рулей направления на основе решений, заданных АНС |
|  | Вынесения навигационных рекомендаций всем судам в зоне обслуживания |
|  | Прогнозирования навигационной обстановки в районе плавания |
|  | всё перечисленное |

Вопрос 70. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Прогнозирование навигационных ситуаций – это:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Опережающее отражение вероятности возникновения и развития аварий на основе анализа причин ее возникновения, ее источника в прошлом и настоящем |
|  | Составление метеорологического прогноза в конкретном навигационном районе |
|  | Расчёт предполагаемых траекторий движения и вероятности выполнения манёвров других участников навигационного движения |

Вопрос 71. Последовательность, 10 баллов, не ограничено попыток

Восстановите последовательность алгоритма системы координированного управления движением:

| Верный порядок |  |
| --- | --- |
| 1 | Поступление команд управления на вычислительный прибор СКУ от АНС |
| 2 | Обработка команд управления, с учетом математической модели конкретного судна, и преобразование в команды управления на конкретные исполнительные механизмы средств управления движением |
| 3 | Отправка команд через прибор сопряжения с бортовыми средствами дистанционного автоматизированного управления (ДАУ) |

Вопрос 72. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Аппаратная часть системы координированного управления включает в себя:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Бортовой серверного комплекс и интерфейсы сопряжения с исполнительными устройствами и приборами судна |
|  | Систему технических средств мониторинга технического состояния судна и навигационной обстановки |
|  | Совокупность систем навигационного оборудования судна |
|  | Всё вышеперечисленное |

Зн.2.9.3. Ограничения передаваемой информации по сравнению с имеющейся на судне. (4/4 вопросов)

Вопрос 73. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Укажите основные ограничения каналов связи МАНС - ЦДУ:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Скорость передачи данных |
| V | Задержка отклика на команды ЦДУ |
| V | Стабильность соединения, зависящая от погодных условий |
| V | Величина пропускной способности каналов связи |

Вопрос 74. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Комплекс «БЭС-КФ» рассчитан на штатную работу при скорости передачи данных:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | от 500 кБит/с с судна на ПДУ и от 256 кБит/с с ПДУ на судно |
|  | От 256 кБит/с в обоих направлениях |
|  | от 215 кБит/с с судна на ПДУ и от 128 кБит/с с ПДУ на судно |

Вопрос 75. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Укажите минимально необходимую скорость передачи данных обеспечивающую непрерывную связь с мостиком судна для получения звуковых сигналов и связи с экипажем:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | ​ 128 кБит/с |
|  | ​ 256 кБит/с |
|  | ​ 512 кБит/с |
|  | ​ 64 кБит/с |

Вопрос 76. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Уровень качества видеоизображения, передаваемого от систем мониторинга МАНС:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Может изменяться в зависимости от текущей скорости соединения, а также переключаться на использование виртуальной модели на основе данных телеметрии |
|  | Должен иметь фиксированные параметры |
|  | Уровень качества видеоизображения, передаваемого от систем мониторинга МАНС не регламентирован |

Зн.3.1 Регламент управления средствами автоматизации, установленными на судне, в ручном и полуавтоматическом режиме (4/4 вопросов)

Вопрос 77. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Что из перечисленного является основными системами МАНС "БЭС-КФ"?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Автономная навигационная система, сокращенно «АНС» |
|  | Оптическая система анализа окружающей обстановки и состояния судна, сокращенно «ОСА» |
|  | Система управления движением и маневрированием с целью управления упорами на основе решений, принятых системой прогнозирования и безопасного расхождения судов: наименование «Система координированного управления движением», сокращенно «СКУ» |
| V | Всё перечисленное |

Вопрос 78. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Укажите основные требования к оператору программы автономной навигационной системы:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Оператор должен обладать практическими навыками работы на персональном компьютере с графическим интерфейсом |
| V | Оператор должен иметь подготовку судоводителя |
| V | Оператор должен иметь опыт управления судном |

Вопрос 79. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Укажите, где может быть установлена серверная часть программы автономного управления судном?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Только в ​ ЦДУ МАНС |
| V | Только на борту МАНС |
|  | В ЦДУ или на борту МАНС |
|  | Только в ЦСУДС |

Вопрос 80. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Укажите назначение программного комплекса «Автономная навигационная система»:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Программный комплекс «Автономная навигационная система» предназначен для управления судном в автономном, дистанционным и ручном режиме и выполнения навигационных задач |
|  | Программный комплекс «Автономная навигационная система» предназначен для автоматического принятия навигационных решений без вмешательства судового персонала |
|  | Программный комплекс «Автономная навигационная система» предназначен для прогнозирования навигационной обстановки в районах с интенсивной навигацией |

Зн.3.1.1. Переключение режимов управления на судне. Принятие соответствующего решения. (4/4 вопросов)

Вопрос 81. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Укажите два режима работы рабочей станции автономной навигации:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Мастер |
| V | Оператор |
|  | Ручной |
|  | Джойстик |

Вопрос 82. Соответствие, 10 баллов, не ограничено попыток

Укажите соответствия между режимами работы рабочей станции автономной навигации и их функционалом

| Элемент | Соответствие |
| --- | --- |
| Мастер | Пользователю доступны все управляющие функции программы |
| Оператор | Пользователю доступны только просмотр, выбор и фильтрация данных |

Вопрос 83. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Укажите три режима управления судном:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Авто |
| V | Ручной |
| V | Джойстик |
|  | Мастер |
|  | Оператор |

Вопрос 84. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

В каком из режимов управления судном команды управления поступают с берегового сервера "АНС"?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Авто |
|  | Ручной |
|  | Джойстик |
|  | Мастер |
|  | Оператор |

Зн.3.1.2. Методика обеспечения надлежащего уровня конкордации решений по управлению судном. (4/4 вопросов)

Вопрос 85. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Укажите, какие задачи не ​ решает автономная навигационная система (АНС) «БЭС-КФ» ?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Не предназначена для организации швартовых и грузовых операций, и проведения поисково-спасательных операций |
|  | Не предназначена для расхождения судов в режиме автоматического управления, если количество опасных судов-целей не превышает 5 в радиусе 12 миль от судна |
|  | Не предназначена для высокоточного маневрирования вне акватории портов вблизи районов с интенсивным трафиком |
|  | Не предназначена для высокоточного маневрирования вне акватории портов вблизи районов с интенсивным трафиком |

Вопрос 86. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Согласно положений по классификации морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов Российского морского регистра судоходства к какому классу относится "Система координированного управления движением"?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Системе обеспечения ситуационной осведомленности |
| V | Средствам навигации и маневрирования |
|  | Системе обеспечения ситуационной осведомленности в части состояния корпуса и груза, параметров судовых систем. |
|  | Средствам обеспечения безопасности судоходства. |

Вопрос 87. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Выберете, что является ограничением подсистемы автоматического маневрирования и расхождения "ПАМИР"?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Автоматическое принятие решений по маневрированию для расхождения с другими судами и опасными надводными целями осуществляется на основании «Правил автоматического управления МАНС в соответствии с положениями Международных правил предотвращения столкновения судов (МППСС-72)». Указанные Правила определяют порядок действий судна и ограничения при каждом из типовых ситуаций, предусмотренных МППСС-72 |
|  | Подсистема автоматического расхождения полностью основана на методологии машинного обучения, которая включает в себя понятие "морской практики", помимо строгих правил МППСС-72 для расширения множества типовых ситуаций и прецедентов |
|  | Не предназначена для высокоточного маневрирования вне акватории портов вблизи районов с интенсивным трафиком при малом количестве быстроходных целей |
|  | Ни один из приведённых вариантов. |

Вопрос 88. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Продолжите фразу: "Проблемный мониторинг может носить:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Как локальный характер, посвященный одной задаче или одной проблеме, так и выявление и оценку новых опасностей, часть из которых может носить глобальный характер. |
|  | Только локальный характер |
|  | Только глобальный характер |
|  | Ни один из указанных вариантов. |

Зн.3.2. Системы поддержки принятия решений (СППР) (4/4 вопросов)

Вопрос 89. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Перечислите основные задачи, решаемые в процессе принятия решения:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Комплексное решение проблемы на основе формальных и неформальных методов поддержки принятия решений |
| V | Генерация максимально возможных вариантов решения |
| V | Выбор, количественная и качественная оценка критериев эффективности |
|  | Единственность верности принятого решения должна быть унифицирована |
|  | Из множества предложенных решений невозможно выбрать наилучшее в связи с отсутствием сравнительной оценки важности объясняющих факторов |

Вопрос 90. Соответствие, 10 баллов, не ограничено попыток

Выделяют следующие режимы функционирования СППР. Сопоставьте элементы с их значениями:

| Элемент | Соответствие |
| --- | --- |
| Нормальный режим работы | обеспечивающий информирование о текущих событиях, выявление проблемных ситуаций, представление аналитических материалов, анализ и рассмотрение вариантов решения. |
| Кризисный режим | позволяющий проводить анализ структуры, параметров и возможных направлений развития кризисных ситуаций, управление широкомасштабными кризисными ситуациями с привлечением сторонних ресурсов. |

Вопрос 91. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Продолжите высказывание: "основой для проведения операции нечеткого логического вывода является

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | база правил, содержащая нечеткие высказывания в форме «если - то» и функция принадлежности для соответствующих лингвистических терминов". |
|  | база знаний, собранных в результате алгоритмизации понятия "хорошая морская практика" |
|  | база информационного обеспечения облачных систем |
|  | база правил, сформированных компетентными агентами в области судовождения |

Вопрос 92. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Продолжите фразу: "С точки зрения ИНС, принятие решений..." ​

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Эта задача близка к задаче классификации. Классификации подлежат ситуации, характеристики которых поступают на вход нейронной сети. На выходе сети при этом должен появиться признак решения, которое она приняла. При этом в качестве входных сигналов используются различные критерии описания состояния управляемой системы |
|  | Это разбиение множества входных сигналов на классы, при том, что ни количество, ни признаки классов заранее не известны |
|  | Это прогнозирование напрямую следующее из способности ИНС к обобщению и выделению скрытых зависимостей между входными и выходными данными |
|  | Это прогнозирование поведения объекта наблюдения из короткосрочного прецедентно-статистического образа |

Зн.3.2.1 Принципы построения автоматизированных навигационных систем контроля и управления; математические основы оптимизационных процессов управления, связанные с обеспечением навигационной безопасности судна. (4/4 вопросов)

Вопрос 93. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Что представляет из себя архитектура информационно-управляющей системы МАНС?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Структуру взаимосвязей технических средств и программного обеспечения, соединенных в цепи между собой вычислительных машин |
|  | Структуру искусственного интеллекта, который в автоматическом режиме решает задачу проводки судна от ТВЛ до ТВЛ без какого-либо участия оператора |
|  | Структуру, основанную на системах нечётких функций и нечёткой логики и других методах искусственного интеллекта и машинного обучения. |
|  | Структуру, основанную на технологиях прогнозирования и выполнении анализа рядов временных данных. |

Вопрос 94. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Какие факторы из перечисленных учитываются при архитектурном построении системы МАНС

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Обеспечение надежности информационной системы |
| V | Локализация систем автоматизированной обработки информации |
| V | Установление надежного и безопасного порядка работы системы на случай возможных отказов |
|  | Эквивалентность равноточных и неравноточных измерений с помощью технических средств автоматической регистрации |

Вопрос 95. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Перечислите ряд мероприятий и принципов для минимизации риска при возможном повреждении или отказе системы:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Функциональная автономия средств информации |
| V | Независимость и модульный принцип построения оборудования |
| V | Избыточность информации и дублирование некоторых видов оборудования |
| V | Обнаружение погрешностей в передаче информации |
| V | Постоянный контроль состояния цепей и контуров системы |
| V | Установление надежного и безопасного порядка работы системы на случай возможных отказов. |
|  | Оперативное обновление системы человеком вручную, если нет возможности дистанционного доступа к перечисленным ресурсам. |

Вопрос 96. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Применительно к системам автоматизированной обработки информации, что означает термин "Локализация? "

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Системы располагаются в специальных защищенных помещениях и имеют ограниченный контролируемый режим доступа |
|  | Системы являются полностью независимыми, имеют альтернативный источник питания и дополнительный ресурс аварийного дублирования накопленной информации. |
|  | Системы, которые необходимо постоянно контролировать с помощью автоматизированных человеко-машинных средств и далее выполнять постобработку |
|  | Системы, которые обладают "исключительным" режимом доступа и хранения информации. |

Зн.3.2.2 Актуальные СППР (4/4 вопросов)

Вопрос 97. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Какие из перечисленных СППР относятся к функциональным?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Система датчиков ​ состояний и ​ природы |
| V | Система ​ позиционирования |
| V | Система управления ​ движением |
|  | Информационное обеспечение |
|  | Программное обеспечение |

Вопрос 98. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Укажите типы задач принятия решений СППР:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Объективные |
| V | Субъективные |
|  | Непосредственные |
|  | Прогнозируемые |

Вопрос 99. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

В чём заключается "помощь", оказываемая СППР? ​

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | В сборе данных и компьютерной поддержке анализа ситуации, сложившейся в ходе эксплуатации МАНС |
| V | В обеспечение связью всех участников группы МАНС, распределенных в определенном географическом пространстве, возможности ведения переговоров и вычислительной сетью и предоставления им возможности легкого обмена предложениями и контрпредложениями |
| V | В помощи в оценке приоритетов отдельных, составляющих обсуждаемой ситуации и решения проблемы безопасности |
| V | В предоставлении средств формализации предложений, делаемых каждым участником процесса обеспечения комплексной безопасности группы МАНС, включающих алгоритмы их оценки, ранжирования и моделирования последствий |
|  | В автоматическом принятии навигационных решений в отсутствии судоводителя на борту МАНС |

Вопрос 100. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Для чего предназначена Экспертная система СППР?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Экспертная система предназначена для решения задач, принадлежащих конкретной предметной области, знания о которой хранятся в памяти (базе знаний) системы |
|  | Экспертная система предназначена для оценки действий судоводителя или оператора ЦДУ МАНС |
|  | Экспертная система предназначена для проведения экспертизы при расследовании инцидентов, связанных с МАНС |

Зн.3.2.3 Характеристики СППР (5/5 вопросов)

Вопрос 101. Перетаскивание слов, 10 баллов, не ограничено попыток

Расставьте слова по своим местам:

Текст с пропусками

В архитектуре СППР одним из важнейших ее компонентов является блок прогнозирования, где основной информацией для прогноза являются​[ временные ряды ]​, а инструментами прогноза служат прогнозные ​[ модели ]​ или ​[ предикторы ]​.

Вопрос 102. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Выберите верное утверждение:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Особенностью функционирования СППР является конфликт, возникающий во внутренней и/или внешней среде (опасности столкновения или сближения судов на чрезмерно близкое расстояние, заклинивание РУ и т.д.). |
|  | Особенностью функционирования СППР является программный алгоритм последовательности действий, которые необходимо выполнять по ходу плана рейса. |
|  | Особенностью функционирования СППР является единовременное отображение на рабочем экране информации радарного процессора и АИС. |

Вопрос 103. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

К основным решаемым задачам в процессе прогнозирования относятся:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Определение возможных действий для устранения угрозы посадки на мель и столкновений судов |
| V | Прогноз результатов планируемых маневров с оценкой их последствий |
| V | Выбор из возможных маневров допустимых |
|  | Определение возможных действий других участников судового движения |
|  | Прогноз погодных условий на следующие 48 часов |

Вопрос 104. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Что из перечисленного НЕ относится к основным задачам планирования?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Формулирование и определение показателей безопасности судовождения, влияющих на проблемную навигационную ситуацию или процесс предупреждения столкновений судов |
|  | Обоснование показателей выдвигаемых стратегий, целей и задач |
|  | Определение ресурсов, необходимых для эффективного маневрирования |
| V | Составление плана перехода на участках сложной навигационной обстановки |

Вопрос 105. Соответствие, 10 баллов, не ограничено попыток

Сопоставьте режимы работы СППР:

| Элемент | Соответствие |
| --- | --- |
| Нормальный режим | обеспечивающий информирование о текущих событиях, выявление проблемных ситуаций, представление аналитических материалов, анализ и рассмотрение вариантов решения |
| Кризисный режим | позволяющий проводить анализ структуры, параметров и возможных направлений развития кризисных ситуаций, управление широкомасштабными кризисными ситуациями с привлечением сторонних ресурсов |

Зн.3.2.4 Порядок учета работы СППР, использование СППР для принятия решений (4/4 вопросов)

Вопрос 106. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Укажите объект, не относящийся к структуре СППР:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Система датчиков состояний МАНС и окружающей среды |
|  | Адаптивная автоматическая система выработки решений |
|  | Система позиционирования МАНС в окружающей среде |
| V | Система передачи информации СУДС/ЦДУ |

Вопрос 107. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Сколько классов состояния судна определяет СППР?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | 3 |
|  | 2 |
|  | 5 |
|  | 9 |

Вопрос 108. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Система предупреждения столкновений включает следующие основные части:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | аппаратные средства |
| V | информационное обеспечение |
| V | программное обеспечение |
| V | лингвистическое обеспечение |

Вопрос 109. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Укажите три класса состояния судна, определяемых СППР:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Класс состояний «Обычная морская практика» |
| V | Класс состояний «Хорошая морская практика» |
| V | Класс «Аварийных, неуправляемых состояний» |
|  | Класс состояний «Хорошая морская практика» |

Зн.3.3. Порядок взаимодействия с береговым персоналом (6/6 вопросов)

Вопрос 110. Верно/Неверно, 10 баллов, не ограничено попыток

Верно ли утверждение: "Процедуры должны отражать любое участие СУДС в Плане безопасности портового средства (PFSP) в соответствии с Международным кодексом безопасности судов и портовых средств (ISPS)"?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Верно |
|  | Неверно |

Вопрос 111. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Выберите возможные способы управления расхождением судов/МАНС:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Классический, или прямой директивный способ управления |
| V | Неклассический, или индивидуализированный способ управления посредством взаимодействий между группой судов в однородной среде |
|  | Оперативный способ управления |

Вопрос 112. Верно/Неверно, 10 баллов, не ограничено попыток

Верно ли утверждение: "Судоводители/операторы ЦДУ/операторы СУДС, могут согласовывать свои действия и устанавливать очередность расхождения, обмениваясь информацией с использованием радиотелефона или иных систем связи"?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Верно |
|  | Неверно |

Вопрос 113. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Кто должен обеспечить поддержку голосовой связи оператора ЦДУ с СУДС, лоцманом, грузовыми терминалами, вспомогательными буксирами, окружающими судами и ​ другими операторами ЦДУ и т.д.?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Судовладелец |
|  | Оператор ЦДУ |
|  | Оператор СУДС |

Вопрос 114. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Что из перечисленного НЕ относится к минимальному набору бортового оборудования МАНС, обеспечивающего его работу при отсутствии людей на борту?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Средства оценки оперативной обстановки |
|  | Средства навигации и маневрирования |
|  | Средства связи |
|  | Средства контроля за состоянием СЭУ, корпусом, управления движением, якорными и швартовными устройствами |
|  | Системы кибербезопасности |
| V | Средства приёма судовой корреспонденции |
| V | Средства ручного пожаротушения |

Вопрос 115. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Кто должен определить условия и методы использования МАНС, а также основные конструктивные решения, которые позволят обеспечить выполнение требований в соответствии с Положениями РС?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Судовладелец |
|  | Оператор судна |
|  | Условия и методы использования МАНС, а также основные конструктивные решения, позволяющие обеспечить выполнение требований Регистра Судоходства, определяются на этапе построения судна |

Зн.3.3.1 Процедуры взаимодействия с Центром СУДС в повседневных и аварийных ситуациях при нахождении МАНС в пределах зоны действия соответствующей СУДС. (4/4 вопросов)

Вопрос 116. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

В случае возникновения предаварийной ситуации оператор СУДС должен осуществить вызов автономного судна на:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | рабочем и 16 каналах |
|  | на 77 или 16 каналах |
|  | на аварийных каналах МАНС |
|  | на каналах 16, 13, 06. |

Вопрос 117. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Ситуация считается предаварийной, независимо от гидрометеорологических условий, если автономное судно (ЦДУ) не ответило:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | на трехкратный в течение одной минуты вызов оператора СУДС |
|  | на трехкратный в течение трех минут вызов оператора СУДС |
|  | на трехкратный в течение пяти минут вызов оператора СУДС |
|  | на трехкратный в течение десяти минут вызов оператора СУДС |

Вопрос 118. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Какой основной документ должен быть разработан для МАНС в случае загрязнения моря нефтью?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | SOPEP |
| V | План действий в чрезвычайных ситуациях, в которых должны быть изложены процедуры взаимодействия с союзными или другими службами и установлены обязанности |
|  | Energy efficiency management Plan |
|  | SOLAS Training Manual |

Вопрос 119. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Должна ли СУДС реагировать на аварийные ситуации МАНС?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | да |
|  | нет |
|  | оговаривается отдельно с судовладельцем |
|  | В соответствии с требованиями администрации |

Зн.3.3.2 Особенности взаимодействия с СУДС (4/4 вопросов)

Вопрос 120. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Можно ли расценивать ситуацию, когда судно продолжает следовать прежним курсом в случаях, когда для дальнейшего безопасного движения необходимо изменение курса?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | аварийной |
| V | предаварийной |
|  | опасного сближения |
|  | столкновения |

Вопрос 121. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Какие навигационные услуги предоставляются судам, находящимся в зоне действия СУДС:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | обнаружение судов на подходах к зонам действия СУДС, установление связи с ними, получение данных о судне; |
| V | передача судам навигационной, оперативной и иной информации по инициативе операторов СУДС или по запросу судна; |
|  | оказание помощи капитану судна дельными рекомендациями и светами; |
| V | организация и регулирование движения судов; |
| V | контроль за движением судов и положением судов на якорных стоянках и выносных причальных устройствах. |

Вопрос 122. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

В случае отказа в работе автономного и дистанционно управляемого судна, его необходимо:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | доставить в ближайший порт |
|  | произвести ремонтные работы на борту |
| V | оба варианта |
|  | оба варианта не верны |

Вопрос 123. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Особенности проектирования и эксплуатации автономных и дистанционно управляемых судов требуют выполнения следующих требований:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Реализация жестких требований к юридическим аспектам правоотношений участников транспортных операций. |
| V | Использование сертифицированного оборудования и программного обеспечения. |
| V | Реализация модульного принципа построения оборудования. |
| V | Реализация возможности «горячей замены» оборудования. |
| V | Унификация органов управления. |

Зн.3.3.3. Особенности взаимодействия с центром дистанционного управления (ЦДУ) (4/4 вопросов)

Вопрос 124. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Как осуществляется связь между судами, МАНС, ЦДУ и службами морского порта, в акватории морского порта и на подходах к нему?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | С использованием радиотелефонных каналов ОВЧ диапазона |
|  | С использованием мобильных GSM сетей |
|  | С использованием радиотелефонных каналов ПВ/КВ диапазона |
|  | С использованием спутниковых систем связи |

Вопрос 125. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Посредством применения каких линий связи может организовываться обмен информацией между МАНС или ЦДУ в случае отсутствия на борту МАНС экипажа?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Выделенных линий связи |
| V | Сети Internet |
| V | Спутниковой связи |
|  | Сетей связи общего пользования |

Вопрос 126. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Какие типы информации участвуют в обмене между МАНС и ЦДУ?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Коммуникации (внутренние и/или внешние) |
|  | Данные датчиков (т.е. данные, используемые для формирования изображения движения, такие как радар, видеонаблюдение, АИС) |
|  | Данные о судне и информации о рейсе (например, данные о судне, данные о грузе, включая информацию о движении судна) |
| V | Все перечисленные |

Вопрос 127. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Выберите верное утверждение:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Во внутренних процедурах должен быть указан период времени, в течение которого хранится информация СУДС. |
|  | ​ Информация СУДС должна храниться неограниченное количество времени до востребования |

Зн.3.3.4. Организация взаимодействия с береговой швартовной/грузовой командой (4/4 вопросов)

Вопрос 128. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Кто должен обеспечить наличие средств дополнительного контроля управления движением, якорными и швартовными устройствами?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Судовладелец |
|  | Оператор ЦДУ |
|  | Администрация флага |
|  | В разной степени - все перечисленные |

Вопрос 129. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Выберите верное утверждение:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Лоцман не вправе без согласия представителя судовладельца полностью автономного судна оставить это судно раньше, чем поставит его на якорь, ошвартует в безопасном месте, выведет в море или будет сменен другим лоцманом |
|  | Лоцман вправе без согласия представителя судовладельца полностью автономного судна оставить это судно раньше, чем поставит его на якорь, ошвартует в безопасном месте, выведет в море или будет сменен другим лоцманом |
|  | Действия лоцмана в отношении полностью автономного судна не регламентированы |

Вопрос 130. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Какие системы на борту МАНС могут облегчить процесс выполнения элементов швартовных операций в автономном режиме?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Активные оптические системы анализа окружающий обстановки на базе лидара |
|  | Системы глобального позиционирования |
|  | Системы судовой радионавигации |
|  | Все перечисленные |

Вопрос 131. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Обязательной задачей какой автономной системы является выполнение буксировочных и швартовных операций?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Система координированного управления |
|  | СППР |
|  | СУДС |
|  | Всех вышеперечисленных |

Зн.4.1 Основные документы по кибербезопасности в морской отрасли. (5/5 вопросов)

Вопрос 132. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Перечислите основные документы по кибербезопасности в морской отрасли:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Руководство по управлению морскими киберрисками. |
| V | Резолюция MSC.428(98) — управление морскими киберрисками в системах управления безопасностью. |
|  | Резолюция ИМО «Основы кибербезопасности на морском транспорте». |
| V | Руководство по кибербезопасности на судах. |
|  | Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». |

Вопрос 133. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Какими документами определяется организация и международные регламенты по взаимодействию в чрезвычайных ситуациях с прибрежными национальными администрациями?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Федеральный закон РФ от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; |
| V | Положение об организации аварийно-спасательного обеспечения на морском транспорте; |
| V | Международная конвенция по предотвращению загрязнения морской окружающей среды 1973 года, измененная Протоколом 1978 года. |
|  | Системы оценки и координации деятельности в чрезвычайных ситуациях ООН (ЮНДАК). |
|  | Кодекс Торгового мореплавания в РФ. |

Вопрос 134. Краткий ответ, 10 баллов, не ограничено попыток

В результате развития цифровой микроэлектроники перехода к преимущественно цифровым методам обработки и предоставления данных, увеличения степени информатизации (интеллектуализации) комплекса интегрированных мостиковых систем (IBS – integrated bridge system) существенно возросла сложность информационно-вычислительного пространства на борту ________.

Допустимые варианты ответов

МАНС

Манс

манс

МАНс

Вопрос 135. Верно/Неверно, 10 баллов, не ограничено попыток

Домен управления МАНС обладает высоким уровнем доверия и включает в себя системы управления движения судном, локальные или высокозащищенные навигационные и информационновычислительные системы, а также домен интеллектуальной поддержки принятия решений, которые работают в высоконадежной среде IBS.

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Верно |
|  | Неверно |

Вопрос 136. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Что означает аббревиатура RC?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Дистанционное управление с возможностью перехода на ручное |
|  | Ручное управление человек на борту |
|  | Ручное управление с поддержкой принятия решения человек на борту |
|  | Ручное с традиционными техническими средствами навигации |

Зн.4.2 Основные виды киберугроз. (4/4 вопросов)

Вопрос 137. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Выберите основные виды киберугроз:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Вредоносное ПО. |
| V | Фишинг. |
|  | Прутян. |
| V | Water holing. ​ |
| V | Доставка. |

Вопрос 138. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Морские киберугрозы – это риски технологическому ресурсу со стороны потенциальных обстоятельств или событий, которые могут привести к сбоям в перевозке грузов и пассажиров, безопасности мореплавания или безопасности судна, в связи с повреждением, утратой или компрометацией связанных с судоходством информации или систем.

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Верно |
|  | Неверно |
|  | Киберугрозы для автономного судна не существуют |
|  | Верно, если передаваемые данные кодируются с помощью криптографических методов |

Вопрос 139. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Дайте наиболее полное определение понятию: "Морские киберугрозы - ..."

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | это риски технологическому ресурсу со стороны потенциальных обстоятельств или событий ... |
|  | это риски, связанные с внешним воздействием хакеров на технические средства автономного судоходства |
|  | это риски, связанные с нарушениями техники кибербезопасности экипажем автономного судна |
|  | это риски, связанные со "спуффингом" |

Вопрос 140. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Необходимо ли наличие резервной копии ОПС на другом сервере?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Да |
|  | Нет |
|  | Да, только при условии, что отсутствуют облачные системы автоматического дублирования информации |
|  | Да, только при условии отсутствия аварийных носителей для автоматического сбора данных |

Зн.4.3 Проблемы и базовые принципы обеспечения информационной защиты судна. (4/4 вопросов)

Вопрос 141. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Перечислите проблемы и базовые принципы обеспечения информационной защиты судна:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | уязвимость и подверженность МАНС кибератакам. |
| V | защита судовой ИТ-инфраструктуры и подключенного оборудования. |
| V | системы аутентификации и авторизации пользователей для обеспечения соответствующего доступа к необходимой информации. |
| V | защита данных, используемых в судоохранной среде, обеспечение надлежащей защиты, основанной на чувствительности информации. |
| V | управления ИТ пользователями, чтобы убедиться, что они имеют только доступ и права на информацию, на которую они уполномочены. |

Вопрос 142. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Какие могут быть последствия от ошибочных действий или происшествий?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Материальные (могут привести к значительным повреждения МАНС и его гибели). |
|  | Гибель людей, находящихся на МАНС. |
| V | Попадание нефтепродуктов в морские воды при столкновении или разрушении МАНС. |
|  | Травмирование и ранения членов экипажа. |
| V | Нанесение непоправимого ущерба экосистеме, включая рыбный промысел. |

Вопрос 143. Краткий ответ, 10 баллов, не ограничено попыток

______________ – это вещество, материальный объект, ситуация или практическая деятельность, которая имеет потенциальную возможность причинить вред.

Допустимые варианты ответов

Опасность

опасность

Вопрос 144. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

MASS Code это (дайте правильный ответ):

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Способ решения проблемы пробельности существующих инструментов ИМО в области автономного судоходства |
|  | Целостное решение многих общих пробелов и/или тем, которые затрагивают несколько инструментов ИМО, которые можно было бы решать целостно с помощью нового инструмента |
|  | Инструмент повышения квалификации экспертов, лидеров управленческих команд |
| V | Верны 1 и 2 |
|  | Все не верны |

Зн.4.4 Политика по кибербезопасности компании, системы управления безопасностью и планы охраны судов. (4/4 вопросов)

Вопрос 145. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Что относится к политике по кибербезопасности компании, системы управления безопасностью и планы охраны судов?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | систематическая оценка высшим руководством компании проблемы кибератак и киберинцидентов в рамках эксплуатации судов. |
| V | усовершенствование СУБ компании. |
| V | подготовка персонала к возможным кибератакам и киберинцидентам. |
|  | приглашение внешних специалистов в сфере кибербезопасности. |
| V | соблюдение обязательных для выполнения международных и национальных требований в сфере кибербезопасности. |

Вопрос 146. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Если в течение 3 минут с момента сигнализации судно не перешло на ручное управление, АНС:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | уменьшить ход до минимального |
|  | продолжить следовать согласно курсу |
|  | увеличить ход до максимального |
|  | изменить курс вправо и лечь на циркуляцию |

Вопрос 147. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

При осуществлении управления автономным судном с помощью оператора отсутствует возможность наглядно видеть уровень риска и возможные направления опасности.

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Верно |
| V | Неверно |
|  | Частично верно |
|  | Существующие методы оценки риска с помощью дистанционного управления широко применяются и всегда с высокой точностью выполняют прогноз |

Вопрос 148. Заполнить пропуски, 10 баллов, не ограничено попыток

Заполните пропуски в тексте:

Текст с пропусками

План кибербезопасности ​[ МАНС ]1​ должен быть разработан компанией, эксплуатирующей ​[ МАНС ]2​ для обеспечения применения на борту ​[ МАНС ]3​ мер, предназначенных для защиты груза, грузовых транспортных единиц, судовых запасов или ​[ МАНС ]4​ от рисков нарушения безопасности.

| Пропуск | Допустимые варианты ответов |
| --- | --- |
| 1 | МАНС |
| 2 | МАНС |
| 3 | МАНС |
| 4 | МАНС |

Зн.4.5 План кибербезопасности судна и процедуры судоходной компании по управлению рисками информационной защиты (4/4 вопросов)

Вопрос 149. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Несёт ли экипаж МАНС ответственность за своевременное уведомление о любом инциденте, который может рассматриваться как «киберинцидент»?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Несёт |
| V | Не несёт |
|  | Несёт ограниченную ответственность |
|  | Ответственность предписана в плане кибербезопасности администрации |

Вопрос 150. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Отвечает ли компания эксплуатирующая МАНС (Оператор) за предоставление капитану МАНС политики кибербезопасности для обеспечения безопасности МАНС.

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Отвечает |
|  | Не отвечает |
|  | Отвечает, под надзором администрации |
|  | Отвечает, под надзором береговой охраны США |

Вопрос 151. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

За что отвечает группа поддержки МАНС (АVST) ?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | отвечает за первую помощь и развитие киберинцидента |
|  | отвечает за оперативные действия, в случае розлива груза за борт |
|  | отвечает за оперативные действия, в случае смерти члена экипажа |
|  | отвечает за оперативные действия, в случае столкновения судов |

Вопрос 152. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

За что отвечает группа реагирования на киберинциденты (АCSIRT)? ​

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | за анализ информации, категоризацию любых киберинцидентов и их устранение |
| V | отвечает за первую помощь и развитие киберинцидента |
|  | отвечает за оперативные действия, в случае розлива груза за борт |
|  | отвечает за оперативные действия, в случае столкновения судов |

Зн.4.6 Процедуры, которые должны использоваться при осуществлении плана кибербезопасности судна и передачи сообщений об инцидентах, связанных с кибербезопасностью (4/4 вопросов)

Вопрос 153. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Можно ли экипажу МАНС устанавливать программное обеспечение, не авторизованное Компанией.

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Нет, строго запрещено |
|  | В отдельных случаях допускается |
|  | Допускается, с согласования капитана МАНС |
|  | Допускается, с согласования члена внешнего экипажа |

Вопрос 154. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Кто несёт ответственность за то, чтобы пользователи любой бортовой компьютерной системы проинформировали своих сменных помощников о полной работе и контроле компьютеров, находящихся под их контролем?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Член внешнего экипажа МАНС |
| V | Капитан МАНС |
|  | Старший механик МАНС |
|  | Глава ИТ-отдела МАНС |

Вопрос 155. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Что из перечисленного не является нарушением операционных процедур компании?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
|  | Копирование данных систем ведеорегистрации навигационной обстановки наличный USB-носитель |
|  | Подключение любых персональных электронных устройств к судовой сети или к любым другим компьютерным системам, которые являются частью судового бизнеса или операционных систем. |
| V | Контроль скорости передачи сигнала для передачи файлов в автоматическом режиме |
|  | Импортирование в систему судна данных с личного устройства. |

Вопрос 156. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Кто отвечает за предоставление капитану МАНС политики кибербезопасности для обеспечения безопасности МАНС?

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | Компания эксплуатирующая МАНС (Оператор) |
|  | Компания разработчик ПО для МАНС |
|  | Компания-фрахтователь |
|  | Судовладелец |

Зн.4.7 Требования к повышению осведомленности о кибербезопасности на судне (4/4 вопросов)

Вопрос 157. Выбор нескольких ответов, 10 баллов, не ограничено попыток

Изложите основные требования к повышению осведомленности о кибербезопасности на судне:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | распределение обязанностей и задач внутри компании. |
| V | количественная оценка угрозы. |
|  | выявление уязвимостей. |
| V | поиск конкретных злоумышленников. |
| V | оценка воздействия. |

Вопрос 158. Перетаскивание слов, 10 баллов, не ограничено попыток

Расставьте слова по своим местам:

Текст с пропусками

​[ Вредоносное ПО ]​ ​ предназначен* для доступа к компьютеру или повреждения компьютера без ведома владельца. ​[ Программа вымогатель ]​ шифрует данные в системах до тех пор, пока не будет выплачен выкуп. ​[ Экспло́ит ]​ — компьютерная программа, фрагмент программного кода или последовательность команд, использующие уязвимости в программном обеспечении и применяемые для проведения атаки.

Вопрос 159. Заполнить пропуски, 10 баллов, не ограничено попыток

Заполните пропуски в тексте:

Текст с пропусками

Аспектом оценки сети, систем и устройств является участие экипажа на берегу всех уровней; особенно капитан МАНС, старший механик, старший помощник капитана. Этот процесс помогает понять внедрение бортовых систем ​[ ИТ ]1​ и ​[ ОТ ]2​ и то, как они могут отличаться от заявленной проектной документации, а также понять уровень киберобучения, предоставленного экипажу МАНС.

| Пропуск | Допустимые варианты ответов |
| --- | --- |
| 1 | ИТ IT it ит |
| 2 | ОТ от ot OT |

Вопрос 160. Выбор одного ответа, 10 баллов, не ограничено попыток

Какой основной источник рисков судоходства?

Варианты ответов:

| Верный | Варианты ответов |
| --- | --- |
| V | влияние человеческого фактора |
|  | конструкция МАНС |
|  | конструктивные особенности управления МАНС |
|  | влияние среды |

Обратная связь: Оценка работы комплекса (1/1 вопросов)

Вопрос 161. Выбор одного ответа, анкетный

ОЦЕНИТЕ РАБОТУ С ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ

ОТ 1 ДО 5 БАЛЛОВ

Варианты ответов

1

2

3

4

5