Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Метрология, сертификация и стандартизация»

При проведении промежуточной аттестации студентам необходимо выполнить три теста.

Тесты

| ВОПРОС | ВАРИАНТЫ ОТВЕТА |
| --- | --- |
| 1.Измерением называется совокупность операций по нахождению значения величины… | -экспертным методом -математическими исследованиями -опытным путём -с помощью технических средств |
| 2.Принципом измерения называется… | -характеристика измерительных операций по некоторому признаку -совокупность конкретных операций по нахождению значения величины -физическое явление, положенное в основу измерений -характеристика используемых средств измерений |
| 3.Видом измерения называется… | -характеристика измерительных операций по некоторому признаку - совокупность конкретных операций по нахождению значения величины -физическое явление, положенное в основу измерений -характеристика используемых средств измерений |

| 4. По режиму работы измерительного устройства виды измерений разделяют на… | -однократные -многократные -динамические -статические |
| --- | --- |
| 5.По способу получения результата измерения виды измерений разделяют на… | -прямые -косвенные -качественные -количественные |
| 6.По количеству измерительной информации виды измерений разделяют на… | -совокупные -совместные -однократные -многократные |
| 7.По способу выражения результата измерения виды измерений разделяют на… | -абсолютные -относительные -качественные -количественные |
| 8.Прямыми называют измерения, при которых значение величины получают … | -непосредственно по показанию прибора -по результатам измерения величин, известной зависимостью связанных с искомой -решением системы уравнений по данным измерения одноимённых величин -поиском функциональной зависимости по данным измерения неодноимённых величин |

| 9.Косвенными называют измерения, при которых значение величины получают… | -непосредственно по показанию прибора -по результатам измерения величин, связанных с искомой известной зависимостью -решением системы уравнений по данным измерения одноимённых величин -поиском функциональной зависимости по данным измерения неодноимённых величин |
| --- | --- |
| 10.Совокупными называют измерения, при которых значение величины получают… | -непосредственно по показанию прибора -по результатам измерения величин, известной зависимостью связанных с искомой -решением системы уравнений по данным измерения одноимённых величин -поиском функциональной зависимости по данным измерения неодноимённых величин |

| 11.Совместными называют измерения, при которых значение величины получают… | -непосредственно по показанию прибора -по результатам измерения величин, известной зависимостью связанных с искомой -решением системы уравнений по данным измерения одноимённых величин -поиском функциональной зависимости по данным измерения не одноимённых величин |
| --- | --- |
| 12. При измерении силы тока амперметром реализуется измерение… | - абсолютное -относительное -прямое - косвенное |
| 13. При измерении мощности электрической цепи с помощью амперметра и вольтметра реализуются измерения … | - абсолютные -относительные -прямые - косвенные |
| 14.Методом измерения называется… | -характеристика измерительных операций по некоторому признаку - совокупность конкретных операций по нахождению значения величины -физическое явление, положенное в основу измерений -характеристика используемых средств измерений |
| 15. Методы измерений разделяют на… | -качественные -количественные -непосредственной оценки -сравнения с мерой |
| 16.Нулевой метод является разновидностью метода … | -качественного -количественного -непосредственной оценки -сравнения с мерой |
| 17.Дифференциальный метод является разновидностью метода… | -качественного -количественного -непосредственной оценки -сравнения с мерой |
| 18.Метод замещения является разновидностью метода… | -качественного -количественного -непосредственной оценки -сравнения с мерой |
| 19.При измерении силы тока электромеханическим амперметром реализуется метод… | -качественный -количественный -непосредственной оценки -сравнения с мерой |
| 20.При измерении мощности электрической цепи с помощью амперметра и вольтметра реализуется метод… | -качественный -количественный -непосредственной оценки -сравнения с мерой |

| 21.При измерении сопротивления резистора электромеханическим омметром реализуется метод… | -качественный -количественный -непосредственной оценки -сравнения с мерой |
| --- | --- |
| 22.При измерении сопротивления резистора одинарным мостом реализуется метод… | -качественный -количественный -непосредственной оценки -сравнения с мерой |
| 23.При взвешивании груза на гиревых весах реализуется метод… | -качественный -количественный -непосредственной оценки -сравнения с мерой |
| 24.Средства измерений - это технические устройства, конкретным назначением которых является … | -измерение значения физической величины -определение вида физической величины -классификация физических величин -анализ природы физических явлений |
| 25.К средствам измерений не относятся … | -меры (эталоны) -измерительные преобразователи - измерительные приборы -калькуляторы |
| 26.Метрологические характеристики средств измерений разделяют по режиму их работы на … | -качественные -количественные -статические -динамические |
| 27. Метрологические характеристики, определяющие свойства прибора при измерении установившихся значений величины, относят к разряду … | -качественных -количественных -статических -динамических |
| 28. Метрологические характеристики, определяющие свойства прибора при измерении изменяющихся во времени величин, относят к разряду … | -качественных -количественных -статических -динамических |
| 29.Номинальную функцию преобразования измерительного прибора относят к разряду характеристик … | -качественных -количественных -статических -динамических |
| 30.Чувствительность измерительного прибора относят к разряду характеристик … | -качественных -количественных -статических -динамических |
| 31.Цену деления шкалы измерительного прибора относят к разряду характеристик … | -качественных -количественных -статических -динамических |
| 32.Амплитудно-частотную характеристику измерительного прибора относят к разряду характеристик … | -качественных -количественных -статических -динамических |

| 33.Переходную характеристику измерительного прибора относят к разряду характеристик … | -качественных -количественных -статических -динамических |
| --- | --- |
| 34.Номинальная функция преобразования измерительного прибора определяет для него… | -отношение входного сигнала к выходному - отношение выходного сигнала к входному -зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты входного - зависимость амплитуды выходного сигнала от времени действия измеряемой величины -функциональную зависимость выходного сигнала от входного |
| 35. Чувствительность измерительного прибора определяет для него… | -отношение входного сигнала к выходному - отношение выходного сигнала к входному -зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты входного - зависимость амплитуды выходного сигнала от времени действия измеряемой величины -функциональную зависимость выходного сигнала от входного |
| 36.Цена деления шкалы измерительного прибора определяет для него… | -отношение входного сигнала к выходному - отношение выходного сигнала к входному -зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты входного - зависимость амплитуды выходного сигнала от времени действия измеряемой величины -функциональную зависимость выходного сигнала от входного |
| 37.Амплитудно-частотная характеристика измерительного прибора определяет для него… | -отношение входного сигнала к выходному - отношение выходного сигнала к входному -зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты входного - зависимость амплитуды выходного сигнала от времени действия измеряемой величины -функциональную зависимость выходного сигнала от входного |

| 38.Переходная характеристика измерительного прибора определяет для него… | -отношение входного сигнала к выходному - отношение выходного сигнала к входному -зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты входного - зависимость амплитуды выходного сигнала от времени действия измеряемой величины -функциональную зависимость выходного сигнала от входного |
| --- | --- |
| 39.Диапазоном показаний измерительного прибора называется … | -общее число делений шкалы -участок шкалы с заданной точностью измерений -диапазон измеряемой величины, отражаемый на шкале прибора - диапазон измеряемой величины, в котором задана точность измерения |
| 40.Диапазоном измерений измерительного прибора называется … | -общее число делений шкалы -участок шкалы с заданной точностью измерений -диапазон измеряемой величины, отражаемый на шкале прибора - диапазон измеряемой величины, в котором задана точность измерения |
| 41.Рабочим участком шкалы измерительного прибора называется … | -общее число делений шкалы -участок шкалы с заданной точностью измерений -диапазон измеряемой величины, отражаемый на шкале прибора - диапазон измеряемой величины, в котором задана точность измерения |
| 42.Рабочий участок на шкале измерительного прибора обозначается… | -буквами -специальными знаками -точками -сплошной линией |
| 43.Верхним пределом измерения прибора называется… | -наибольшее значение величины, которое прибор может зафиксировать -наибольшее число делений шкалы -конечная отметка линейного участка шкалы -наибольшее значение величины, измеряемое прибором с заданной точностью |

| 44.Абсолютное значение погрешности измерительного прибора определяется как разность между его показаниями… | - на нулевой и первой отметках шкалы -на смежных отметках шкалы с минимальным расстоянием -на смежных отметках шкалы с максимальным расстоянием -и действительными значениями измеряемой величины |
| --- | --- |
| 45.Относительное значение погрешности измерительного прибора определяется как отношение абсолютной погрешности к … | -диапазону показаний -нормирующему значению шкалы -уровню измеренной величины -цене деления шкалы |
| 46.Приведённое значение погрешности измерительного прибора определяется как отношение к… | -диапазону показаний -нормирующему значению шкалы -уровню измеренной величины -цене деления шкалы |
| 47.За нормирующее значение линейной шкалы измерительного прибора принимают… | -диапазон показаний -верхний предел измерения -цену деления шкалы -длину рабочего участка шкалы |
| 48. За нормирующее значение нелинейной шкалы измерительного прибора принимают… | -диапазон показаний -верхний предел измерения -цену деления шкалы -длину рабочего участка шкалы |

| 49. Погрешности измерительного прибора зависят от… | -конструкции прибора -вида измерений -вида измеряемой величины -метода измерений -ошибок оператора |
| --- | --- |
| 50. Погрешности измерительного прибора, соответствующие нормальным окружающим условиям проведения эксперимента, определяют термином … | -статические -динамические -основные -дополнительные |
| 51. Погрешности измерительного прибора, не соответствующие нормальным окружающим условиям проведения эксперимента, определяют термином … | -статические -динамические -основные -дополнительные |
| 52. Погрешности измерительного прибора, обусловленные несовершенством его конструкции, определяют термином … | -аддитивные -мультипликативные -систематические -случайные |
| 53. Погрешности измерительного прибора, обусловленные непредвиденными факторами, определяют термином … | -аддитивные -мультипликативные -систематические -случайные |
| 54. Погрешности измерительного прибора, уровень которых не зависит от уровня измеряемой величины, определяют термином … | -аддитивные -мультипликативные -систематические -случайные |

| 55. Погрешности измерительного прибора, уровень которых зависит от уровня измеряемой величины, определяют термином … | -аддитивные -мультипликативные -систематические -случайные |
| --- | --- |
| 56. Класс точности измерительного прибора определяет … | -предельные границы полосы погрешностей прибора -конкретное значение погрешности прибора -чувствительность прибора -цену деления шкалы прибора |
| 57. Класс точности измерительного прибора с аддитивной полосой погрешностей нормируют по формуле погрешности… | -абсолютной -относительной -приведённой -комбинированной |
| 58. Класс точности измерительного прибора с мультипликативной полосой погрешностей нормируют по формуле погрешности… | -абсолютной -относительной -приведённой -комбинированной |
| 59.Класс точности измерительного прибора с аддитивно - мультипликативной полосой погрешностей нормируют по формуле погрешности… | -абсолютной -относительной -приведённой -комбинированной |
| 60.В стандартной формуле Кт= N∙10m цифры класса точности (в %) электроизмерительного прибора принимают значение N от 1 и выше с интервалом… | -0,2 -0,5 -0,8 -1 |
| 61. В стандартной формуле Кт= N∙10m цифры класса точности (в %) электроизмерительного прибора принимают значение m=± … | -0 -0,2 -0,5 -0,8 -1 |
| 62.Погрешности результатов измерений не зависят от… | -конструкции средства измерений -размерности измеряемой величины -вида измеряемой величины -метода измерений -ошибок оператора |
| 63.Систематические погрешности результатов измерений зависят от… | -конструкции средства измерений -размерности измеряемой величины -вида измеряемой величины -метода измерений -ошибок оператора |
| 64. Случайные погрешности результата измерений зависят от… | -влияние внешних факторов -размерности измеряемой величины -вида измеряемой величины -ошибок оператора |
| 65. Основные погрешности результатов измерений обусловлены… | -видом измерений -условиями проведения измерений -ошибками оператора -зависимостью погрешности от уровня измеряемой величины |
| 66. Дополнительные погрешности результатов измерений обусловлены… | -видом измерений -условиями проведения измерений -ошибками оператора -зависимостью погрешности от уровня измеряемой величины |
| 67. Аддитивный характер полосы погрешностей результатов измерений обусловлен… | -видом измерений -условиями проведения измерений -ошибками оператора -характером полосы погрешностей средств измерений |
| 68. Мультипликативный характер полосы погрешностей результатов измерений обусловлен… | -видом измерений -условиями проведения измерений -ошибками оператора -характером полосы погрешностей средств измерений |
| 69.Инструментальные погрешности результатов измерений обусловлены… | -конструкцией средства измерений -видом измерений -методом измерений -ошибками оператора |
| 70.Методические погрешности результатов измерений обусловлены… | -конструкцией средства измерений -видом измерений -методом измерений -ошибками оператора |
| 71.Систематические погрешности в результатах измерений можно… | -оценить в среднем квадратическом отклонении -оценить в доверительном интервале -учесть -исключить |
| 72.Случайные погрешности в результатах измерений можно… | -оценить в среднем квадратическом отклонении -оценить в доверительном интервале -учесть -исключить |
| 73.Для выявления систематических погрешностей в результатах измерений применяют метод … | -многократных наблюдений -поправок -замещения -наименьших квадратов |
| 74. Для выявления случайных погрешностей в результатах измерений применяют метод … | -многократных наблюдений -поправок -замещения -наименьших квадратов |
| 75.В практике измерений погрешность ∆Хсn средства измерений рекомендуется выбирать относительно допуска ∆Хдоп на значение измеряемой величины из условия ∆Хсn /∆Хдоп = … | -1/1 – 1/2 - 1/3 – 1/5 - 1/5 – 1/10 - 1/10 – 1/20 |

| 76.Однократные прямые измерения позволяют оценивать результаты измерений с погрешностью… | -на уровне предельной полосы погрешностей средств измерений -равной конкретному значению погрешности средства измерений -соответствующей среднему квадратическому отклонению от действительного значения величины -соответствующей некоторому доверительному интервалу |
| --- | --- |
| 77.Однократные косвенные измерения позволяют оценивать результаты измерений с погрешностью… | -на уровне предельной полосы погрешностей средств измерений -равной конкретному значению погрешности средства измерений -соответствующей среднему квадратическому отклонению от действительного значения величины -соответствующей некоторому доверительному интервалу |
| 78.Если погрешности средств измерений, используемых при косвенных измерениях, заданы предельными границами, то в результирующей погрешности косвенного измерения их суммируют… | -геометрически -алгебраически с учетом знаков - алгебраически без учета знаков -с учётом «весовых» коэффициентов |

| 79.Степень влияния погрешностей средств измерений на результирующую погрешность косвенного измерения определяют… | -по частным производным от расчетной функции -интегрированием расчетной функции -выделением главных составляющих в расчетной функции -методом «весовых» коэффициентов |
| --- | --- |
| 80.Многократные измерения позволяют оценить результат измерения с погрешностью… | -на уровне предельной полосы погрешностей средства измерений -равной конкретному значению погрешности средства измерений -соответствующей среднему квадратическому отклонению от действительного значения величины -соответствующей некоторому доверительному интервалу |

| 81.При многократных измерениях за результат измерения принимают... | -среднее арифметическое значение всего ряда наблюдений - среднее арифметическое значение центральных данных ряда наблюдений -среднее квадратическое значение всего ряда наблюдений - среднее квадратическое значение центральных данных ряда наблюдений |
| --- | --- |
| 82.Характер появления случайных погрешностей в результатах многократных измерений описывают… | -функцией преобразования используемого средства измерений -расчетной зависимостью измеряемой величины -дифференциальной функцией от расчетной зависимости измеряемой величины -законом распределения погрешностей |
| 83. Законом распределения суммарных погрешностей результатов многократных измерений при числе составляющих более четырех приближается к… | -экспоненциальному -нормальному -треугольному -равномерному |

| 84.Основной постулат метрологии гласит… | -погрешность измерений имеет предел -истинное значение измеряемой величины находится экспериментально -отсчет при измерении является случайным числом -каждый метод измерений имеет свою погрешность |
| --- | --- |
| 85.Число измерений, необходимое для уменьшения диапазона рассеивания оценки значения величины в 3 раза равно … | -3 -6 -9 -12 |
| 86.Сумма «весовых» коэффициентов при обработке 3 неравнорассеянных серий измерений равна… | -3 -1 -1/3 -2/3 |
| 87.Расчет параметров аппроксимирующей функции результатов совместных измерений выполняют методом… | -функционального анализа функции -интегрирования функции -наименьших квадратов -медианных центров |