Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Мировая контейнерная транспортная система»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 10 тестовых заданий и 2 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень тестовых заданий

1) Укрупненное грузовое место, сформированное из отдельных мест груза в таре или без тары, скрепленных между собой с помощью пакетирующих средств на поддонах или без них - это:

- Контейнер;

- Тара вагона;

- Поддоны;

- Транспортный пакет;

- Подвижной состав.

2) Элемент транспортного оборудования, многократно используемый на одном или нескольких видах транспорта, предназначенный для перевозки и временного хранения грузов, оборудованный приспособлениями для механизированной погрузки и выгрузки:

- Грузовой контейнер;

- Грузовой склад;

- Сборный вагон;

- Транспортный пакет;

- Маршрут.

3) Схемы расстановки контейнеров на площадках приведены в:

- Правилах перевозок грузов;

- Типовом технологическом процессе;

- Уставе железных дорог;

- Договоре перевозки грузов;

- Технических условиях погрузки и крепления грузов.

4) Специализированные вагоны-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров имеют:

- увеличенные боковые и торцевые борта;

- усиленное напольное покрытие;

- специальные крепежные приспособления (фитинги);

- все перечисленное.

5) Универсальные контейнеры по грузоподъемности подразделяются:

- Крупнотоннажные, среднетоннажные, малотоннажные;

- Универсальные и специализированные;

- Общие и не общие;

- Большие, средние, маленькие;

- Все ответы верны.

6) Контейнерные пункты в зависимости от характера выполняемых операций делятся на:

- Грузовые;

- Грузосортировочные;

- Сортировочные;

- Все перечисленное;

- Нет верного ответа.

7) Самой распространенной в международном сообщении является:

- контейнерная система перевозки;

- контрейлерная система перевозки;

- фрейджерная система перевозки;

- пакетная система перевозки.

8) Модульность при организации контейнерных перевозок предполагает взаимоувязку:

- размеров тарно-штучных грузов и параметров контейнеров;

- размеров контейнеров и транспортных средств;

- размеров поддонов и контейнеров.

9) Унификацией контейнерных перевозок на международном уровне занимается:

- Международная организация по стандартизации;

- Всемирная торговая организация;

- Международный транспортный союз;

- Интермодальный оператор ПАО «ТрансКонтейнер».

10) Вес груза, на который рассчитан контейнер, называется:

- массой брутто;

- массой нетто;

- тарой;

- грузоподъемностью.

Примерный перечень проверочных вопросов

1. Основная масса контейнеров-цистерн имеет длину 20 футов (да/нет)

2. Как на русский язык переводится аббревиатура «TEU»?

3. Назовите массу тары универсального контейнера 20ф (в кг)

4. Что за контейнер соответствует такой маркировке: 45 G1 ?

5. Назовите массу брутто универсального контейнера 40HC (в кг)

6. Внутренняя ширина контейнера 40HC в мм.

7. Наружная длина контейнера 20ф в мм.

8. Можно ли в 20-ти футовом контейнере разместить 24 европаллеты (800х1200мм) каждая весом 500 кг в один ярус по полу? (да/нет)

9. Может ли козловой кран перемещаться по контейнерной площадке на резиновых пневматических колёсах (да/нет)?

10. Верно ли то, что ричстакер может перемещаться по контейнерной площадке без жёсткого основания? (да/нет)

11. Максимальная высота штабелирования порожних контейнеров 40НС ричстакером, ярусов

12. На условном железнодорожном контейнерном терминале работает один ричстакер. Для максимально быстрой обработки контейнеров, их скорейшей погрузки на вагоны и на автотранспорт, контейнеры необходимо размещать торцами вдоль жд пути, а длинной стороной поперёк жд пути, соответственно. (да/нет)

13. Можно ли в морском порту осуществлять погрузку судна-контейнеровоза вместимостью 2400 TEU ричстакером, который перемещается вдоль причальной стенки ? (да/нет)

14. Сколько груженых 20-ти футовых контейнеров массой брутто 30200 кг можно разместить на фитинговой платформе длиной 80 фут (укажите максимальное кол-во в штуках)?

15. Можно ли, в соответствии с Правилами перевозок грузов в контейнерах, загрузить в универсальный контейнер 20ф один токарный станок (одно грузовое место) общим весом 5 тонн без разработки дополнительных технических условий? (да/нет)

16. Сколько фитингов (штук) на автомобильном полуприцепе с длиной рабочей зоны 6м, предназначенном для перевозки 20-ти футовых контейнеров?

17. Какова максимальная разрешенная масса грузового автопоезда (тонн) при движении по дорогам общего пользования?

18. Каких основных собственников крупнотоннажных контейнеров вы знаете? Укажите не более 6-ти собственников.

19. Назовите Конвенцию, в соответствии с требованиями которой на контейнере закрепляется CSC табличка.

20. Сколько крановых операций (шт) возникает при постановке груженого контейнера с железнодорожного вагона на автомобиль?

21. На КБК табличке наносится номер контейнера (да/нет)

22. В соответствии со Стамбульской конвенцией о временном ввозе, можно ли ввозить на территорию России специализированные контейнеры-цистерны типоразмера 20 футов на срок 40 суток без уплаты таможенных пошлин и сборов?

23. Укажите, контейнеру какой длины (в футах) принадлежит эта маркировка: TCKU 6431069 45G1.

24. Из порта Шанхай (Китай) в Москву необходимо доставить 40- футовый контейнер с медицинскими изделиями в кратчайший срок. Кратко опишите маршрут перевозки (вид транспорта и маршрут – сухопутный или морской или комбинированный) и пограничные переходы исходя из выполнения условия о максимальной быстрой доставке.

25. Можно ли на морском судне перевезти из порта Шанхай в порт Гамбург 22 000 контейнеров типоразмера 40 футов?

26. Можно ли на регулярном морском судне перевезти из порта Шанхай в порт Гамбург контейнеры с транзитным сроком 15 суток?

27. Перевозится 40-ка футовый контейнер от двери склада в Москве до двери склада в Новосибирске. Какого из перечисленных ниже участников логистической транспортной цепи можно исключить из этого списка без ущерба для всей перевозки?

Иными словами, исключения какого участника НЕ разрушит эту цепь ?

«Экспедитор-Перевозчик жд транспортом (РЖД) - Перевозчик автомобильным транспортом - Собственник вагона - Собственник контейнера»

28. Назовите не менее трёх портов в разных регионах на территории России, через которые возможно осуществить экспортную перевозку контейнеров из Новосибирска в Индию.

29. Используется ли аккредитив в большинстве случаев (да/нет) при внутрироссийской перевозке контейнеров по маршруту г. С-Петербург - г. Владивосток?

30. При погрузке в универсальный контейнер тарно-штучных грузов в картонных коробках трёх разных размеров, в соответствии с «Техническими условия размещения и крепления грузов», во всех ли случаях необходимо устанавливать щит, ограждающий дверной проём (да/нет)?

31. Можно ли внутри обыкновенного универсального контейнера типоразмера 20-футов перевезти по железной дороге легковой автомобиль марки «Лада Гранта»? (да/нет)

32. Из списка ниже выберите один груз, который НЕЛЬЗЯ перевозить в универсальных контейнерах типоразмера 40ф:
 ткань в рулонах, сода в мешках,

- уголь каменный навалом, вода

- минеральная в бутылках, бензин

- очищенный в канистрах.

33. Универсальные контейнеры 40НС («High cube») на морском судне-контейнеровозе вместимостью 12000 TEU можно перевозить только на палубе, в трюме нельзя т.к. они «съедают» место в ярусах из-за своей увеличенной высоты. В трюмах перевозят только контейнеры 20ф или 40DC. (да/нет).

34. Перевозчик, называемый «VOCC», как правило, владеет морскими судами (да/нет)

35. При перевозке контейнера жд транспортом вместо железнодорожной накладной на перевозку между жд станциями можно оформить коносамент (да/нет)

36. 70-80% груженых контейнеров экспортного направления, прибывающих в порт «Восточный» (г. Находка) по железной дороге, перегружается на морские суда напрямую с вагонов (т.е. по «прямому варианту»), без снятия их на контейнерную площадку порта (да/нет)

37. На сети железных дорог России два контейнера типоразмера 40- футов на одном вагоне (платформе) никогда не перевозятся в два яруса (по высоте) (да/нет)

38. Контейнерный поезд, для применения к нему сниженного провозного тарифа на "поезд", в пути следования может перерабатываться (переформировываться) не более чем на двух сортировочных станциях (да/нет)

39. На пограничном переходе «Забайкальск» контейнеры, следующие в экспорте из России в Китай, можно не перегружать на китайские вагоны т.к. ширина колеи до многих пунктов назначения в материковом Китае такая же, как и в России (да/нет)

40. Все контейнерные терминалы, называемые «сухими портами», не имеют прямого доступа к морю (да/нет)

41. Для перевозки груза телевизоров общей стоимость 6 млн руб по маршруту Москва-Новосибирск в 40-ка футовом контейнере стоимость страхования груза и стоимость страхования ответственности экспедитора одинакова (да/нет)

42. Самой популярной комплексной IT-системой управления предприятием в мире является SAP R3 (да/нет).

43. Человек, который придумал контейнер для перевозки грузов и внедрил его в практику, был швейцарцем, его звали Карл Густав Юнг (да/нет)

44. При импорте контейнеров в Россию через порт «Восточный» наиболее часто используемым каналом связи с портом по вопросу того, на какую станцию отправлять по жд тот или иной конкретный контейнер, является электронная почта (да/нет).