Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Организация вычислительных машин и систем»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 1-2 вопроса и 6-8 тестовых заданий, приведенных в экзаменационном билете из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

- Основные этапы развития электронной элементной базы. Закон МУРА

- Модели вычислительных машин

- Основные принципы построения классической неймановской модели ЭВМ

- Классический и потоковый способы исполнения команд

- Основные способы структурной организации ЭВМ.

- Классификация средств вычислительной техники. Основные характеристики суперЭВМ и прогноз их развития.

- Способы оценки быстродействия ЭВМ

- Организация и машинный цикл процессора классической архитектуры.

- Основные способы изменения потока управления

- Основные этапы процесса прерывания программ.

- Приоритеты прерываний,  приоритеты прерывающих программ и способы их реализации

- Основные характеристики систем прерываний

- Форматы команд процессора. VLIW и EPIC архитектуры

- Предикация в командах процессора

- Программно-доступные адресные пространства  процессора

- Метод регистровых окон

- Метод переименования регистров

- Способы  размещения информации в памяти

- Способы прямой адресации

- Способы косвенной  адресации

- Способы  адресации с вычисляемым адресом

- RISC и CISC системы команд

- Конвейерная реализация процессора

- Типы и назначение регистров в составе процессоров  IA-32 (Intel)

- Пояснить основные причины многоуровневой организации памяти ЭВМ

- Безадресные ЗУ, типы и принципы реализации

- Ассоциативные ЗУ

- Распределение адресного пространства при  блочной реализации памяти

- Классификация КЭШ по способу размещение блоков обмена

- Классификация КЭШ по способу организации записи

- Организация многоуровневой КЭШ

- Принципы виртуализации памяти

- Фрагментация памяти и способ ее исключения

- Динамическое преобразование адреса при сегментно-страничной организации памяти

- Метод прямого доступа в память

- Основные функции,  реализуемые в интерфейсе

- Способы синхронизации передачи информации в интерфейсах

- Принципы выполнения арбитража в интерфейсах

Примерный перечень тестовых заданий

- При каких размерах рабочих областей элементов ИС расчет их параметров осуществляется по законам классической твердотельной электроники

- ≥ 3 × 10-8 м

- ≥ 30нм

- от 30нм до 5нм

- ≤ 5нм

- Какое из перечисленных утверждений соответствует закону Мура?

- Удвоение числа компонентов на кристалле каждые полгода

- Удвоение числа компонентов на кристалле каждые полтора – два года

- Увеличение быстродействия в два раза каждые полтора – два года

- Площадь кристалла увеличивается в 1,5 – 2 раза ежегодно

- Какой из перечисленных принципов не относится к классической модели вычислительной машины фон Неймана?

- Использование двоичной системы

- Исполнение команд в порядке их готовности

- Исполнение команд в порядке, заданном в программе

- Принцип программного управления

- Система команд  RISC

- Какие из перечисленных признаков относятся к модели аналоговой вычислительной машины?

- Принцип хранимой в памяти программы,

- Исполнение команд в порядке их готовности,

- Обработка информации, заданной непрерывно изменяющимися величинвми

- Принцип программного управления.

- Состоит из переменного набора коммутируемых решающих блоков.

- Какие признаки соответствуют только принстонской архитектуре ЭВМ?

- Наличие программного счетчика

- Общая память для команд и данных

- Раздельная память для  команд и данных

- Конвейерная организация процессора

- Какие из перечисленных единиц используются для оценки производительности вычислительных систем?

- EFLOPS

- GB

- MIPS

- FLOPS

- GB/s

- Какие из перечисленных единиц используются для оценки объема памяти вычислительных систем?

- FLOPS

- GB

- MIPS

- TB

- Gb

- GB/s

- Для чего используются стандартные тестовые программы (benchmarks)?

- Для оценки надежности,

- Для оценки быстродействия,

- Для оценки производительности.

- Для определения типа ЭВМ

- Какой из перечисленных способов исполнения команд используется в современных микропроцессорах?

- Классический

- Потоковый

- Смешанный

- Какая производительность ЭВМ была достигнута по прогнозу к 2020 году?

- 1 EFLOPS

- 270 FLOPS

- 10 ZFLOPS

- 100 TFLOPS

- Какой из перечисленных вариантов соответствует потребляемой мощности наиболее быстродействующих  современных суперЭВМ?

- 1 Мвт

- 100 Квт

- 30 Мвт

- В каких поколениях ЭВМ впервые применены интегральные схемы?

- Первое

- Второе

- Третье

- Четвертое

- Пятое

- Какое  максимальное количество компонентов используется в БИС современного микропроцессора?

- ≤ 104

- ≥ 109

- ≤ 106

- Какой вариант структурной организации ЭВМ рассчитан на большую производительность?

- ЭВМ с единым интерфейсом

- ЭВМ с множеством интерфейсов

- Какие из перечисленных устройств входят в состав   центральных устройств ЭВМ

- Оперативная память

- Процессор

- КЭШ 2 уровня

- Жесткий диск

- Расширенная память

- Какие из перечисленных функций реализуются процессором?

- Координация работы устройств в составе ЭВМ

- Выполнение операций ввода-вывода информации в режиме прямого доступа в память

- Исполнение команд

- Указать последовательность действий  процессора при исполнении машинного цикла.

- передача содержимого программного счетчика в ОП

- модификация программного счетчика и дочитывание команды

- выборка операндов из ОП

- дешифрация команды

- чтение из ОП первых байт команды

- формирование адресов операндов

- формирование адреса следующей команды в программном счетчике

- запись результата выполнения операции

- выполнение операции над операндами

- Какие из перечисленных устройств входят в состав процессора?

- Внутренняя память

- Арифметико-логическое устройство

- Устройство управления

- Контроллер прямого доступа в память

- Регистровая память

- Что означает термин “динамическое микропрограммирование”?

- Метод повышения быстродействия процессора

- Способ организации микропрограмм

- Возможность смены микропрограмм в процессе функционирования ЭВМ

- При использовании какого способа адресации адресный код в команде указывает на ячейку памяти, где находится прямой адрес операнда.

- косвенно-регистровой

- базовой

- косвенной

- прямой

- базово-индексной

- Указать последовательность полей машинной команды микропроцессора i86

- КОП

- Префикс

- Постбайт

- Смещение (Disp)

- Данные (data)

- SIB

- Для чего используется метод переименования регистров?

- Для расширения адресного пространства регистровой памяти

- Для распараллеливания исполнения команд

- Для увеличения быстродействия регистровой памяти

- Как задается приоритет прерывающей программы?

- Приоритетами запросов на прерывания

- Маской прерывания

- Порогом прерывания

- Какими событиями вызываются прерывания, называемые ловушками?

- Событиями, связанными с исполняемой программой

- Внешними событиями

- Запросами на прерывания от устройств ввода-вывода

- Какая система команд имеет большую сложность?

- CISC

- RISC

- Какие из перечисленных признаков относятся к EPIC архитектуре

- Использование наборов команд, одновременно подаваемых на исполнение

- RISC – система

- СISC – система

- Для каких систем  семантический разрыв между машинным языком и ЯВУ больше

- RISC – система

- СISC – система

- CISC– система с внутренней RISC– системой

- Для чего используется метод регистровых окон?

- Для расширения адресного пространства регистровой памяти

- Для ускорения перехода при смене программ

- Для увеличения быстродействия процессора

- Что такое предикация команд?

- Способ задания адреса перехода

- Использование адресуемого однобитового признака, указывающего на исполнение или пропуск команды

- Изменение функций, реализуемых командой

- Сколько обращений будет выполнено в ОП без выравнивания адресов при чтении двух четырехбайтных операндов, размещенных по адресам 000Ah, 0010h (разрядность ячеек ОП – 4 байта, адресация с точностью до байта)?

- Как задается базовый адрес при относительной адресации?

- В прямо адресуемом регистре

- С использованием косвенной адресации

- С использованием непосредственной адресация

- Как формируется адрес обращения в ОП в случае автоинкрементной адресации?

- Как при косвенной адресации

- С использованием базового адреса

- Как при косвенной адресации c последующим увеличением адреса на длину операнда

- Какие из перечисленных регистров архитектуры IA-32 (Intel) доступны на прикладном уровне?

- Машинно-зависимые регистры MSR

- Регистры общего назначения

- Регистры управления сегментированной памятью

- Сегментные регистры

- Программный счетчик

- Регистры FPU

- Регистры отладки

- Регистры SIMD

- Регистры управления

- Регистр флагов

- Укажите максимальную адресность команд архитектуры PowerPC?

- Укажите устройства, входящие в состав процессора классической архитектуры

- ОП

- РОН

- АЛУ

- УУ

- Контроллер прямого доступа в память

- Агенты кольцевой шины

- Указать вид памяти, обращение к которой не требует адреса

- Стек

- Оперативная Память

- Магазин

- КЭШ

- Очередь

- Какое из перечисленных запоминающих устройств обладает наивысшим быстродействием?

- КЭШ L1

- КЭШ L2

- Оперативная память

- Регистровая память

- Какие из перечисленных типов ЗУ не допускают чередование циклов чтения и записи?

- ЗУ  типа «очередь»

- ЗУ типа «магазин»

- Стек

- ЗУ  типа «FIFO»

- Как размещаются многобайтные операнды в ОП при выборе способа small-endian?

- Младшие байты по младшим адресам

- Младшие байты по старшим адресам

- В каком типе КЭШ  в блоке обмена может быть недействительная информация («мусор»)

- Со сквозной записью

- С обратной записью

- С полностью ассоциативным отображением

- КЭШ L1

- В каком устройстве формируется виртуальный адрес

- Процессор

- ОП

- Блок динамического преобразования адреса

- Периферийные устройства

- Сколько дополнительных обращений в ОП может потребоваться при выполнении ДПА и сегментно-страничной организации памяти

- Как влияет увеличение объема блока обмена между ОП и КЭШ на вероятность попаданий в КЭШ?

- Увеличивает

- Уменьшает

- Увеличивает или уменьшает в зависимости от соотношения объемов КЭШ-памяти и блока обмена

- Определить попадания/промахи в КЭШ для следующей трассы адресов (КЭШ со сквозной записью и полностью ассоциативным распределением, объем блока (строки) обмена – 16 байт, объем КЭШ – 64 байта, в начальном состоянии  КЭШ пуста, при записи в режиме попадания блок в КЭШ стирается):

| Адрес | Операция | Попадание - «+» Промах - «-» |
| --- | --- | --- |
| 0035h | чтение |  |
| 0045h | чтение |  |
| 003Fh | чтение |  |
| 0032h | запись |  |
| 0041h | чтение |  |
| 0040h | запись |  |
| 003Fh | чтение |  |
| 1010h | чтение |  |

- В чем отличие КЭШ-памяти со сквозной записью от КЭШ-памяти с обратной записью?

- В режиме записи отличий в функционировании нет

- Для КЭШ-памяти со сквозной записью запись в осуществляется всегда в КЭШ

- Для КЭШ-памяти со сквозной записью запись в осуществляется всегда в ОП

- Что записывается в строке страничной таблицы при сегментно-страничной организации ОП?

- Физический адрес байта

- Физический адрес страницы и ее доступность

- Виртуальный адрес страницы

- Определить число строк в сегментной таблице для следующего формата виртуального адреса при сегментно-страничной организации ОП?

| 31 24 | 23 20 | 19 12 | 11 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| № программы | Адрес сегмента | Адрес страницы | Адрес байта |

- 212

- 28

- 24

- 220

- Определить количество обращений в ОП  для заданной  трассы адресов.  Формат виртуального адреса задан в предыдущем вопросе. В блоке ДПА имеется буфер быстрой переадресации ( КЭШ адресов) и средства контроля повторного обращения в тот же сегмент (в начальном состоянии сброшены).

| Адрес | Количество обращений |
| --- | --- |
| 0F 0 02 345h |  |
| 0F 0 03 746h |  |
| 0F 1 02 546h |  |
| 0F 0 02 341h |  |
| 0F 2 05 546h |  |
| 0F F 05 046h |  |

- С какой целью применяется принцип “расслоения адресов” оперативной памяти?

- Организация параллельного обращения к блокам памяти

- Расширение адресного пространства памяти

- Для защиты информации

- Какой способ обмена информацией между основной памятью и периферийными устройствами обеспечивает большую пропускную способность?

- Программно-управляемый обмен

- Прямой доступ в память

- Какой способ обмена  информацией между основной памятью и периферийными устройствами реализует процессор ввода-вывода?

- Программно-управляемый обмен

- Прямой доступ в память

- Каким образом реализуются функции интерфейса?

- Аппаратными средствами

- Аппаратно-программными средствами

- Программными средствами

- Что такое «перекос» сигналов в интерфейсе?

- Разброс времени распространения сигналов в различных линиях шины

- Разное время распространения сигналов между различными устройствами, подключенными к интерфейсу

- Время распространения сигналов между наиболее удаленными устройствами

- Как реализуется синхронный способ обмена в интерфейсе?

- С использованием строба, передаваемого одновременно с информацией  от устройства-источника к устройству-приемнику

- С использованием строба, передаваемого от устройства-источника к устройству-приемнику и подтверждающего сигнала от устройства-приемника к устройству-источнику

- С использованием строба, передаваемого от устройства-источника к устройству-приемнику, задержанного на время перекоса относительно передачи информации

- При каком способе обмена время передачи определяется фактическим временем распространения сигнала

- Синхронный способ

- Асинхронный способ

- Синхронный и асинхронный способы

- Как реализуется децентрализованный арбитраж?

- С использованием арбитра

- В устройствах, подключенных к интерфейсу

- С использованием индивидуальных линий запроса и разрешения подключения для каждого из устройств