Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Организация вычислительных машин и систем»

Экзамен

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;

- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию, перед каждым тестовым заданием;

- тестирование может проводиться с использованием тестов на бумажном носителе;

- критерии оценивания: «зачтено» – 5 и более правильных ответов, «незачтено» – 4 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;

- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Экзамен

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;

- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию, перед каждым тестовым заданием;

- тестирование может проводиться с использованием тестов на бумажном носителе; 3

- критерии оценивания:

«отлично» - 8-10 правильных ответов;

«хорошо» - 5-7 правильных ответов;

«удовлетворительно» - 4-2 правильных ответов;

«неудовлетворительно» - 0-1 правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;

- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15 20 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания: «отлично» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами;

«хорошо» - обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения;

«удовлетворительно» - обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«неудовлетворительно» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

| ОПК-2 - Способен применять компьютерные/суперкомпьютерные методы, современное программное обеспечение, в том числе отечественного происхождения, для решения задач профессиональной деятельности; Результаты обучения: Знать: - принципы структурной организации и функционирования аппаратных и программных средств компьютерных/суперкомпьютерных систем; Уметь: - применять аппаратно-программные средства компьютерных/ суперкомпьютерных систем для решения задач по проектированию информаионных систем различного назначения; Владеть: - навыками разработки архитектур и прототипов информационных систем с использованием современных компьютерных/суперкомпьютерных методов. |
| --- |
| Перечень заданий закрытого типа: Текст задания. 1. Какое из перечисленных утверждений соответствует закону Мура? а) удвоение числа компонентов на кристалле каждые полгода б) удвоение числа компонентов на кристалле каждые полтора – два года в) увеличение быстродействия в два раза каждые полтора – два года г) площадь кристалла увеличивается в 1,5 – 2 раза ежегодно. 2. Какой из перечисленных принципов не относится к классической модели вычислительной машины фон Неймана? а) использование двоичной системы б) исполнение команд в порядке, заданном в программе в) исполнение команд в порядке их готовности г) принцип программного управления д) система команд RISC. 3. Какие из перечисленных признаков относятся к модели аналоговой вычислительной машины? а) принцип хранимой в памяти программы б) исполнение команд в порядке их готовности в) обработка информации, заданной непрерывно изменяющимися величинами г) принцип программного управления д) состоит из переменного набора коммутируемых решающих блоков. 4. Какой параметр определяет закон Мура? а) площадь кристалла б) быстродействие г) число компонентов на кристалле. 5. Какие из перечисленных единиц используются для оценки быстродействия процессоров ЭВМ? а) EFLOPS б) GB в) MIPS г) нс д) GB/s. 6. Какие из перечисленных единиц используются для оценки объема памяти вычислительных систем? а) BYTE б) MIPS в) GB/s г) TB д) Gb. 7. Для чего в блоке прерываний используются коды порога и маски программы а) для выделения наиболее приоритетного запроса на прерывание из поступивших запросов б) для задания приоритета прерывающей программы в) для выделения запросов на прерывания, которые могут прервать текущую исполняемую программу г) для ускорения перехода к прерывающей программе. 8. Для чего используется метод регистровых окон? а) для увеличения объема программно-доступной регистровой памяти б) для ускорения перехода к прерывающим программам в) для увеличения быстродействия процессора г) для ускорения возврата к прерванным программам. 9. Как размещаются многобайтные операнды в ОП при выборе способа small-endian? а) младшие байты по старшим адресам б) младшие байты по младшим адресам в) старшие байты по младшим адресам. 10. Как задается приоритет прерывающей программы? а) маской прерывания б) приоритетами запросов на прерывания в) порогом прерывания г) вектором прерывания. 11. При использовании какого способа адресации адресный код в команде указывает на ячейку памяти, где находится прямой адрес операнда. а) косвенно-регистровой б) базовой в) косвенной г) прямой д) базово-индексной. 12. С какой целью в микропроцессорах выполняется преобразование команд входного машинного языка во внутренние команды, называемые микрооперациями? а) уменьшение числа команд в программном коде б) увеличение быстродействия микропроцессора в) переход к RISC архитектуре г) расширение адресного пространства регистровой памяти. 13. Какими события вызывают прерывания, называемые ловушками? а) событиями, связанными с текущей исполняемой программой б) внешними по отношению к текущей программе событиями в) запросами на прерывания от устройств ввода-вывода г) запросами на прерывания от схем контроля. 14. Как формируется адрес обращения в ОП в случае автоинкрементной адресации? а) как при косвенной адресации б) с использованием базового адреса в) как при косвенной адресации c увеличением адреса на длину операнда г) как при прямой адресации. 15. Какое максимальное количество компонентов используется в БИС современного микропроцессора? а) ≤ 104 б) ≤1010 в) ≤ 106. Перечень заданий открытого типа: |  |

Текст задания

1.Перечислите основные принципы построения классической неймановской модели ЭВМ

2. Как оценивается производительность ЭВМ?

3.Назовите руководителя проекта по созданию первой отечественной ЭВМ «МЭСМ»

4.В адресный коде команды с относительной адресацией заданы значения: B=3h, D=0025h. В регистровой памяти хранятся следующие значения: RO=F000h, R1=E000h, R2=D000h, R3= C000h, R4=B000h, R5=A000h, R6=9000h, R7=8000h. Какой исполнительный адрес обращения в ОП будет сформирован? (Разрядность адреса 16 бит)

5. В адресный коде команды с относительной адресацией c индексацией заданы значения: X=7h, B=1h, D=0025h. В регистровой памяти хранятся следующие значения: RO=F000h, R1=E000h, R2=D000h, R3= C000h, R4=B000h, R5=A000h, R6=9000h, R7=0300h. Какой исполнительный адрес обращения в ОП будет сформирован? (Разрядность адреса 16 бит)

6. Указать последовательность действий процессора неймановской архитектуры при исполнении машинного цикла. а) выборка операндов из ОП б) дешифрация команды, модификация программного счетчика и дочитывание команды в) чтение из ОП первых байт команды по адресу из программного счетчика г) формирование адресов операндов д) формирование адреса следующей команды в программном счетчике е) запись результата выполнения операции ж) выполнение операции над операндами

7. Сколько обращений будет выполнено в ОП без выравнивания адресов при чтении двух четырехбайтных операндов, размещенных по адресам 000Ah, 0010h (разрядность ячеек ОП – 4 байта, адресация с точностью до байта)?

8. Укажите базовые устройства, входящие в тракт исполнения команд процессора классической архитектуры

9. В каком порядке исполняются команда при использовании потокового принципа?

10. Для чего используется метод регистровых окон в процессоре?

11. Перечислите основные принципы перехода от CISC архитектуры к RISC архитектуре процессоров

12. Поясните принцип обмена между устройствами и ОП в режиме прямого доступа

13. Как преобразуется адрес регистра, заданный в команде входного машинного языка, в адрес обращения в регистровую память процессора при использовании метода переименования регистров?

14. Поясните принцип параллельного централизованного арбитража в интерфейсе.

15. Каким образом в командах процессора задается адрес следующей исполняемой команды?

ОПК-4 - Способен участвовать в разработке технической документации программных продуктов и комплексов с использованием стандартов, норм и правил, а также в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла.. Результаты обучения: Знать: - стандарты, нормы и правила разработки технической документации программных продуктов и апаратных комплексов. Уметь: - разрабатывать техническую документацию программно-аппаратных комплексов с использованием стандартов, норм и правил. Владеть: - навыками управления проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла.

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

1. Как задается базовый адрес при относительной адресации? а) С использованием косвенной адресации б) В прямо адресуемом регистре в) С использованием непосредственной адресация

2. Какие из перечисленных способов используются для исключения программных сбоев из-за ветвлений в конвейерном процессоре? а) Условное исполнение ветвей б) Использование таблиц BTB в) Организация многопортовой регистровой и оперативной памяти г) Переименование регистров

3. Какая архитектура допускает включение в состав ЭВМ большего числа процессоров? а) Системы с общей памятью SMP б) Системы с общей памятью NUMA в) Системы с распределенной памятью г) RISC архитектура

4. Что хранится в строке таблицы ВHT а) Номер регистра, в котором хранится адрес перехода б) Код, модифицируемый после исполнения команды условного перехода по определенному закону в) Адрес команды условного перехода г) Адрес, по которому выполнен переход

5. Укажите назначение буфера переупорядочивания ROB в процессоре а) Организация обращений в регистровую и оперативную память б) Слежение за состоянием команд в процессе их исполнения в АЛУ в) Распределение команд на исполнение в различных АЛУ г) Буферизация команд, передаваемых на исполнение в АЛУ

6. Что такое «условное исполнение команд» в конвейерном процессоре? а) Исполнение команд в специальных блоках АЛУ б) Исполнение команд, следующих за командой условного перехода, без фиксации результата в регистровой и оперативной памяти в) Исполнение команд после исполнения команды условного перехода и формирования фактического адреса перехода г) Исполнение команд, предшествующих командам условного перехода

7. Какие из перечисленных методов используются для ускорения работы ядра микропроцессора? а) Конвейеризация б) Использование CISC системы команд в) Условное исполнение команд г) Внеочередное исполнение команд д) Уменьшение числа уровней конвейера

8. Какие средства используются в многоядерных микропроцессорах для обмена между ядрами? а) Интерфейс PCIe б) Сеть с топологией кольцевой шины «point-to-point» в) Системная шина г) Северный мост

9. Какое из перечисленных запоминающих устройств обладает наивысшим быстродействием? а) КЭШ L1 б) КЭШ L2 в) Оперативная память г) Регистровая память

10. В каком устройстве формируется виртуальный адрес? а) Процессор б) ОП в) Блок динамического преобразования адреса г) Периферийные устройства

11. В чем отличие операций записи для КЭШ-памяти со сквозной записью и КЭШ-памяти с обратной записью? а) В режиме записи отличий в функционировании нет б) Для КЭШ-памяти со сквозной записью запись осуществляется всегда в КЭШ в) Для КЭШ-памяти со сквозной записью запись осуществляется всегда в ОП г) Для КЭШ-памяти с обратной записью запись осуществляется всегда в ОП

12. Что записывается в строке страничной таблицы при сегментно-страничной организации ОП? а) Физический адрес байта б) Физический адрес страницы и ее доступность в) Виртуальный адрес страницы г) Базовый адрес сегментной таблицы

13. С какой целью применяется принцип “расслоения адресов” оперативной памяти? а) Для защиты информации б) Расширение адресного пространства оперативной памяти в) Организация параллельного обращения к блокам оперативной памяти г) Для ускорения обращений в ОП

14. Как реализуется децентрализованный арбитраж? а) С использованием арбитра б) В устройствах, подключенных к интерфейсу в) С использованием индивидуальных линий запроса и разрешения подключения для каждого из устройств г) Центральным процессором

15. Какие способы исключения конфликтов по управлению используются в конвейерах процессоров. а) Увеличение числа уровней конвейера б) Разворачивание циклов в) Динамическое предсказание переходов г) Метод отложенного перехода

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания

1. Как влияет увеличение числа уровней конвейера процессора на его быстродействие и почему?

2. Какой тип системы команд используется в микропроцессорах Эльбрус

3.Какие устройства входят в состав многоядерного микропроцессора?

4. Сколько дополнительных обращений в ОП может потребоваться при выполнении ДПА и сегментно-страничной организации памяти?

5. Определить попадания/промахи в КЭШ для следующей трассы адресов (КЭШ со сквозной записью и полностью ассоциативным распределением, объем блока (строки) обмена – 16 байт, объем КЭШ – 64 байта, в начальном состоянии КЭШ пуста, при записи в режиме попадания блок в КЭШ стирается): 0035h (чтение), 0045h (чтение), 0032h (чтение), 0041h (чтение), 0040h (запись), 003Fh (чтение), 0040h(чтение)

6. Определить число строк в сегментной таблице для следующего формата виртуального адреса при сегментно-страничной организации ОП? 31 24; 23 20; 19 12; 11 0. № программы; Адрес сегмента; Адрес страницы; Адрес байта.

7. Определить число строк в страничной таблице для следующего формата виртуального адреса при сегментно-страничной организации ОП? 31 28; 27 20; 19 11; 10 0. № программы; Адрес сегмента; Адрес страницы; Адрес байта.

8. Определить общее количество страничных таблиц для следующего формата виртуального адреса при сегментно-страничной организации ОП? 31 28; 27 20; 19 11; 10 0. № программы; Адрес сегмента; Адрес страницы; Адрес байта.

9. Что такое ресурсные сбои в конвейере и какие методы используются для их уменьшения?

10. Поясните причины программных сбоев в конвейере при зацеплении по данным типа «чтение после записи»

11. Как возникает фрагментация оперативной памяти?

12. Для чего в составе процессоров используется блок динамического преобразования адресов?

13. Что такое инклюзивная КЭШ память?

14. Как реализуется цикл записи в память при использовании КЭШ с обратной записью?

15. Перечислите базовые принципы увеличения быстродействия оперативной памяти ЭВМ

Б1.30 Криптографическая защита информации

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ»

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;

- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию перед каждым тестовым заданием;

- тестирование проводится с использованием тестов на бумажном носителе;

- критерии оценивания: зачтено – 5 и более правильных ответов, незачтено – 4 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;

- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

«зачтено» -обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 5

Компетенция:

ОПК-1 - Способен применять фундаментальные знания, полученные вобласти математических и (или) естественных наук, и использовать их впрофессиональной деятельности;

Знает: математические методы и основополагающие документы в областикриптографической защищенности компьютерных систем (КС) и сетей

Умеет:применять фундаментальные знания, полученные в областиматематически для работы с криптографическими протоколами

Владеет: навыками применения математические методов при работе скриптографическими средствами защиты информации

Перечень заданий закрытого типа:

Вопрос

1. Что является главным преимуществом асимметричных криптосистем по сравнению с симметричными? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) более высокая скорость шифрования; б) упрощённое распределение ключей; в) меньшая длина ключа при той же стойкости; г) возможность шифрования потоковых данных.

2. Какой процесс гарантирует, что сообщение не было изменено в процессе передачи? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) шифрование; б) аутентификация; в) контроль целостности (с помощью хэша или MAC); г) кодирование.

3. Что такое «соль» (salt) в контексте хранения паролей? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) дополнительный пароль пользователя; б) случайное значение, добавляемое к паролю перед хэшированием; в) алгоритм шифрования пароля; г) метод двухфакторной аутентификации.

4. Какой алгоритм относится к хэшированию? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) AES; б) RSA; в) SHA-256; г) ECC.

5. Что обеспечивает цифровая подпись? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) конфиденциальность сообщения; б) анонимность отправителя; в) аутентификацию отправителя и целостность сообщения; г) сжатие данных.

6. Какой режим шифрования предотвращает повторение шифротекста при одинаковых входных данных?Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) ECB; б) CBC; в) CTR; г) OFB.

7. Что такое сертификат открытого ключа? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) секретный ключ пользователя; б) электронный документ, подтверждающий принадлежность открытого ключа субъекту; в) алгоритм шифрования; г) пароль для доступа к ключу.

8. Какой протокол используется для защищённой передачи ключей в интернете? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) HTTP; б) FTP; в) TLS/SSL; г) SMTP.

9. Что такое векторная инициализация (IV) в шифровании?Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) секретный ключ; б) случайное значение для уникальности шифрования при одном ключе; в) хэш-сумма сообщения; г) идентификатор алгоритма.

10. Какой алгоритм основан на задаче дискретного логарифмирования?Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) RSA; б) AES; в) Diffie‑Hellman; г) SHA-1.

11. Что такое «квантово‑устойчивая криптография»?Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) шифрование с помощью квантовых компьютеров; б) алгоритмы, стойкие к атакам квантовых компьютеров; в) передача ключей через квантовые каналы; г) метод хэширования.

12. Какой алгоритм используется для электронной цифровой подписи в России (по ГОСТ)?Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) RSA; б) ECDSA; в) ГОСТ Р 34.10‑2012; г) DSA.

13. Что такое «гибридное шифрование»? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) использование только симметричных алгоритмов; б) сочетание асимметричного и симметричного шифрования; в) шифрование дважды разными ключами; г) применение хэширования вместо шифрования.

14. Какой алгоритм является стандартом симметричного шифрования в США?Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) DES; б) 3DES; в) AES; г) Blowfish.

15. Что такое «атака по сторонним каналам» (side-channelattack)?Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) взлом алгоритма перебором ключей; б) использование уязвимостей реализации (время, энергопотребление, излучения); в) перехват сетевого трафика; г) фишинговая атака.

16. Какой протокол обеспечивает защиту электронной почты с помощью ЭЦП и шифрования?Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) SMTP; б) POP3; в) S/MIME; г) IMAP.

17. Что такое «цепочка сертификатов» (certificate chain)?Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) список всех ключей пользователя; б) последовательность сертификатов, связывающая конечный сертификат с корневым УЦ; в) история изменений сертификата; г)набор резервных ключей.

18. Что такое «nonce» в криптографии? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) постоянный секретный ключ; б) одноразовое число/значение для предотвращения повтора сообщений; в) алгоритм хэширования; г) метод распределения ключей.

19. Какой протокол используется для защищённого удалённого доступа (например, к серверу)?Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) FTP; б) Telnet; в) SSH; г) HTTP.

20. Что такое «криптографическая соль» (cryptographicsalt)?Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) метод шифрования потока данных; б) случайная последовательность, добавляемая к входным данным перед хэшированием; в) секретный ключ симметричного алгоритма; г) алгоритм генерации ключей.

21. Какой алгоритм используется для генерации псевдослучайных чисел в криптографии?Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) MD5; б) SHA-1; в) CTR_DRBG (на базе AES); г) RSA.

22. Что означает термин «forwardsecrecy» (прямая секретность)?Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) гарантия, что прошлые сообщения останутся зашифрованными, даже если ключ скомпрометирован; б) возможность расшифровать данные только в будущем; в) шифрование с использованием будущего алгоритма; г) метод хранения ключей в облаке.

23. Какой стандарт определяет форматы криптографических сообщений (например, для ЭЦП и шифрования)? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) XML; б) JSON; в) CMS (CryptographicMessageSyntax); г) HTML.

24. Что такое «атака на основе подобранного открытого текста» (chosen-plaintextattack, CPA)? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) взлом пароля методом перебора; б) атака, где злоумышленник может выбирать открытые тексты и получать их шифротексты; в) перехват зашифрованного сообщения; г) анализ сетевого трафика.

25. Какой алгоритм используется для выработки общего секретного ключа по открытому каналу? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) AES; б) SHA-256; в) Diffie‑Hellman; г) RSA.

26. Что такое «сертификат X.509»? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) формат цифрового сертификата, содержащий открытый ключ и идентификационные данные; б) алгоритм шифрования; в) метод аутентификации пользователя; г) протокол передачи ключей.

27. Какой режим шифрования превращает блочный шифр в потоковый? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) ECB; б) CBC; в) CTR; г) PCBC.

28. Чтотакое «HMAC» (Hash-based Message Authentication Code)? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) алгоритм шифрования; б) код аутентификации сообщения на основе хэша и секретного ключа; в) метод генерации ключей; г) протокол обмена ключами.

29. Какой алгоритм является российским стандартом хэширования? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) SHA-256; б) MD5; в) ГОСТ Р 34.11‑2012; г) BLAKE2.

30. Что такое «эфемерный ключ» (ephemeralkey)?Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) постоянный секретный ключ; б) временный ключ, генерируемый для одной сессии; в) открытый ключ сертификата; г) мастер‑ключ для шифрования дисков.

31. Какой протокол используется для защиты VPN-соединений? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) HTTP; б) FTP; в) IPsec; г) SMTP.

32. Чтотакое «PKI» (Public Key Infrastructure)? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) набор симметричных алгоритмов; б) система управления открытыми ключами и цифровыми сертификатами; в) протокол шифрования трафика; г) метод хэширования паролей.

33. Какой алгоритм использует квантовая криптография для распределения ключей? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) RSA; б) AES; в) BB84; г) SHA-3.

34. Что такое «padding» в шифровании? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) добавление случайных данных для увеличения длины сообщения до размера блока; б) метод аутентификации; в) алгоритм генерации ключа; г) протокол обмена ключами.

35. Что означает термин «криптографическая стойкость» (cryptographicstrength)?Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) скорость выполнения криптографических операций; б) способность алгоритма противостоять известным методам взлома в разумные сроки; в) длина ключа в битах; г) количество раундов шифрования.

36. Какой механизм предотвращает повторное использование одних и тех же ключей в разных сеансах?Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) хэширование ключа; б) использование nonce или счётчика; в) удвоение длины ключа; г) симметричное шифрование.

37. Что такое «аутентифицированное шифрование» (authenticatedencryption)?Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) шифрование с проверкой целостности и подлинности; б) шифрование только открытого текста; в) использование двух разных ключей для шифрования; г) шифрование без проверки целостности.

38. Какой алгоритм используется для генерации ключей на основе пароля (PBKDF) Выберите один правильный ответ? Варианты ответа: а) MD5; б) RSA; в) PBKDF2; г) SHA‑1.

39. Что такое «zero‑knowledgeproof» (доказательство с нулевым разглашением)? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) метод шифрования без ключа; б) протокол, позволяющий доказать знание секрета без его раскрытия; в) способ аутентификации по биометрии; г) алгоритм хэширования.

40.Какой протокол обеспечивает защиту DNS‑запросов от подмены?Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) HTTP; б) DNSSEC; в) FTP; г) SMTP.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания

1. В чём ключевое различие между симметричным и асимметричным шифрованием? Дайте развернутый ответ

2. Как работает электронная цифровая подпись (ЭЦП)?Дайте развернутый ответ

3. Для чего нужна соль (salt) при хранении паролей?Дайте развернутый ответ

4. Что такое сертификат открытого ключа и кто его выдаёт?Дайте развернутый ответ

5. В чём преимущество режима CBC перед ECB в блочном шифровании?Дайте развернутый ответ

6. Как протокол Diffie‑Hellmanпозволяет обменяться ключом по открытому каналу?Дайте развернутый ответ

7. Что обеспечивает HMAC и чем он отличается от простого хэша?Дайте развернутый ответ

8. Что такое forwardsecrecyи как она достигается?Дайте развернутый ответ

9. Каковы основные компоненты инфраструктуры открытых ключей (PKI)?Дайте развернутый ответ

10. В чём суть атаки по сторонним каналам (side‑channelattack)?Дайте развернутый ответ

11. Как работает режим CTR блочного шифра?Дайте развернутый ответ

12. Что такое nonce и зачем он нужен?Дайте развернутый ответ

13. В чём отличие ГОСТ Р 34.10‑2012 от RSA для электронной подписи?Дайте развернутый ответ

14. Что такое гибридное шифрование и зачем его применяют?Дайте развернутый ответ

15. Как DNSSEC защищает DNS‑запросы?Дайте развернутый ответ

16. Что такое PBKDF2 и для чего он используется?Дайте развернутый ответ

17. В чём идея доказательства с нулевым разглашением (zero‑knowledgeproof)?Дайте развернутый ответ

18. Почему AES считается безопасным стандартом симметричного шифрования?Дайте развернутый ответ

19. Что такое эфемерный ключ и в каких протоколах он применяется?Дайте развернутый ответ

20. Как квантово‑устойчивая криптография отличается от классической?Дайте развернутый ответ

Семестр изучения: 6

Компетенция:

ПК-8 - Способность участвовать в работах по реализации политикиинформационной безопасности, применять комплексный подход кобеспечению информационной безопасности объекта защиты и приниматьучастие в организации и сопровождении аттестации объекта информатизациипо требованиям безопасности информации.

Знает: математические методы и основополагающие документы в областикриптографической защищенности компьютерных систем (КС) и сетей, политики информационной безопасности

Умеет:применять комплексный подход к обеспечению информационнойбезопасности объекта защиты

Владеет: навыками организации и сопровождении аттестации объектаинформатизации по требованиям безопасности информации в рамкахиспользованиякриптографических средств защиты информац

Перечень заданий закрытого типа:

Вопрос и варианты ответа

1. Какой алгоритм относится к симметричному шифрованию? а) RSA б) AES в) ECC г) DSAВыберите один правильный ответ

2. Что обеспечивает хэш‑функция? а) конфиденциальность данных б) генерацию ключей в) проверку целостности данных г) аутентификацию пользователя Выберите один правильный ответ

3. Какой протокол используется для защищённого веб‑трафика (HTTPS)? а) FTP б) SMTP в) TLS г) ICMP Выберите один правильный ответ

4. Что такое цифровой сертификат? а) файл с закрытым ключом б) электронный документ, связывающий открытый ключ с владельцем в) алгоритм шифрования г) пароль для доступа к системе Выберите один правильный ответ

5. Какой алгоритм используется для электронной цифровой подписи в России (по ГОСТ)? а) RSA б) ECDSA в) ГОСТ Р 34.10‑2012 г) DSA Выберите один правильный ответ

6. Что такое «соль» (salt) в контексте хранения паролей? а) дополнительный пароль пользователя б) случайное значение, добавляемое к паролю перед хэшированием в) алгоритм шифрования пароля г) метод двухфакторной аутентификации Выберите один правильный ответ

7. Какой режим шифрования предотвращает повторение шифротекста при одинаковых данных? а) ECB б) CBCв) CTR г) OFB Выберите один правильный ответ

8. Что такое nonce? а) постоянный секретный ключ б) одноразовое число для уникальности сессии в) алгоритм хэширования г) метод распределения ключей Выберите один правильный ответ

9. Какой протокол обеспечивает защиту VPN‑соединений? а) HTTP б) FTP в) IPsecг) SMTP Выберите один правильный ответ

10. Что такое HMAC? а) алгоритм шифрования б) код аутентификации сообщения на основе хэша и ключа в) метод генерации ключей г) протокол обмена ключами Выберите один правильный ответ

11. Какой алгоритм основан на задаче дискретного логарифмирования? а) RSA б) AES в) Diffie‑Hellmanг) SHA‑1 Выберите один правильный ответ

12. Что такое forwardsecrecy? а) гарантия, что прошлые сообщения останутся зашифрованными при компрометации ключа б) возможность расшифровать данные только в будущем в) шифрование с использованием будущего алгоритма г) метод хранения ключей в облаке Выберите один правильный ответ

13. Какой стандарт определяет форматы криптографических сообщений (например, для ЭЦП и шифрования)? а) XMLб) JSON в) CMS г) HTML Выберите один правильный ответ

14. Что такое эфемерный ключ? а) постоянный секретный ключ б) временный ключ для одной сессии в) открытый ключ сертификата г) мастер‑ключ для шифрования дисков Выберите один правильный ответ

15. Какой алгоритм является российским стандартом хэширования? а) SHA‑256 б) MD5 в) ГОСТ Р 34.11‑2012 г) BLAKE2 Выберите один правильный ответ

16. Что такое PKI? а) набор симметричных алгоритмов б) система управления открытыми ключами и сертификатами в) протокол шифрования трафика г) метод хэширования паролей Выберите один правильный ответ

17. Какой протокол используется для защищённого удалённого доступа (например, к серверу)? а) FTP б) Telnet в) SSH г) HTTP Выберите один правильный ответ

18. Что такое аутентифицированное шифрование? а) шифрование с проверкой целостности и подлинности б) шифрование только открытого текста в) использование двух разных ключей для шифрования г) шифрование без проверки целостности Выберите один правильный ответ

19. Какой механизм предотвращает повторное использование одних и тех же ключей в разных сеансах? а) хэширование ключа б) использование nonce или счётчика в) удвоение длины ключа г) симметричное шифрование Выберите один правильный ответ

20. Что такое квантово‑устойчивая криптография? а) шифрование с помощью квантовых компьютеров б) алгоритмы, стойкие к атакам квантовых компьютеров в) передача ключей через квантовые каналы г) метод хэширования Выберите один правильный ответ

Перечень заданий открытого типа:

Вопрос (дайте развёрнутый ответ)

1. Что такое криптография и каковы её основные цели? Дайте развернутый ответ

2. В чём разница между шифрованием и кодированием?Дайте развернутый ответ

3. Что такое симметричное шифрование? Приведите примеры алгоритмов.Дайтеразвернутый ответ

4. Что такое асимметричное шифрование? Приведите примеры алгоритмов.Дайте развернутый ответ

5. В чём преимущество гибридных криптосистем?Дайте развернутый ответ

6. Что такое электронная подпись (ЭП)? Как она обеспечивает подлинность?Дайте развернутый ответ

7. Что такое хеш‑функция? Каковы её основные свойства?Дайте развернутый ответ

8. Приведите примеры криптографических хеш‑функций.Дайте развернутый ответ

9. Что такое сертификат открытого ключа? Для чего он нужен?Дайте развернутый ответ

10. Как работает инфраструктура открытых ключей (PKI)?Дайте развернутый ответ

11. Что такое атака «человек посередине» (MITM)? Как от неё защититься?Дайте развернутый ответ

12. Что такое векторы инициализации (IV) и зачем они нужны?Дайте развернутый ответ

13. В чём отличие блочных и поточных шифров? Приведите примеры.Дайте развернутый ответ

14. Что такое режим шифрования (например, CBC, GCM)? Зачем они нужны?Дайте развернутый ответ

15. Как квантовые вычисления угрожают современной криптографии?Дайте развернутый ответ

16. Что такое стеганография? Чем она отличается от криптографии?Дайте развернутый ответ

17. Что такое протокол Диффи‑Хеллмана? Для чего он используется?Дайте развернутый ответ

18. Что такое аутентификационный код сообщения (MAC)? Как он работает?Дайте развернутый ответ

19. В чём суть атаки на основе подобранного открытого текста (CPA)? Как защищаться?Дайте развернутый ответ

20. Что такое «соль» (salt) в криптографии? Зачем она применяется? Дайте развернутый ответ