Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Ознакомительная практика(геодезическая)»

При проведении текущего контроля обучающемуся           предлагается дать ответы на вопросы из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

- Системы координат, применяемые в геодезии.

- Ориентирование направлений (ориентирные углы и румбы).

- Прямая геодезическая задача и обратная геодезическая задача в системе плоских прямоугольных координат.

- Определение по карте прямоугольных координат точек.

- Определение по карте углов ориентирования (азимуты, дирекционные углы, румбы). Формулы связи между углами. Масштаб заложений. Определение по карте крутизны скатов.

- Масштаб. Виды масштабов. Как карты подразделяются по масштабу?

- Системы высот в геодезии. Основные формы рельефа и их изображение горизонталями.

- Определение по карте высот точек. Построение профиля по карте.

- Виды ошибок измерений. Свойства случайных ошибок.

- Виды линейных измерений. Приборы для непосредственного измерения расстояний. Точность линейных измерений. Компарирование мерных приборов.

- Косвенные методы измерения расстояний. Приборы для косвенного метода измерения расстояний. Определение недоступных расстояний.

- Поверки теодолита.

- Измерение теодолитом горизонтальных углов. Левые и правые по ходу углы. Виды полигонометрических ходов.

- Устройство нивелира (Н3). Поверки нивелира.

- Методы нивелирования (перечислить и кратко описать каждый метод).

- Тригонометрическое нивелирование (схема и формулы).

- Способы геометрического нивелирования (схемы и формулы). Какой способ лучше и почему?

- Понятие о геодезических опорных сетях. Методы построения плановых опорных сетей.

- Виды съемок. Способы съемки ситуации.

Задачи для проведения текущего контроля

|  | Дано: ХA= 100,00 м, ХB= 50,00 м, YA= 200,00 м, YB=250,00 м. Определить дирекционный угол направления А-В и его горизонтальное проложение. |
| --- | --- |
|  | Дано: XA = 140,00 м, YA = 220,00 м, α=120°, d=45 м. Определить XB, YB. |
|  | Дирекционный угол направления А-В равен 120 00. Чему равен румб этого направления? |
|  | R=юз: 6210. Определить дирекционный угол направления а-в (здесь R-румб направления а-в). |
|  | Определить отметку точки с прямоугольными координатами: x=6068,500 км, y=4311,500 км (лист карты У-34-37-В-в-4). |
|  | Расстояние измерено рулеткой прямо и обратно. Получены следующие значения: Sпр=124,48 м; Sобр=124,41 м. Допустимо ли такое расхождение, если измерения выполнялись при благоприятных условиях? |
|  | Вычислить место нуля и вертикальный угол по отсчетам теодолита: Л= 1°15', П=-1°47'. |
|  | Вычислить дирекционный угол последующей стороны теодолитного хода, если дирекционный угол предыдущей стороны 201° 53', а справа по ходу лежащий горизонтальный угол 148° 57'. |
|  | Вычислить относительную невязку теодолитного хода по следующим данным: fх=0,35 м; fу=0,55 м; L=1450,68 м (L – длина теодолитного хода). Допустимы ли невязки в приращениях координат, если измерения выполнялись при благоприятных условиях? |
|  | Стороны теодолитного хода имеют горизонтальные проложения: 100,22; 199,78; 300,85; 160,15 и 175,38 м вычислите поправку в приращение X для второй стороны хода (199,78), если fх = -0,38 м. |