Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Организация доступной среды на транспорте» При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 18 тестовых заданий из нижеприведенного списка. Примерный перечень вопросов 1. Работники пассажирской инфраструктуры обязаны знать требования следующих инструкций по обслуживанию маломобильных пассажиров: а) по организации парковки автотранспорта, доставившего/ожидающего пассажира и его сопровождения по объекту на посадку /в транспортное средство с последующей организацией посадки/ высадки; б) по выделению зон обслуживания на объекте и обеспечение с организацией допуска и сопровождения ко всем функциональным зонам инфраструктуры; в) по оказанию ситуационной помощи в возможности воспользоваться услугами, предоставляемыми пассажирам; г) все перечисленные. 2. Как распознать незрячего пассажира: а) по осторожной походке; б) использует темные очки; в) использует белую трость; г) с учетом каждого из перечисленных признаков. 3. Какие действия не следует выполнять при общении с пассажиром с нарушением органов слуха: а) обращаться к нему ясно, медленно и как можно громче; б) смотреть в лицо собеседника, используя простые фразы; в) обращаться к нему, наклонив или повернув голову в сторону; г) спросить, не будет ли проще при общении переписываться. 4. При общении с пассажиром, испытывающим трудности в речи выполнять следующие требования: а) начинать говорить только тогда, когда пассажир уже закончил свою мысль; б) быть готовым к продолжительному разговору, задавая вопросы, требующие коротких ответов или кивка; в) предложить написать необходимую информацию о поездке; г) все перечисленные действия. 5. Заявка на сопровождение пассажиров предоставляется: а) в авиации за 48 ч, на железнодорожном транспорте за 24 часа; б) в авиации и на железнодорожном транспорте за 36 ч; в) в авиации за 24 ч, на железнодорожном транспорте за 48 ч; г) в момент обращения пассажира. 6. На каком расстоянии от стены выполняются поручни: а) 0,2 м; б) 0,4 м; в) 0,5 м; г) 0,8 м. 7. Требования СП 59.13330.2012 необходимо соблюдать в случаях: а) при проектировании новых зданий и сооружений; б) при обслуживании и текущем ремонте зданий и сооружений; в) применительно ко всем существующим зданиям и сооружениям; г) при реализации вариантов, а и в. 8. Наземные тактильные указатели для слабовидящих пассажиров следует обустраивать на объектах инфраструктуры: а) перед лифтами; б) перед дверными проемами и лестницами; в) перед пандусами; г) согласно вариантам ответов, а и б. 9. Предупреждающие наземные тактильные указатели с рифами, выполненными в шахматном порядке должны размещаться: а) перед информационными объектами; б) перед опасным участком; в) при изменении направления движения; г) во всех названных случаях. 10. Размещение информационной мнемосхемы при входах в здания массового посещения, в т.ч. на вокзалы: а) необязательно; б) осуществляется в здании с левой стороны на расстоянии 2-3 м по ходу движения; в) осуществляется в здании с правой стороны на расстоянии 3-5 м по ходу движения; г) осуществляется справа перед входом в здание, не далее 3 м. 11. В пределах лестниц контрастным цветом выделяют: а) все ступени на их поверхности и подступенки; б) первую и последнюю ступени в каждом марше; в) первую и последнюю ступени лестницы, включая подступенки; г) боковые части всех ступеней и подступенки первой и последней ступеней каждого марша. 12. На кромках посадочной стороны перрона следует применять: а) предупредительные сигнальные полосы вдоль краев платформы; б) тактильные наземные указатели; в) обустройство согласно вариантам ответов, а и б. 13. Расстояние между поручнями пандуса следует принимать: а) 0,9 м; б) 1,0 м; в) 0,75-1,2 м; г) 0,9-1,0 м. 14. На объектах инфраструктуры высота размещения нижней части окошек касс и справочных для посетителей на креслах-колясках, а также габариты проема (ширина х высота х глубина) для размещения их ног должны составлять: а) низ окошек - не более 0,75 м, габариты для ног – 0,75х0,75х0,7 м; б) низ окошек - не более 0,85 м, габариты для ног – 0,75х0,75х0,49 м; в) низ окошек - не более 0,9 м, габариты для ног – 0,7х0,7х0,5 м; г) низ окошек - не более 1,0, габариты для ног – 0,8х0,75х0,5 м. 15. Работники пассажирской инфраструктуры обязаны знать требования следующих инструкций по обслуживанию маломобильных пассажиров: а) по организации парковки автотранспорта, доставившего/ожидающего пассажира и его сопровождения по объекту на посадку /в транспортное средство с последующей организацией посадки/ высадки; б) по выделению зон обслуживания на объекте и обеспечение с организацией допуска и сопровождения ко всем функциональным зонам инфраструктуры; в) по оказанию ситуационной помощи в возможности воспользоваться услугами, предоставляемыми пассажирам; г) все перечисленные. 16. Как распознать незрячего пассажира: а) по осторожной походке; б) использует темные очки; в) использует белую трость; г) с учетом каждого из перечисленных признаков. 17. Какие действия не следует выполнять при общении с пассажиром с нарушением органов слуха: а) обращаться к нему ясно, медленно и как можно громче; б) смотреть в лицо собеседника, используя простые фразы; в) обращаться к нему, наклонив или повернув голову в сторону; г) спросить, не будет ли проще при общении переписываться. 18. При общении с пассажиром, испытывающим трудности в речи выполнять следующие требования: а) начинать говорить только тогда, когда пассажир уже закончил свою мысль; б) быть готовым к продолжительному разговору, задавая вопросы, требующие коротких ответов или кивка; в) предложить написать необходимую информацию о поездке; г) все перечисленные действия.