Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«ПИЛОТИРУЕМЫЕ ВОЗДУШНЫЕ СУДА И ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОЛЕТА»

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;

- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию перед каждым тестовым заданием;

- тестирование проводится с использованием тестов на бумажном носителе;

- критерии оценивания: «отлично» - 8-10 правильных ответов, «хорошо» - 5-7 правильных ответов, «удовлетворительно» - 4-2 правильных ответов, «неудовлетворительно» - 0-1 правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;

- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

«отлично» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами;

«хорошо» - обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения;

«удовлетворительно» - обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«неудовлетворительно» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 1

Компетенция:

ОПК-6 Способен использовать основные законы математических и естественнонаучных дисциплин (модулей) в профессиональной деятельности, в том числе с использованием стандартных программных средств

Результаты обучения:

Знает: физические свойства воздушной среды; физическую природу образования аэродинамических сил и моментов.

Умеет: оценивать влияние эксплуатационных факторов на безопасность и эффективность полета.

Владеет: методами анализа влияния общетехнических знаний теории полета на подготовку и выполнение полетов, и направленных на обеспечение безопасности полетов.

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

1. Атмосферой называется: Выберите один правильный ответ - газовая оболочка, окружающая земной шар; - воздушная оболочка над экватором; - воздушная оболочка над полюсами земного шара; - газовая оболочка, окружающая земной шар до высоты 5 000 м.

2. Атмосфера состоит из: Выберите один правильный ответ - азота (78%), кислорода (5%), водорода (10%), других газов (7%); - азота (78%), кислорода (21%), других газов (1%); - азота (21%), кислорода (78%), других газов (1%); - азота (78%), кислорода (21%), водорода (1%).

3. Температура воздуха в тропосфере изменяется на каждые 1000 метров на: Выберите один правильный ответ - 5°С; - 3,5°С; - 15°С; - 6,5°С.

4. Плотность воздуха это: Выберите один правильный ответ - количество воздуха, содержащегося в 1 дм3 объема; - количество воздуха, содержащегося в 1 м3 объема; - количество воздуха, содержащегося в 1 галлоне; - объема воздуха, весом 1 кг.

5. В какое время года плотность воздуха наибольшая? Выберите один правильный ответ - зимой в теплую погоду; - зимой в холодную погоду; - летом в теплую погоду; - летом в холодную погоду.

6. Барометрическое давление измеряется в: Выберите один правильный ответ - Паскалях, т.е. Н/м2; - в мм рт. ст.; - технических атмосферах, кгс/см2.

7. Как изменяется скорость звука с поднятием на высоту: Выберите один правильный ответ - понижается; - увеличивается; - остается неизменной; - сначала увеличивается, а затем понижается.

8. Определение скорости полета ВС основано на: Выберите один правильный ответ - определении полного давления воздушного потока ПВД; - определении статического давления воздушного потока ПВД; - определении динамического давления как разности между полным и статическим давлениями воздушного потока ПВД; - определении полного и динамического давлений воздушного потока ПВД.

9. Воздушной скоростью V называется: Выберите один правильный ответ - скорость самолета относительно воздушной среды; - скорость самолета относительно земной поверхности; - фактическая скорость самолета относительно воздушной среды; - скорость самолета, которую показываем прибор.

10. Скорость самолета измеряется: Выберите один правильный ответ - приемником полного давления воздушного потока; - приемником воздушного давления; - приемником смешанного давления воздушного потока; - приемником частичного давления воздушного потока

11. Истинной скоростью ВС называется: Выберите один правильный ответ - скорость самолета относительно воздушной среды; - скорость самолета относительно земной поверхности; - фактическая скорость самолета относительно воздушной среды; - скорость самолета, которую показываем прибор.

12. Путевой скоростью ВС называется: Выберите один правильный ответ - скорость самолета относительно воздушной среды; - скорость самолета относительно земной поверхности; - фактическая скорость самолета относительно воздушной среды; - скорость самолета, которую показываем прибор

13. Приборной скоростью ВС называется: Выберите один правильный ответ - скорость самолета относительно воздушной среды; - скорость самолета относительно земной поверхности; - фактическая скорость самолета относительно воздушной среды; - скорость самолета, которую показывает прибор.

14. Ламинарный пограничный слой, это: Выберите один правильный ответ - слой, в котором течение неупорядоченно, но имеет четко выраженную слоистую структуру; - слой, в котором течение упорядочено и имеет четко выраженную слоистую структуру; - слой, в котором течение упорядочено, но не имеет четко выраженную слоистую структуру; - слой, в котором течение неупорядоченно и не имеет четко выраженную слоистую структуру.

15. Турбулентный пограничный слой, это слой, в котором: Выберите один правильный ответ - частицы среды движутся сложным неупорядоченным образом, без интенсивного перемешивания в поперечном направлении; - частицы среды движутся сложным неупорядоченным образом, с интенсивным перемешиванием в поперечном направлении; - частицы среды движутся сложным неупорядоченным образом, с интенсивным перемешиванием в продольном направлении; - частицы среды движутся сложным неупорядоченным образом, с интенсивным перемешиванием в поперечном и продольном направлениях.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания

- Как называется воздушный поток, который характеризуется хаотическим, непредсказуемым движением воздуха?

- Как называется воздушный поток, который характеризуется плавным, упорядоченным движением воздуха, когда молекулы двигаются параллельно друг другу?

- Какова толщина тропосферы над полюсами? (Дайте ответ в км).

- Какова толщина тропосферы над экватором? (Дайте ответ в км).

- На сколько градусов падает температура в тропосфере с подъемом на каждые 1000 м? (Дайте ответ в °С).

- Назовите основные физические свойства воздуха. (Перечислите минимум 3 названия основных свойств).

- Чем больше угол атаки или вогнутость профиля, тем _______ будет и подъемная сила. (Вставьте пропущенное слово)

- Точка пересечения полной аэродинамической силы с хордой профиля называется _________ профиля. (Вставьте пропущенные слова).

- Центр давления воздушного судна расположен на его ________ оси. (Вставьте пропущенное слово).

- Из каких сил складывается сила лобового сопротивления самолета? (Дайте развернутый ответ)

- Аэродинамическим качеством крыла (самолета) называется отношение аэродинамической подъемной силы к силе __________________ (Вставьте пропущенные слова)

- Килем называется ____________ часть вертикального оперения. (Вставьте пропущенное слово)

- Рулем направления называется ____________ часть вертикального оперения. (Вставьте пропущенное слово)

- Как называются приборы для аэродинамической компенсации (уменьшения усилий или снятия нагрузки) рулей и элеронов? (Дайте развернутый ответ)

- Дайте определение триммера. (Дайте развернутый ответ)

Компетенция:

ПК-2 Способен осуществлять проектирование и регламентацию процессов подразделения организаций воздушного транспорта на основе современных методов планирования, мониторинга, анализа и контроллинга производственной деятельности с применением цифрового инструментария.

Результаты обучения:

Знает: особенности конструкции и эксплуатации воздушных судов соответствующих видов и типов, в том числе конструкцию планера и систем.

Умеет: оценивать эксплуатационные характеристики воздушных судов на различных этапах полета определяемые особенностями конструкции воздушных судов.

Владеет: методами анализа влияния эксплуатационных факторов и технических средств на подготовку и выполнение полетов, и направленных на обеспечение безопасности полетов.

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

1. Самолет – это летательный аппарат тяжелее воздуха, который имеет крыло для создания подъемной силы и силовую установку для создания тяги. Основными частями самолета являются: Выберите один правильный ответ - фюзеляж, шасси, силовая установка, бортовое оборудование; - крыло, фюзеляж, оперение, шасси, силовая установка, бортовое оборудование; - фюзеляж, оперение, шасси, силовая установка; - крыло, фюзеляж, бортовое оборудование.

2. Системы управления самолетом разделяются на: Выберите все правильные ответы - основные; - главные; - второстепенные; - вспомогательные.

3. К основным относят системы управления: Выберите один правильный ответ - рулем высоты, рулем направления, элеронами; - двигателями; - триммерами рулей, средствами механизации крыла; - шасси, тормозами.

4. Оперение подразделяется на горизонтальное: стабилизатор и руль высоты, и вертикальное: (киль) и руль направления. Горизонтальное оперение : Выберите один правильный ответ - обеспечивает продольную устойчивость и управляемость; - повышает прочность ВС; - обеспечивает пикирование ВС; - обеспечивает кабрирование ВС.

5. Оперение подразделяется на горизонтальное: стабилизатор и руль высоты, и вертикальное: (киль) и руль направления. Вертикальное оперение : Выберите один правильный ответ - обеспечивает путевую устойчивость и управляемость; - повышает прочность ВС; - обеспечивает пикирование ВС; - обеспечивает кабрирование ВС.

6. Аэродинамические рули самолета, это: Выберите один правильный ответ - неподвижные устройства, предназначенные для управления самолетом; - устройства, предназначенные для изменения геометрических характеристик частей самолета; - подвижные устройства, обтекаемые воздухом, предназначенные для обеспечения управления самолетом; - неподвижные устройства, предназначенные для изменения направления движения самолета.

7. Руль направления, это: Выберите один правильный ответ - неподвижная часть вертикального оперения; - подвижная часть вертикального оперения; - устройство для управления самолетом по углу рыскания; - устройство для управление самолетом по углу тангажа.

8. Руль высоты, это: Выберите один правильный ответ - неподвижная часть вертикального оперения; - подвижная часть горизонтального оперения; - устройство для управления самолетом по углу тангажа; - устройство для управление самолетом по углу крена.

9. Элероны, это: Выберите один правильный ответ - устройство на концевых частях крыла; - устройство для управление самолетом по углу крена; - устройство для управления самолетом по углу тангажа; - часть горизонтального оперения.

10. Закрылок, это: Выберите один правильный ответ - профилированная подвижная часть крыла, расположенная в хвостовой части крыла; - отклоняемая подвижная часть крыла вниз для увеличения подъемной силы крыла; - отклоняемая подвижная часть крыла вверх для увеличения силы сопротивления крыла; - отклоняемая подвижная часть крыла вниз для уменьшения подъемной силы крыла.

11. Перегрузкой называется: Выберите один правильный ответ - сумма векторов всех сил, действующих на самолет, кроме силы тяжести; - сумма векторов всех сил, действующих на самолет, деленная на величину силы тяжести; - сумма векторов всех сил, действующих на самолет, величина безразмерная; - сумма векторов всех сил, действующих на самолет.

12. Фюзеляж предназначен для: Выберите один правильный ответ - размещения в нём экипажа, пассажиров, грузов; - размещения топлива; - повышения прочности ВС; - крепления шасси и крыльев.

13. Крейсерский полет, это: Выберите один правильный ответ - основной этап полета, между аэродромами вылета и назначения; - полет, при котором большая часть расстояния между аэродромами вылета и назначения происходит в горизонтальном полете; - основной этап полета, без учета режима набора высоты; - основной этап полета, на котором преодолевается большая часть расстояния между аэродромами вылета и назначения.

14. Километровый расход топлива, это: Выберите один правильный ответ - расход единицы массы топлива на единицу длины пути; - расход единицы массы топлива на единицу длины пути, без учета ухода на запасной аэродром; - расход единицы массы топлива на единицу длины пути, с учетом ухода на запасной аэродром; - расход единицы массы топлива на единицу длины пути, без учета ухода второй круг.

15. Часовой расход топлива, это: Выберите один правильный ответ - расход единицы массы топлива на единицу времени пути; - расход единицы массы топлива на единицу времени пути, без учета ухода на запасной аэродром; - расход единицы массы топлива на единицу времени пути, с учетом ухода на запасной аэродром; - расход единицы массы топлива на единицу времени пути, без учета ухода второй круг.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания

1. Силовая установка предназначена для создания потенциальной энергии и трансформации её в ______ энергию движения ВС. (Впишите недостающее слово)

2. Подаваемый за счёт вентилятора воздух, обеспечивает полное сгорание топлива за счёт избытка кислорода. Для какого типа авиационного двигателя описан принцип действия? (Назовите тип двигателя).

3. Тепловая энергия расширяемого газа превращает поступательное движение поршня во вращательное движение винта. Для какого типа авиационного двигателя описан принцип действия? (Назовите тип двигателя).

4. Химическая энергия топлива преобразуется в кинетическую энергию струй газов, вытекающих из реактивного сопла. Для какого типа авиационного двигателя описан принцип действия? (Назовите тип двигателя).

5. Энергия горячих газов преобразуется во вращение винта, а около 10% от совокупной энергии превращается в толкающую реактивную струю. Для какого типа авиационного двигателя описан принцип действия? (Назовите тип двигателя).

6. При какой температуре наружного воздуха наиболее высокая вероятность образования льда на поверхности ВС?

7. Как называется лопастный агрегат, вращаемый валом двигателя, создающий тягу в воздухе, необходимую для движения самолета?

8.Система _________ воздушного судна обеспечивает: - наддув (превышение давления в кабине над атмосферным давлением); - вентиляцию, отопление и охлаждение гермокабин; - очистку (кондиционирование) подаваемого в гермоотсеки воздуха; - дезодорацию и ионизацию воздуха в кабине при полете и на земле? (Вставьте пропущенные слова)

9. Как называется воздушный винт, лопасти которого могут вращаться вокруг своих осей и устанавливаться под нужным углом к плоскости вращения?

10. В состав какой системы воздушного судна входит система силовой установки самолёта?

11. В каких единицах измеряют количество топлива на борту воздушного судна? Назовите два вида единиц измерения.

12. Какое топливо применяют в качестве горючего для турбореактивных и турбовинтовых двигателей самолётов и вертолётов?

13. В качестве горючего в поршневых двигателях самолётов и вертолётов применяют высокооктановый ____________. (Вставьте пропущенное слово)

14. Вертолетом называется летательный аппарат тяжелее воздуха, способный выполнять ________ взлет и посадку. (Вставьте пропущенное слово).

15. Назовите три основных схемы расположения двух несущих винтов на вертолете? (перечислите названия схем)