Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Периферийные устройства вычислительных систем»

Вопросы и задачи для защиты

П3.0 (П2.0) Тест для экзамена

П3.1 Типы задач к экзамену по тематике раздела 1 (Приложение 7)

П3.2 Примеры вопросов к экзамену по тематике дисциплины (Приложение 14)

П3.3 Перечень типовых вопросов для защиты лабораторных работ цикла «Эксперименты с подсистемой клавиатуры с помощью компьютерной обучающей программы-тренажера “PERUN\KEYBOARD”» и экзамену по тематике раздела 3 (Приложение 15)

П3.4 Вопросы для защиты лабораторных работ и экзамена по тематике разделов 2 и 4 (Приложение 16)

П3.5 Задачи для защиты лабораторных работ и сдачи экзамена по тематике раздела 5 (Приложение 17)

П3.6 Вопросы для защиты лабораторных работ и экзамена по тематике разделов 4 и 5 (Приложение 18)

П3.7 Вопросы для защиты лабораторных работ и экзамена по тематике раздела 5 (Приложение 19)

П3.0 (П2.0) Тест для зачета

Количество вопросов, предъявляемое при тестировании, равно 26-ти, для получения положительного результата надо правильно ответить на 18 вопросов.

Выберите один или несколько правильных ответов:

1.	Типы клавиш

1)	индуктивные                     4) типа «геркон»

2)	механические                    5) статические

3)	на базе эффекта Холла     6) оптоэлектронные

2. Диапазон скан-кодов клавиатуры, имеющей 8х8 клавиш

1) 0÷38h             2) 0÷3Fh	3) 8÷3Fh	4) 0÷7Fh

3. Для организации кольцевого буфера ввода данных клавиатуры необходимы

Указатели начала и конца очереди

4. Дополните перечень линий интерфейса PS/2 клавиатуры

- корпус

- +5 В

- данные/занято

- ……………..

5. Какой из индикаторов изображения является индикатором модулирующего типа?

а) Индикатор на светоизлучающих диодах

б) Плазменная панель

в) Жидкокристаллический индикатор

г) Электролюминесцентный индикатор

6. При каком режиме развертки изображение формируется из двух полукадров?

а) Построчная развертка

б) Чересстрочная развертка

в) Нечересстрочная развертка

г) Прогрессивная развертка

7. Совокупность быстродействующей оперативной памяти (SRAM), выполняющей функцию таблицы цветовой палитры, и трех цифро-аналоговых преобразователей называют

а) Видео-ЦАП (RAMDAC)

б) Регистрами контроллера атрибутов

в) RGB-видеосигналами

г) Сигналом горизонтальной синхронизации (HSYNC)

8. Экран монитора состоит из 800х600 пикселов, и во избежание мерцания изображения пикселы подсвечиваются с частотой 60 Гц. Для каждого из трех основных цветов предусмотрены 256 градаций яркости. Какова устанавливаемая емкость кадрового буфера, обслуживающего монитор, и с какой частотой видеопамять выдает выходные коды (выберите подходящее значение)?

а) 2 МиБ, 90 МБ/с

б) 1 МиБ, 42 МБ/с

в) 2 МиБ, 87 МБ/с

г) 1 МиБ, 90 МБ/с

9. На какой коэффициент надо делить опорную частоту для формирования сигнала синхронизации видеоконтроллера, если используется матрица знакоместа 8х14?

а) 112

б) 14

в) 8

г) 14/8

10. Какую функцию выполняет VESA DDC (Display Data Channel)?

а) Определяет набор стандартных свойств и команд для взаимодействия видеоадаптера и монитора

б) Автоматически устанавливает оптимальное разрешение монитора

в) Позволяет видеоадаптеру и монитору автоматически подстраиваться друг к другу для работы при наилучших комбинациях разрешения и частоты развёртки

г) Позволяет обмениваться данными с монитором на повышенных частотах

11. Какие из перечисленных цветов входят в цветовую модель CMYK?

а) Жёлтый

б) Синий

в) Чёрный

г) Пурпурный

д) Белый

е) Оранжевый

ж) Красный

12. Какие компоненты входят в современный видеоадаптер?

а) Графический процессор (GPU)

б) Стабилизатор напряжения

в) Центральный процессор (CPU)

г) Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)

д) Шины ввода-вывода

е) Передатчик цифрового интерфейса

13. Какие функции выполняет контроллер текстового дисплея?

а) Чтение из видеопамяти кодов отображаемых символов,

б) Запись в видеопамять текущего положения символа на экране

в) Чтение кодов образов символов из ПЗУ знакогенератора,

г) Обеспечение отображения символов в нужной позиции экрана путем формирования во времени сигналов ВИДЕО, КСИ и ССИ.

14. Назовите недостающее поле формата блока данных последовательного порта

- стартовый бит

- биты данных

- стоповый бит

- ………………

15. Способ кодирования RLL необходим для:

1)  организации длинных последовательностей нулей;

2)  коррекции ошибок;

3)  распознавания единиц и нулей;

4)  различения служебной информации.

16.  Количество подключаемых устройств в шине USB:

1) 512;            2) 127;        3) 256;	4) 128

17. Топология шины USB:

1) кольцевая;  2) древовидная;  3) магистральная.

18. Функция хоста USB:

1)  модуляция;

2)  конфигурация;

3)  фильтрация.

19. Группа пакетов, запланированных хостом USB 2.0 для передачи:

1) кадр; 2) протокол; 3) транзакция.

20.  Пакет квитирования содержит символ:

1) EOT; 2) CAN; 3) ACK.

21. Основной элемент в архитектуре USB:

1)  модем;

2)  хаб;

3)  ГУН (генератор, управляемый напряжением).

22.  Кодирование NRZI в НЖМД изменяет уровень сигнала при наличии в коде данных бита, равного:

1)  0; 2) 1; 3) основан на другом принципе.

23.  Метод кодирования данных в шине USB 2.0:

1)  FM; 	2) NRZI;        3)  RLL.

24. Основной способ обработки ошибок в шине USB 2.0:

1)  контрольная сумма;

2)  четность;

3)  циклический избыточный контроль.

25. Является ли верным утверждение, что запись на магнитную поверхность методом БВН (NRZ) ведется на предварительно стертый носитель

1) да	2) нет

26. При использовании метода модуляции ФМ4 используется 4 разных значений фазы синусоидального сигнала. При скорости модуляции 2400 Бод скорость передачи в битах в секунду равна

1) 1200 бит/с	2) 2400 бит/с	3) 4800 бит/с	4) 9600 бит/с

П.3.1 Типы задач к зачету по тематике разделов 1, 2

1) Постройте схему электрическую функциональную контроллера клавиатуры для матрицы клавиш 8х8. Нарисуйте временную диаграмму цикла сканирования. Определите ограничения на период задающего генератора. Напишите перечень основных неисправностей блока клавиатуры.

2) Дисплей имеет разрешение 1024768, частоту кадров 100 Гц, 25% времени строки растра использует для строчного импульса гашения, 20% времени кадра – для кадрового импульса гашения. Предполагая режим построчной развертки, определите частоту строк, частоту точек и требуемую полосу пропускания видеоусилителя монитора. Приведите графическую иллюстрацию формата экрана. Сформулируйте принципиальные отличия аналогового и цифрового интерфейсов мониторов.

3) Графический дисплей с побитовым отображением имеет разрешение 800600. Определите необходимые сигналы интерфейса “видеоадаптер-монитор” и нарисуйте тракт генерирования видеосигнала для следующих вариантов:

3.1) монохромный (черно-белый),

3.2) монохромный, 256 уровней серого,

3.3) цветной, 262144 цвета,

3.4) цветной, 16 цветов из палитры в 262144 цвета.

4) Графический дисплей с побитовым отображением имеет разрешение 480400. Частота точек FТ = 50 МГц. Нарисуйте тракт генерирования видеосигналов и подсчитайте требуемую емкость и быстродействие видеопамяти для следующих вариантов:

4.1) монохромный (черно-белый),

4.2) монохромный; 16 уровней серого,

4.3) цветной; 256 возможных цветов,

4.4) цветной; 16 цветов из палитры в 1024 цвета

5) Нарисуйте совмещенную временную диаграмму для магнитной записи кода 65h методами NRZ, NRZ-M, FM, MFM, PE. Оцените соотношение плотностей записи различными методами. Назовите метод, используемый в современных накопителях, и особенности его использования.

6) Нарисуйте совмещенную временную диаграмму для методов магнитной записи NRZ, NRZ-M, PE, FM, MFM, GCR на примере последовательности 1010 0000 1111 (фрагмент кодовой таблицы для GCR: 0000    11001, 1010    01010, 1111    01111)

П3.2 Примеры вопросов к зачету по тематике дисциплины

- Перспективные плоскопанельные дисплеи. Принципиальные отличия. Основные неисправности. Проверка технического состояния при помощи средств диагностики и визуально

- Типы интерфейсов устройств хранения данных. Параллельный и последовательный интерфейсы ATA, их физическая реализация и характеристики. Последовательность подсоединения накопителей к системе

- Интерфейс DVI и его полоса пропускания (максимальная и минимальная частоты TMDS). Одноканальный режим работы DVI-D. Использование схемы умножения частоты (PLL). Использование экранного меню и панели управления для настройки монитора

- Типы магнитных покрытий. Перпендикулярная (вертикальная) магнитная запись. Методы записи 4b/5b

- Особенности формирования и обслуживания запросов прерывания периферийных устройств (на примере клавиатуры, контроллеров накопителей на гибких и жёстких дисках и последовательного порта). Способы проверки работоспособности устройств

- Особенности буферизации данных в периферийных устройствах

- Сферы применения и особенности НМД и НМЛ различных технологий.

- Организация адресации и доступа к портам и регистрам БИС периферийных устройств

- Контроллеры периферийных устройств. Общие особенности структуры, адресации портов и регистров БИС, синхронизации работы, буферизации данных.

- Специализированные языки управления периферийными устройствами (на примере принтера, плоттера, модема). Настройка режимов печати принтера

- Производительность и быстродействие НМД. Применение систем автоматического регулирования в накопителях на магнитных и оптических дисках. Правила безопасности при подключении и эксплуатации накопителей

- Особенности идентификации состояния различных периферийных устройств и проверки их работоспособности

- Физическая и логическая адресация данных на магнитных и оптических дисках

- Обеспечение синхронизации передачи данных в специализированных и универсальных интерфейсах периферийных устройств (на примере клавиатуры, видеомонитора и др.).  Синхронизация процессов записи и чтения в накопителях на магнитных и оптических носителях

- Проблемы и способы повышения продольной и поперечной плотности записи на магнитных носителях. Канальное и помехоустойчивое кодирование

- Сравните характеристики HDD и твердотельных дисков (SSD) и назовите особенности их эксплуатации

- Применение помехоустойчивого кодирования в интерфейсах периферийных устройств

- Эволюция последовательных интерфейсов периферийных устройств

- Управление полутонами и цветом в видеоподсистемах и подсистемах печати. Основные датчики принтеров; правила замены картриджей

П3.3 Перечень типовых вопросов для защиты лабораторных работ цикла «Эксперименты с подсистемой клавиатуры с помощью компьютерной обучающей программы-тренажера “PERUN\KEYBOARD”» и зачета по тематике раздела 3

- Какие устройства ручного ввода и оперативного управления Вы знаете?

- Перечислите достоинства и недостатки типов клавиш.

- Каким образом реализовано подавление дребезга?

- Как происходит сканирование клавиатуры в режиме одной клавиши?

- Как происходит сканирование клавиатуры в N-клавишном режиме?

- Назовите способы подключения клавиатуры к компьютеру.

- Чем различаются параллельный и последовательный способы подклю-чения клавиатуры к компьютеру?

- Скан-коды каких клавиш передаются в компьютер при одновременном нажатии нескольких клавиш?

- Что производит контроллер блока клавиатуры при включении питания?

- В каких целях используются расширенные коды?

- Какую функцию выполняет байт флагов клавиатуры?

- Что называется раскладкой клавиатуры?

- Что называется фонетической раскладкой клавиатуры?

- Какие функции выполняет системный контроллер клавиатуры?

- Какие интерфейсы клавиатуры Вам известны?

- Каково назначение входа 8 у дешифраторов на функциональной схеме контроллера клавиатуры на базе однокристальной микро-ЭВМ?

- Что включает инструкция по эксплуатации блока клавиатуры?

- Каковы правила технического обслуживания блока клавиатуры?

- Как оценить техническое состояние блока клавиатуры? Как проверяется его работоспособность?

- Каковы правила утилизации блока клавиатуры?

П3.4 Вопросы для защиты лабораторных работ и зачета по тематике разделов 2 и 4

- Сравните носители и накопители на магнитной ленте форматов SAIT, SDLT и LTO. Приведите пример простейшего интерфейса между контроллером и накопителем на магнитной ленте

- Сравните задачи и особенности резервирования и архивирования.

- Процесс кодирования блока данных основного канала в режиме 1 и формирования потока малых кадров в накопителях на оптических дисках

- Защита от ошибок в накопителях на магнитных и оптических дисках. Стандарты записи данных на оптические носители

- Использование сервосистем в накопителях на магнитных и оптических носителях. Приведите примеры и поясните особенности функционирования

- Классификация и характеристики принтеров

- Программное управление печатающими устройствами различных типов. Общие принципы. Примеры для матричного игольчатого принтера

- Оптическая система накопителя на оптических дисках на примере CD-ROM. Системы “автотрекинг” и “автофокус”

- Принципы работы и характеристики струйных, электростатических и термических принтеров

- Особенности адресации блоков данных, формирования секторов и операций чтения-записи в накопителях на оптических дисках

- Принтеры специального назначения. Плоттеры. Классификация плоттеров. Управление плоттером (по материалам лабораторных работ)

- Согласование разрешений монитора, принтера и сканера

П3.5 Задачи для защиты лабораторных работ и зачета по тематике раздела 5

- Инициализация БИС UART. Формат адреса для регистров БИС UART в составе последовательного порта. Определите содержимое регистров БИС (в двоичном коде) для инициализации режима эмуляции Intel8250, программного обмена с опросом готовности, протокола передачи 2400,7,Е,1. Нарисуйте блок-схему программы приема данных из линии с опросом готовности

- Инициализация БИС UART. Определите содержимое регистров БИС (в двоичном коде) для инициализации режима эмуляции Intel8250, программного обмена по прерываниям, протокола передачи 9600,8,О,1. Нарисуйте структуру МП-системы и используемые линии системного интерфейса для заданного режима обмена

- Нарисуйте временную диаграмму сигнала на выходе SOUT (Serial Output) БИС UART для протокола 1000,8,N,1 и символа А5h. Определите и отметьте на временной диаграмме величину бит-интервала. Покажите желательное и допустимое положение импульсов опроса линии при приеме. Нарисуйте предположительные схемы сдвигающих регистров (РгСдвПд и РгСдвПм) на базе К155 с указанием входных и выходных сигналов

- Обслуживание запросов прерывания от последовательного порта (СОМ-порта) на базе БИС UART. Блок-схема простейшего обработчика прерываний от БИС UART (добавить блок сохранения и восстановления состояния процессора). Особенности обработки прерываний в режиме FIFO

- Нарисуйте блок-схему программы передачи асинхронным адаптером данных в линию в режиме с опросом готовности

П3.6 Вопросы для защиты лабораторных работ и зачета по тематике разделов 4 и 5

- Многофункциональные периферийные устройства. Особенности совмещения функций

- Классификация модемов. Структура интеллектуального модема как микропроцессорной системы. Управление модемом

- Двухточечное соединение компьютеров через последовательные порты. Пример взаимодействия двух установок ООД через модемы и соответствующая схема нуль-модема

- Протоколы (физический и канальный уровни). Способы синфазирования и обеспечения “прозрачности”. Методы управления потоком. Управление потоком при использовании RS232

- Принципы синхронизации передачи данных в интерфейсах периферийных устройств. Роль схемы фазовой автоподстройки частоты в накопителях на магнитных и оптических дисках

- Интерфейсы печатающих устройств. Сетевые принтеры

- Эволюция интерфейсов периферийных устройств на примере принтеров и плоттеров

- Использование канального и помехоустойчивого кодирования в устройствах хранения данных

- Классификация и физическая реализация интерфейсов периферийных устройств. Стандарты типов интерфейсных линий. Характеристики стандарта LVDS и примеры его применения в интерфейсах периферийных устройств

- Интерфейсы накопителей со сменными носителями, включая накопители на магнитной ленте

- Помехоустойчивое кодирование в периферийных устройствах и сетях

- Канальное кодирование в периферийных устройствах и сетях

- Парк периферийных устройств университета, института и кафедры

- Виды и функции буферов данных в контроллерах периферийных устройств

- Сформулируйте перечень разделов инструкции по эксплуатации устройства

П3.7 Вопросы для защиты лабораторных работ и зачета по тематике раздела 5

- Особенности запросов прерывания от последовательного порта и их идентификация

- Способы и схемы тестирования БИС UART и адаптера на ее основе в различных режимах

- Особенности подсоединения БИС UART к микропроцессорной системе. Роль встроенных БИС UART и USART в однокристальных микроконтроллерах

- Типы универсальных приемопередатчиков (URT) и режимы работы аппаратуры передачи данных (модемов). Интерфейс RS232 ассоциации EIA как пример связного интерфейса. Упрощенная временная диаграмма передачи данных от ООД к АПД через RS232

- Базовый вариант подключения БИС UART РС16550D к микропроцессорной системе на примере МП 8088 (поясните по схеме из методических указаний). Использование встроенных БИС UART и USART в однокристальных микроконтроллерах

- Обслуживание запросов прерывания от последовательного порта (СОМ-порта) на базе БИС UART. Блок-схема простейшего обработчика прерываний от БИС UART (добавить блок сохранения и восстановления состояния процессора). Особенности обработки прерываний в режиме FIFO

- Этапы инициализации БИС UART при работе по прерываниям. Особенности буферов FIFO и их очистки. Особенности запросов прерывания, связанных с FIFO

- Нарисуйте блок-схему программы передачи асинхронным адаптером данных в линию в режиме с опросом готовности

- Интерфейсные БИС и их применение. БИС универсального асинхронного приемопередатчика (UART): отличительные особенности, внутренняя структура, функции

- Асинхронный связной адаптер на базе БИС UART. Обработчик прерывания от асинхронного адаптера в режимах программно-управляемого обмена и FIFO (по материалам лабораторных работ)

- Как происходит обслуживание запросов прерываний от последовательного порта

- Назовите основной способ обработки ошибок в шине USB

- Поясните, как используется принцип дифференциальных передач в интерфейсах периферийных устройств

- Приведите примеры канального кодирования в периферийных устройствах и сетях

- Применение схемы ФАПЧ в периферийных устройствах

- Использование гальванических развязок в интерфейсах

- Дифференциальные передачи в интерфейсах

- Эволюция интерфейсов периферийных устройств

- Назовите основное правило подключения кабеля к последовательному порту

Тестовые задания

П2.0 Тест для защиты лабораторных работ и экзамена

П2.1 Тест КСР по тематике раздела 1 (Приложение 8)

П2.2 Контрольный пакет по дисциплине “Периферийные устройства”. Текущий контроль 1 по тематике раздела 1 (Приложение 9)

П2.3 Контрольный пакет по дисциплине “Периферийные устройства”. Текущий контроль 1 по тематике раздела 3 (Приложение 10)

П2.4 Примеры тестов КСР по тематике разделов 2 и 5 (Приложение 11)

П2.5 Контрольный пакет по дисциплине “Периферийные устройства” по различной тематике (по тематике разделов 2, 4, 5) (Приложение 13)

П2.0 Тест для защиты лабораторных работ и экзамена

Количество вопросов, предъявляемое при тестировании, равно 26-ти, для получения положительного результата надо правильно ответить на 18 вопросов.

Выберите один или несколько правильных ответов:

1.	Типы клавиш

1)	индуктивные                     4) типа «геркон»

2)	механические                    5) статические

3)	на базе эффекта Холла     6) оптоэлектронные

2. Диапазон скан-кодов клавиатуры, имеющей 8х8 клавиш

1) 0÷38h             2) 0÷3Fh	3) 8÷3Fh	4) 0÷7Fh

3. Для организации кольцевого буфера ввода данных клавиатуры необходимы

Указатели начала и конца очереди

4. Дополните перечень линий интерфейса PS/2 клавиатуры

- корпус

- +5 В

- данные/занято

- ……………..

5. Какой из индикаторов изображения является индикатором модулирующего типа?

а) Индикатор на светоизлучающих диодах

б) Плазменная панель

в) Жидкокристаллический индикатор

г) Электролюминесцентный индикатор

6. При каком режиме развертки изображение формируется из двух полукадров?

а) Построчная развертка

б) Чересстрочная развертка

в) Нечересстрочная развертка

г) Прогрессивная развертка

7. Совокупность быстродействующей оперативной памяти (SRAM), выполняющей функцию таблицы цветовой палитры, и трех цифро-аналоговых преобразователей называют

а) Видео-ЦАП (RAMDAC)

б) Регистрами контроллера атрибутов

в) RGB-видеосигналами

г) Сигналом горизонтальной синхронизации (HSYNC)

8. Экран монитора состоит из 800х600 пикселов, и во избежание мерцания изображения пикселы подсвечиваются с частотой 60 Гц. Для каждого из трех основных цветов предусмотрены 256 градаций яркости. Какова устанавливаемая емкость кадрового буфера, обслуживающего монитор, и с какой частотой видеопамять выдает выходные коды (выберите подходящее значение)?

а) 2 МиБ, 90 МБ/с

б) 1 МиБ, 42 МБ/с

в) 2 МиБ, 87 МБ/с

г) 1 МиБ, 90 МБ/с

9. На какой коэффициент надо делить опорную частоту для формирования сигнала синхронизации видеоконтроллера, если используется матрица знакоместа 8х14?

а) 112

б) 14

в) 8

г) 14/8

10. Какую функцию выполняет VESA DDC (Display Data Channel)?

а) Определяет набор стандартных свойств и команд для взаимодействия видеоадаптера и монитора

б) Автоматически устанавливает оптимальное разрешение монитора

в) Позволяет видеоадаптеру и монитору автоматически подстраиваться друг к другу для работы при наилучших комбинациях разрешения и частоты развёртки

г) Позволяет обмениваться данными с монитором на повышенных частотах

11. Какие из перечисленных цветов входят в цветовую модель CMYK?

а) Жёлтый

б) Синий

в) Чёрный

г) Пурпурный

д) Белый

е) Оранжевый

ж) Красный

12. Какие компоненты входят в современный видеоадаптер?

а) Графический процессор (GPU)

б) Стабилизатор напряжения

в) Центральный процессор (CPU)

г) Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)

д) Шины ввода-вывода

е) Передатчик цифрового интерфейса

13. Какие функции выполняет контроллер текстового дисплея?

а) Чтение из видеопамяти кодов отображаемых символов,

б) Запись в видеопамять текущего положения символа на экране

в) Чтение кодов образов символов из ПЗУ знакогенератора,

г) Обеспечение отображения символов в нужной позиции экрана путем формирования во времени сигналов ВИДЕО, КСИ и ССИ.

14. Назовите недостающее поле формата блока данных последовательного порта

- стартовый бит

- биты данных

- стоповый бит

- ………………

15. Способ кодирования RLL необходим для:

1)  организации длинных последовательностей нулей;

2)  коррекции ошибок;

3)  распознавания единиц и нулей;

4)  различения служебной информации.

16.  Количество подключаемых устройств в шине USB:

1) 512;            2) 127;        3) 256;	4) 128

17. Топология шины USB:

1) кольцевая;  2) древовидная;  3) магистральная.

18. Функция хоста USB:

1)  модуляция;

2)  конфигурация;

3)  фильтрация.

19. Группа пакетов, запланированных хостом USB 2.0 для передачи:

1) кадр; 2) протокол; 3) транзакция.

20.  Пакет квитирования содержит символ:

1) EOT; 2) CAN; 3) ACK.

21. Основной элемент в архитектуре USB:

1)  модем;

2)  хаб;

3)  ГУН (генератор, управляемый напряжением).

22.  Кодирование NRZI в НЖМД изменяет уровень сигнала при наличии в коде данных бита, равного:

1)  0; 2) 1; 3) основан на другом принципе.

23.  Метод кодирования данных в шине USB 2.0:

1)  FM; 	2) NRZI;        3)  RLL.

24. Основной способ обработки ошибок в шине USB 2.0:

1)  контрольная сумма;

2)  четность;

3)  циклический избыточный контроль.

25. Является ли верным утверждение, что запись на магнитную поверхность методом БВН (NRZ) ведется на предварительно стертый носитель

1) да	2) нет

26. При использовании метода модуляции ФМ4 используется 4 разных значений фазы синусоидального сигнала. При скорости модуляции 2400 Бод скорость передачи в битах в секунду равна

1) 1200 бит/с	2) 2400 бит/с	3) 4800 бит/с	4) 9600 бит/с

П2.1 Тест КСР по тематике раздела 1

Контроль самостоятельной работы КСР проводится в форме тестового контроля.

Количество вопросов, предъявляемое при тестировании, равно 15-ти, для получения положительного результата надо правильно ответить на 10 вопросов. Далее приведены примеры тестов по теме «Видеоподсистемы».

Выберите один правильный ответ:

1.	Какой из интерфейсов обеспечивает как цифровую, так и аналоговую передачу данных?

а) DVI-I

б) DVI-D

в) HDMI

г) DVI-A

2.	Какой из интерфейсов является аналоговым?

а) EGA

б) CGA

в) VGA

г) MDA

д) DVI-I

е) DVI-D

3.	Какой из индикаторов изображения является индикатором модулирующего типа?

а) Индикатор на светоизлучающих диодах

б) Плазменная панель

в) Жидкокристаллический индикатор

г) Электролюминесцентный индикатор

4.	Какая схема инверсии в ЖКД обеспечивает минимальное мерцание и взаимовлияние соседних пикселов?

а) Построчная инверсия

б) Инверсия по колонкам

в) Покадровая инверсия

г) Поточечная инверсия

5.	Какой из компонентов входит в видеоускоритель?

а) Интерполятор

б) Растеризатор

в) Геометрический процессор

г) Ускоритель blt-операций

6.	Какая память передает данные по обоим фронтам тактового сигнала (выполняет 2 передачи данных за один такт)?

а) DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)

б) SGRAM (Synchronous Graphics DRAM)

в) BEDO DRAM (Burst EDO DRAM)

г) WRAM (Window RAM)

7.	Чему на самом деле равен символьный такт?

а) Времени отображения одной строки растра в образе символа

б) Времени отображения символа по горизонтали

в) Времени отображения всех строк растра в образе символа

г) Времени отображения символа по вертикали

8.	Что определяет отношение коэффициентов пропускания ЖК-ячейки в прозрачном и непрозрачном состоянии?

а) Четкость изображения

б) Прозрачность изображения

в) Яркость изображения

г) Контраст изображения

9.	Совокупность быстродействующей оперативной памяти (SRAM), выполняющей функцию таблицы цветовой палитры, и трех цифро-аналоговых преобразователей называют

а) Видео-ЦАП (RAMDAC)

б) Регистрами контроллера атрибутов

в) RGB-видеосигналами

г) Сигналом горизонтальной синхронизации (HSYNC)

10.	Экран монитора состоит из 1024х768 пикселов, и во избежание мерцания изображения пикселы подсвечиваются с частотой 60 Гц. Используется цветовой режим HighColour. Какова устанавливаемая емкость кадрового буфера, обслуживающего монитор, и с какой частотой видеопамять выдает выходные коды?

а) 2 МБ, 120 МБ/с

б) 2 МБ, 90 МБ/с

в) 1 МБ, 60 МБ/с

г) 1 МБ, 45 МБ/с

11.	Экран монитора состоит из 1600х1200 пикселов, и во избежание мерцания изображения пикселы подсвечиваются с частотой 80 Гц. Для каждого из трех основных цветов предусмотрены 256 градаций яркости. Какова устанавливаемая емкость кадрового буфера, обслуживающего монитор, и с какой частотой видеопамять выдает выходные коды?

а) 4 МБ, 160 МБ/с

б) 4 МБ, 293 МБ/с

в) 8 МБ, 640 МБ/с

г) 8 МБ, 440 МБ/с

12.	Экран монитора состоит из 1920х1080 пикселов, и во избежание мерцания изображения пикселы подсвечиваются с частотой 80 Гц. Используется цветовой режим TrueColour с альфа-каналом. Какова устанавливаемая емкость кадрового буфера, обслуживающего монитор, и с какой частотой видеопамять выдает выходные коды?

а) 8 МБ, 633 МБ/с

б) 4 МБ, 320 МБ/с

в) 8 МБ, 640 МБ/с

г) 8 МБ, 475 МБ/с

13.	Экран монитора состоит из 640х480 пикселов, и во избежание мерцания изображения пикселы подсвечиваются с частотой 60 Гц. Используется цветовой режим TrueColour без альфа-канала. Какова устанавливаемая емкость кадрового буфера, обслуживающего монитор, и с какой частотой видеопамять выдает выходные коды?

а) 2 МБ, 90 МБ/с

б) 2 МБ, 120 МБ/с

в) 1 МБ, 53 МБ/с

г) 2 МБ, 75 МБ/с

14.	Что такое угол обзора?

а) Максимальное число различимых элементов изображения, приходящихся на единицу длины

б) Максимальный угол между нормалью к центру информационного поля индикатора и направлением от этого центра к глазу оператора, при котором обеспечивается безошибочное восприятие отображаемой информации

б) Наибольшее число видимых точек изображения на экране

в) Минимальный угол между нормалью к центру информационного поля индикатора и направлением от этого центра к глазу оператора, при котором яркость изображения принимает свое максимальное значение

15.	Что такое жидкие кристаллы (ЖК)?

а) вещества, способные превращаться в кристаллы при воздействии на них электричеством

б) вещества, подобные кристаллам и находящиеся в жидкой среде

в) вещества, способные в определенном температурном интервале сохранять в жидком состоянии (свойство текучести) упорядоченность молекул подобно кристаллам

г) кристаллы, выращенные в водной среде

16.	Какую роль выполняют “спейсеры” в конструкции ЖК-ячейки?

а) задают зазор между подложками

б) позволяют размещать ячейки плотнее, делая изображение четче

в) помогают лучше рассеивать свет

г) влияют на яркость изображения

17.	На какой коэффициент надо делить опорную частоту для формирования сигнала синхронизации контролера экрана, если используется матрица знакоместа 8х14?

а) 112

б) 14

в) 8

г) 14/88

18.	К какой группе интерфейсов относится DVI?

а) TMDS (Дифференциальная передача сигналов с минимизацией перепадов уровней)

б) S/PDIF (Цифровой формат интерфейсов от Sony/Philips)

в) McASP (Мультиканальный последовательный аудио-порт)

г) SPI bus (Последовательный периферийный интерфейс)

19.	Какую функцию выполняет VESA DDC (Data Display Channel)?

а) Определяет набор стандартных свойств и команд для взаимодействия видеоадаптера и монитора

б) Автоматически устанавливает оптимальное разрешение монитора

в) Позволяет видеоадаптеру и монитору автоматически подстраиваться друг к другу для работы при наилучших комбинациях разрешения и частоты развёртки

г) Позволяет обмениваться данными с монитором на повышенных частотах

20.	Какую функцию выполняет Clock Lock в составе ФАПЧ?

а) Получает умноженную частоту синхросигналов

б) Выполняет коррекцию фазового сдвига

в) Уравнивает частоту синхросигналов

г) Разделяет активные уровни синхросигналов по времени

Выберите все правильные ответы:

1.	Какие из перечисленных цветов входят в аддитивную цветовую модель?

а) Синий

б) Зеленый

в) Пурпурный

г) Желтый

д) Белый

е) Черный

ж) Красный

2.	Что из перечисленного является стандартом дисплея?

а) PAL

б) HDMI

в) NTSC

г) DVI

д) AGP

е) SECAM

ж) CGA

3.	Какие из интерфейсов являются цифровыми?

а) EGA

б) CGA

в) VGA

г) MDA

д) SVGA

е) VESADDC

4.	Какие из перечисленных функций выполняет контроллер ЖК-экрана?

а) Синхронизация изображения

б) Корректировка цветов

в) Адресация ячеек

г) Преобразование видеосигнала по уровню

д) Устранение помех и искажений

5.	Какие компоненты входят в современный видеоадаптер?

а) Графический процессор (GPU)

б) Стабилизатор напряжения

в) Центральный процессор (CPU)

г) Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)

д) Шины ввода-вывода

6.	Какие функции выполняет контроллер текстового дисплея?

а) Чтение из видеопамяти кодов отображаемых символов,

б) Запись в видеопамять текущего положения символа на экране

в) Чтение кодов образов символов из ПЗУ знакогенератора,

г) Обеспечение отображения символов в нужной позиции экрана путем формирования во времени сигналов ВИДЕО, КСИ и ССИ.

7.	Какие из перечисленных компонентов входят в состав “скалера” (скейлера) LCD дисплея?

а) Тактовый генератор

б) Блок ФАПЧ

в) Фрейм-буфер

г) Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)

д) Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

е) Формирователь OSD (On Screen Display)

ж) Буфер синхросигналов

8.	Какие из перечисленных форматов может отображать DVI в режиме Dual link?

а) 640х480х60

б) 1600х1200х60

в) 320х200х80

г) 1920х1080х60

д) 640х350х70

е) 1600х1200х70

ж) 1400х1050х80

з) 1920х1080х80

П2.2 Контрольный пакет по дисциплине “Периферийные устройства”. Текущий контроль 1 по тематике раздела 1

Выберите один правильный ответ:

- Какой из интерфейсов обеспечивает как цифровую, так и аналоговую передачу данных?

а) DVI-I

б) DVI-D

в) HDMI

г) DVI-A

- Какой из интерфейсов является аналоговым?

а) EGA

б) CGA

в) VGA

г) MDA

д) DVI-I

е) DVI-D

- Какой из индикаторов изображения является индикатором модулирующего типа?

а) Индикатор на светоизлучающих диодах

б) Плазменная панель

в) Жидкокристаллический индикатор

г) Электролюминесцентный индикатор

- При каком режиме развертки изображение формируется из двух полукадров?

а) Построчная развертка

б) Чересстрочная развертка

в) Нечересстрочная развертка

г) Прогрессивная развертка

- Какая схема инверсии в ЖКД обеспечивает минимальное мерцание и взаимовлияние соседних пикселов?

а) Построчная инверсия

б) Инверсия по колонкам

в) Покадровая инверсия

г) Поточечная инверсия

- Какой из компонентов входит в видеоускоритель?

а) Интерполятор

б) Растеризатор

в) Геометрический процессор

г) Ускоритель blt-операций

- Какую функцию выполняет ускоритель blt-операций?

а) Масштабирует исходное изображение до заданной величины

б) Выполняет перенос битовых блоков, хранящихся в видеопамяти

в) Формирует линии, эллипсы и многоугольники, а также выполняет их заливку

г) Преобразует последовательность видеоданных, сжатых по специальному алгоритму в видеокадры

- Какая из нижеперечисленных шин ввода-вывода самая медленная?

а) PCI

б) AGP

в) ISA

г) PCIe

- Какая память передает данные по обоим фронтам тактового сигнала (выполняет 2 передачи данных за один такт)?

а) DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)

б) SGRAM (Synchronous Graphics DRAM)

в) BEDO DRAM (Burst EDO DRAM)

г) WRAM (Window RAM)

- Какой модуль типового ЖК монитора обеспечивает питающее и пусковое напряжения для ламп задней подсветки?

а) LCD-панель

б) Плата управления

в) Преобразователь напряжения

г) Инвертор

- Чему на самом деле равен символьный такт?

а) Времени отображения одной строки растра в образе символа

б) Времени отображения символа по горизонтали

в) Времени отображения всех строк растра в образе символа

г) Времени отображения символа по вертикали

- Что определяет отношение коэффициентов пропускания ЖК-ячейки в прозрачном и непрозрачном состоянии?

а) Четкость изображения

б) Прозрачность изображения

в) Яркость изображения

г) Контраст изображения

- Совокупность быстродействующей оперативной памяти (SRAM), выполняющей функцию таблицы цветовой палитры, и трех цифро-аналоговых преобразователей называют

а) Видео-ЦАП (RAMDAC)

б) Регистрами контроллера атрибутов

в) RGB-видеосигналами

г) Сигналом горизонтальной синхронизации (HSYNC)

- Экран монитора состоит из 1024х768 пикселов, и во избежание мерцания изображения пикселы подсвечиваются с частотой 60 Гц. Используется цветовой режим HighColour. Какова устанавливаемая емкость кадрового буфера, обслуживающего монитор, и с какой частотой видеопамять выдает выходные коды?

а) 2 МБ, 120 МБ/с

б) 2 МБ, 90 МБ/с

в) 1 МБ, 60 МБ/с

г) 1 МБ, 45 МБ/с

- Экран монитора состоит из 1600х1200 пикселов, и во избежание мерцания изображения пикселы подсвечиваются с частотой 80 Гц. Для каждого из трех основных цветов предусмотрены 256 градаций яркости. Какова устанавливаемая емкость кадрового буфера, обслуживающего монитор, и с какой частотой видеопамять выдает выходные коды?

а) 4 МБ, 160 МБ/с

б) 4 МБ, 293 МБ/с

в) 8 МБ, 640 МБ/с

г) 8 МБ, 440 МБ/с

- Экран монитора состоит из 1920х1080 пикселов, и во избежание мерцания изображения пикселы подсвечиваются с частотой 80 Гц. Используется цветовой режим TrueColour с альфа-каналом. Какова устанавливаемая емкость кадрового буфера, обслуживающего монитор, и с какой частотой видеопамять выдает выходные коды?

а) 8 МБ, 633 МБ/с

б) 4 МБ, 320 МБ/с

в) 8 МБ, 640 МБ/с

г) 8 МБ, 475 МБ/с

- Экран монитора состоит из 1280х1024 пикселов, и во избежание мерцания изображения пикселы подсвечиваются с частотой 70 Гц. Используется цветовой режим HighColour. Какова устанавливаемая емкость кадрового буфера, обслуживающего монитор, и с какой частотой видеопамять выдает выходные коды?

а) 8 МБ, 316 МБ/с

б) 2 МБ, 130 МБ/с

в) 1 МБ, 70 МБ/с

г) 4 МБ, 175 МБ/с

- Экран монитора состоит из 640х480 пикселов, и во избежание мерцания изображения пикселы подсвечиваются с частотой 60 Гц. Используется цветовой режим TrueColour без альфа-канала. Какова устанавливаемая емкость кадрового буфера, обслуживающего монитор, и с какой частотой видеопамять выдает выходные коды?

а) 2 МБ, 90 МБ/с

б) 2 МБ, 120 МБ/с

в) 1 МБ, 53 МБ/с

г) 2 МБ, 75 МБ/с

- Экран монитора состоит из 800х600 пикселов, и во избежание мерцания изображения пикселы подсвечиваются с частотой 60 Гц. Для каждого из трех основных цветов предусмотрены 256 градаций яркости. Какова устанавливаемая емкость кадрового буфера, обслуживающего монитор, и с какой частотой видеопамять выдает выходные коды?

а) 2 МБ, 90 МБ/с

б) 1 МБ, 42 МБ/с

в) 2 МБ, 83 МБ/с

г) 1 МБ, 90 МБ/с

- Что такое угол обзора?

а) Максимальное число различимых элементов изображения, приходящихся на единицу длины

б) Максимальный угол между нормалью к центру информационного поля индикатора и направлением от этого центра к глазу оператора, при котором обеспечивается безошибочное восприятие отображаемой информации

б) Наибольшее число видимых точек изображения на экране

в) Минимальный угол между нормалью к центру информационного поля индикатора и направлением от этого центра к глазу оператора, при котором яркость изображения принимает свое максимальное значение

- Что такое жидкие кристаллы (ЖК)?

а) вещества, способные превращаться в кристаллы при воздействии на них электричеством

б) вещества, подобные кристаллам и находящиеся в жидкой среде

в) вещества, способные в определенном температурном интервале сохранять в жидком состоянии (свойство текучести) упорядоченность молекул подобно кристаллам

г) кристаллы, выращенные в водной среде

- Какую роль выполняют спейсеры в конструкции ЖК-ячейки?

а) задают зазор между подложками

б) позволяют размещать ячейки плотнее, делая изображение четче

в) помогают лучше рассеивать свет

г) влияют на яркость изображения

- На какой коэффициент надо делить опорную частоту для формирования сигнала синхронизации контролера экрана, если используется матрица знакоместа 8х14?

а) 112

б) 14

в) 8

г) 14/8

- На какой коэффициент надо делить опорную частоту для формирования сигнала синхронизации контролера экрана, если используется матрица знакоместа 9х16?

а) 9/16

б) 9

в) 16

г) 144

- К какой группе интерфейсов относится DVI?

а) TMDS (Дифференциальная передача сигналов с минимизацией перепадов уровней)

б) S/PDIF (Цифровой формат интерфейсов от Sony/Philips)

в) McASP (Мультиканальный последовательный аудио-порт)

г) SPI bus (Последовательный периферийный интерфейс)

- Какую функцию выполняет VESA DDC (Data Display Channel)?

а) Определяет набор стандартных свойств и команд для взаимодействия видеоадаптера и монитора

б) Автоматически устанавливает оптимальное разрешение монитора

в) Позволяет видеоадаптеру и монитору автоматически подстраиваться друг к другу для работы при наилучших комбинациях разрешения и частоты развёртки

г) Позволяет обмениваться данными с монитором на повышенных частотах

- Какую функцию выполняет Clock Lock в составе ФАПЧ?

а) Получает умноженную частоту синхросигналов

б) Выполняет коррекцию фазового сдвига

в) Уравнивает частоту синхросигналов

г) Разделяет активные уровни синхросигналов по времени

Выберите все правильные ответы:

- Какие из перечисленных цветов входят в цветовую модель CMYK?

а) Жёлтый

б) Синий

в) Чёрный

г) Пурпурный

д) Белый

е) Оранжевый

ж) Красный

- Какие из перечисленных цветов входят в аддитивную цветовую модель?

а) Синий

б) Зеленый

в) Пурпурный

г) Желтый

д) Белый

е) Черный

ж) Красный

- Что из перечисленного является стандартом дисплея?

а) PAL

б) HDMI

в) NTSC

г) DVI

д) AGP

е) SECAM

ж) CGA

- Какие из интерфейсов являются цифровыми?

а) EGA

б) CGA

в) VGA

г) MDA

д) SVGA

е) VESADDC

- Какие из перечисленных функций выполняет контроллер ЖК-экрана?

а) Синхронизация изображения

б) Корректировка цветов

в) Адресация ячеек

г) Преобразование видеосигнала по уровню

д) Устранение помех и искажений

- Какие компоненты входят в современный видеоадаптер?

а) Графический процессор (GPU)

б) Стабилизатор напряжения

в) Центральный процессор (CPU)

г) Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)

д) Шины ввода-вывода

- Какие функции выполняет контроллер текстового дисплея?

а) Чтение из видеопамяти кодов отображаемых символов,

б) Запись в видеопамять текущего положения символа на экране

в) Чтение кодов образов символов из ПЗУ знакогенератора,

г) Обеспечение отображения символов в нужной позиции экрана путем формирования во времени сигналов ВИДЕО, КСИ и ССИ.

- Какие из перечисленных компонентов входят в состав скалера (скейлера) LCD дисплея?

а) Тактовый генератор

б) Блок ФАПЧ

в) Фрейм-буфер

г) Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)

д) Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

е) Формирователь OSD (On Screen Display)

ж) Буфер синхросигналов

- Какие из перечисленных форматов может отображать DVI в режиме Single link?

а) 640х480х6

б) 320х200х80

в) 1600х1200х60

г) 1920х1080х60

д) 640х350х70

е) 1600х1200х70

ж) 1400х1050х80

з) 1920х1080х80

- Какие из перечисленных форматов может отображать DVI в режиме Dual link?

а) 640х480х60

б) 1600х1200х60

в) 320х200х80

г) 1920х1080х60

д) 640х350х70

е) 1600х1200х70

ж) 1400х1050х80

з) 1920х1080х80

П2.3 Контрольный пакет по дисциплине “Периферийные устройства”. Промежуточный контроль 1 по тематике раздела 3

I. Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть один, два, три и более правильных ответов. Отметьте кружками или выберите мышью номера всех правильных ответов.

- Типы клавиш

  - индуктивные                     4) типа «геркон»

  - механические                    5) статические

  - на базе эффекта Холла     6) оптоэлектронные

- Возможные типы линий в контроллере клавиатуры

  - линии опроса/возврата

  - линии опроса/сканирования

  - линии сканирования/возврата

  - линия возврата

  - линии сканирования

3. Способы подавления дребезга клавиатуры

- многократное считывание/подтверждение

- уменьшение временного интервала между соседними опросами одной и той же клавиши

- задержка между соседними опросами одной и той же клавиши

4. Диапазон скан-кодов клавиатуры, имеющей 8х8 клавиш

1) 0÷38h             2) 0÷3Fh	3) 8÷3Fh	4) 0÷7Fh

5. Диапазон скан-кодов клавиатуры, имеющей 8х8 клавиш,

при опросе клавиш     0-го   столбца

1-го

2-го

3-го

4-го

5-го

6-го

7-го

- 20-27h                    5) 30-37h

- 38-3Fh                    6) 18-1Fh

- 00-07h                    7) 28-2Fh

- 10-17h                    8) 08-0Fh

6. Разрядность счётчика для сканирования клавиатуры, имеющей 8х8 клавиш

- 6                        4) 16

- 8                        5) 4

- 12                      6) 32

7. Клавиатура персонального компьютера может содержать

- 10 клавиш         4) 104 клавиши

- 80 клавиш         5) 102 клавиши

- 101 клавишу     6) более 100 клавиш

II. Варианты заданий в тестовой форме с дополнением

1. Дополните перечень линий классического интерфейса клавиатуры

- корпус

- +5 В

- данные/занято

- …

2. Основными линиями классического интерфейса клавиатуры являются линии ____________________________ .

3. Основные линии интерфейса клавиатуры являются _________________ .

4. В схеме блока клавиатуры используется в качестве обработчика ___________________________________.

5. Назовите недостающее поле формата блока данных клавиатуры

- стартовый бит

- биты данных

- стоповый бит

- …

6. Системный обработчик прерывания int 09h обрабатывает __________.

7. В кольцевой буфер ввода записываются ____________________.

8. Для организации кольцевого буфера ввода необходимы ____________________________________

9. N-клавишный режим реализуется при использовании скан-кодов _____________________________________

10. Для клавиши или комбинаций клавиш, которые не имеют представляющего их кода ASCII, используются _______________________.

IV. Установите правильную последовательность

1. Для определения неисправности разъёма клавиатуры надо выполнить следующую последовательность действий (укажите номера пунктов: 1, 2, 3)

А) Отсоедините клавиатуру и включите питание____________________________

В) Проверьте напряжения между общим проводом и остальными контактами___

С) Выключите компьютер_______________________________________________

П2.4 Примеры тестов КСР по темам «Накопители на оптических дисках» и USB

Контроль самостоятельной работы КСР проводится в форме тестового контроля.

Количество вопросов, предъявляемое при тестировании, равно 15-ти, для получения положительного результата надо правильно ответить на 10 вопросов.

Тест КСР по теме «Накопители на оптических дисках»  (22 вопроса)

1. Укажите метод сжатия, применяемый в CD и DVD:                                                          1) МNР;           2) JPEG;      3) МРЕG;     4) СSР.

2.  Назовите диаметр компакт-диска (мм):

1) 110;            2) 120;        3) 90;          4) 70.

3. Определите стандартную толщину компакт-диска (мм):

1)  1.0;             2) 1.2;         3) 1.4;         4)  1.6.

4. Способы кодирования (модуляции) 8/14, 8/16 необходимы для:

1)  организации длинных последовательностей нулей;

2)  коррекции ошибок;

3)  распознавания единиц и нулей;

4)  различения служебной информации.

5.  Для подключения оптического дисковода используется следующие интерфейсы:

1) PSI;          2) ISA;         3) АОР;         4) IDE;       5) SATA;      5) SCSI.

6. Односкоростной (1х) дисковод СD-ROM характеризуется скоростью передачи данных, равной:

1) 100 Кбайт/с;      2) 150 Кбайт/с;     3) 200 Кбайт/с;     4) З00 Кбайт/с.

7.  В CD-ROM используется лазер, генерирующий:

1)  инфракрасный луч;                   3) голубой луч;

2)  красный луч;                                 4) фиолетовой луч.

8.  В DVD-ROM используется лазер, генерирующий:

1)  инфракрасный луч;                        3) голубой луч;

2)  красный луч;                                 4) фиолетовой луч.

9.  Укажите тип применяемого лазера в дисководах СD и DVD:

1)  кристаллический;                         3) жидкостный;

2)  газовый;                                        4) полупроводниковый.

10. Лазер - это источник:

1) когерентного излучения;

2) некогерентного излучения.

11.  Чем больше длина волны лазера, тем:

1) больше плотность записи;

2) меньше плотность записи.

12.  В дисководах CD используется для коррекции ошибок код:

1) Рида-Мюллера;    2) Грея;       3) Хэмминга;     4) Рида-Соломона.

13.  При кодировании 8/14 для сопряжения   14-битных кодов используется в CD-RОМ:

1) 1 бит;     2) 2 бита;     3) З бита;     4) 4 бита.

14.  При кодировании 8/ 14 минимальному разряду пита соответствует код:

1)  1001;          2)  10001;    3)  10011;     4)  11001.

15.  Максимальный размер пита при кодировании 8/14 определяется кодом:

1)   100000001 (7 нулей); 3) 10000000001 (9 нулей);

2)   1000000001 (8 нулей); 4) 100000000001 (10 нулей).

16. Для слежения за дорожкой в оптическом дисководе используется способ:

1) астигматизма;               3) трех лучей;

2) Фуко;                             4) критического угла.

17. Система автофокусировки в оптическом дисководе использует способ:

1)  дифракционный;                               3) трех лучей;

2)  критического угла;                           4) фазовый.

18.  Кэш-память дисковода CD-ROM содержит:

1) 32 Кбайта;		 2) 64 Кбайта;                   3) 128 Кбайт;        4) 256 Кбайт.

19.  Многократная запись выполняется для диска:

1)  DVD-ROM;                2) DVD -R;                3) DVD -RW.

20.  Назовите тип диска DVD емкостью 4.7 Гбайта:

1) однослойный и односторонний;

2) однослойный и двухсторонний;

3) двухслойный и односторонний;

4) двухслойный и двухсторонний.

21. Тип диска DVD емкостью 17 Гбайт:

1)   однослойный и односторонний;

2)   однослойный и двухсторонний;                                                                                                    3)  двухслойный и односторонний;                                                                                               4)  двухслойный и двухсторонний.

22.  Назовите элемент изображения на дорожке:

Пример теста КСР по теме USB (15 вопросов)

1.  Количество линий (проводников) в шине USB:

1) 2;                2) 6;             3) 4.

2.  Количество подключаемых устройств в шине USB:

1) 512;            2) 127;        3) 256.

3. Топология шины USB:

1) кольцевая;    2) древовидная;  3) магистральная.

4. Шина USB - это:

1)  параллельная шина;

2)  последовательная шина;

3)  комбинированная шина.

5. Функция хоста USB:

1)  модуляция;

2)  конфигурация;

3)  фильтрация.

6. Группа запланированных хостом для передачи пакетов, в которых задается начало, конец и ее номер, называется:

1) фрейм;                           2) протокол;                  3) транзакция.

7.  Пакет квитирования содержит символ:

1)  EOT;           2)  CAN;         3)  ACK.

8. Основной элемент в архитектуре USB:

1)  модем;

2)  хаб;

3)  ГУН (генератор, управляемый напряжением).

9.  Кодирование NRZI изменяет уровень сигнала при наличии в коде данных бита, равного:

1)  0;                2)  1;             3)  основан на другом принципе.

10. Выберите правильную вставку дополнительного 0:

1)  код данных: 11111010 - > код с дополнительным 0: 111110010;

2)  код данных: 11111101 - > код с дополнительным 0: 111111001;

3)  код данных: 11110101 - > код с дополнительным 0: 111101001.

11.  Метод кодирования данных в шине USB:

1)  FM; 	2)  NRZI;        3)  RL.

12. Основной способ обработки ошибок в шине USB:

1)  контрольная сумма;

2)  четность;

3)  циклический избыточный контроль.

13. Тип передачи в шине USB с указанием направления:

1)  дуплексный;

2)  симплексный;

3)  полудуплексный.

14. Способ передачи данных по шине USB:

1)  симметричный дифференциальный;

2)  стартстопный;

3)  несимметричный.

15. Вставка дополнительного “0” в код данных выполняется для:

1)   контроля данных;

2)   частотной коррекции;

3)   достоверного обнаружения бита.

П2.5 Контрольный пакет по дисциплине “Периферийные устройства” по различной тематике (по тематике разделов 2, 4, 5)

Текущий контроль 1 (2 + 30*n вопросов)

### Тема «Принтеры» (2 вопроса)

I. Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть один, два, три и более правильных ответов. Отметьте кружками или мышью номера всех правильных ответов.

1. Как называется процесс временного хранения данных печати в принтере

1) своппинг

2) спулинг

3) свипирование

4) поллинг

IV. Установите правильную последовательность

1. Этапы процесса печати документа на лазерном принтере

A) растеризация_____________________________________________

B) наложение тонера_________________________________________

C) подключение_____________________________________________

D) лазерное сканирование_____________________________________

E) закрепление тонера________________________________________

F) форматирование__________________________________________

G) обработка данных_________________________________________

Тема “Накопители на магнитной ленте” (50*n вопросов)

I. Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть один, два, три и более правильных ответов. Отметьте кружками или выберите мышью номера всех правильных ответов.

1. Устройства хранения данных со сменными носителями

1) “винчестер”

2)  накопитель на гибких магнитных дисках

3)  накопитель на магнитных лентах

4)  флэш-диск

2. Интерфейсы накопителей со сменными носителями для

малых и средних систем

хранения данных масштаба предприятия

1) EIDE 			6) SSA

2) ATA/ATAPI 		7) FC-AL

3) Serial ATA 		8) ESCON

4) SCSI 			9) FICON

5) USB

3. Конструкция сменного элемента накопителя на магнитной ленте (НМЛ)

1) кассета 			5) катушка

2) перфокарта 		6) перфолента

3) дискета 			7) кодирующий планшет

4) картридж

4. Является ли истинным следующее высказывание

НЖМД

RAID

МОД

CD-R 			минимальную

CD-RW 	имеют 	среднюю 		емкость,

DVD 				максимальную

НМЛ

РЛБ

RAIT

минимальное

среднее 		время доступа,

максимальное

минимальную

среднюю 		удельную стоимость хранения

максимальную	в классе устройств хранения данных

1) да

2) нет

5. Среднее время доступа к данным в НМЛ можно оценить формулой

1) t = L/v 		3) t = L/3v

2) t = 0,5L/v 	4) t = L/2v

6. Основа магнитной ленты

1) бумага 		4) майлар

2) лавсан 		5) полиэтилен-нафталат

3) целлюлоза        6) полиэтилен-терефталат

7. Современный носитель информации на магнитной ленте является

1) двухслойным

2) многослойным

8. Методы цифровой магнитной записи

1) БВН 		7) FLASH

2) USB 		8) OE

3) Манчестер I 	9) ЧМ

4) FM 		10) МЧМ

5) FICON 		11) Bi-Phase

6) MFM

9. Наименования типов покрытий магнитной ленты (типов лент):

1) MP 		4) FICON

2) AMP 		5) ESCON

3) AME 		6) ATOMM

10. Стандартные значения ширины магнитной ленты (в дюймах):

1) 0,1” 		6) 0,25”

2) 0,125” 		7) 0,3”

3) 0,15” 		8) 0,315”

4) 0,175” 		9) 0,5”

5) 0,2” 		10) 1,0”

11. Металлическими называют магнитные ленты типов

1) MP и AMP 	4) MP и ATOMM

2) MP и AME 	5) AME и ATOMM

3) AMP и AME

12. В формате 	DLT

DAT/DDS

ADR

Mammoth 	    используется:

SLR

LTO

AIT

SuperDLT

1) линейная запись

2) строчная запись

13. Является ли истинным следующее высказывание

При   линейной записи   магнитные головки   неподвижны   , а магнитная

строчной записи 	  			         вращаются

лента движется   медленно

быстро

1) да

2) нет

14. Является ли истинным следующее высказывание

Достоинством   линейной   записи является малый износ ленты и головки

строчной

1) да

2) нет

15. Является ли истинным следующее высказывание

Достоинством   линейной   записи является высокая поперечная плотность записи                строчной

1) да

2) нет

16. Является ли истинным следующее высказывание

Недостатком линейной записи является

низкая поперечная плотность записи

низкая скорость записи и повышенный износ ленты и головки

1) да

2) нет

17. Является ли истинным следующее высказывание

Недостатком строчной записи является

низкая поперечная плотность записи

низкая скорость записи и повышенный износ ленты и головок

1) да

2) нет

18. Транспортная лента используется в следующем варианте конструкции сменного элемента НМЛ:

1) кассета

2) однокатушечный картридж

3) катушка (бобина)

4) двухкатушечный картридж

19. Форматы, в которых используется однокатушечный картридж:

1) ADR 		5) DAT/DDS

2) LTO 		6) LTO Accelis

3) SLR 		7) Mammoth

4) SuperDLT 	8) LTO Ultrium

20. При азимутальной записи угол разворота рабочих зазоров головок относительно перпендикуляра к направлению записи может составлять:

1) +/- 90o		 3) +/- 270o

2) +/- 180o 		4) +/- 20o

21. Для предотвращения перекоса и точного позиционирования магнитной головки в формате          SLR

## ADR      применяются

LTO

9840

1) магнитные серводорожки на рабочей стороне ленты по ширине

2) лазерные серводорожки на обратной стороне ленты

3) магнитные серводорожки на рабочей стороне ленты в глубине

22. Использование серпантинного способа записи возможно при записи

1) строчной

2) линейной

23. Является ли верным утверждение, что при использовании метода       БВН     запись ведется на предварительно стертый носитель

FM

NRZ-I

1) да

2) нет

24. В стримерах используется режим работы лентопротяжного механизма

1) старт-стопный

2) потоковый

25. Преимущественное использование в НМЛ имеют

1) коды Хэмминга

2) циклические коды

3) коды Рида-Соломона

26. Среднее время доступа к данным в НМЛ составляет десятки

1) микросекунд		3) секунд

2) миллисекунд		4) минут

27. Длина магнитной ленты может составлять

1) несколько миллиметров

2) несколько метров

3) несколько десятков метров

4) несколько сотен метров

28. Исходная срединная позиция магнитной ленты в НМЛ используется в форматах

1) ADR

2) DLT

3) SuperDLT

4) LTO Accelis

5) LTO Ultrium

6) 9840

29. В формате  DAT/DDS

Mammoth

### DLT		встроенная в кассету (картридж)

#### SuperDLT 	микросхема памяти

#### AIT

#### LTO

1) используется

2) не используется

30. Методы резервирования данных на магнитной ленте

1) “Father/son” 		     4) “mother/daughter”

2) “daughter”		     5) “uncle/nephew”

3) “grandfather/father/son”   6) “son”

II. Дополнить

1. В ленточных накопителях носитель информации является ________

2. Интерфейс EIDE для НМЛ используется в ______________________

3. Для магнитной ленты лавсан или полиэтилен-нафталат является __________

4. Современный носитель информации на магнитной ленте является _________________

5. Металлической называют магнитные ленты типов  _______________

6. В формате DLT используется способ записи ___________

7. В формате      DLT

DAT/DDS 	 используется способ записи _________

LTO

Mammoth

8. При линейной записи для контрольного чтения информации параллельно с ее записью необходима _________________________

9. В сдвоенной одноканальной магнитной головке для линейной записи между головкой чтения и головкой записи располагается __________

10. Азимутальная запись выполняется путем разворота рабочих зазоров головок на некоторый угол относительно перпендикуляра к __________________

11. В технологии DAT/DDS используется ____________________

12. Структура многоканальной головки Read-Write-Read (R-W-R) используется при ____________________________

13. Магнитные сервополосы на ленте используются для того, чтобы осуществлять ________________________

14. Тахометр в НМЛ необходим, чтобы ускорить процесс _________

15. Толщина магнитной ленты может составлять ______________

16. При многодорожечной линейной записи вытягивание ленты, отклонение головки от идеального положения, различие уровней сигналов и порогов срабатывания схем вызывают явление ___________

III. Установить соответствие

1.

Ширина магнитной ленты                 Формат

1) 0,5” 			          A)  DLT

2) 0,315” 			          B)  QICWide

3) 0,25” 			          C)  QIC

4) 0,15” 			          D)  DAT/DDS

5) 0,125” 				E)  SuperDLT

F)  Travan

G)  ADR

H)  SLR

I)  LTO Ultrium

J)  “стандарт 8 мм”

K)  AIT

L)  LTO Accelis

M) Mammoth

N)  MLR

2.

1) Линейная запись 	A) DLT

2) Строчная запись 	B) DAT/DDS

C) ADR

D) Mammoth

E) SLR

F) LTO

G) AIT

H) SuperDLT

IV. Установить правильную последовательность

1. Если при выполнении операции резервного копирования или восстановления данных возникают ошибки, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

A) прочистите головки накопителя_________________________

B) замените кассету______________________________________

C) перезагрузите компьютер_______________________________

D) проверьте, тот ли тип кассеты Вы используете_____________

E) переустановите накопитель_____________________________

F) еще раз запустите программу, проверяющую скорость передачи данных, для чего понадобится чистая кассета (проверка удалит все записанные данные, если таковые имеются)______________________

G) вставьте абсолютно новую кассету______________________

H) проверьте правильность подключения всех кабелей________

2. При появлении ошибочных блоков или других ошибок носителя в НМЛ надо выполнить следующую последовательность действий:

A) вставьте абсолютно новую кассету______________________

B) выполните безопасное очищение ленты__________________

C) переустановите накопитель____________________________

D) перезагрузите компьютер______________________________

E) прочистите головки накопителя_________________________

F) инициализируйте носитель_____________________________

Текущий контроль 2 (38 вопросов)

Тема “Накопители на оптических дисках” (приведено 32 вопроса)

I. Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть один, два, три и более правильных ответов. Отметьте кружками или выделите мышью номера всех правильных ответов.

1. Каков внешний диаметр компакт-диска в миллиметрах

1) 140         4) 120

2) 135         5) 127

3) 110

2. Каков диаметр центрального отверстия оптического диска в миллиметрах

1) 20           4) 15

2) 16           5) 14,5

3) 14

3. Какова толщина оптического диска в миллиметрах

1) 1,4          4) 1,2

2) 1,3          5) 1,55

3) 1

4. Какова глубина каждого штриха на компакт-диске в микрометрах

1) 0,13        4) 0,16

2) 0,12        5) 0,9

3) 0,15

5. Каково расстояние между соседними витками спиральной дорожки компакт-диска в микрометрах

1) 1,6         4) 0,5

2) 1,75       5) 1,2

3) 1,7

6. Формат оригинального стандарта аудио компакт-дисков, на базе которого были созданы все последующие стандарты

1) Yellow Book   3) Red Book

2) White Book     4) Green Book

7. Кадр какого типа содержит 588 EFM-бит?

1) кадр

2) малый кадр

3) большой кадр

9. Укажите количество Режимов данных, используемых в компакт-дисках

1) 3

2) 4

3) 5

10. В каком режиме область данных пользователя заполнена нулями и не несет полезной информации?

1) в режиме данных 0

2) в режиме данных 1 Форма 0

3) в режиме данных 2 Форма 0

11. PCA - это

1) область памяти программ

2) область калибровки мощности лазера

3) тестовая область

12. Каждая впадина представляет

1) бит “1”

2) бит “0”

3) несколько битов информации

13. Каким образом информация наносится на мастер-диск?

1) методом штамповки

2) с помощью лазера

3) методом гальванопластики

15. От чего отражается луч считывающего лазера в дисках CD-ROM (CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, BD-ROM, BD-R, BD-RE)?

1) от выдавленных впадин

2) от выжженных впадин

3) от участков сплава (Ag-In-Sb-Te)

16. Сколько слоев записи в диске стандарта DVD-9?

1) 1

2) 2

3) 4

17. Какой емкостью обладают диски DVD-10?

1) 8,5 Гбайт

2) 9,1 Гбайт

3) 9,4 Гбайт

18. Во сколько раз уменьшилось расстояние между дорожками в DVD-дисках по сравнению с CD-дисками?

1) не поменялось

2) примерно в 2 раза

3) примерно в 3 раза

19. Какая технология применяется наиболее часто для защиты от недогрузки буфера?

1) BURN

2) Orange Book

3) Nero

20. EFM-кодирование в CD-дисках - это преобразование

1) 8 битов в 10

2) 8 битов в 14

3) 8 битов в 16

21. (EFM+)-кодирование в DVD-дисках - это преобразование

1) 8 битов в 10

2) 8 битов в 14

3) 8 битов в 16

22. Объединяющие канальные биты используются в дисках типа

1) BD

2) CD

3) DVD

23. Объединяющие канальные биты

1) всегда берутся равными “000”

2) принимают последовательно значения от “0” до “7”

3) выбираются с учетом содержимого соседних EFM-кадров

24. Как будет вращаться диск при технологии CLV (CAV) при движении оптической головки от центра диска? Скорость вращения:

1) будет снижаться

2) будет увеличиваться

3) останется прежней

25. Какие приводы работают тише?

1) CAV

2) CLV

3) нет разницы

26. Приводы DVD-RW

1) только читают диски DVD-RAM

2) читают и записывают диски DVD-RAM

3) не поддерживают диски DVD-RAM

27. При повреждении какого слоя уже невозможно восстановить информацию с диска CD-ROM

1) поликарбонатной основы

2) отражающего слоя

3) защитного слоя

28. При какой температуре слой красителя диска CD-R (DVD-R) выгорает и становится непрозрачным?

1) 100-170 Co

2) 170-250 Co

3) 250-300 Co

II. Дополнить

1. Двигатель, на оси которого закреплена вращательная платформа для установки диска, называется ____________________________

2. В режиме HD-BURN (запись высокой плотности) не могут записываться диски в формате _________________

3. Метод управления вращением диска с частично-постоянной угловой скоростью называется ____________

4. Минимальная адресуемая единица данных на компакт-диске называется ________________________

5. Метод управления вращением диска с одновременным чтением с нескольких дорожек называется __________

# Различная тематика (3 вопроса)

I. Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть один, два, три и более правильных ответов. Отметьте кружками или выделите мышью номера всех правильных ответов.

1.Выберите    устройства ввода/вывода

устройства хранения данных

- сканер

- принтер

- «винчестер»

- джойстик

- стример

2. При использовании метода модуляции ФМ4 при скорости модуляции 2400 Бод скорость передачи в битах в секунду равна

- 1200 бит/с

- 2400 бит/с

- 4800 бит/с

- 9600 бит/с

Организация последовательной связи (приведены 3 вопроса)

6. Укажите, в каких кодах правильно представлен бит паритета (БП) по четности.

| Да/нет | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

18. Устройство кодирования и декодирования данных

21. Способ увеличения помехозащищенности

| П |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |