Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Периферийные устройства вычислительных систем»

Зачет

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;

- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию, перед каждым тестовым заданием;

- тестирование может проводиться с использованием тестов на бумажном носителе;

- критерии оценивания: зачтено – 5 и более правильных ответов, незачтено – 4 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;

- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материал

Семестр изучения: 8

Компетенция: ОПК-7 - Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов;

Результаты обучения:

Знать:

- Устройство и принципы функционирования периферийных устройств, место и роль периферийных устройств в архитектуре вычислительных систем.

- Современные интерфейсы периферийных устройств и принципы информационного взаимодействия периферии с ядром вычислительной системы.

- Способы кодирования информации на носителях информации и при передаче информации через аппаратные интерфейсы.

- Современный отечественный и зарубежный опыт в области периферийных систем.

- Основы построения и архитектуру программно-аппаратных комплексов с периферийными устройствами.

- Принципы организации и сопряжения основных типов модулей ЭВМ с периферийными устройствами через соответствующие интерфейсы.

- Технические характеристики лучших оте¬чественных и зарубежных периферийных устройств и их интерфейсов.

Уметь: - Проектировать структуру связей периферийных устройств с элементами ядра вычислительной системы в составе ИС с учетом общих архитектурных решений.. - Проверять (верифицировать) связи периферийных устройств с элементами ядра вычислительной системы в составе ИС с учетом общих архитектурных решений.. - Разрабатывать технические задания на подключение и настройку периферийного оборудования в составе ЭВМ для отделов, лабораторий, офисов.. - Ставить и решать системотехнические задачи, связанные с выбором периферии в составе информационных систем.. - Использовать типовые процедуры резервирования и восстановления данных. Работать с накопителями, используемыми для резервного копирования и архивирования.. Владеть: - Навыками разработки архитектурной спецификации ИС в части используемого периферийного оборудования.. - Навыками тестирования периферийного оборудования прототипа ИС, проверки корректности архитектурных решений, связанных с обменом ядра вычислительной системы с периферией.. - Терминологией в области периферийного оборудования.. - Методами настройки и наладки периферии в составе программно-аппаратных комплексов.. - Методами оценки параметров и характеристик периферийного оборудования в составе ЭВМ для отделов, лабораторий, офисов.. - Средствами и приемами решения системотехнических задач, связанных с выбором и эксплуатацией периферийных устройств.. - Методами оценки системы сопряжения различных аппаратных средств.. - Методами экспериментальной проверки характеристик и настройки периферийных устройств.. - Навыками восстановления параметров по умолчанию при выполнении процедур резервирования и восстановления данных..

Перечень заданий закрытого типа:

| Текст задания (выберите все правильные ответы) | Ключи правильного ответа |
| --- | --- |
| 1. Тип буферной памяти блока клавиатуры - LIFO - FIFO - стек - RAM |  |
| 2. Какие типы механизма клавиш реализованы в конструкциях клавиатуры? - Мембранные - Механические - Полумеханические - Оптические |  |
| 3. Диапазон скан-кодов клавиатуры, имеющей 8х8 клавиш - 0÷38h - 0÷3Fh - 8÷3Fh - 0÷7Fh |  |
| 4. Типы клавиш - индуктивные - типа «геркон» - механические - статические - на базе эффекта Холла |  |
| 5. Какой из индикаторов изображения является индикатором модулирующего типа? а) Индикатор на светоизлучающих диодах б) Плазменная панель в) Жидкокристаллический индикатор г) Электролюминесцентный индикатор |  |
| 6. При каком режиме развертки изображение формируется из двух полукадров? а) Построчная развертка б) Чересстрочная развертка в) Нечересстрочная развертка г) Прогрессивная развертка |  |
| 7 Какие из перечисленных цветов входят в цветовую модель CMYK? а) Жёлтый б) Синий в) Чёрный г) Пурпурный д) Белый е) Оранжевый ж) Красный |  |
| 8. Какие компоненты входят в современный видеоадаптер? а) Графический процессор (GPU) б) Стабилизатор напряжения в) Центральный процессор (CPU) г) Шины ввода-вывода д) Передатчик цифрового интерфейса |  |
| 9. Какие функции выполняет контроллер текстового дисплея? а) Чтение из видеопамяти кодов отображаемых символов б) Запись в видеопамять текущего положения символа на экране в) Чтение кодов образов символов из ПЗУ знакогенератора г) Обеспечение отображения символов в нужной позиции экрана путем формирования во времени сигналов ВИДЕО, кадровый и строчный синхроимпульсы. |  |
| 10. Количество подключаемых устройств в шине USB: 1) 512; 2) 127; 3) 256; 4) 128 |  |
| 11. Топология шины USB: 1) кольцевая; 2) древовидная; 3) магистральная. |  |
| 12. Функция хоста USB: 1) модуляция; 2) конфигурация; 3) фильтрация. |  |
| 13. Группа пакетов, запланированных хостом USB 2.0 для передачи: 1) кадр; 2) протокол; 3) транзакция. |  |
| 14. 13. Пакет квитирования в USB 2.0 одержит символ: 1) EOT; 2) CAN; 3) ACK. |  |
| 15. Основной элемент в архитектуре USB: 1) модем; 2) концентратор (хаб); 3) ГУН (генератор, управляемый напряжением). |  |

Перечень заданий открытого типа:

| Текст задания | Критерии оценивания |
| --- | --- |
| 1. Какие функции выполняет контроллер текстового дисплея? |  |
| 2. Что определяет байт атрибута текстового режима |  |
| 3. Назовите виды устройств ввода данных и оперативного управления |  |
| 4. Каким образом выполняется подавление дребезга при сканировании клавиатуры |  |
| 5 Какие Вам известны режимы сканирования клавиатуры |  |
| 6 Как используются локальные промышленные сети |  |
| 7 Какие уровни модели взаимодействия открытых систем поддерживают большинство промышленных сетей |  |
| 8 Назовите уровни иерархии системы АСУ ТП |  |
| 9 Как происходит адресация сообщений в протоколе CAN |  |
| 10 Какие способы обнаружения ошибок используются в протоколе CAN |  |
| 11 Какие виды физической среды передачи информации могут быть применены для протокола CAN |  |
| 12 Как реализуется арбитраж на шине CAN |  |
| 13 Каковы методы обеспечения гальванической развязки узлов радиоэлектронной аппаратуры |  |
| 14 Как решается задача выбора протокола передачи данных между микроконтроллерами и внешними устройствами |  |
| 15 Каково назначение интерфейса I2C |  |

Компетенция: ПК-6 - Способность выполнять работы и управлять работами по разработке архитектур и прототипов информационных систем.

Результаты обучения:

Знать:

- Устройство и принципы функционирования периферийных устройств, место и роль периферийных устройств в архитектуре вычислительных систем.

- Современные интерфейсы периферийных устройств и принципы информационного взаимодействия периферии с ядром вычислительной системы.

- Способы кодирования информации на носителях информации и при передаче информации через аппаратные интерфейсы.

- Современный отечественный и зарубежный опыт в области периферийных систем.

- Основы построения и архитектуру программно-аппаратных комплексов с периферийными устройствами.

- Принципы организации и сопряжения основных типов модулей ЭВМ с периферийными устройствами через соответствующие интерфейсы.

- Технические характеристики лучших оте¬чественных и зарубежных периферийных устройств и их интерфейсов.

Уметь: - Проектировать структуру связей периферийных устройств с элементами ядра вычислительной системы в составе ИС с учетом общих архитектурных решений.. - Проверять (верифицировать) связи периферийных устройств с элементами ядра вычислительной системы в составе ИС с учетом общих архитектурных решений.. - Разрабатывать технические задания на подключение и настройку периферийного оборудования в составе ЭВМ для отделов, лабораторий, офисов.. - Ставить и решать системотехнические задачи, связанные с выбором периферии в составе информационных систем.. - Использовать типовые процедуры резервирования и восстановления данных. Работать с накопителями, используемыми для резервного копирования и архивирования.. Владеть: - Навыками разработки архитектурной спецификации ИС в части используемого периферийного оборудования.. - Навыками тестирования периферийного оборудования прототипа ИС, проверки корректности архитектурных решений, связанных с обменом ядра вычислительной системы с периферией.. - Терминологией в области периферийного оборудования.. - Методами настройки и наладки периферии в составе программно-аппаратных комплексов.. - Методами оценки параметров и характеристик периферийного оборудования в составе ЭВМ для отделов, лабораторий, офисов.. - Средствами и приемами решения системотехнических задач, связанных с выбором и эксплуатацией периферийных устройств.. - Методами оценки системы сопряжения различных аппаратных средств.. - Методами экспериментальной проверки характеристик и настройки периферийных устройств.. - Навыками восстановления параметров по умолчанию при выполнении процедур резервирования и восстановления данных..

Перечень заданий закрытого типа:

| Текст задания (выберите все правильные ответы) | Ключи правильного ответа |
| --- | --- |
| 1. Кодирование NRZI в USB 2.0 изменяет уровень сигнала при наличии в коде данных бита, равного: 1) 0; 2) 1; 3) основан на другом принципе. |  |
| 2. Метод кодирования данных в шине USB 2.0: 1) FM; 2) NRZI; 3) RLL. |  |
| 3. Основной способ обработки ошибок в шине USB 2.0: 1) контрольная сумма; 2) четность; 3) циклический избыточный контроль. |  |
| 4. Способ передачи данных по байтам (словам) и битам в USB 3.х 1) параллельно-параллельный; 2) последовательно-последовательный; 3) параллельно-последовательный; 4) последовательно-параллельный. |  |
| 5. Аддитивная цветовая модель – это: - CMYK - L*a*b - RGB - HSB |  |
| 6 Субтрактивная цветовая модель – это: - L*a*b - CMYK - HSV - RGB |  |
| 7 Перцепционные цветовые модели – это: - L*a*b - RGB - CMYK - HSV |  |
| 8 Системные интерфейсы видеоадаптеров a. AGC b. PCI c. PCIe d. DVI |  |
| 9 Дисплейные интерфейсы: a. PCIe b. DVI c. HDMI d. DisplayPort |  |
| 10 Байт атрибута текстового режима определяет: a. Цвет каждого пиксела в пределах знакоместа символа b. Цвет символа c. Цвет фона d. Форму курсора e. Горизонтальный размер матрицы знакоместа |  |
| 11 Байт атрибута текстового режима не определяет: a. Цвет фона символа b. Вертикальный размер матрицы знакоместа c. Горизонтальный размер матрицы знакоместа d. Размер курсора |  |
| 11 Для связи ЖК-панели с контроллером видеомонитора используется следующий дисплейный интерфейс: a. LVDS; b. PCI; c. USB; d. IEEE 1394. |  |
| 12 Системы команд принтера a. ESC/P b. PCL c. EDID d. PostScript |  |
| 13 Языки, представляющие результат печати в растровой и векторной форме: a. PostScript b. PDL c. PML d. ESC/P |  |
| 14 Сколько линий в кабеле интерфейса USB 2.0? a. 2 b. 4 c. 8 d. 16 |  |
| 15 Выберите маркерные пакеты в USB 2.0 1) DATA0-DATA-CRC16; 2) SETUP-ADDR-ENDP-CRC5; 3) NACK; 4) IN-ADDR-ENDP-CRC5. |  |

Перечень заданий открытого типа:

| Текст задания | Критерии оценивания |
| --- | --- |
| 1. Охарактеризуйте состав видеоподсистемы и назначение её элементов |  |
| 2. Назовите способы реализации видеоадаптеров |  |
| 3. В каких случаях используется интегрированный видеоадаптер? Каковы его достоинства и недостатки? |  |
| 4 Что подразумевается под термином VGA, когда говорят о видеомониторе |  |
| 5 Каковы функции блока «VGABIOS (initialization)» в составе графического процессора |  |
| 6 Что дает использование многобанковой памяти в качестве технологии оперативной памяти |  |
| 7 Какие физические явления используются для преобразования электрических сигналов в видимое изображение |  |
| 8 В чем состоит функция Multi-Stream Transport интерфейса DisplayPort |  |
| 9 Что дает совместное использование DisplayPort и HDMI |  |
| 10 Каковы преимущества использования альтернативного режима DisplayPort Alternate Mode |  |
| 11 Каковы принципы обмена сообщениями в сети CAN |  |
| 12 Как организована фильтрация сообщений в сети CAN |  |
| 13 Как приемники сети CAN синхронизируются с тактовым сигналом передатчика |  |
| 14 Какие типы пакетов используются при передаче информации с помощью протокола CAN |  |
| 15 Как проходит арбитраж доступа на шине CAN |  |