Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Проблемы эффективности технических и технологических мероприятий перевозочного процесса»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается решить 6 практически задач из нижеприведенного списка.

Задача 1

Определить потребное число путей в парке приема при осмотре составов одной бригадой, состоящей из трех групп.  Исходные данные: число поездов, прибывающих в парк приема со всех направлений в расформирование, Np=60; число вагонов в составе m=60 вагонов; коэффициент вариации интервалов прибытия поездов на станцию vвх=0,87;
среднее время, затрачиваемое на технический осмотр одного вагона, t=0,014 ч;  технический осмотр всех составов выполняется одной бригадой; число групп в бригаде Кгр=3; коэффициент вариации времени, затрачиваемого на технический осмотр отдельных составов, tто=0,25; среднее значение горочного интервала tг=0,33 ч. Коэффициент вариации интервалов между моментами завершения технического осмотра составов (готовности составов к расформированию) tгот=0,65; коэффициент вариации горочного интервала vг=0,4.

Задача 2

Определить потребное число путей в парке приема при осмотре составов одной бригадой, состоящей из трех групп.  Исходные данные: число поездов, прибывающих в парк приема со всех направлений в расформирование, Np=50; число вагонов в составе m=57 вагонов; коэффициент вариации интервалов прибытия поездов на станцию vвх=0,82; среднее время, затрачиваемое на технический осмотр одного вагона, t=0,014 ч; технический осмотр всех составов выполняется одной бригадой; число групп в бригаде Кгр=3; коэффициент вариации времени, затрачиваемого на технический осмотр отдельных составов, tто=0,25; среднее значение горочного интервала tг=0,32 ч. Коэффициент вариации интервалов между моментами завершения технического осмотра составов (готовности составов к расформированию) vгот=0,65; коэффициент вариации горочного интервала vг=0,4.

Задача 3

В сортировочном парке накапливается 75 составов в сутки. Среднее время, затрачиваемое маневровыми локомотивами, работающими на вытяжных путях в хвосте сортировочного парка, на обработку одного состава (с учетом работы горки по окончанию формирования) равно tоф=0,5 ч. Величина tоф включает время на окончание формирования, перестановку состава в парк отправления и возвращение локомотива на вытяжной путь. Определить число маневровых локомотивов Мман, при котором обеспечивается основное условие взаимодействия в работе сортировочного парка и вытяжных путей.

Задача 4

В сортировочном парке накапливается 15 составов в сутки. Среднее время, затрачиваемое маневровыми локомотивами, работающими на вытяжных путях в хвосте сортировочного парка, на обработку одного состава (с учетом работы горки по окончанию формирования) равно tоф=0,5 ч. Величина tоф включает время на окончание формирования, перестановку состава в парк отправления и возвращение локомотива на вытяжной путь. Установить выгодность увеличения числа маневровых локомотивов. 
Приведенная стоимость 1 маневрового локомотиво-ч (с составительской бригадой)  Сл-чман=9 руб; приведенная стоимость одного вагоно-ч=0,3 руб. Состав формируемых поездов m=50 вагонов.

Задача 5

В сортировочном парке накапливается 20 составов в сутки. Среднее время, затрачиваемое маневровыми локомотивами, работающими на вытяжных путях в хвосте сортировочного парка, на обработку одного состава (с учетом работы горки по окончанию формирования) равно tоф=0,5 ч. Величина tоф включает время на окончание формирования, перестановку состава в парк отправления и возвращение локомотива на вытяжной путь. Установить выгодность увеличения числа маневровых локомотивов. 
Приведенная стоимость 1 маневрового локомотиво-ч (с составительской бригадой) Сл-чман=30 руб; приведенная стоимость одного вагоно-ч=0,43 руб. Состав формируемых поездов m=60 вагонов.

Задача 6

Поезда формируются тремя локомотивами на трех вытяжных специализированных путях. По индивидуальным данным, характеризующим объем работы и время, затрачиваемое на формирование поездов определить среднее время нахождения вагонов на станции с момента завершения накопления составов до момента завершения их перестановки в парк отправления.

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Проблемы эффективности технических и технологических мероприятий перевозочного процесса»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов для письменного опроса:

1. Основные показатели СМО, используемые для описания технологии работы сортировочной станции.

2. Понятие гистограммы эмпирического распределения случайной величины и ее характеристики.

3. Основные характеристики одноканальной СМО применительно к сортировочной станции.

4. Основные характеристики двухканальной СМО применительно к сортировочной станции.

5. Обоснование числа бригад и групп техосмотра в парке приема сортировочной станции.

6. Обоснование числа бригад и групп техосмотра в парке отправления сортировочной станции.

7. Обоснование числа бригад и групп техосмотра в сортировочном парке сортировочной станции.

8. Расчет числа путей в ПП сортировочной станции.

9. Расчет числа горочных локомотивов.

10. Расчет числа маневровых локомотивов.

11. Расчет загрузки бригады ПТО в парке отправления.

12. Расчет загрузки бригады ПКО в парке отправления.

13. Расчет загрузки бригады ПТО и ПКО в парке приема.

14. Расчет загрузки бригады ПТО в транзитном парке.

15. Расчет числа путей в сортировочном парке сортировочной станции.

16. Элементы затрат, учитываемых при выборе числа бригад и групп технического осмотра в ПО сортировочной станции.

17. Расчет числа путей в ПО сортировочной станции.