Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Планирование метрологического эксперимента»

Перечень вопросов:

  - Расчет дополнительной погрешности измерительного преобразователя в СРС, вызванной изменением температуры окружающей среды

  - Расчет и нормирование погрешности интерполяции в СРС

  - Термины и определения из главы 5, РМГ29-2013

  - Математические модели сигналов и их теоретическая основа

  - Источники измерительной информации

  - Носители информации

  - Уровневые сигналы

  - Гармонические сигналы

  - Импульсные сигналы

  - Энергия сигнала

  - Линейное пространство сигналов

  - Деление сигналов по степени наличия априорной информации

  - Квантование сигналов

  - Дискретизация сигналов

  - Кодирование информации

  - Частотная фильтрация сигналов

  - Классификация средств измерений

  - Измерительные преобразователи

  - Измерительные приборы

  - Информационно-измерительные  системы

  - Классификация погрешностей, источники их возникновения

  - Методические погрешности измерения

  - Инструментальные погрешности измерения

  - Математическая модель погрешности измерения

Задание для выполнения самостоятельной работы, точки входной функции, параметры схемы

| Вариант, схема | y(t0 ) | y(t1 ) | y(t2 ) | y(t3 ) | y(t4 ) | y(t5 ) | y(t6 ) | R1Н , Ом | R2 Н , Ом | R3 Н , Ом | R4 Н , Ом |  R1,3 , % |  R 2,4 , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 100 | 80 | - | - | 0,2 | 0,1 |
| 2-2 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 120 | 90 | - | - | 0,5 | 0,2 |
| 3-3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 140 | 100 | 100 | 150 | 1,0 | 0,5 |
| 4-1 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,8 | 160 | 110 | - | - | 1,5 | 1,0 |
| 5-2 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 2,9 | 180 | 120 | - | - | 2,0 | 1,5 |
| 6-3 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 3,0 | 200 | 130 | 110 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| 7-1 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 100 | 140 | - | - | 0,5 | 0,2 |
| 8-2 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 120 | 150 | - | - | 1,0 | 0,5 |
| 9-3 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 140 | 160 | 150 | 130 | 1,5 | 1,0 |
| 10-1 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,8 | 160 | 170 | - | - | 2,0 | 1,5 |
| 11-2 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 2,9 | 180 | 180 | - | - | 0,2 | 0,1 |
| 12-3 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 3,0 | 200 | 190 | 100 | 100 | 0,5 | 0,2 |
| 13-1 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 100 | 200 | - | - | 1,0 | 0,5 |
| 14-2 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 120 | 80 | - | - | 1,5 | 1,0 |
| 15-3 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 140 | 90 | 120 | 110 | 2,0 | 1,5 |
| 16-1 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,8 | 160 | 100 | - | - | 0,2 | 0,1 |
| 17-2 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 2,9 | 180 | 110 | - | - | 0,5 | 0,2 |
| 18-3 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 3,0 | 200 | 120 | 150 | 150 | 1,0 | 0,5 |
| 19-1 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 100 | 130 | - | - | 1,5 | 1,0 |
| 20-2 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 120 | 140 | - | - | 2,0 | 1,5 |
| 21-3 | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 140 | 150 | 160 | 170 | 0,2 | 0,1 |

Схема 1.

yвх  f (t)

R1

R2

yвых 

f (t)

k 		R2 R1  R2

Схема 2.

ОУ

yвх  f (t)

R

1

R2

yвых 

f (t)

k  R2 1

R1

Схема 3.

R1

y	 f (t)

y	 f (t)

вых

вх

R2

R

R	

3	k  	2

R  R

	R4	



R  R

	1	2

R4

3	4 

Выполнить аппроксимацию методом наименьших квадратов и многочленом Ньютона (или степенным

полиномом). Построить графики

yвых 

f (t)

для двух вариантов интерполяции, найти погрешность

преобразования. Интервал ti1  ti  1 секунде.

Пример выполнения задания.

| y(t0 ) | y(t1 ) | y(t2 ) | y(t3 ) | y(t4 ) | R1 , Ом | R2 , Ом |  R1, % |  R2, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 200 | 150 | 0,2 | 0,1 |

Задание выполняем для схемы 1.

- Выполнение аппроксимации методом наименьших квадратов.

Выражение функции будет иметь вид

y  a  t  b .

При этом коэффициенты a и b находят по выражениям:

a  nti  yi  ti  yi ;

i

i

nt 2  t 2

b   yi  ati .

n

Определив коэффициенты, получим следующее выражение

- Выполнение интерполяции многочленом Ньютона. Выражение, полученное таким методом, будет иметь вид:

y  0,24t  0,32 .

у(t)  a0  a1 t  t0  a2 t  t0 t  t1 ...  an t  t0 ...t  tn1 .

Для нахождения коэффициентов ai

составим таблицу

| Индекс | t | y | y | 2 y | 3 y | 4 y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,8 | -0,6 | 0,6 | -1,0 |
| 1 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0 | -0,4 | - |
| 2 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | -0,4 | - | - |
| 3 | 3,0 | 1,2 | -0,2 | - | - | - |
| 4 | 4,0 | 1,0 | - | - | - | - |

Находим интерполирующую функцию

y	2 y

3 y

4 y

у(t)  y0  	0  t  0 	0  t  0t 1 	0  t  0t 1t  2 	0  t  0t 1t  2t  3,

h	2!h2

3!h3

4!h4

y  0,0417t 4  0,35t 3 1,058t 2 1,55t .

- Определяем точки получившихся функций

| Заданные точки | y(t0 ) | y(t1 ) | y(t2 ) | y(t3 ) | y(t4 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
| Выражение по методу наименьших квадратов | 0,32 | 0,56 | 0,8 | 1,04 | 1,28 |
| Выражение по полиному Ньютона | 0 | 0,8 | 0,996 | 1,176 | 0,92 |

Строим получившиеся графики.

  - Определяем погрешности аппроксимации Абсолютную погрешность определяем по выражению

yi  yапп  yвх .

| Заданные точки | y(t0 ) | y(t1 ) | y(t2 ) | y(t3 ) | y(t4 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
| Абсолютная погрешность метода наименьших квадратов | 0,32 | -0,24 | -0,2 | -0,16 | 0,28 |
| Абсолютная погрешность полинома Ньютона | 0 | 0 | -0,004 | -0,024 | -0,08 |

Среднеквадратическое значение погрешности аппроксимирующей функции определяется



n



y 

2

i

i1

n 1

 y 	.

Среднеквадратическое значение погрешности аппроксимирующей функции для метода наименьших квадратов будет равно 0,2757, для полинома Ньютона – 0,0418.

Делаем вывод, какой метод аппроксимации в нашем случае дает меньшую погрешность. Указываем почему.

  - Определяем параметры выходного сигнала измерительного преобразователя.

Зависимость измеряемой величины от времени на выходе нашего преобразователя рассчитывается следующим образом

yвых  k  yвх (t) .

Изображаем схему, указываем ее параметры, определяем уравнение преобразования. В нашем случае зависимости будут выглядеть следующим образом:

y  0,117t  0,156 ;

y  0,0203t 4  0,17t3  0,514t 2  0,753t .

  - Расчет основной погрешности измерительного преобразователя

Если действительное значение сопротивления резисторов преобразователя отличается от номинального, то выходной сигнал делителя будет отличаться от номинального значения в соответствии с вкладом составляющих погрешности в погрешность выходного сигнала:

вых	

y	   



R2 H

	



R1  yвх (t) 	

R2 H



R2  yвх (t) .

R1  R1H  R2H 	R2  R1H  R2 H 

После нахождения частных производных получаем:

В нашем случае

yвых

  

R1H

R2 H

2

R2 H 

R1  yвх

(t)  

R1H

R1H

2

R2 H 

R2

 yвх

- .

yвых  0,0004898 yвх (t)  0,0002449 yвх (t)  0,0002449 yвх (t) .

Определить величины погрешностей в каждой точке, сложить с погрешностью аппроксимации. Все качественно изобразить на графиках (для каждого метода аппроксимации), сделать разумные выводы.

Постараться более подробно расписать ход решения.