Оценочные материалы по учебной практике (геодезической)

Перечень примерных вопросов для дифференцированного зачета

1. Основные правила обращения с геодезическими приборами.

2. Охрана окружающей среды при производстве полевых работ.

3. Что называется рекогносцировкой? 4. Как закрепляют на местности постоянные и временные точки.

5. Что такое тахеометрическая съёмка.

6. Классификация теодолитов.

7. Какие основные поверки выполняются у теодолита?

8. Что значит «измерить горизонтальный угол полуприемом, полным приемом»?

9. Как узнать, что сторона теодолитного хода измерена с достаточной точностью?

10. Как определить, что горизонтальный угол на точке измерен с достаточной точностью?

11. Какие ошибки влияют на точность измерения угла?

12. Что такое место нуля (МО), как рассчитывается МО и при каком МО можно вести тахеометрическую съемку?

13. Понятие об абрисе при теодолитной съемке и абрисе (кроки) при тахеометрической съемке.

13. Основная формула при тахеометрической съемке.

14. Когда применяется прямая геодезическая задача и в чем ее сущность?

15. Как устраняется эксцентриситет алидады и что это такое?

16. Назвать части теодолита и разъясните их назначение.

17. Назвать основные геометрические оси теодолита, разъяснить их смысл.

18. Какие инженерные задачи можно решить с помощью теодолита?

19. Классификация нивелиров.

20. Назовите основные винты нивелира, и для каких целей они предназначены?

21. Как определяется угол i у нивелира и как его можно исправить?

22. На какие точки разбивается трасса и как она закрепляется?

23. Какие точки получаются при нивелировании трассы и как вычисляются их отметки?

24. Чем геометрическое нивелирование отличается от тригонометрического?

25. Какой чертеж составляется на основании нивелирования трассы и для чего он предназначен?

26. Чем отличается съемка, полученная при нивелировании участка по квадратам и при тахеометрической съемке участка?

27. Зачем нивелируют поверхность по квадратам?

28. Зачем привязывают точки съемочного обоснования к государственным пунктам или пунктам городской сети?

29. Что такое линейка Дробышева и ее назначение.

30. Требования к точности построения плана.