Б1.15 Разработка и оптимизация сетей 5G

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Разработка и оптимизация сетей 5G»

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 30-40 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;

- критерии оценивания:

«зачтено» - 5 и более правильных ответов,

«не зачтено» - 4 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;

- время на подготовку ответа на полученные задания – 40-60 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания

«зачтено» - обучающийся дал ответ, который является в основном правильным (допускаются несущественные погрешности, не искажающие общий смысл) и соответствует поставленному заданию. Ответ может быть кратким, но содержит ключевые элементы решения, факты или обоснования.

«не зачтено» - обучающийся не предоставил ответ или дал ответ, который неверен, не соответствует заданию или является существенно неполным (отсутствуют ключевые элементы). В ответе могут присутствовать грубые фактические ошибки, свидетельствующие о непонимании темы.

Семестр изучения: 3

Компетенция ОПК-2 - Способен реализовывать новые принципы и методы исследования современных инфокоммуникационных систем и сетей различных типов передачи, распределения, обработки и хранения информации.

Индикаторы сформированности:

Знает: методы исследования характеристик радиоинтерфейса 5G NR; принципы измерения параметров качества обслуживания в сетях 5G; инструменты мониторинга сетевой инфраструктуры 5G.

Умеет: применять методы статистического анализа для обработки результатов измерений; оценивать производительность сетевых элементов; интерпретировать данные мониторинга для выявления проблем.

Владеет: навыками работы с измерительным оборудованием для анализа сигналов 5G; методами планирования экспериментальных исследований; инструментами визуализации результатов исследований.

Перечень тестовых заданий закрытого типа

| № | Тестовое задание |
| --- | --- |
| 1 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой механизм компенсации потерь на распространение в mmWave-диапазоне реализован в стандарте 5G NR? Варианты: 1. Увеличение мощности передачи базовой станции 2. Применение массового MIMO с beamforming 3. Использование низких частот для покрытия 4. Расширение полосы пропускания канала Запишите номер правильного варианта Ответ: ________ |
| 2 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой KPI определяет процент времени, в течение которого сервис доступен пользователю относительно общего времени наблюдения? Варианты: 1. Service Continuity — непрерывность сервиса 2. Service Reliability — надёжность сервиса 3. Service Availability — доступность сервиса 4. Service Retainability — сохраняемость сервиса Запишите номер правильного варианта Ответ: ________ |
| 3 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой параметр в первую очередь ограничивает достижение теоретического предела спектральной эффективности в реальных условиях? Варианты: 1. Конечная полоса пропускания усилителей 2. Отношение сигнал/шум на приёмнике 3. Количество антенн в MIMO-системе 4. Модуляция OFDM без циклического префикса Запишите номер правильного варианта Ответ: ________ |
| 4 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой интерфейс 3GPP используется для сбора данных телеметрии с gNodeB в архитектуре 5G? Варианты: 1. Xn-интерфейс между gNodeB 2. Ng-интерфейс к AMF/UPF 3. O1-интерфейс к Management System 4. F1-интерфейс между CU и DU Запишите номер правильного варианта Ответ: ________ |
| 5 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. При статистическом анализе результатов измерений задержки в сети 5G получено распределение с выраженной асимметрией. Среднее значение составляет 8 мс, медиана — 5 мс, 99-й перцентиль — 45 мс. Какой вывод о характере распределения задержки следует из приведённых статистик? Варианты: 1. Распределение симметрично с нормальным законом 2. Распределение имеет длинный правый хвост (тяжёлые хвосты) 3. Распределение имеет длинный левый хвост 4. Данные содержат систематическую ошибку измерений Запишите номер правильного варианта Ответ: ________ |
| 6 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой механизм в 5G NR обеспечивает адаптацию схемы модуляции и кодирования (MCS) к текущим условиям канала? Варианты: 1. Планировщик (scheduler) на основе CQI 2. HARQ с мягким комбинированием 3. Радиокадры фиксированной структуры 4. Статическая конфигурация eNodeB Запишите номер правильного варианта Ответ: ________ |
| 7 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой метод определения объёма выборки обеспечивает заданную доверительную вероятность и точность оценки математического ожидания? Варианты: 1. Правило трёх сигм для нормального распределения 2. Формула доверительного интервала с t-статистикой 3. Метод максимального правдоподобия 4. Критерий Колмогорова-Смирнова Запишите номер правильного варианта Ответ: ________ |
| 8 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой метод интерполяции наиболее подходит для построения тепловой карты покрытия при неравномерном расположении точек измерения? Варианты: 1. Ближайшего соседа (Nearest Neighbor) 2. Кригинга (Kriging) с учётом пространственной корреляции 3. Линейной интерполяции между точками 4. Среднего значения по всей области Запишите номер правильного варианта Ответ: ________ |
| 9 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой метод позволяет выделить вклад каждого компонента UPF в общую задержку обработки пакета? Варианты: 1. Измерение суммарного времени отклика 2. Профилирование с использованием eBPF или DTrace 3. Мониторинг загрузки CPU и памяти 4. Анализ логов сетевых интерфейсов Запишите номер правильного варианта Ответ: ________ |
| 10 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой параметр определяет энергоэффективность базовой станции 5G согласно методике ETSI? Варианты: 1. Потребляемая мощность в режиме максимальной нагрузки 2. Отношение пропускной способности к потребляемой энергии (bits/Joule) 3. Время работы в активном режиме 4. Количество одновременно обслуживаемых абонентов Запишите номер правильного варианта Ответ: ________ |

Перечень тестовых заданий открытого типа

| № | Тестовое задание |
| --- | --- |
| 1 | Прочитайте текст и впишите недостающее слово. При исследовании зоны покрытия базовой станции 5G в mmWave-диапазоне измеряются параметры: ________ (мощность принятого опорного сигнала), ________ (качество принятого опорного сигнала) и ________ (отношение сигнала к интерференции и шуму). Для построения карты покрытия используется метод интерполяции ________. |
| 2 | Прочитайте текст и запишите ответ. Для оценки качества обслуживания (QoS) в сети 5G используется набор KPI. Назовите не менее 3 ключевых параметров, которые необходимо измерять для комплексной оценки качества услуг eMBB (Enhanced Mobile Broadband). Ответ:________ |
| 3 | Прочитайте текст и впишите недостающее слово. Спектральная эффективность системы 5G NR рассчитывается как отношение ________ к ________ и измеряется в бит/с/Гц. Теоретический предел определяется формулой ________, которая связывает пропускную способность с полосой частот и отношением сигнал/шум. |
| 4 | Прочитайте текст и запишите ответ. Система мониторинга сети 5G включает несколько уровней сбора данных. Назовите не менее 3 источников телеметрии, с которых собираются данные для анализа состояния сети. |
| 5 | Прочитайте текст и впишите недостающее слово. При статистическом анализе измерений для оценки точности результатов используются: ________ (мера разброса значений), ________ (интервал, в котором с заданной вероятностью находится истинное значение) и ________ (значение, делящее выборку на две равные части). Ответ:________ |
| 6 | Прочитайте текст и запишите ответ. Адаптивная модуляция и кодирование (AMC) в 5G NR выбирает схему MCS на основе информации о состоянии канала. Назовите не менее 3 параметров, влияющих на выбор схемы модуляции и кодирования. Ответ:________ |
| 7 | Прочитайте текст и впишите недостающее слово. Для определения объёма выборки при планировании эксперимента используются: доверительная ________ (вероятность того, что истинное значение попадёт в интервал), уровень ________ (вероятность ошибки первого рода) и ________ ошибка (мера точности оценки). |
| 8 | Прочитайте текст и запишите ответ. Для построения карт покрытия сети 5G используются различные методы интерполяции. Назовите не менее 3 методов, которые могут применяться для пространственной интерполяции измеренных значений сигнала. Ответ:________ |
| 9 | Прочитайте текст и впишите недостающее слово. Профилирование производительности сетевых функций 5G выполняется с помощью инструментов: ________ (для трассировки системных вызовов в Linux), ________ (для анализа производительности в ядре) и ________ (для непрерывного профилирования CPU). |
| 10 | Прочитайте текст и запишите ответ. Базовые станции 5G поддерживают различные режимы энергосбережения. Назовите не менее 4 механизмов или режимов, позволяющих снизить энергопотребление gNodeB. Ответ:________ |

Семестр изучения: 3

Компетенция ПК-4 - Способен проектировать инфраструктуру информационно-коммуникационной системы с применением технологий виртуализации серверов и виртуальной коммутации.

Индикаторы сформированности:

Знает: архитектуру ядра 5G на базе микросервисов; принципы сетевой виртуализации в сетях 5G; технологии создания сетевых слайсов; механизмы оркестрации сетевых функций (MANO).

Умеет: проектировать архитектуру виртуализированной сетевой инфраструктуры 5G; настраивать сетевые слайсы для различных сценариев использования; интегрировать VNF/CNF в существующую инфраструктуру.

Владеет: навыками развёртывания контейнеризированных сетевых функций; инструментами оркестрации Kubernetes для 5G Core; методами мониторинга виртуализированной сетевой инфраструктуры; технологиями service mesh для управления микросервисами ядра 5G.

Перечень тестовых заданий закрытого типа

| № | Тестовое задание |
| --- | --- |
| 1 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какая сетевая функция 5G Core отвечает за управление сеансами PDU и взаимодействие с плоскостью пользователя? Варианты: 1. AMF (Access and Mobility Management Function) 2. SMF (Session Management Function) 3. PCF (Policy Control Function) 4. NRF (Network Repository Function) Запишите номер правильного варианта Ответ: ________ |
| 2 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой компонент архитектуры ETSI NFV MANO отвечает за автоматическое масштабирование VNF при изменении нагрузки? Варианты: 1. NFVO (NFV Orchestrator) — оркестрация на уровне сервиса 2. VNFM (VNF Manager) — управление жизненным циклом VNF 3. VIM (Virtual Infrastructure Manager) — управление ресурсами 4. EM (Element Manager) — конфигурация сетевых функций Запишите номер правильного варианта Ответ: ________ |
| 3 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой механизм Kubernetes позволяет UPF получить прямой доступ к сетевому интерфейсу хоста без прохождения через сетевой стек ядра? Варианты: 1. Service типа NodePort 2. SR-IOV Network Device Plugin 3. Calico CNI с IPIP-туннелированием 4. Ingress Controller с TLS termination Запишите номер правильного варианта Ответ: ________ |
| 4 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой механизм обеспечивает сохранение состояния сессий при отказе экземпляра AMF в сервис-ориентированной архитектуре 5G? Варианты: 1. Репликация состояния в общей базе данных (UDSF) 2. Stateless-архитектура с внешним хранением контекста 3. Активный-пассивный режим с синхронизацией 4. Механизм checkpoint-restore на уровне контейнера Запишите номер правильного варианта Ответ: ________ |
| 5 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой механизм SDN обеспечивает изоляцию и гарантированные ресурсы для сетевого слайса на уровне транспортной сети? Варианты: 1. VLAN-сегментация на уровне L2 2. Segment Routing с SRv6 Policies 3. Статическая маршрутизация между VNF 4. VRF-Lite на пограничных маршрутизаторах Запишите номер правильного варианта Ответ: ________ |
| 6 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой компонент service mesh (например, Istio) обеспечивает перехват и управление трафиком между микросервисами 5G Core без изменения кода приложений? Варианты: 1. Pilot — конфигурация и service discovery 2. Envoy sidecar proxy — перехват трафика 3. Mixer — сбор телеметрии и контроль доступа 4. Citadel — управление сертификатами Запишите номер правильного варианта Ответ: ________ |
| 7 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой стандарт определяет модель и интерфейсы для управления контейнеризированными сетевыми функциями? Варианты: 1. ETSI GS NFV-IFA 008/009 для VNF 2. ETSI GS NFV-IFA 040 для CNF 3. 3GPP TS 29.500 для 5G SBI 4. ETSI GS SOL 003 для VNF lifecycle Запишите номер правильного варианта Ответ: ________ |
| 8 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой подход обеспечивает минимальное время восстановления сервиса при отказе целого дата-центра в распределённой инфраструктуре 5G? Варианты: 1. Active-passive репликация с ручным переключением 2. Active-active с географическим распределением нагрузки 3. Периодическое резервное копирование и восстановление 4. Синхронная репликация только базы данных подписчиков Запишите номер правильного варианта Ответ: ________ |
| 9 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой интерфейс обеспечивает взаимодействие между CU и DU в архитектуре O-RAN/5G при их размещении на разных серверах? Варианты: 1. F1-интерфейс (3GPP) 2. Xn-интерфейс между gNodeB 3. E1-интерфейс между CU-CP и CU-UP 4. Open Fronthaul (O-RAN) Запишите номер правильного варианта Ответ: ________ |
| 10 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой механизм Kubernetes обеспечивает автоматическое масштабирование Deployment на основе метрик приложений (например, количества активных PDU-сессий)? Варианты: 1. Horizontal Pod Autoscaler с custom metrics 2. Vertical Pod Autoscaler для ресурсов контейнера 3. Cluster Autoscaler для добавления узлов 4. Pod Disruption Budget для минимизации влияния Запишите номер правильного варианта Ответ: ________ |

Перечень тестовых заданий открытого типа

| № | Тестовое задание |
| --- | --- |
| 1 | Прочитайте текст и впишите недостающее слово. Архитектура 5G Core включает сетевые функции: ________ (управление доступом и мобильностью), ________ (управление сеансами PDU), UPF (маршрутизация трафика пользователя) и UDM/UDR (хранение данных подписчиков). |
| 2 | Прочитайте текст и запишите ответ. Архитектура ETSI NFV MANO включает три основных компонента. Назовите их. Ответ:________ |
| 3 | Прочитайте текст и впишите недостающее слово. Для обеспечения высокой доступности сетевых функций в Kubernetes используются: ________ (количество реплик пода), ________ (правила размещения на разных узлах) и PodDisruptionBudget (минимальное количество доступных подов при обновлении). |
| 4 | Прочитайте текст и запишите ответ. Для ускорения обработки пакетов в виртуализированном UPF используются различные технологии. Назовите не менее 2 технологий, позволяющих обойти ядро ОС или ускорить обработку. Ответ:________ |
| 5 | Прочитайте текст и впишите недостающее слово. Service mesh Istio состоит из компонентов: Envoy (sidecar-прокси для перехвата трафика), ________ (управление конфигурацией и service discovery) и ________ (управление сертификатами и mTLS). |
| 6 | Прочитайте текст и запишите ответ. Сетевой слайс для URLLC должен соответствовать строгим требованиям. Назовите не менее 3 ключевых параметров, характеризующих требования к URLLC-слайсу. |
| 7 | Прочитайте текст и впишите недостающее слово. Интерфейсы 5G Core: ________ (между UE и AMF), ________ (между AMF и SMF), N4 (между SMF и UPF) и Ng (между gNodeB и AMF/UPF). |
| 8 | Прочитайте текст и запишите ответ. O-RAN определяет разделение RAN на компоненты. Назовите 2 компонента disaggregated RAN архитектуры. |
| 9 | Прочитайте текст и впишите недостающее слово. Для мониторинга Kubernetes используются инструменты: ________ (сбор метрик), ________ (визуализация дашбордов) и Loki (хранение и запрос логов). |
| 10 | Прочитайте текст и запишите ответ. Disaster Recovery для 5G Core должен обеспечивать защиту от различных типов сбоев. Назовите не менее 2 типов сбоев, от которых должна защищать архитектура. |