Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной  аттестации по дисциплине (модулю)

«Специальная оценка условий труда и производственный контроль»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов для опроса

РАЗДЕЛ 1 Система организации проведения специальной оценки условий труда в РФ

- Специальная оценка условий труда как база для планирования мероприятий по улучшению условий труда?

- Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков?

- СОУТ как единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса?

- Оценка уровня  воздействия опасных и (или) вредных факторов на работника с учетом отклонения их фактических значений от гигиенических нормативов и технических требований и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников?

- Правовая база специальной оценки условий труда?

- Что такое специальная оценка условий труда?

- Цель, задачи и функции специальной оценки?

- Расскажите, каким образом происходит организация проведения специальной оценки условий труда?

- Нормативно-правовая  база специальной  оценки условий труда в РФ?

- Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки условий труда?

Раздел 2 Подготовительный этап

- Классификация условий труда в РФ?

- Каким образом оформляются результаты проведения специальной оценки условий труда?

- Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих местах?

- В каких случаях  осуществляется внеплановая специальная оценка условий труда?

- Требования к организациям, проводящим специальную оценку условий труда?

- Обзор критериев аккредитации испытательных лабораторий в части требований к (менеджменту; персоналу; помещениям и условиям окружающей среды;  методикам испытаний; оборудованию;  прослеживаемости измерений; обеспечению качества результатов измерений?

- Отчетность о результатах измерений?

- Порядок аккредитации испытательных лабораторий в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»?

- Цели, принципы и порядок страхования ответственности?

- Что Вы знаете о реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда?

Раздел 3 Выбор оценочной организации и заключение договора

- Права и обязанности работника при проведении специальной оценки условий труда?

- Подготовка к проведению специальной оценки условий труда?

- Порядок проведения специальной оценки условий труда?

- Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов?

- Что вы знаете об исследовании (испытании) и измерении  вредных и (или) опасных производственных факторов?

- Отнесение условий труда на рабочих местах по степени вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов?

- Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку условий труда?

- Организация проведения специальной оценки условий труда?

- Нормативно-правовая база по специальной оценке условий труда, методика проведения специальной оценки условий труда?

- Подготовка к проведению специальной оценки условий труда?

## Раздел 4  Проведение измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

- Цели, принципы и порядок страхования ответственности?

- Каким образом осуществляется экспертиза качества специальной оценки условий труда?

- Что Вы знаете о рассмотрении разногласий по вопросам проведения специальной оценки условий труда?

- Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии химического фактора?

- Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии биологического фактора?

- Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного действия

- Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии виброакустических факторов?

- Подходы к проведению идентификации в отношении шума. Физические основы шума. Характеристики, классификация, нормируемые параметры. Классы условий труда в зависимости от уровня шума?

- Проведение исследований (измерений) в отношении уровня шума: методы измерений, необходимая лабораторная (приборная) база, учет неопределенностей, оформление протоколов результатов исследований (испытаний) и измерений, анализ и оценка результатов исследований и измерений?

- Особенности воздействия шума на орган слуха человека. Мероприятия по защите работников от повышенного уровня шума?

- Подходы к проведению идентификации в отношении вибрации. Физические основы вибрации. Характеристики, классификация, нормируемые параметры?

- Проведение исследований (измерений) в отношении уровня вибрации: методы измерений, необходимая лабораторная (приборная) база, учет неопределенностей, оформление протоколов результатов исследований (испытаний) и измерений, анализ и оценка результатов исследований и измерений?

- Определение класса вредности условий труда при воздействии на работника вибрации?

- Особенности воздействия вибрации на организм человека. Мероприятия по защите работников от повышенного уровня вибрации?

- Подходы к проведению идентификации в отношении инфразвука. Физические основы инфразвука. Характеристики, классификация, нормируемые параметры?

- Проведение исследований (измерений) в отношении уровня инфразвука: методы измерений, необходимая лабораторная (приборная) база, учет неопределенностей, оформление протоколов результатов исследований (испытаний) и измерений, анализ и оценка результатов исследований и измерений?

- Определение класса вредности условий труда при воздействии на работника инфразвука?

- Особенности воздействия инфразвука на организм человека. Мероприятия по защите работников от инфразвука?

- Физические основы ультразвука. Характеристики, классификация, нормируемые параметры. Проведение исследований (измерений) в отношении уровня ультразвука: методы измерений, необходимая лабораторная (приборная) база, учет неопределенностей, оформление протоколов результатов исследований (испытаний) и измерений, анализ и оценка результатов исследований и измерений?

- Определение класса вредности условий труда при воздействии на работника воздушного ультразвука?

- Особенности воздействия ультразвука на организм человека. Мероприятия по защите работников от ультразвука?

- Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии параметров микроклимата?

- Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии световой среды?

- Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии неионизирующих излучений?

- Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии ионизирующего излучения?

- Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса?

- Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового процесса?

- Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда с учетом комплексного воздействия вредных и (или) опасных факторов?

### Раздел 5 Проверка отчета по специальной оценке условий труда

- Общая характеристика и классификация СИЗ. Нормативная правовая база для оценки их обеспеченности?

- Основные методические положения исследований в отношении оценки обеспеченности и эффективности СИЗ. Методика понижения (повышения) класса условий труда за счет повышения эффективности СИЗ?

- Подходы к идентификации при оценке обеспеченности СИЗ?

- Мероприятия по повышению эффективности и улучшению обеспеченности СИЗ?

- Основные требования к наиболее распространенным видам СИЗ?

- Оформление результатов проведения специальной оценки условий труда?

- Результаты  проведения специальной оценки условий труда?

- Рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда?

- Оформление документов по результатам СОУТ. Отчет о СОУТ?

- Передача информации о СОУТ в федеральную информационную систему?

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

Текущего контроля по дисциплине (модулю)

«Специальная оценка условий труда и производственный контроль»

При проведении текущего контроля обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов для опроса

1. Какие признаки характеризуют аналогичные рабочие места?

а) расположение рабочих мест в одном или нескольких однотипных производственных помещениях (производственных зонах);

б) оборудование рабочих мест одинаковыми системами вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и освещения;

в) замещение работниками должностей, отнесенных к одному и тому же разделу Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;

г) использование работниками одинакового производственного оборудования.

2. Отчет о проведении специальной оценки условий труда составляет:

а) только эксперт (эксперты), участвовавший (ие) в проведении специальной оценки условий труда;

б) работодатель, в отношении рабочих мест которого проведена специальная оценка условий труда;

в) организация, проводящая специальную оценку условий труда;

г) комиссия по проведению специальной оценки условий труда;

д) председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда.

3. При наличии аналогичных рабочих мест специальная оценка условий труда проводится:

а) в отношении 10 процентов рабочих мест от общего числа таких рабочих мест;

б) в отношении 20 процентов рабочих мест от общего числа таких рабочих мест (но не менее чем двух рабочих мест);

в) в отношении 50 процентов рабочих мест от общего числа таких рабочих мест (но не менее чем двух рабочих мест);

г) в отношении одного аналогичного места;

4. В отношении каких категорий работников специальная оценка условий труда не проводится:

а) надомников;

б) дистанционных работников;

в) работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями;

г) работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями – физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями;

д) офисных работников.

5. Обязанности по организации проведения специальной оценки условий труда возлагаются на:

а) работодателя;

б) комиссию по проведению специальной оценки условий труда;

в) работодателя и комиссию по проведению специальной оценки условий труда;

г) организацию, привлекаемую работодателем для проведения специальной оценки условий труда;

д) специалиста по охране труда;

е) работодателя и организацию, привлекаемую работодателем для проведения специальной оценки условий труда.

6. Кем проводится специальная оценка условий труда:

а) только работодателем;

б) совместно работодателем и организацией или организациями, привлекаемыми работодателем в установленном порядке для проведения специальной оценки условий труда;

в) только организацией или организациями, привлекаемыми работодателем в установленном порядке для проведения специальной оценки условий труда;

г) совместно работодателем, органом первичной профсоюзной организации и организацией или организациями, привлекаемыми работодателем в установленном порядке для проведения специальной оценки условий труда;

д) специалистом по охране труда.

7. Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится, если иное не установлено Федеральным законом «О специальной оценке условий труда», не реже чем один раз:

а) в три года;

б) в четыре года;

в) в пять лет;

г) в шесть лет.

8. Проведение специальной оценки условий труда вновь организованных рабочих мест осуществляется:

а) в течение 6 месяцев после ввода их в эксплуатацию;

б) в течение 60 рабочих дней после ввода их в эксплуатацию;

в) в течение 5 лет после завершения проведения предыдущей специальной оценки;

г) не позднее 1 года со дня ввода в эксплуатацию;

д) по утвержденному работодателем графику.

9. Специальная оценка условий труда в отношении условий труда работников бюджетных организаций:

а) не проводится;

б) проводится на общих основаниях;

в) регулируется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о государственной гражданской службе и о муниципальной службе.

10. Порядок деятельности комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

а) утверждается приказом (распоряжением) работодателя;

б) утверждается приказом (распоряжением) работодателя по согласованию с организацией, проводящей специальную оценку условий труда;

в) утверждаются приказом (распоряжением) работодателя по согласованием с государственной инспекцией труда;

г) утверждаются приказом (распоряжением) организации, проводящей специальную оценку условий труда;

д) определен Федеральным законом «О специальной оценке условий труда».

11. В отношении каких из нижеперечисленных рабочих мест специальная оценка условий труда проводится с учетом особенностей, устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти:

а) рабочие места медицинских работников, непосредственно осуществляющих диагностику и лечение с использованием медицинской аппаратуры, на нормальное функционирование которой могут оказывать воздействие средства измерений, используемые в ходе проведения специальной оценки условий труд;

б) рабочие места медицинских работников, расположенные в помещениях, к которым предъявляются требования, связанные с необходимостью поддержания особого микробиологического состояния среды и устойчивого режима функционирования медицинского оборудования (отделения реанимации, интенсивной терапии, операционные);

в) рабочие места работников, трудовая функция которых состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и в участии в спортивных соревнованиях по определенному виду или видам спорта;

г) рабочие места отдельных категорий творческих работников;

д) рабочих мест надомников;

е) рабочих мест водителей автомобилей;

ж) рабочие места офисных работников.

12. Заключение эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда:

а) включается в состав отчета о проведении специальной оценки условий труда;

б) направляется в территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости;

в) направляется в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда;

г) согласовывается с работодателем;

д) согласовывается с территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости.

13. В отношении каких рабочих мест работодатель обязан проводить специальную оценку условий труда:

а) только тех, где имеются опасные и вредные производственные факторы;

б) только тех, где уровни опасных и вредных производственных факторов превышают допустимые нормы;

в) всех имеющихся у работодателя за исключением рабочих мест надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями;

г) только тех, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

д) только тех рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости;

е) на всех без исключения рабочих местах.

14. Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий труда:

а) государственных гражданских и муниципальных служащих;

б) надомников;

в) дистанционных работников;

г) офисных работников;

д) работников бюджетных организаций;

е) работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями;

ж) работников, допущенных к сведениям, отнесенным к государственной или иной охраняемой законом тайне;

з) проводится в отношении условий труда всех без исключения работников.

15. Проведение специальной оценки условий труда включает в себя:

а) идентификацию потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов;

б) оценку профессиональных рисков;

в) исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов;

г) отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) или опасности к классу (подклассу) условий труда;

д) оценку травмоопасности;

е) оформление результатов проведения специальной оценки условий труда;

ж) все вышеперечисленные процедуры.

16. В каких случаях проведение специальной оценки условий труда отличается от общего порядка с учетом дополнительных требований, особенностей проведения, установленных специальными нормативными правовыми актами:

а) на рабочих местах в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности. Перечень таких рабочих мест утверждается Правительством Российской Федерации;

б) на рабочих местах государственных гражданских и муниципальных служащих;

в) на рабочих местах работников бюджетных организаций;

г) в случае, если выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда создает или может создать угрозу жизни или здоровью работника, членов комиссии, иных лиц;

д) на рабочих местах работников, допущенных к сведениям, отнесенным к государственной или иной охраняемой законом тайне;

е) на рабочих местах женщин и лиц моложе 18 лет.

17. Специальная оценка условий труда не проводится в отношении рабочих мест работников и трудовое законодательство не распространяется на следующих лиц:

а) военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы;

б) члены советов директоров (наблюдательных советов) организаций;

в) лица, работающие на основании договоров гражданско-правового характера;

г) лица, работающие по совместительству;

д) иностранные граждане;

е) лица без гражданства;

ж) работники иностранных юридических лиц.

18. Дистанционными работниками считаются (укажите единственный обязательный критерий):

а) лица, работающие вне места нахождения работодателя;

б) лица, заключившие трудовой договор о дистанционной работе;

в) лица, работающие вне стационарного рабочего места;

г) лица, использующие для осуществления взаимодействия с работодателем информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе сети «Интернет».

19. Ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах организует:

а) служба охраны труда (специалист по охране труда);

б) работодатель;

в) организация, проводящая специальную оценку условий труда;

г) комиссия по проведению специальной оценки условий труда;

д) председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда.

20. Ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах проводится в срок:

а) не позднее тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда;

б) не позднее шестидесяти календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда;

в) не позднее десяти календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда;

г) не позднее тридцати календарных дней со дня оформления карты специальной оценки условий труда.

21. Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в случаях:

а) ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;

б) получения работодателем предписания государственного инспектора труда о проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с выявленными в ходе проведения федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, нарушениями требований федерального закона «О специальной оценке условий труда»;

в) изменения технологического процесса, замена производственного оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников;

г) изменения состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников;

д) принятия новых нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда по профилю организации;

е) принятия работодателем решения о проведении внеплановой специальной оценки условий труда.

22. Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться:

а) в случае изменения применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, способного оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников;

б) в случае произошедшего на рабочем месте несчастного случая (за исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц) или выявленного профессионального заболевания, причинами которого явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов;

в) в случае приема на работу нового работника (работников);

г) в случае наличия мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о проведении внеплановой специальной оценки условий труда;

д) в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда по профилю организации;

е) в случае принятия работодателем решения о проведении внеплановой специальной оценки условий труда.

23. Обеспечение проведения специальной оценки условий труда является:

а) правом работодателя;

б) обязанностью работодателя;

в) обязанностью работодателя только по требованию представительного органа работников;

д) обязанностью работодателя только по требованию органов государственного надзора (контроля).

24. Специальная оценка условий труда в отношении условий труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих:

а) не проводится;

б) проводится на общих основаниях;

в) регулируется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о государственной гражданской службе и о муниципальной службе;

25. С какого момента исчисляется срок проведения очередной специальной оценки условий труда:

а) со дня проведения первых измерений вредных производственных факторов;

б) определяется работодателем;

в) устанавливает комиссия по проведению специальной оценки условий труда;

г) со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда;

д) со дня окончания проведения измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах;

е) со дня передачи результатов проведения специальной оценки условий труда в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда.

26. Кто направляет в территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости копию протокола комиссии, принявшей решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений в связи с угрозой жизни для работников, экспертов или иных лиц:

а) работодатель;

б) комиссия по проведению специальной оценке условий труда;

в) эксперт организации, проводящей специальную оценку условий труда;

г) организация, проводящая специальную оценку условий труда;

д) комиссия по проведению специальной оценки условий труда совместно с экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда.

27. В какой срок направляется в территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости копия протокола комиссии, принявшей решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений в связи с угрозой жизни для работников, экспертов или иных лиц:

а) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения;

б) в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения;

в) в течение одного календарного месяца со дня принятия решения;

г) по решению комиссии по специальной оценке условий труда;

д) по завершению работ по специальной оценке условий труда.

28. Кем определяется время выполнения каждой технологической операции на рабочих местах с территориально меняющимися рабочими зонами:

а) работодателем;

б) комиссией по проведению специальной оценки условий труда;

в) экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда;

г) уполномоченным должностным лицом организации, в отношении рабочих мест которой проводится специальная оценка условий труда;

д) руководителем структурного подразделения.

39. Каким образом экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, определяется время проведения технологических операций:

а) только со слов руководителя структурного подразделения;

б) только путем хронометрирования;

в) на основании локальных нормативных актов, путем опроса работников и их непосредственных руководителей, а также путем хронометрирования;

г) только на основании изучения технологической и нормативно-технической документации;

д) только со слов работника.

30. В случае выявления в ходе проведения специальной оценки условий труда хотя бы одного рабочего места, не соответствующего признакам аналогичности, из числа рабочих мест, ранее признанных аналогичными, специальная оценка условий труда проводится:

а) дополнительно на 20 процентах рабочих мест, ранее признанных аналогичными;

б) дополнительно на рабочих местах, признанных ранее аналогичными. Количество таких рабочих мест определяет эксперт;

в) дополнительно на 50 процентах рабочих мест, ранее признанных аналогичными;

г) на всех рабочих местах, признанных ранее аналогичными;

д) дополнительно на рабочих местах, признанных ранее аналогичными. Количество таких рабочих мест определяет эксперт по согласованию с комиссией по проведению специальной оценки условий труда;

31 Размер оплаты за выполнение работ и оказание услуг организациями, проводящими специальную оценку условий труда определяется:

а) единым общероссийским прейскурантом;

б) гражданско-правовым договором;

в) утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации методикой определения размера оплаты за выполнение работ и оказание услуг организациями, проводящими специальную оценку условий труда в зависимости от сложности проводимых измерений, удаленности объекта, на котором проводится специальная оценка условий труд срочности выполнения работ и других факторов.

32. В течение какого периода специальная оценка условий труда может не проводиться, если до дня вступления в силу федерального закона «О специальной оценке условий труда» в отношении рабочих мест работодателя была проведена аттестация рабочих мест по условиям труда:

а) до 31 декабря 2018 года;

б) до 1 января 2016 года;

в) по решению работодателя;

г) по решению организации, проводящей специальную оценку условий труда;

д) в течение пяти лет со дня завершения данной аттестации, за исключением случаев возникновения обстоятельств, предусмотренных законодательством о специальной оценке условий труда, обязательного проведения внеплановой специальной оценки условий труда.

33. Проведение специальной оценки условий труда до истечения срока действия имеющихся результатов аттестации рабочих мест по условиям труда это:

а) право работодателя;

б) право работодателя при согласовании с выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представительным органом работников;

в) право работодателя при согласовании с организацией, проводящей специальную оценку условий труда;

г) обязанность работодателя при решении выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников;

д) право работодателя при согласовании с территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости.

34. В соответствии с трудовым законодательством рабочее место это:

а) место, где осуществляется производственная деятельность;

б) место, где работник находится не менее 80% рабочего времени;

в) место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя;

г) помещения, находящиеся у работодателя в собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и (или) пользования;

д) вся территория работодателя.

35. Какова дата вступления в силу Федерального закона «О специальной оценке условий труда»:

а) 28.12.2012;

б) 28.12.2013;

в) 01.01.2014;

г) 28.01.2014;

д) 31.12.2013.

36. По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются:

а) уровни профессиональных рисков;

б) классы (подклассы) условий труда на рабочих местах;

в) классы условий труда по травмоопасности.

37. На кого возложены обязанности по финансированию проведения специальной оценки условий труда:

а) работодателя;

б) организацию, проводящую специальную оценку условий труда;

в) работников;

г) Фонд социального страхования Российской Федерации;

д) собственника (собственников) организации, в отношении рабочих мест которой проводится специальная оценка условий труда.

38. Специальная оценка условий труда включает в себя:

а) последовательно осуществляемые мероприятия по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника;

б) оценку травмоопасности рабочих мест;

в) оценку обеспеченности работников СИЗ;

г) оценку соблюдения требований промышленной безопасности;

д) процедуры, указанные в ответах а), б).

39. Датой проведения специальной оценки условий труда в отношении рабочего места является:

а) дата утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда;

б) дата последнего исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте;

в) дата первого исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте;

г) дата подписания итогового протокола заседания комиссии по проведению специальной оценки;

д) дата ознакомления работника с результатами проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте.

40. Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится:

а) не реже чем один раз в пять лет, если иное не установлено федеральным законом «О специальной оценке условий труда»;

б) один раз в пять лет;

в) не реже чем один раз в три года, если иное не установлено федеральным законом «О специальной оценке условий труда»;

г) ежегодно.

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

Текущего контроля по дисциплине (модулю)

«Специальная оценка условий труда и производственный контроль»

При проведении текущего контроля обучающемуся предлагается написать 1 реферат из нижеприведенного списка.

Примерный перечень рефератов

- Проведение специальной оценки условий труда?

- Цель, задачи и функции специальная оценка условий труда?

- Ответственность за не проведение СОУТ?

- Порядок проведения специальной оценки условий труда?

- Типичные ошибки при проведении СОУТ?

- Проведение процедуры СОУТ?

- Идентификация потенциально опасных и вредных факторов в СОУТ?

- Декларирование условий труда?

- Порядок подачи декларации по специальной оценке условий труда?

- Ознакомление работников с результатами СОУТ

- Внесение информации в трудовой договор о СОУТ

- Основные принципы хранения результатов СОУТ?

- Публикация  и размещение результатов СОУТ на официальном сайте ?

- Внеплановая специальная оценка условий труда?

- Процедура работы аттестующей организации?

- Заполнение отчетных форм при проведении СОУТ?

- Этапы проведения СОУТ?

- Ответственность работодателя при  нарушении сроков и качества проведения СОУТ?

- Принципы выбора и одбора оценочной организации?

- Взаимодействие специалиста по охране труда организации с оценочной организацией?

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

текущего контроля по дисциплине (модулю)

«Специальная оценка условий труда и производственный контроль»

При проведении текущего контроля обучающемуся предлагается решить 4 задачи из нижеприведенного списка.

Примерный перечень ситуационных задач

ЗАДАЧА № 1

Вариант  1.

Выявить и составить исчерпывающий перечень опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте заточника. Механический цех. Заточной станок. Работа ведется электрокорундовыми кругами. Количество окиси кремния (2-й класс опасности по токсичности) в воздухе рабочей зоны превышает ПДК в 1,5 раза. При заточке присутствует отраженная блесткость. Частота вращения шлифовального круга 6300 мин-1. Окна в цехе сильно загрязнены. Работа осуществляется в две смены. Продолжительность смены составляет 10 часов. Рабочая поза заточника - стоя более 80 % времени смены.

Вариант 2.

Выявить и составить исчерпывающий перечень опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте мастера участка виброуплот- нения и термообработки стержневых смесей литейного цеха. Вентиляция в цехе работает неэффективно. Печи электрические, работают на частоте 3,0 МГц с интенсивностью, превышающей нормы в пять раз. Напряженность электрической составляющей превышает предельно допустимый уровень в три раза, так как печь старая и отсутствует экранирование индуктора. Интенсивность теплового потока на рабочем месте 1,05 кВт/м2 (норма 0,35 кВт/м2). Запыленность алюминиевой, магниевой пылью (2-й класс опасности по токсичности), загазованность воздуха рабочей зоны парами аммиака, ацетона, окисью углерода (3-й класс опасности но токсичности) в среднем превышает ПДК в семь раз. Трехсменная работа. Работа в ночную смену, Перемещение в пространстве составляет более 8 км за смену.

Вариант 3.

Выявить и составить исчерпывающий перечень опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте оператора гибкого автоматизированного комплекса, рабочее место которого оснащено компьютером и пультом управления с большим числом контрольно-измерительных шкальных приборов. Оператор постоянно с длительностью сосредоточенного наблюдения более 15 % от времени смены обрабатывает информацию, внося коррективы в работу комплекса. При этом он несет полную ответственность за функциональное качество вспомогательных работ, а также за обеспечение непрерывного производственного процесса. Обеспечение последнего зависит от оперативного принятия управленческих решений. Работа комплекса связана с механической высокоскоростной обработкой высоколегированных сталей. Помещение комплекса с пультом управления не имеет окон, в нем предусмотрена общеобменная вытяжная вентиляция.

Вариант  4.

Выявить и составить исчерпывающий перечень опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте мастера окрасочного цеха автомобильного завода. Пневматическая окраска, окраска с помощью центробежной электростатической установки УЭРЦ-1. Наличие лакокрасочного тумана в цехе. Окна и светильники сильно загрязнены. Мастер несет ответственность за окончательный результат работы. Работа осуществляется в три смены.

Вариант  5.

Выявить и составить исчерпывающий перечень опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте маляра –  женщина, которая окрашивает промышленные изделия с помощью краскопульта весом 1,8 кг в течение смены, при этом она выполняет около 100 движений в минуту с большой амплитудой. Работа осуществляется в неотапливаемом помещении, в холодный период года. Окна в помещении сильно загрязнены.

Вариант  6.

Выявить и составить исчерпывающий перечень опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте водителя автомобиля (КамАЗ-5511 СБ92). Перевозка бетона с асфальтобетонного завода в ремонтно-строительный цех. Участие в техническом обслуживании и ремонте автомобиля. Заправка автомобиля топливом. Продолжительность смены составляет 12 часов.

Вариант  7.

Выявить и составить исчерпывающий перечень опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте слесаря-ремонтника. Цех производства анодной массы. Участок прокаливания кокса. Текущее обслуживание технологического оборудования –  прокалочная печь (температура в печи 200 0С, конвейер. Количество смолистых веществ (1-й класс опасности) в воздухе рабочей зоны превышает ПДК в два раза. Окна и светильники в цехе сильно загрязнены.

Вариант 8.

Выявить и составить исчерпывающий перечень опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте электрогазосварщика. Цех производства анодной массы. Участок прокаливания кокса. Электродуговая сварка трубопровода пара. Количество смолистых веществ (1-й класс опасности) в воздухе рабочей зоны превышает ПДК в два раза. Окна в цехе сильно загрязнены. Вентиляция работает неэффективно. Посменная работа с работой в ночную смену. Температура воздуха в цехе 29 °С.

Вариант 9.

Выявить и составить исчерпывающий перечень опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте токаря. Слесарно-сборочный цех. Токарный станок. При заточке присутствует отраженная блесткость. Частота вращения вала 6000 мин-1. Окна в цехе сильно загрязнены, Изготовление ответственной детали высокой точности, Относительная влажность воздуха 13 %, Рабочая поза токаря - стоя более 80 % времени смены.

Вариант 10.

Выявить и составить исчерпывающий перечень опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте главного инженера завода. Рабочее место оснащено компьютером. Комплексная оценка всей производственной деятельности завода. Главный инженер несет ответственность за функциональное качество конечной продукции, работы, задания. Относительная влажность воздуха в кабинете главного инженера  10%.

Вариант 11.

Выявить и составить исчерпывающий перечень опасных и вредных производственных факторов па рабочем месте машиниста крана. Литейный цех. Разливка расплавленного металла в изложницы. Окна в цехе сильно загрязнены. В цехе также осуществляется выбивка отработанной футеровки из ковшей и изложниц. Работа ведется в три смены. Продолжительность смены. 12 часов.

Вариант 12.

Выявить и составить исчерпывающий перечень опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте аккумуляторщика. Автотранспортный цех. Ремонтная мастерская. Приготовление электролита. Зарядка аккумуляторов и аккумуляторных батарей. Регулировка напряжения и силы тока. Окна в мастерской и светильники сильно загрязнены. Вентиляция в мас терской работает неэффективно. Уровень шума превышает ПДУ на 3 ДБА.

Вариант 13. Выявить и составить исчерпывающий перечень опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте электролизника расплавленных солей. Цех электролиза. Ведение технологического процесса электролиза алюминия. Технологическая обработка электролизеров. Напряженность магнитного поля составляет 3 ПДУ. Окна и светильники в цехе сильно загрязнены. В воздухе рабочей зоны присутствуют возгоны каменноугольных пеков и смол, алюминий трифторид в концентрациях, превышающих ПДК в 1,7 раза. Технологический процесс непрерывный.

Вариант  14.

Выявить и составить исчерпывающий перечень опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте литейщика. Литейное отделение. Ведение процесса литья алюминиевой продукции. Выливка металла из вакуум-ковша в миксер. Отливка слитков различного профиля и размеров на литейной машине. Интенсивность теплового потока на рабочем месте 1,5 кВт/м2 (норма 0,35 кВг/м2). В воздухе рабочей зоны присутствуют возгоны каменноугольных пеков и смол, алюминий трифторид в концентрациях, превышающих ПДК в 1,3 раза. Технологический процесс непрерывный.

Вариант  15.

Выявить и составить исчерпывающий перечень опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте грузчика. Склад. Сортировка инструментов, материалов, запасных частей. Отсутствуют грузоподьемные механизмы. Работа, осуществляется на открытом воздухе, в холодный период года.

ЗАДАЧА № 2

Вариант 1. Гигиеническая оценка микроклимата

| Параметр | Значение параметра |  | Заключение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фактическое | нормированное |  |  |
| Температура воздуха, °С | 22 |  |  | Категория работ – IIа Период года – холодный Помещение обслуживают системы отопления и вентиляции |
| Относительная влажность, % | 65 |  |  |  |
| Скорость движения воздуха, м/с | 0,4 |  |  |  |

Вариант 2. Гигиеническая оценка микроклимата

| Параметр | Значение параметра |  | Заключение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фактическое | нормированное |  |  |
| Температура воздуха, °С | 25 |  |  | Категория работ – Iб Период года – теплый Помещение обслуживает система кондиционирования воздуха |
| Относительная влажность, % | 50 |  |  |  |
| Скорость движения воздуха, м/с | 0,1 |  |  |  |

Вариант 3. Гигиеническая оценка вредных веществ в воздухе рабочей зоны

| Вещество | Особенности действия на организм | Концентрация максимальная, мг/м3 | ПДК макс, мг/м3 | Расчет | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода | О | 25 |  |  |  |
| Диоксид азота | О | 2 |  |  |  |

Вариант 4. Гигиеническая оценка освещения

| Параметр | Значение параметра |  | Заключение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фактическое | нормированное |  |  |
| Освещенность E, лк | 250 |  |  | Освещение – совмещенное: система искусственного освещения – общее; система естественного освещения –комбинированное. Зрительная работа – IIб |
| Коэффициент естественной освещенности КЕО, % | 3,5 |  |  |  |

Вариант 5. Гигиеническая оценка освещения

| Параметр | Значение параметра |  | Заключение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое | нормированное |  |  |
| Освещенность E, лк | 350 |  |  | Освещение – совмещенное: система искусственного освещения – общее; система естественного освещения –боковое. Зрительная работа – Б1 |
| Коэффициент естественной освещенности КЕО, % | 1,5 |  |  |  |

Вариант 6. Гигиеническая оценка постоянного шума

| Показатель | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Фактический Уровень звука, LA, дБА | 86 | Шум: широкополосный; время действия за смену – 480 мин. |
| Предельно допустимый уровень звука, дБА |  | Работа, требующая сосредоточенности; работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами |
| Заключение |  | _ ПДУ = _______ Дба |

Вариант 7. Гигиеническая оценка непостоянного шума

| Показатель | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Фактический эквивалентный уровень звука , Дба | 82 |  |
| Предельно допустимый эквивалентный уровень звука, дБА |  | Выполнение всех видов работ на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий |
| Заключение |  | _ ПДУ = _____ дБА |

Вариант 8. Гигиеническая оценка локальной вибрации

| Параметр локальной вибрации | Фактическое значение параметра | ПДУ по осям Xл, Yл, Zл | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| Корректированный уровень виброускорения , дБ | 118 |  | – ПДУ= ____ дБ |

Вариант 9. Гигиеническая оценка общей вибрации

| Параметр общей вибрации | Фактическое значение параметра | ПДУ по осям Xо, Yо, Zо | Примечания | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эквивалентное корректированное значение виброскорости , м/с | 0.003 |  | Рабочее место в производственном помещении - вибрация 3а | /ПДУ=____ раз |

Вариант 10. Гигиеническая оценка электромагнитных полей и излучений

| Параметр | Значение параметра |  | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фактическое в течение всей смены | ПДУ |  |
| Напряженность электростатического поля, кВ/м | 22 |  |  |

Вариант 11. Гигиеническая оценка электромагнитных полей и излучений

| Параметр | Значение параметра |  | Расчет | Класс условий труда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фактическое в течение всей смены | ПДУ |  |  |
| Напряженность электрического поля 50 Гц, кВ/м | 8 |  |  |  |
| Напряженность магнитного поля 50 Гц, кА/м | 70 |  |  |  |

Вариант 12. Гигиеническая оценка ионизирующих излучений

| Параметр | Значение параметра | Расчет | Примечание | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность эффективной (эквивалентной) дозы | 0,1 мкЗв/ч |  | для работников, не относящихся к группам А и Б, в случае природного облучения в производственных условиях |  |

ЗАДАЧА № 3

Вариант 1

| Наименование показателя | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 Год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пострадавших в Структурном подразделении «Х» по данным стат. Отчетности, чел. | 1100 | 1049 | 950 | 755 | 745 | 649 | 620 | 500 | 418 | 400 | 410 | 398 |

Вариант 2

| Наименование показателя | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 Год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пострадавших в Структурном подразделении «Х» по данным стат. Отчетности, чел. | 1000 | 980 | 950 | 855 | 845 | 749 | 720 | 600 | 598 | 603 | 590 | 400 |

Вариант 3

| Наименование показателя | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 Год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пострадавших в Структурном подразделении «Х» по данным стат. Отчетности, чел. | 1123 | 1049 | 922 | 757 | 751 | 649 | 620 | 534 | 418 | 358 | 343 | 278 |

Вариант 4

| Наименование показателя | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 Год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пострадавших в Структурном подразделении «Х» по данным стат. Отчетности, чел. | 1100 | 1049 | 922 | 757 | 751 | 649 | 620 | 500 | 418 | 358 | 343 | 300 |

Вариант 5

| Наименование показателя | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 Год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пострадавших в Структурном подразделении «Х» по данным стат. Отчетности, чел. | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 751 | 649 | 620 | 500 | 480 | 358 | 343 | 350 |

Вариант 6

| Наименование показателя | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 Год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пострадавших в Структурном подразделении «Х» по данным стат. Отчетности, чел. | 1200 | 1180 | 1000 | 855 | 845 | 749 | 720 | 600 | 598 | 603 | 590 | 400 |

Вариант 7

| Наименование показателя | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 Год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пострадавших в Структурном подразделении «Х» по данным стат. Отчетности, чел. | 1200 | 1180 | 1000 | 955 | 945 | 849 | 820 | 700 | 698 | 687 | 690 | 490 |

Вариант 8

| Наименование показателя | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 Год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пострадавших в Структурном подразделении «Х» по данным стат. Отчетности, чел. | 1190 | 1100 | 980 | 955 | 945 | 849 | 840 | 800 | 798 | 687 | 680 | 590 |

Вариант 9

| Наименование показателя | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 Год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пострадавших в Структурном подразделении «Х» по данным стат. Отчетности, чел. | 1000 | 909 | 900 | 855 | 845 | 749 | 720 | 600 | 518 | 500 | 410 | 390 |

Вариант 10

| Наименование показателя | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 Год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пострадавших в Структурном подразделении «Х» по данным стат. Отчетности, чел. | 925 | 900 | 890 | 885 | 845 | 849 | 850 | 700 | 718 | 728 | 410 | 411 |

ЗАДАЧА № 4

Пример 1. Рабочий (мужчина) поворачивается, берет с конвейера деталь (масса 2.5 кг), перемещает ее на свой рабочий стол (расстояние 0,8 м), выполняет необходимые операции, перемещает деталь обратно на конвейер и берет следующую. Всего за смену рабочий обрабатывает 1 200 деталей. Для расчета внешней механической работы вес деталей умножаем на расстояние перемещения и еще на 2, так как каждую деталь рабочий перемещает дважды (на стол и обратно), а затем на количество деталей за смену. Итого: 2,5 кг х 0,8 м х 2 х 1 200 = 4 800 кгм.

Работа региональная, расстояние перемещения груза до 1 м, следовательно, по показателю 1.1 работа относится ко 2 классу. При работах, обусловленных как региональными, так и общими физическими нагрузками в течение смены, и совместимых с перемещением груза на различные расстояния, определяют суммарную механическую работу за смену, которую сопоставляют со шкалой соответственно среднему расстоянию перемещения (табл. 17 руководства Руководство Р 2.2.2006— 05).

Пример 2. Рабочий (мужчина), переносит ящик с деталями (в ящике 8 деталей по 2.5 кг каждая, вес самого ящика 1 кг) со стеллажа на стол (6 м), затем берет детали по одной (масса 2,5 кг), перемещает ее на станок (расстояние 0,8 м), выполняет необходимые операции, перемещает деталь обратно на стол и берет следующую. Когда все детали в ящике обработаны, работник относит ящик на стеллаж и приносит следующий ящик. Всего за смену он обрабатывает 600 деталей. Для расчета внешней механической работы, при перемещении деталей на расстояние 0,8 м, вес деталей умножаем на расстояние перемещения и еще на 2, так как каждую деталь рабочий перемещает дважды (на стол и обратно), а затем на количество деталей за смену (0,8м х 2 х 600 = 960 м). Итого: 2,5 кг х 960 м = 2 400 кгм. Для расчета внешней механической работы при перемещении ящиков с деталями (21 кг) на расстояние 6 м вес ящика с умножаем на 2 (так как каждый ящик переносили 2 раза), на количество ящиков (75) и на расстояние 6 м. Итого: 2 х 6 м х 75= 900 м. Далее 21 кг умножаем на 900 м и получаем 18 900 кгм. Итого за смену суммарная внешняя механическая работа составила 21 300 кгм. Общее расстояние перемещения составляет 1 860 м (900 м + 960 м). Для определения среднего расстояния перемещения 1 800 м : 1 350 раз и получаем 1,37 м. Следовательно, полученную внешнюю механическую работу следует сопоставлять с показателем перемещения от 1 до 5 м. В данном примере внешняя механическая работа относится ко 2 классу

Задание № 1 Определить физическую динамическую нагрузку и класс условий труда

Рабочий (мужчина/женщины!) поворачивается, берет с конвейера деталь (масса ___кг), перемещает ее на свой рабочий стол (расстояние ____ м), выполняет необходимые операции, перемещает деталь обратно на конвейер и берет следующую. Всего за смену рабочий (ая) обрабатывает ____ деталей.

| Показатель | Варианты (мужчины) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Масса перемещаемого груза, кг | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 1,9 | 4,4 |
| Расстояние при перемещении, м | 1,0 | 0,9 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,0 |
| Количество деталей в смену | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 800 | 900 | 500 | 750 |

| Показатель | Варианты (женщины) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Масса перемещаемого груза, кг | 2,4 | 2,1 | 3,1 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 2,4 |
| Расстояние при перемещении, м | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,0 |
| Количество деталей в смену | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 800 | 900 | 500 | 750 |

Задание № 2  Рабочий (мужчина/женщина), переносит ящик с деталями (в ящике ___деталей по ____ кг каждая, вес самого ящика 2.0 кг) со стеллажа на стол (____ м), затем берет детали по одной (масса _______ кг), перемещает ее на станок (расстояние ____м), выполняет необходимые операции, перемещает деталь обратно на стол и берет следующую. Когда все детали в ящике обработаны, работник относит ящик на стеллаж и приносит следующий ящик. Всего за смену он (она) обрабатывает _____ деталей.

| Показатель | Варианты (мужчины) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Масса перемещаемого груза, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во деталей в ящике | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Вес одной детали, кг | 1,5 | 0,5 | 0,6 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Расстояние для перемещения на станок, м | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1.0 |
| Расстояние при перемещении со стеллажа на стол , м | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| Количество деталей в смену | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 800 | 900 | 500 | 750 |

| Показатель | Варианты (женщины) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Масса перемещаемого груза, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во деталей в ящике | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Вес одной детали, кг | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Расстояние для перемещения на станок, м | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1.0 |
| Расстояние при перемещении со стеллажа на стол , м | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| Количество деталей в смену | 500 | 600 | 750 | 1000 | 790 | 800 | 900 | 500 | 700 |

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

Текущего контроля по дисциплине (модулю)

«Специальная оценка условий труда и производственный контроль»

При проведении текущего контроля обучающемуся предлагается дать ответы на 30 тестовых заданий из нижеприведенного списка.

Примерный перечень тестовых заданий

1. Кем утверждается перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом особенностей:

а) Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

б) Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений с учетом мнения Правительства Российской Федерации;

в) Федеральной службой по труду и занятости с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

г) Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

д) Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;

е) такой перечень включен в методику проведения специальной оценки условий труда.

2. Какие данные о результатах специальной оценки условий труда работодатель размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления компенсаций работникам за вредные условия труда и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников;

б) только сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня рабочих мест;

в) сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и применявшихся методах и средствах измерений;

г) сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников;

3. На основании какого документа работодатель привлекает организацию для проведения специальной оценки условий труда:

а) форму взаимоотношений определяют по договоренности работодатель и организация, проводящая специальную оценку условий труда;

б) гражданско-правового договора;

в) трудового договора с работниками организации, проводящей специальную оценку условий труда

4. Каким образом оформляется решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений на рабочем месте, если их проведение может создать угрозу для жизни работника, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц:

а) приказом работодателя;

б) протоколом заседания комиссии, который является неотъемлемой частью отчета по проведению специальной оценки условий труда;

в) экспертным заключением;

г) письменным сообщением в территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости;

д) протоколом общего собрания коллектива, в организации которого проводится специальная оценка условий труда.

5. Какой документ направляется в территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости при принятии решения о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений на рабочем месте, если их проведение может создать угрозу для жизни работника, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц:

а) приказ работодателя;

б) заключение эксперта;

в) копия протокола комиссии, содержащего это решение;

г) заключение территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

д) выписка из постановления общего собрания коллектива.

6. В какой срок направляется в территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости копия протокола комиссии при принятии решения о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений на рабочем месте, если их проведение может создать угрозу для жизни работника, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения;

б) в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения;

в) в течение двадцати рабочих дней со дня принятия решения;

г) в течение календарного месяца со дня принятия решения.

7. Кто направляет в территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости копию протокола комиссии при принятии решения о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений на рабочем месте, если их проведение может создать угрозу для жизни работника, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц:

а) работодатель;

б) организация, проводящая специальную оценку условий труда;

в) комиссия по проведению специальной оценки условий труда;

г) отдел кадров организации, в которой проводится специальная оценка условий труда;

д) специалист по охране труда.

8. В отношении каких из ниже перечисленных рабочих мест медицинских работников специальная оценка условий труда проводится с учетом особенностей, устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти:

а) рабочих мест работников патоморфологических отделений;

б) рабочих мест, расположенных в помещениях, к которым нормативными правовыми актами РФ предъявляются требования, связанные с необходимостью поддержания особого микробиологического состояния среды и устойчивого режима функционирования медицинского оборудования (отделения реанимации, интенсивной терапии, операционные);

в) рабочих мест отдельных категорий медицинских работников, непосредственно оказывающих скорую (скорую специализированную) медицинскую помощь в экстренной или неотложной формах вне медицинской организации, в том числе в ходе медицинской эвакуации;

г) рабочих мест работников физиотерапевтических отделений и кабинетов;

д) рабочих мест работников инфекционных медицинских организаций.

9. В отношении каких из ниже перечисленных рабочих мест специальная оценка условий труда проводится с учетом особенностей, устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти:

а) рабочих мест работников, проводящих рудоподготовку, обогащение, обжиг руд и нерудных ископаемых;

б) рабочих мест работников радиационно-опасных и ядерно-опасных производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками ионизирующих излучений;

в) рабочих мест работников металлургического производства;

г) рабочих мест работников, занятых переработкой нефти, газа, газового конденсата, угля и сланца;

д) рабочих мест работников, занятых в производстве медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов.

10. Какие требования предъявляются к проведению специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест работников, занятых на верхолазных работах:

а) специальная оценка условий труда проводится с учетом особенностей, устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

б) специальная оценка условий труда проводится ежегодно;

в) в отношении рабочих мест работников, занятых на верхолазных работах, специальная оценка условий труда не проводится;

г) специальная оценка условий труда проводится в присутствии государственного инспектора труда;

11. Действительны ли результаты аттестации рабочих мест в связи с принятием федерального закона «О специальной оценке условий труда»:

а) не действительны;

б) действительны по соглашению работодателя и работника, оформленному в письменной форме в виде дополнительного соглашения к трудовому договору;

в) действительны только до 31 декабря 2014 года;

г) действительны до окончания срока их действия, но не позднее 31 декабря 2018 года включительно;

д) действительны в случаях, установленных отраслевым (межотраслевым) соглашением.

12. Какая информация указывается в перечне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда:

а) численность работников, занятых на данном рабочем месте;

б) продолжительность воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

в) СНИЛС работников;

г) индивидуальный номер рабочего места;

д) наименование источников вредных и (или) опасных производственных факторов;

е) наличие аналогичного рабочего места.

13. В каком виде оформляются результаты проведения специальной оценки условий труда:

а) отчета о проведении специальной оценки условий труда установленной формы;

б) комплекта протоколов измерений и оценок;

в) сводной ведомости;

г) пояснительной записки;

д) комплекта карт специальной оценки условий труда.

14. Отчет о проведении специальной оценки условий труда утверждает:

а) председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда;

б) работодатель, в отношении рабочих мест которого проведена специальная оценка условий труда;

в) организация, проводящая специальную оценку условий труда;

г) комиссия по проведению специальной оценки условий труда;

д) руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда;

е) эксперт, участвующий в проведении специальной оценки условий труда.

15. Кем подписывается и утверждается отчет о проведении специальной оценки условий труда:

а) подписывается всеми членами комиссии по проведению специальной оценки условий труда и утверждается председателем комиссии;

б) подписывается всеми членами комиссии по проведению специальной оценки условий труда, экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, и утверждается руководителем организации, проводящей специальную оценку условий труда;

в) подписывается руководителем организации, проводящей специальную оценку условий труда, и утверждается работодателем;

г) подписывается специалистом по охране труда и утверждается работодателем;

д) подписывается всеми членами комиссии по проведению специальной оценки условий труда, экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, и утверждается работодателем;

е) подписывается всеми членами комиссии по проведению специальной оценки условий труда и утверждается работодателем;

16. Отчет о проведении специальной оценки условий труда составляется:

а) организацией, проводящей специальную оценку условий труда;

б) комиссией по проведению специальной оценки условий труда;

в) представительным органом работников;

г) работодателем;

д) специалистом по охране труда;

е) уполномоченным должностным лицом работодателя.

17. Что составляется по результатам проведения специальной оценки условий труда:

а) реестр рабочих мест;

б) отчет установленной формы;

в) декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;

г) сводная база данных об условиях труда на рабочих местах;

д) пояснительная записка.

18. Что включает в себя отчет о проведении специальной оценки условий труда:

а) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;

б) протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты;

в) заключение эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда;

г) протоколы оценки травмоопасности рабочих мест;

д) заключение государственного инспектора труда.

19. Кем утверждается отчет о проведении специальной оценки условий труда:

а) председателем комиссии по проведению специальной оценки условий труда;

б) руководителем организации, в которой проводится специальная оценка условий труда;

в) руководителем организации, проводящей специальную оценку условий труда;

г) экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда;

д) специалистом по охране труда;

е) государственным инспектором труда.

20. Перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест, утверждает:

а) работодатель;

б) комиссия по проведению специальной оценки условий труда;

в) председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда;

г) специалист по охране труда;

д) эксперт организации, проводящей специальную оценку условий труда.

21. Что относится к основным рекомендациям по улучшению искусственной освещённости рабочей поверхности на рабочих местах:

а) использование переносных светильников, оборудование местного освещения;

б) оборудование дополнительных светильников общего освещения;

в) изменение системы подвеса светильников общего освещения;

г) возможны все рекомендации, перечисленные в вариантах а), б), в).

22. В каких случаях возможно понижение норм освещенности?

а) понижение норм освещенности невозможно;

б) нормы освещенности допускается снижать на одну ступень по шкале освещенности при использовании источников света улучшенной цветопередачи с индексом цветопередачи ≥ 90 и условии сохранения норм по коэффициенту пульсации;

в) при расположении рабочего места в нескольких рабочих зонах;

г) при работе на открытой территории.

23.  Линии электропередач, трансформаторные подстанции, силовые кабели промышленной частоты 50 Гц - это источники:

а) постоянных магнитных полей;

б) постоянных электромагнитных полей;

в) переменных электромагнитных полей;

г) переменных электрических полей.

24. В каких единицах оценивается уровень постоянного магнитного поля (ПМП):

а) в единицах напряженности магнитного поля;

б) в единицах напряженности электрического поля;

в) в единицах магнитной индукции;

г) в единицах плотности потока энергии;

д) все перечисленное выше.

25. Когда создается электрическое поле:

а) когда по проводникам течет электрический ток;

б) когда имеются проводники, находящиеся под напряжением;

в) когда имеются диэлектрические поверхности, на которых скапливаются заряженные частицы;

г) когда имеются магнитные материалы.

26. Когда создается магнитное поле:

а) когда по проводникам течет электрический ток;

б) когда имеются проводники, находящиеся под напряжением;

в) когда имеются диэлектрические поверхности, на которых скапливаются заряженные частицы;

г) когда имеются магнитные материалы.

27. В чем заключается биологическое действие электрических токов промышленной частоты (50 Гц):

а) ухудшение памяти, повышенная утомляемость;

б) раздражительность, нарушение сна;

в) повышение температуры тела;

г) все перечисленное выше.

28. Назовите основные мероприятия по защите от электромагнитных излучений радиочастотного диапазона:

а) экранирование источника, ограничение мощности источника;

б) увеличение расстояния между человеком и источником;

в) применение средств индивидуальной защиты;

г) применение водородосодержащих материалов.

29. Укажите основные (наиболее эффективные) способы снижения электрических полей промышленной частоты 50 Гц:

а) экранирование хорошо проводящими заземленными экранами;

б) заземление корпусов и иных элементов оборудования;

в) оптимизация расположения кабелей питания для исключения пространственных контуров с током.

30. Заземление оборудования на рабочем месте приводит к снижению:

- электрического поля;

- электрического и магнитного поля;

- магнитного поля.

31. Какие виды неионизирующего излучения оцениваются в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда:

а) электростатическое поле, электрические поля промышленной частоты (50 Гц), постоянное магнитное поле, магнитные поля промышленной частоты (50 Гц), электромагнитные излучения радиочастотного диапазона;

б) переменное электромагнитное поле радиочастотного диапазона, электростатическое поле, постоянное магнитное поле, ультрафиолетовое излучение, лазерное излучение;

в) электростатическое поле, постоянное магнитное поле, ультрафиолетовое излучение, лазерное излучение;

г) переменное электромагнитное поле (промышленной частоты 50Гц), переменное электромагнитное поле радиочастотного диапазона.

32. Что является источниками электростатического поля:

а) работающие электроустановки, распределительные устройства и линии электропередачи постоянного тока высокого напряжения, электростатическая сепарация руд и материалов и электростатическое нанесение материалов, электризация перерабатываемого продукта (текстильная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, химическая промышленности и др.);

б) электризация перерабатываемого продукта (текстильная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, химическая промышленности и др.);

в) электростатическая сепарация руд и материалов и электростатическое нанесение материалов, электризация перерабатываемого продукта (деревообрабатывающая, текстильная, целлюлозно-бумажная, химическая промышленности и др.);

г) работающие электроустановки, распределительные устройства и линии электропередачи постоянного тока высокого напряжения, электростатическая сепарация руд и материалов и электростатическое нанесение материалов

33. Что такое постоянное магнитное поле:

а) не изменяющееся со временем магнитное поле;

б) изменяющееся со временем магнитное поле;

в) поле неподвижных электрических зарядов или стационарное электрическое поле постоянного тока;

г) электромагнитное поле с частотой 50 Гц.

34. Что такое электромагнитное поле промышленной частоты:

а) поле неподвижных электрических зарядов или стационарное электрическое поле постоянного тока;

б) не изменяющееся со временем магнитное поле;

в) изменяющееся со временем магнитное поле;

г) электромагнитное поле с частотой 50 Гц.

35. В каком диапазоне находятся рабочие частоты основной части источников воздушного ультразвука на производстве:

а) свыше 40 кГц;

б) до 40 кГц;

в) выше 12,5 кГц.

36. Какие меры необходимо применять к оборудованию с источниками ультразвука для исключения контакта с ним:

а) дистанционное управление оборудованием;

б) автоматическое отключение оборудования при выполнении вспомогательных операций;

в) приспособления для удержания источника ультразвука или обрабатываемой детали;

г) возможны все меры, перечисленные в вариантах а), б), в),

37. При измерениях ультразвука используется:

а) анализатор спектра;

б) виброметр;

в) люксметр;

г) яркомер.

38. Что может являться средством индивидуальной защиты от ультразвука воздушного:

а) средством индивидуальной защиты от ультразвука могут быть СИЗ органов слуха (противошумы);

б) средствами индивидуальной защиты от ультразвука служат изолирующий корпус и экран оборудования;

в) средства индивидуальной защиты от ультразвука применять не следует, так как этот фактор не оказывает неблагоприятного воздействия на организм человека;

г) защита временем.

39. Как подразделяются системы искусственного освещения:

а) общее и комбинированное;

б) общее и совмещенное;

в) общее и местное;

г) совмещенное и комбинированное.

40. Что представляет собой местное освещение:

а) освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах;

б) освещение, создаваемое светильниками вместо общего освещения;

в) общее освещение, создаваемое осветительными установками для точных работ;

г) освещение, используемое вместо общего.

41. Что такое естественное освещение:

а) освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях;

б) освещение на открытой территории;

в) освещение, создаваемое осветительной установкой, компенсирующей недостаточность ультрафиолетового излучения;

г) рабочее освещение.

42. Какое определение понятия «комбинированное искусственное освещение» является верным:

а) искусственное освещение, при котором к общему искусственному освещению добавляется местное;

б) искусственное освещение, при котором к естественному освещению добавляется общее освещение;

в) искусственное освещение, при котором к естественному освещению добавляется местное;

г) искусственное освещение, при котором суммируются показатели освещенности в разных зонах работы.

43. При каких условиях рекомендуется оценивать прямую блескость:

а) при проведении измерений освещенности на рабочих местах;

б) при контрасте фона с объектом различения более чем на 10%;

в) при наличии в поле зрения работников слепящих источников света, ухудшения видимости объектов различения и жалоб работников на дискомфорт зрения.

44. Что следует считать местным освещением:

а) освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах;

б) освещение, создаваемое светильниками независимо от общего освещения;

в) освещение, используемое вместо общего.

45. Верным определением комбинированного искусственного освещения следует считать:

а) освещение, при котором к естественному освещению добавляется общее освещение;

б) освещение, при котором к общему искусственному освещению добавляется местное;

в) освещение, при котором к естественному освещению добавляется местное.

46. Какие показатели световой среды могут оцениваться в рамках специальной оценки условий труда:

а) освещенность рабочей поверхности, прямая блескость, отражённая блескость;

б) только освещенность рабочей поверхности;

в) естественная освещенность, искусственная освещенность, прямая блескость, коэффициент пульсации освещенности.

47. На каких рабочих местах рекомендуется оценивать такие показатели световой среды, как прямая и отраженная блескость:

а) работников, выполняющих все виды и категории работ;

б) работников, в поле зрения которых присутствуют слепящие источники света, проводящих работу с объектами различения и рабочими поверхностями, обладающими направленно-рассеянным и смешанным отражением (металлы, пластмассы, стекло, глянцевая бумага), у которых имеются жалобы на дискомфорт зрения;

в) расположеных в нескольких рабочих зонах;

г) работников, класс (подкласс) условий труда на которых по показателю освещенности рабочей поверхности – вредный.

48. Что является единицей измерения освещенности:

а) Люмен;

б) Кандела;

в) Стильб;

г) Люкс.

49. Каким образом проводится контроль прямой блескости:

а) визуально;

б) люксметром;

в) не проводится;

г) яркомером.

50. В рамках специальной оценки условий труда в помещениях без естественного света нормативную освещенность рабочей поверхности, создаваемую светильниками общего освещения в системе комбинированного, следует:

а) повышать на три ступени;

б) повышать на две ступени;

в) повышать на одну ступень.

51. Какие классы условий труда по показателю световой среды могут быть установлены при специальной оценке условий труда?

а) оптимальный, допустимый, вредный, опасный;

б) оптимальный, допустимый, вредный;

в) допустимый, вредный;

г) допустимый, вредный, опасный.

52. Как происходит отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по фактору световой среды при расположении рабочего места в нескольких рабочих зонах (в помещениях, на участках, на открытой территории):

а) по наиболее высокому классу (подклассу) условий труда;

б) по классу (подклассу) условий труда рабочей зоны, в которой работник проводит более 50% рабочего времени;

в) с учетом времени пребывания в разных рабочих зонах на основе балльной оценки условий труда в соответствующих рабочих зонах;

г) при расположении рабочего места в нескольких рабочих зонах условия труда по данному фактору признаются допустимыми.

53. Какими признаются условия труда по фактору световой среды при работе на открытой территории только в дневное время суток:

а) допустимыми;

б) оптимальными;

в) вредными.

54. Вредные химические вещества - это вещества, которые при контакте с организмом работника в случае нарушения требований безопасности могут вызывать:

а) профессиональные заболевания;

б) профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений;

в) производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений;

г) отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами, как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

55. Сколько существует классов опасности вредных химических веществ:

а) 3 класса (1 класс – чрезвычайно опасные, 2 класс – высокоопасные, 3 класс – опасные);

б) 4 класса (1 класс – чрезвычайно опасные, 2 класс – высокоопасные, 3 класс – умеренно опасные, 4 класс –малоопасные);

в) 3 класса (1 класс – высокоопасные, 2 класс – опасные, 3 класс – умеренно опасные).

56. Что из перечисленного является наиболее полным определением понятия «химический фактор» в целях специальной оценки условий труда:

а) это химические вещества и их смеси;

б) это химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников, в том числе некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), которые получают химическим синтезом и (или) для контроля содержания которых используют методы химического анализа;

в) это вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), получаемые химическим синтезом и (или) для контроля которых используют методы химического анализа;

г) это химические вещества и их смеси, а также антибиотики, витамины и гормоны;

д) это вещества, получаемые химическим синтезом, для контроля которых используют методы химического анализа.

57 Как подразделяются вредные химические вещества по степени воздействия на организм работника:

а) на три класса: чрезвычайно опасные, высокоопасные, неопасные;

б) на четыре класса опасности: 1-й - вещества чрезвычайно опасные; 2-й - вещества высокоопасные; 3-й - вещества умеренно опасные; 4-й - вещества малоопасные;

в) на три класса: чрезвычайно опасные, высокоопасные, практически безопасные;

г) на четыре класса: 1-й - вещества чрезвычайно токсичные; 2-й - вещества высокотоксичные; 3-й - вещества умеренно токсичные; 4-й - вещества малотоксичные;

д) на три класса: высокоопасные, умеренно опасные и малоопасные.

58. В каких случаях в рамках проведения специальной оценки условий труда химические факторы идентифицируются как вредные и (или) опасные:

а) только на рабочих местах при добыче, обогащении, химическом синтезе, использовании в технологическом процессе и/или химическом анализе химических веществ и смесей, выделении химических веществ в ходе технологического процесса, а также при производстве веществ биологической природы;

б) на любых рабочих местах, заявленных работодателем для проведения специальной оценки условий труда;

в) на рабочих местах с заведомо вредными условиями труда.

59.  Что такое предельно допустимая концентрация (ПДК):

а) концентрация вредного вещества, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч и не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должна вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений;

б) концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не вызывает профессиональных заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

в) наиболее высокая из числа концентраций, зарегистрированных за определенный период наблюдения;

г) концентрация вредного вещества, от воздействия которой в процессе выполнения работы возникает отравление или заболевание.

60. Дайте полное определение понятию «рабочая зона»:

а) рабочая зона – это пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного или временного (непостоянного) пребывания работников;

б) рабочая зона – это постоянное место, где работник находится большую часть своего рабочего времени (более 50%);

в) рабочая зона – это рабочее место.

61. Класс (подкласс) условий труда при воздействии химического фактора устанавливается:

а) по более низкой степени вредности, полученной путем сравнения фактической концентрации вредных химических веществ с соответствующей ПДК;

б) по более высокой степени вредности, полученной путем сравнения фактической концентрации вредных химических веществ с соответствующей ПДК;

в) по решению эксперта с учетом особенностей воздействия химических веществ на организм человека.

62. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных химических веществ разнонаправленного действия оценка условий труда осуществляется по химическому веществу, концентрация которого соответствует:

а) допустимому классу условий труда, при этом учитывается количество химических веществ и их фактические уровни;

б) наиболее высокому классу условий труда и степени вредности, при этом учитывается количество химических веществ и их фактические уровни;

в) наиболее низкому классу условий труда и степени вредности, при этом учитывается количество химических веществ и их фактические уровни.

63. При присутствии трех и более вредных химических веществ, фактические уровни которых соответствуют подклассу 3.2 вредных условий труда, условия труда:

а) в подкласс 3.1 вредных условий труда;

б) в подкласс 3.3 вредных условий труда;

в) в подкласс 3.4 вредных условий труда;

г) не переводятся в иной подкласс вредных условий труда.

64. Как распределяются классы условий труда по уровню воздействия химического фактора:

а) оптимальный, допустимый, вредный, опасный;

б) оптимальный, допустимый, вредный;

в) допустимый, вредный, опасный;

г) вредный, опасный.

65. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных химических веществ разнонаправленного действия оценка условий труда для химического фактора проводится по веществу, концентрация которого соответствует:

а) наименьшему классу условий труда и степени вредности;

б) наиболее высокому классу условий труда и степени вредности;

в) оптимальному классу условий труда.

- 66 Какие объекты измеряются и (или) оцениваются в целях определения класса условий труда при оценке биологического фактора:

а) патогенные микроорганизмы;

б) продукты жизнедеятельности патогенных микроорганизмов;

в) микроорганизмы-продуценты;

г) живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах.

67. Каким документом установлена предельно допустимая концентрация для микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов:

а) международные медико-санитарные правила всемирной организации здравоохранения;

б) ГН 2.2.6.2178-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны»;

в) ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»;

г) ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»;

д) санитарные нормы и правила СН 1.3.1285-03. Безопасность работы с микроорганизмами I и II группами патогенности.

68 К какому классу относятся условия труда при наличии возбудителей особо опасных инфекций, независимо от их концентрации в воздухе рабочей зоны:

а) допустимый – 2 класс;

б) вредный – подкласс 3.1;

в) вредный – подкласс 3.2;

г) вредный – подкласс 3.3;

д) опасный – 4 класс;

69 К каким факторам относятся аэрозоли преимущественно фиброгенного действия:

а) химическим факторам;

б) биологическим факторам;

в) физическим факторам.

70. Фиброгенное действие – это:

а) такое действие пыли, при котором в легких происходит разрастание соединительной ткани, нарушающее нормальное строение и функции органа;

б) действие пыли, вызывающее хронические заболевания глаза – век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей;

в) действие пыли, вызывающее заболевания всех органов и систем человека.

71. Что такое эффект суммации:

а) суммарный эффект смеси веществ однонаправленного действия;

б) компоненты смеси действуют так, что одно вещество многократно усиливает действие другого;

в) преобладает эффект наиболее токсичного вещества.

72. В каких случаях в рамках проведения специальной оценки условий труда химические факторы идентифицируются как вредные и (или) опасные:

а) только на рабочих местах при добыче, обогащении, химическом синтезе, использовании в технологическом процессе и/или химическом анализе химических веществ и смесей, выделении химических веществ в ходе технологического процесса, а также при производстве веществ биологической природы;

б) на любых рабочих местах, заявленных работодателем для проведения специальной оценки условий труда;

в) на рабочих местах с заведомо вредными условиями труда.

73. К какому классу опасности относится диоксид азота (ПДК = 2 мг/м3) в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности»:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

74 Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии химического фактора осуществляется в зависимости от соотношения фактической концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны к:

а) максимальной и (или) среднесменной предельно допустимой концентрации данных веществ (ПДКмакс, ПДКсс);

б) только среднесменной концентрации данных веществ (ПДКсс);

в) только максимальной предельно допустимой концентрации данных веществ (ПДКмакс).

75. Класс (подкласс) условий труда при воздействии химического фактора устанавливается:

а) по более низкой степени вредности, полученной путем сравнения фактической концентрации вредных химических веществ с соответствующей ПДК;

б) по более высокой степени вредности, полученной путем сравнения фактической концентрации вредных химических веществ с соответствующей ПДК;

в) по решению эксперта с учетом особенностей воздействия химических веществ на организм человека.

76. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных химических веществ разнонаправленного действия оценка условий труда осуществляется по химическому веществу, концентрация которого соответствует:

а) допустимому классу условий труда, при этом учитывается количество химических веществ и их фактические уровни;

б) наиболее высокому классу условий труда и степени вредности, при этом учитывается количество химических веществ и их фактические уровни;

в) наиболее низкому классу условий труда и степени вредности, при этом учитывается количество химических веществ и их фактические уровни.

77. Как оцениваются условия труда при воздействии химического фактора при наличии в воздухе рабочей зоны вредного химического вещества, имеющего несколько специфических эффектов (например, канцероген, аллерген):

а) оценка осуществляется по наиболее высокому классу (подклассу) условий труда, установленному в отношении специфического эффекта вредного химического вещества;

б) оценка осуществляется по наиболее низкому классу (подклассу) условий труда, установленному в отношении специфического эффекта вредного химического вещества.

78. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных химических веществ однонаправленного действия с эффектом суммации сумма отношений фактических концентраций каждого из них к их ПДК не должна превышать:

а) 2;

б) 4;

в) 1;

г) 0.

79. При присутствии трех и более вредных химических веществ, фактические уровни которых соответствуют подклассу 3.2 вредных условий труда, условия труда:

а) в подкласс 3.1 вредных условий труда;

б) в подкласс 3.3 вредных условий труда;

в) в подкласс 3.4 вредных условий труда;

г) не переводятся в иной подкласс вредных условий труда.

80. Как оцениваются условия труда, если при одновременном присутствии в воздухе рабочей зоны нескольких вредных химических веществ однонаправленного действия с эффектом суммации значение суммы отношений фактических концентраций каждого из вредных химических веществ к соответствующим ПДК больше единицы:

а) оцениваются как допустимые;

б) оцениваются как вредные или опасные;

в) всегда оцениваются как опасные.

81. Определите итоговый класс условий труда по химическому фактору, если на рабочем месте присутствуют четыре вредных химических вещества, фактические уровни которых соответствуют подклассу 3.1:

а) 3.1;

б) 3.2;

в) 3.3;

г) 4.

82. Каким образом устанавливается класс условий труда при воздействии вредного химического вещества, имеющего две нормативные величины ПДК:

а) всегда в зависимости от соотношения фактической концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны к максимальной предельно допустимой концентрации (ПДКмакс) данных веществ;

б) всегда в зависимости от соотношения фактической концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны к среднесменной предельно допустимой концентрации (ПДКсс) данных веществ;

в) в зависимости от соотношения фактической концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны к соответствующей предельно допустимой концентрации данных веществ (максимальной – ПДКмакс и (или) среднесменной – ПДКсс).

83. Как распределяются классы условий труда по уровню воздействия химического фактора:

а) оптимальный, допустимый, вредный, опасный;

б) оптимальный, допустимый, вредный;

в) допустимый, вредный, опасный;

г) вредный, опасный.

84. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных химических веществ разнонаправленного действия оценка условий труда для химического фактора проводится по веществу, концентрация которого соответствует:

а) наименьшему классу условий труда и степени вредности;

б) наиболее высокому классу условий труда и степени вредности;

в) оптимальному классу условий труда.

85. Как оцениваются условия труда, если в воздухе рабочей зоны обнаружены вредные химические вещества, опасные для развития острого отравления и аллергены, имеющие ПДКсс:

а) оценку условий труда проводят исходя из соотношения фактических максимальных концентраций этих веществ с ПДКсс;

б) оценку условий труда проводят исходя из соотношения фактических среднесменных концентраций этих веществ с ПДКсс;

в) оценку условия труда проводят исходя их соотношения фактических среднесменных концентраций этих веществ с ПДКмакс;

г) оценку условий труда проводят исходя из соотношения фактических максимальных концентраций этих веществ с ПДКмакс.

86. При наличии в воздухе рабочей зоны вредного химического вещества, имеющего несколько специфических эффектов (канцероген, аллерген и др.), оценка условий труда проводится:

а) по соответствующим ПДК для веществ, опасных для репродуктивного здоровья человека;

б) по соответствующим ПДК для веществ раздражающего действия, и класс (подкласс) условий труда определяется как наиболее высокий класс (подкласс) вредности;

в) по соответствующим ПДК для высокоопасных аллергенов, и класс (подкласс) условий труда определяется по наиболее высокому классу (подклассу) условий труда, установленному в отношении специфического эффекта вредного химического вещества;

г) по соответствующим ПДК для канцерогенов, аллергенов и др., и класс (подкласс) условий труда определяется по наиболее высокому классу (подклассу) условий труда, установленному в отношении специфического эффекта вредного химического вещества.

87. К какому классу относятся условия труда при наличии в воздухе рабочей зоны наркотических анальгетиков независимо от их концентрации:

а) допустимый – 2 класс;

б) вредный – подкласс 3.1;

в) вредный – подкласс 3.2;

г) опасный – 4 класс.

88. К какому классу относятся условия труда при наличии в воздухе рабочей зоны противоопухолевых лекарственных средств, гормонов (эстрогенов) независимо от их концентрации:

а) допустимый – 2 класс;

б) вредный – подкласс 3.1;

в) вредный – подкласс 3.2;

г) опасный – 4 класс.

89. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух вредных химических веществ разнонаправленного действия, фактические уровни которых соответствуют подклассу 3.3, условия труда:

а) не переводятся в другой подкласс;

б) переводятся в подкласс 3.4;

в) переводятся в класс 4.

90. Присутствие какого количества вредных химических веществ разнонаправленного действия, уровни которых соответствуют подклассу 3.3 вредных условий труда, переводит условия труда в подкласс 3.4 вредных условий труда при одновременном содержании в воздухе рабочей зоны:

а) не менее четырех;

б) двух и более;

в) не менее трех;

г) только трех.