Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Системы автоведения поездов»

Примерный перечень вопросов для зачета

- В чем заключается принципиальное различие между централизованными и автономными системами автоведения с точки зрения хранения графика движения?

- Каковы основные отличия систем автоведения третьего и четвертого поколений (в частности, по способу расчета траекторий движения)?

- Целесообразно ли создание универсальной САВП для метрополитена и магистральных электровозов? Ответ обоснуйте.

- Как распределяются приоритеты между системой автоведения, системой безопасности (АЛС-АРС) и машинистом при управлении поездом? Может ли машинист вмешиваться в управление?

- Опишите алгоритм централизованного управления САВПМ, который позволяет минимизировать время вхождения в график после сбоев движения, и алгоритм, обеспечивающий минимальный расход электроэнергии.

- Какие параметры являются выходными для регулятора времени хода в одноконтурной и двухконтурной системах САВП?

- Для каких систем характерен закон управления с «контрольной точкой», и какой параметр в нем является управляющим?

- Каковы требования к точности выполнения времен хода по перегону для систем автоведения метрополитена, пригородных и дальних пассажирских поездов?

- Сформулируйте изопериметрическое условие, которое обязательно учитывается при оптимизации траекторий движения поезда в любой САВП.

- В чем разница между задачами: «определение оптимального времени хода по перегону» и «определение оптимального режима ведения поезда»?

- Какой метод оптимизации позволяет быстрее найти решение в реальном времени и используется в бортовых ЭВМ? Почему?

- Какие параметры релейного регулятора скорости влияют на качество управления, и как их изменение сказывается на точности поддержания скорости и количестве переключений?

- В каких типах измерителей ошибка измерения не зависит от износа колес, а на какие влияет боксование или юз?

- Может ли САВП превысить допустимую скорость при опоздании, и обязана ли она учитывать временные ограничения скорости, вводимые на пути?

- Для каких целей на пути устанавливаются точечные датчики коррекции, и можно ли обеспечить точность остановки на станции без их использования?

- Перечислите основные показатели качества для регулятора времени хода и объясните, какой из них считается наиболее объективным при оценке точности выполнения графика.

- Имеются ли ограничения на время задержки поезда на станции или увеличение времени хода по перегону в графико-интервальных алгоритмах централизованного управления?

- Решает ли система автоведения задачу составления планового графика, или эта функция остается за диспетчером? Может ли диспетчер изменять время стоянки поезда на станции?

- В чем отличие бортовых программ от расчета траекторий в реальном времени на примере систем КСАУДП и АСУДПМ «Харьков»?

- Возможно ли объединение системы автоведения и системы безопасности движения в единый комплекс, и какие перспективные направления развития САВП существуют на сегодняшний день?