ФТД.01 Системы управления инфраструктурой железнодорожного транспорта

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Системы управления инфраструктурой железнодорожного транспорта»

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 30-40 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;

- критерии оценивания

«зачтено» - 5 и более правильных ответов,

«не зачтено» - 4 и менее правильных ответов

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;

- время на подготовку ответа на полученные задания – 40-60 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания

«зачтено» - обучающийся дал ответ, который является в основном правильным (допускаются несущественные погрешности, не искажающие общий смысл) и соответствует поставленному заданию. Ответ может быть кратким, но содержит ключевые элементы решения, факты или обоснования.

«не зачтено» - обучающийся не предоставил ответ или дал ответ, который неверен, не соответствует заданию или является существенно неполным (отсутствуют ключевые элементы). В ответе могут присутствовать грубые фактические ошибки, свидетельствующие о непонимании темы.

Семестр изучения: 1

Компетенция ОПК-3 - Способен приобретать, обрабатывать и использовать новую информацию в своей предметной области, предлагать новые идеи и подходы к решению задач своей профессиональной деятельности

Индикаторы сформированности:

Знает: современные технологии и методы диагностики железнодорожной инфраструктуры: распределённое акустическое зондирование (DAS), лазерное сканирование (LiDAR), магнитная и ультразвуковая дефектоскопия, тепловизионный контроль, RFID-идентификация,

Умеет: интегрировать разнородные данные от систем СЦБ, АЛС и диагностики, выполняя их валидацию, очистку и слияние по временным меткам,

Владеет: способами построения концептуальных моделей и цифровых двойников инфраструктурных объектов.

Перечень тестовых заданий закрытого типа

| № | Тестовое задание |
| --- | --- |
| 1 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какая технология распределённого акустического зондирования позволяет определять место прохода поезда или схода с рельсов по волоконно-оптическому кабелю в реальном времени? Варианты: 1. OTDR 2. DAS 3. SONET 4. DWDM Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |
| 2 | Прочитайте текст и выберите все правильные ответы. Какие из перечисленных источников информации необходимо интегрировать для построения предиктивной модели отказа стрелочного перевода? Варианты: 1. Годовой бюджет дистанции пути 2. Фактические токи потребления электропривода за последние 12 месяцев 3. Температура окружающей среды и осадки (по метеостанциям) 4. Данные о количестве прошедших поездов и их осевых нагрузках 5. ФИО дежурного стрелочного поста 6. Цвет светофорных линз Запишите номера выбранных вариантов в порядке возрастания. Ответ: __________ |
| 3 | Прочитайте текст и установите соответствие. Метод; Применение. А) LiDAR; 1) Выявление внутренних дефектов рельсов (усталостные трещины). Б) Магнитная дефектоскопия; 2) Создание 3D-модели пути и контроль габарита приближения строений. В) Распределённая акустическая сенсорика (DAS); 3) Обнаружение обрывов проводов контактной сети. Г) Тепловизионный контроль; 4) Локализация мест хищения рельсовых соединителей по вибрации. Д) Ультразвуковой контроль; 5) Контроль износа бандажей колёсных пар подвижного состава. 6) Определение влажности балластной призмы. Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами А; Б; В; Г; Д. |
| 4 | Установите правильную последовательность этапов внедрения новой информационной системы управления инфраструктурой. Варианты: 1. Опытная эксплуатация на одном перегоне 2. Анализ источников данных и протоколов 3. Построение концептуальной модели 4. Разработка прототипа и тестирование на исторических данных 5. Сбор требований эксплуатационников Расположите перечисленные выше действия в правильной логической последовательности. Ответ: __________ |
| 5 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какой язык разметки на основе XML является стандартом де-факто для описания инфраструктуры железных дорог (профиль пути, координаты светофоров, планы станций) с целью обмена между различными системами? Варианты: 1. MathML 2. GML 3. railML 4. CityGML Запишите номер правильного варианта Ответ:__________ |
| 6 | Прочитайте текст и установите соответствие. Вам предложены три нестандартные проблемы управления инфраструктурой. Установите соответствие каждой проблемы с наиболее адекватным инновационным подходом (каждый подход можно использовать только один раз): Метод; Применение. А) Большое количество ложных срабатываний датчиков от птиц и животных на перегоне, что отвлекает диспетчера; 1) Применение мобильных роботизированных комплексов для наплавки дефектов в ночные «окна». Б) Необходимость замены рельсов при интенсивном движении без остановки поездов; 2) Использование свёрточной нейросети для классификации сигнатуры виброакустических событий. В) Отсутствие точных данных о высоте контактного провода после зимы на 200 км пути; 3) Быстрое лазерное сканирование (LiDAR) с беспилотного летательного аппарата. Г) Частые отказы стрелочных переводов из-за засорения снегом и льдом в зимний период; 4) Установка системы автоматического обогрева и пневмоочистки стрелок с дистанционным управлением. Д) Неравномерный износ рельсов на кривых участках из-за повышенной нагрузки; 5) Применение системы активной смазки гребней колёс на основе датчиков износа. 6) Внедрение блокчейна для учёта запасных частей. Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами А; Б; В; Г; Д. |
| 7 | Прочитайте текст и выберите все правильные ответы. Какие из перечисленных идей соответствуют концепции «Умной железной дороги» (Smart Railway) применительно к инфраструктуре? Варианты: 1. Замена всех рельсов на титановые. 2. Самоорганизующаяся сеть IoT-датчиков, передающих данные о состоянии пути на сервер предиктивной аналитики. 3. Автоматическое формирование заявок на ремонт при отклонении параметров и назначение «окон» через систему имитационного моделирования. 4. Обязательное присутствие начальника дистанции пути на каждом осмотре. Запишите номера выбранных вариантов в порядке возрастания. Ответ:__________ |
| 8 | Установите правильную последовательность действий инженера при обработке новых данных с путеизмерительной тележки (лазерный профилометр) для выявления просадок пути: Варианты: 1. Кластеризация отклонений, превышающих допуск 2. Передача координат аварийных участков в систему планирования ремонтов 3. Экспорт сырых координат облака точек 4. Фильтрация выбросов (очистка от посторонних объектов) 5. Сравнение с эталонным профилем из цифрового двойника Расположите перечисленные выше действия в правильной логической последовательности. Ответ: __________ |
| 9 | Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Что означает аббревиатура RFID, активно используемая для бесконтактной идентификации рельсовых соединителей и стрелочных тяг? Варианты: 1. Radio Frequency Identification 2. Rapid Function Interface Device 3. Rail Fault Integrated Detector 4. Real-time Field Information Display Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |
| 10 | Прочитайте текст и установите соответствие. Термин; Определение. А. Предиктивное обслуживание; 1. Виртуальная копия инфраструктуры, синхронизированная с реальными датчиками. Б. Цифровой двойник (digital twin); 2. Метод, при котором ремонт назначается по прогнозу состояния, а не по плану. В. RAM-анализ; 3. Показатели надёжности, готовности и ремонтопригодности системы. Г. Тестирование HIL; 4. Полунатурное моделирование с подключением реального контроллера. Д. FMEA-анализ; 5. Анализ видов и последствий отказов. 6. Метод оптимизации запасов. Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами А; Б; В; Г; Д. |

Перечень тестовых заданий открытого типа

| № | Тестовое задание |
| --- | --- |
| 1 | Прочитайте текст и впишите недостающее слово/словосочетание. Метод управления инфраструктурой, при котором ремонтные работы назначаются на основе реального текущего состояния элемента, определяемого через датчики и прогнозные модели, называется «техническое обслуживание по ______________». |
| 2 | Прочитайте текст и запишите ответ. Как называется метод лазерной локации, позволяющий получать миллиметрово точное облако точек для контроля габаритов железнодорожного пути и контактной сети? Ответ дайте аббревиатурой или полным названием. Ответ: __________ |
| 3 | Прочитайте текст и впишите недостающее слово/словосочетание. В алгоритме интеграции разнородных данных от систем СЦБ, АЛС и диагностики пути пропущен важный этап: «Сбор данных → ______________ → Очистка и нормализация → Слияние (fusion) по временным меткам → Предиктивный анализ». Впишите пропущенный этап. |
| 4 | Прочитайте текст и запишите ответ. При создании безопасных систем управления инфраструктурой часто применяется метод тестирования, при котором реальный контроллер (например, ПЛК стрелочного перевода) подключается к имитационной модели остальной системы. Как называется этот метод? Приведите аббревиатуру. Ответ:____________ |
| 5 | Прочитайте текст и впишите недостающее слово/словосочетание. Технология ______________ использует обычный телекоммуникационный оптоволоконный кабель в качестве распределённого датчика вибраций, позволяя обнаруживать проход поездов, сходы и несанкционированное проникновение на путь с точностью до метров. |
| 6 | Прочитайте текст и запишите ответ. Инженер дистанции пути предлагает использовать классический алгоритм Дейкстры не для маршрутизации поездов, а для минимизации маршрутов объездных автомобилей ремонтных бригад при перекрытии перегона. Как называется такой приём (один термин)? Ответ:__________ |
| 7 | Прочитайте текст и впишите недостающее слово/словосочетание. «При обнаружении противоречия между данными вибродиагностики (сигнализирует о дефекте) и результатами визуального осмотра (дефект не виден) инженер должен в первую очередь ______________, а затем выполнить повторное измерение на увеличенной скорости, чтобы исключить эффект резонанса». Впишите пропущенное обоснованное действие (глагол в начальной форме). Ответ: ____________ |
| 8 | Прочитайте текст и запишите ответ. Концепция организации разработки и эксплуатации программного обеспечения для систем управления инфраструктурой, подразумевающая непрерывную интеграцию, доставку и автоматизированный мониторинг, получила название _____________. |
| 9 | Прочитайте текст и запишите ответ. Международный стандарт для железнодорожных систем управления, определяющий требования к надёжности, готовности, ремонтопригодности и безопасности (RAM-параметры), имеет номер ______________ (только номер стандарта). |
| 10 | Прочитайте текст и запишите ответ. Как называется метод обработки многопараметрической информации, при котором данные от разнородных датчиков (вибрация стрелочного перевода, ток электропривода, температура окружающей среды, показания микрофонного массива) объединяются в единый информационный образ для повышения достоверности диагностики и снижения вероятности ложных тревог? Ответ:______________ |