Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной

аттестации по дисциплине (модулю) «Схемотехника и электроника»

Экзамен

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 15 минут;

- каждый обучающийся решает 8 тестовых заданий, выбранных из базы

тестовых заданий;

- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или

все правильные ответы, согласно указанию, перед каждым тестовым заданием;

- тестирование может проводиться с использованием тестов на

бумажном носителе;

- критерии оценивания:

«отлично» - 7-8 правильных ответов;

«хорошо» - 6 правильных ответов;

«удовлетворительно» - 4-5 правильных ответа;

«неудовлетворительно» - 0-3 правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается шесть заданий открытого типа на

бумажном носителе;

- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-

20 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает

преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

«отлично» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал,

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не

затрудняется с ответами;

«хорошо» - обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по

существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на

вопросы, может правильно применять теоретические положения;

«удовлетворительно» - обучающийся усвоил основной материал, но

допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«неудовлетворительно» - обучающийся не показал знания по

изучаемому материалу.

Семестр изучения: 4 (Экзамен)

Компетенция:

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в  профессиональной деятельности

Результаты обучения:

Знает:

- современные элементы архитектуры вычислительных систем и особенности их схемной реализации.

Умеет:

- анализировать работу цифровых схем при различных входных воздействиях.

Владеет:

- навыками разработки цифровых схем.

Перечень заданий закрытого типа

Текст задания

1. Среди перечисленных укажите комбинационные схемы: (выберите несколько правильных ответов) а) Шифратор б) Одновибратор в) Демультиплексор г) Триггер

2. Дешифратор - это : (выберите несколько правильных ответов) а) Схема с памятью б) Комбинационная схема в) Коммутационная схема г) Преобразователь кодов

3. Полный дешифратор от 3 адресных входов имеет ___ выходов : (выберите один правильный ответ) а) 3 б) 7 в) 8 г) 9

4. Мультиплексор - это : (выберите несколько правильных ответов) а) Схема с памятью б) Комбинационная схема в) Коммутационная схема г) Преобразователь кодов

5. Мультиплексор от 3 адресных входов с инверсным входом выборки имеет ___ управляющих входов : (выберите один правильный ответ) а) 1 б) 3 в) 4 г) 8

6. В каком режиме находится асинхронный RS-триггер с инверсными входами при подаче на его входы S=0, R=1 : (выберите один правильный ответ) а) Режим хранения б) Режим сброса в) Режим установки г) Запрещенный режим

7. В каком режиме находится синхронный RS-триггер с инверсными входами при подаче на его входы S=0, С=1, R=1 : (выберите один правильный ответ) а) Режим хранения б) Режим сброса в) Режим установки г) Запрещенный режим

8. В каком состоянии находится D-триггер при подаче на его входы D=0, С=0 : (выберите один правильный ответ) а) 0 б) 1 в) Предыдущее

9. В каком режиме находится JK-триггер при подаче на его входы J=1, С=1, K=1 : (выберите один правильный ответ) а) Режим хранения б) Режим сброса в) Режим установки г) Запрещенный режим д) Правильного ответа нет

10. На счетный вход Т-триггера, находящегося в исходном состоянии 1, поступило 3 импульса. В каком состоянии он окажется? (выберите один правильный ответ) а) 0 б) 1 в) 2 г) 3 д) 4

Перечень заданий открытого типа

Текст задания

1. Нарисуйте условно-графическое обозначение (УГО) элемента 3-ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ

2. Нарисуйте условно-графическое обозначение (УГО) дешифратора от 3-х адресных переменных с инверсными выходами

3. Нарисуйте условно-графическое обозначение (УГО) дешифратора от 3-х адресных переменных с инверсными выходами с инверсным входом выборки

4. Нарисуйте условно-графическое обозначение (УГО) неполного дешифратора от 3-х адресных переменных с инверсными выходами с инверсным входом выборки

5. Нарисуйте условно-графическое обозначение (УГО) мультиплексора от 3-х адресных переменных с прямым и инверсным выходами

6. Нарисуйте условно-графическое обозначение (УГО) мультиплексора от 3-х адресных переменных с прямым и инверсным выходами с инверсным входом выборки

7. Какую булеву функцию реализует схема

8. Какую булеву функцию реализует схема

9. Какую булеву функцию реализует схема

10. Какую булеву функцию реализует схема

ОПК-4 Способен участвовать в разработке технической документации программных продуктов и комплексов с использованием стандартов, норм и  правил, а также в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла

Результаты обучения:

Знает:

- принципы функционирования стандартных схемных решений.

Умеет:

- синтезировать цифровые схемы на основе типовых решений.

Владеет:

- навыками оформления альбома документов для комплекта документации по устройству.

Перечень заданий закрытого типа

Текст задания

1. Какие схемы можно без ограничений соединять по выходу: (выберите один правильный ответ) а) Схемы с обычными выходами б) Схемы с выходами с открытым коллектором в) Схемы с выходами с открытым эмиттером г) Схемы с 3-мя состояниями

2. На каких типах триггеров реализуются регистры: (выберите один правильный ответ) а) RSC-триггеры б) D-триггеры в) JK-триггеры г) T-триггеры

3. На каких типах триггеров реализуются счетчики: (выберите один правильный ответ) а) RSC-триггеры б) D-триггеры в) JK-триггеры г) T-триггеры

4. Как интерпретируется третье состояние: (выберите один правильный ответ) а) 0 б) 1 в) Состояние с высоким входным сопротивлением г) Состояние с высоким входным сопротивлением

5. Наименьшим временем регистрации обладает : (выберите один правильный ответ) а) Счетчик с непосредственным переносом б) Счетчик с последовательным переносом в) Счетчик с параллельным переносом г) Счетчик с каскадным переносом

6. Наибольшим временем регистрации обладает : (выберите один правильный ответ) а) Счетчик с непосредственным переносом б) Счетчик с последовательным переносом в) Счетчик с параллельным переносом г) Счетчик с каскадным переносом

7. Время задержки - это: (выберите один правильный ответ) а) промежуток времени, который характеризует скорость срабатывания схемы б) промежуток времени, который характеризует длительность входного сигнала в) промежуток времени, в течение которого характеризует входной сигнал должен быть неизменен г) промежуток времени между входным управляющим сигналом и сигналом синхронизации

8. Время предустановки - это: (выберите один правильный ответ) а) промежуток времени, который характеризует скорость срабатывания схемы б) промежуток времени, который характеризует длительность входного сигнала в) промежуток времени, в течение которого характеризует входной сигнал должен быть неизменен г) промежуток времени между входным управляющим сигналом и сигналом синхронизации

9. Наименьшим временем задержки характеризуются : (выберите два правильных ответ) а) вычитатель с непосредственным переносом б) вычитатель с последовательным переносом в) вычитатель с параллельным переносом г) вычитатель с каскадным переносом д) вычитатель со сверхпараллельным переносом

10. Наибольшим временем задержки характеризуется : (выберите один правильный ответ) а) вычитатель с непосредственным переносом б) вычитатель с последовательным переносом в) вычитатель с параллельным переносом г) вычитатель с каскадным переносом д) вычитатель со сверхпараллельным переносом

Перечень заданий открытого типа

Текст задания

1. Нарисуйте асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

2. Нарисуйте УГО асинхронного RS-триггера на элементах И-НЕ

3. Приведите таблицу истинности асинхронного RS-триггера на элементах И-НЕ

4. Нарисуйте асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ

5. Нарисуйте УГО асинхронного RS-триггера на элементах ИЛИ-НЕ

6. Приведите таблицу истинности асинхронного RS-триггера на элементах И-НЕ

7. Нарисуйте синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

8. Нарисуйте УГО синхронного RS-триггера на элементах И-НЕ

9. Нарисуйте синхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ

10. Нарисуйте УГО синхронного RS-триггера на элементах ИЛИ-НЕ