Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Теория автоматического управления»

Примерный перечень вопросов для экзамена (5 семестр)

- Базовые понятия, математическое описание, временные и частотные характеристики, типовые звенья, структурные схемы, устойчивость.

- Дайте определение САУ. В чем разница между автоматическим управлением и автоматическим регулированием?

- Что такое управляющее воздействие, возмущение и управляемая величина?

- Классификация систем по виду математического описания: линейные / нелинейные, статические / астатические, стационарные / нестационарные.

- Статические и астатические системы. Как отличить их по переходной характеристике?

- Типовые внешние воздействия. Их физический смысл и математическое описание.

- Принципы управления: по разомкнутому контуру, по замкнутому контуру (с обратной связью). Обязательность обратной связи (вопрос про акт управления мышцами руки).

- Передаточная функция: определение, физический смысл. Как связаны ПФ и импульсная переходная функция?

- Временные характеристики: переходная (h(t)) и импульсная (w(t)) функции. Как их получить из передаточной функции?

- Частотные характеристики: АЧХ, ФЧХ, АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ. Какая информация заложена в каждой из них?

- Что такое передаточная функция разомкнутой и замкнутой системы? Правила преобразования структурных схем.

- Безынерционное (усилительное) звено: ПФ, переходная характеристика, ЛАЧХ, фазовый сдвиг. Пример.

- Апериодическое звено 1-го порядка: ПФ, вид переходной характеристики, ЛАЧХ. Почему это фильтр низких частот?

- Колебательное звено: ПФ, условия возникновения колебаний, вид АЧХ.

- Интегрирующие звенья: ПФ, АЧХ, ФЧХ. Особенности наклона ЛАЧХ (-20 дБ/дек).

- Дифференцирующие звенья: ПФ, АЧХ, ФЧХ. Физическая реализуемость.

- Звено чистого запаздывания: ПФ, АЧХ и ФЧХ.

- Понятие устойчивости САУ. Почему неустойчивая система неработоспособна?

- Необходимое и достаточное условие устойчивости.

- Алгебраические критерии устойчивости: критерий Гурвица и критерий Рауса.

- Частотный критерий Михайлова.

- Критерий Найквиста: как оценить устойчивость замкнутой системы по АФЧХ разомкнутой системы?

- Понятие D-разбиения. Как с его помощью определить область устойчивости по одному или двум параметрам?

- Статическая и скоростная ошибки. Связь с порядком астатизма.

Примерный перечень вопросов для экзамена (6 семестр)

- Качество управления, синтез корректирующих устройств, статистическая динамика, дискретные и нелинейные системы.

- Критерии качества переходного процесса в классической теории.

- Задача синтеза САУ. Что такое неизменяемая часть и вариативная часть?

- Последовательные и параллельные корректирующие устройства. Их достоинства и недостатки. Как они влияют на ЛАЧХ?

- Как оценить качество системы по ЛАЧХ разомкнутой системы?

- Специфика статистического подхода.

- Стационарные случайные функции. В чем смысл эргодической гипотезы (усреднение по времени вместо усреднения по множеству)?

- Корреляционная функция и спектральная плотность: их физический смысл и взаимосвязь (преобразование Винера-Хинчина).

- Критерий среднеквадратической ошибки: его достоинства и недостатки.

- Постановка задачи Н. Винера: суть и метод решения.

- Когда систему называют импульсной? Главные причины применения (цифровые контроллеры, работа в режиме прерываний).

- Что такое формирующий элемент? Его передаточная функция и влияние на частотные характеристики.

- Необходимое и достаточное условие устойчивости импульсных систем.

- Фазовое пространство. Как найти положения равновесия нелинейной системы?

- Асимптотически устойчивое и неустойчивое положение равновесия. Что означает "асимптотически неустойчиво" (траектории удаляются)?

- Сравнительная оценка первого и второго методов Ляпунова. 1-й метод, 2-й метод.

- Системы с неаналитической правой частью. Специфика их поведения: наличие скользящих режимов.

- Идея метода гармонического баланса. Что такое эквивалентная передаточная функция нелинейного элемента и для чего она нужна?