Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Телекоммуникационное оборудование защищенных сетей».

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса, приведенных из нижеприведенного списка.

Ответ студента оценивается одной из следующих оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «удовлетворительно» - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.

Оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания программного материала, понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы рекомендованной литературы.

Оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда количество неправильных ответов превышает количество допустимых для положительной оценки.

Примерный перечень вопросов

Раздел 1. Основы построения защищенных сетей

- Определение защищенной сети передачи данных (ЗСПД). Основные требования к оборудованию защищенных сетей.

- Классификация телекоммуникационного оборудования по назначению и уровням модели OSI.

- Топологии защищенных сетей (звезда, кольцо, ячеистая, иерархическая). Достоинства и недостатки каждой топологии с точки зрения безопасности.

- Демилитаризованная зона (DMZ): назначение, структура, используемое оборудование.

- Принципы резервирования оборудования в защищенных сетях (активный-активный, активный-пассивный).

- Модель угроз для телекоммуникационного оборудования. Основные виды атак на сетевое оборудование.

- Классификация нарушителей в защищенных сетях (внешний, внутренний). Возможности и ограничения каждой категории.

- Классы защищенности телекоммуникационного оборудования по требованиям ФСТЭК России (от пятого до первого).

Раздел 2. Коммутационное и маршрутизирующее оборудование

- Защищенные коммутаторы: функции безопасности (VLAN, ACL, 802.1X, Port Security).

- Механизмы защиты от атак на канальном уровне: MAC-flooding, ARP-spoofing, STP-атаки. Методы противодействия (DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard).

- Протокол 802.1X (Port-Based Authentication): принципы работы, компоненты (суппликант, аутентификатор, RADIUS-сервер), роль в защите коммутатора.

- Защищенные маршрутизаторы: функции, протоколы динамической маршрутизации (OSPF, BGP, RIP) и их уязвимости.

- Защита протоколов маршрутизации: аутентификация (MD5, SHA), фильтрация маршрутов, ограничение количества маршрутов.

- Виртуальные маршрутизаторы (VRF): назначение, принципы работы, применение для изоляции трафика в одном устройстве.

- Сравнение защищенных коммутаторов и маршрутизаторов отечественного и зарубежного производства (Элтекс, БУЛАТ, Cisco, Juniper).

Раздел 3. Межсетевые экраны (МЭ) и VPN

- Классификация межсетевых экранов: пакетные фильтры, stateful (отслеживающие состояние), NGFW (нового поколения).

- Межсетевые экраны нового поколения (NGFW): функции (DPI, IDS/IPS, фильтрация приложений), преимущества перед классическими МЭ.

- Политики безопасности на NGFW: правила allow/deny/nat, приоритеты, логика обработки трафика.

- Топологии включения межсетевого экрана: транспортный режим, мост, шлюз. Достоинства и недостатки каждой топологии.

- VPN-шлюзы: назначение, принципы работы. Реализация протоколов IPsec и TLS в аппаратных криптошлюзах.

- Протокол IPsec: режимы работы (транспортный и туннельный), протоколы ESP и AH, области применения.

- Управление ключами в IPsec: протокол IKEv1 и IKEv2, режимы (main, aggressive, quick), аутентификация по предварительному ключу и сертификатам.

- Криптомаршрутизаторы: интегрированное решение маршрутизации и шифрования, отличия от связки «маршрутизатор + VPN-шлюз».

- Отечественные решения межсетевого экранирования и VPN: UserGate, ViPNet Coordinator, «Континент», «КриптоПро», «МАРШРУТ».

Раздел 4. Средства обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS)

- Системы обнаружения вторжений (IDS): классификация (NIDS, HIDS, гибридные), архитектура, компоненты.

- Методы обнаружения атак в IDS: сигнатурный анализ, поведенческий анализ (аномалии), обнаружение Stateful.

- Размещение сенсоров IDS в защищенной сети (на границе, в сегментах, в DMZ). SPAN-порты и сетевые TAP-ы.

- Системы предотвращения вторжений (IPS): отличие от IDS (активное блокирование), топологии включения (inline vs. passive).

- Проблема ложных срабатываний (false positives) в IDS/IPS. Методы снижения и настройки чувствительности.

- Отечественные системы IDS/IPS: «Аргус», «Рубикон», Positive Technologies (PT Network Attack Discovery).

- Анализаторы трафика и системы сетевой разведки (Network Visibility): назначение, протоколы мониторинга (NetFlow, sFlow, IPFIX, SNMP).

Раздел 5. Специализированное оборудование защищенных сетей

- Аппаратные модули безопасности (HSM): назначение, архитектура, функции (генерация и хранение ключей, аппаратное шифрование, ускорение криптоопераций).

- Стандарты взаимодействия с HSM: PKCS#11, KMIP, Microsoft CNG. Отечественные HSM («КриптоПро HSM», «Континент-АП», «Аккорд»).

- Сетевые диоды (data diode): принцип работы (аппаратная гарантия однонаправленной передачи), применение в АСУ ТП и сетях с высокими требованиями безопасности.

- Сравнение сетевого диода с традиционными межсетевыми экранами и VPN. Примеры оборудования (Waterfall, Owl Cyber Defense, НТЦ «Протей»).

- Защищенное беспроводное оборудование: угрозы для беспроводных сегментов, защищенные точки доступа Wi-Fi (WPA3-Enterprise, 802.1X, RADIUS).

- Системы обнаружения беспроводных вторжений (WIDS/WIPS): назначение, принципы работы, интеграция с проводной инфраструктурой.

- Оборудование для квантового распределения ключей (QKD): принципы работы, компоненты (источники одиночных фотонов, детекторы), ограничения (дальность, скорость).

- Интеграция QKD с классическими VPN-шлюзами (гибридные решения). Примеры QKD-оборудования (ID Quantique, QRate).

Раздел 6. Управление, мониторинг и эксплуатация

- Протоколы управления телекоммуникационным оборудованием в защищенных сетях: SNMPv3 (шифрование и аутентификация), NETCONF, RESTCONF, SSH.

- Системы сбора и анализа событий безопасности (SIEM): назначение, архитектура, подключение источников логов (коммутаторы, маршрутизаторы, МЭ, IDS/IPS).

- Правила корреляции в SIEM для обнаружения аномальной активности и комплексных атак.

- Автоматизация реагирования на инциденты: SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), интеграция с оборудованием для автоматической изоляции устройств.

- Оркестрация сетевых политик безопасности: автоматическое закрытие портов, изменение правил МЭ, изоляция скомпрометированного узла.

- Мониторинг состояния телекоммуникационного оборудования: SNMP-ловушки (traps), опрос MIB-переменных, системы оповещения.

- Отечественные системы управления безопасностью: MaxPatrol SIEM, ViPNet Coordinator SIEM, Positive Technologies.

Раздел 7. Нормативно-правовая база и сертификация

- Нормативно-правовая база РФ в области применения сертифицированного телекоммуникационного оборудования (ФСТЭК, ФСБ, Минобороны).

- Система сертификации ФСТЭК России для телекоммуникационного оборудования: этапы сертификации, виды сертификатов.

- Требования к оборудованию для обработки государственной тайны (до степени секретности) и персональных данных.

- Сертифицированное vs. несертифицированное оборудование: риски и ограничения при использовании в государственных и коммерческих системах.

- Реестр сертифицированного телекоммуникационного оборудования в РФ. Порядок проверки сертификатов.

Раздел 8. Практические аспекты и анализ защищенности

- Методика тестирования защищенности телекоммуникационного оборудования (сканирование портов, проверка наличия уязвимостей, анализ конфигурации).

- Типовые ошибки конфигурации сетевого оборудования, приводящие к уязвимостям (дефолтные пароли, открытые управляющие интерфейсы, неиспользуемые сервисы).

- Жизненный цикл оборудования защищенных сетей: закупка, установка, настройка, эксплуатация, утилизация.

- Планы непрерывности бизнеса (BCP) для телекоммуникационного оборудования: резервирование, восстановление после сбоев, процедуры переключения.

- Оценка производительности защищенного оборудования при включенных механизмах шифрования (IPsec, MACsec) и глубокого анализа пакетов (DPI).