Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ СЕТЕЙ»

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;

- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию перед каждым тестовым заданием;

- тестирование проводится с использованием тестов на бумажном носителе;

- критерии оценивания: зачтено – 5 и более правильных ответов, незачтено – 4 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;

- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 9

Компетенция:

ПК-1 - Способность анализировать и оценивать защищенность программно-аппаратных средств защиты информации.Результаты обучения:

Знает: методы анализа и оценки защищённости программно-аппаратных средств защиты информации, применяемых в телекоммуникационных системах

Умеет: анализировать и оценивать защищённость программно-аппаратных средств защиты, применяемых в сетях передачи данных

Владеет: навыками проведения проверок защищённости сетевых средств защиты и оформления результатов

ПК-7 - Способность выбирать и применять технические средства защиты информации, обеспечивать их функционирование, проводить восстановление и замену отказавших компонентов.Результаты обучения:

Знает: состав и характеристики технических средств защиты информации в телекоммуникационных системах, порядок восстановления и замены отказавших компонентов

Умеет: выбирать и применять технические средства защиты, обеспечивать их функционирование, проводить восстановление и замену отказавших компонентов

Владеет: навыками настройки, эксплуатации и технического обслуживания средств защиты в сетях связи

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

- 1. Вопрос: Какое средство обеспечивает разграничение сетевых сегментов по заданным правилам? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) межсетевой экран; б) оптический мультиплексор; в) коммутатор уровня доступа без списков контроля доступа; г) источник бесперебойного питания.

2. Вопрос: Что относится к средствам защиты, работающим в разрыве канала связи? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) система сбора и корреляции журналов; б) система предотвращения вторжений; в) сканер уязвимостей; г) система обнаружения вторжений на зеркалируемом трафике.

3. Вопрос: Какое требование предъявляется к отказоустойчивости средства защиты, включённого в разрыв канала? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) предусмотренный режим работы при отказе устройства и резервирование, исключающие прекращение связи; б) отключение защиты при росте нагрузки; в) ручное переключение силами администратора; г) отсутствие резервирования для упрощения схемы.

4. Вопрос: Что необходимо проверить перед вводом сетевого средства защиты в эксплуатацию? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) подлинность изделия, версию микропрограммы, замену учётных данных производителя и соответствие настроек эталону; б) только серийный номер на корпусе; в) только комплектность поставки; г) только наличие питания и индикации.

5. Вопрос: Какая мера снижает риск компрометации интерфейса управления сетевого оборудования? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) использование протокола Telnet для совместимости; б) общая учётная запись для всех администраторов; в) доступ к управлению из любого сегмента сети; г) вынесение управления в изолированный сегмент с многофакторной аутентификацией и защищёнными протоколами.

6. Вопрос: Что применяется для контроля целостности конфигураций сетевых средств защиты? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) централизованное хранение эталонных конфигураций с автоматическим сравнением и оповещением об изменениях; б) отказ от внесения изменений в конфигурации; в) ежемесячная распечатка конфигураций; г) хранение конфигураций на рабочем месте администратора.

7. Вопрос: Какая характеристика криптографического шлюза определяет пригодность для конкретного канала? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) масса и габариты устройства; б) производительность при реальном профиле трафика, число туннелей и вносимая задержка; в) цвет корпуса и тип монтажа; г) число индикаторов на передней панели.

8. Вопрос: Что необходимо выполнить при замене отказавшего криптографического шлюза? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) временно отключить защиту канала до поставки нового устройства; б) перенести ключи на незащищённый носитель для ускорения работ; в) установить средство того же класса, восстановить конфигурацию и ключевую информацию по регламенту, проверить работу туннелей и оформить документы; г) подключить любое доступное устройство с поддержкой шифрования.

9. Вопрос: Какие сведения фиксируются в журнале учёта средств криптографической защиты? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) только сведения об обновлениях программного обеспечения; б) поэкземплярные сведения о средствах, ключевых документах, их выдаче, смене и уничтожении; в) только фамилия администратора; г) только дата приобретения средства.

10. Вопрос: Что относится к признакам компрометации сетевого оборудования? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) рост объёма трафика в рабочее время; б) подключение нового сотрудника к сети; в) плановая перезагрузка после обновления; г) несанкционированное изменение конфигурации, появление неизвестных учётных записей, прекращение поступления журналов.

11. Вопрос: Какая мера противодействует несанкционированному подключению устройств к сети? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) увеличение пропускной способности каналов; б) аутентификация по стандарту IEEE 802.1X с помещением устройства в соответствующий сегмент; в) применение статических IP-адресов; г) отключение протоколов маршрутизации.

12. Вопрос: Что проверяется при анализе правил межсетевого экрана? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) только дата создания каждого правила; б) только общее число правил; в) только порядок их следования по алфавиту; г) избыточность, противоречивость, наличие неиспользуемых и чрезмерно широких правил, соответствие матрице потоков.

13. Вопрос: Какое требование предъявляется к обновлению микропрограмм средств защиты? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) установка любых доступных сборок немедленно после выхода; б) отказ от обновлений после ввода в эксплуатацию; в) обновление только при отказе оборудования; г) плановая установка проверенных обновлений через процедуру управления изменениями с возможностью отката.

14. Вопрос: Что относится к угрозам цепочки поставок телекоммуникационного оборудования? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) превышение допустимой длины кабельной линии; б) поставка изделий с недекларированными возможностями, поддельных изделий или изменённой микропрограммы; в) отсутствие запасных блоков питания на складе; г) неверная маркировка портов при монтаже.

15. Вопрос: Какая мера обеспечивает подтверждение подлинности загружаемой микропрограммы? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) сравнение размера файла с указанным на сайте; б) хранение микропрограммы на съёмном носителе; в) проверка электронной подписи микропрограммы при загрузке и применение доверенной загрузки оборудования; г) загрузка микропрограммы только в ночное время.

16. Вопрос: Что необходимо предусмотреть при обслуживании резервированных элементов сети? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) одновременное обслуживание для сокращения времени работ; б) обслуживание только резервного элемента; в) запрет одновременного обслуживания основного и резервного элементов и проверку работоспособности резерва до начала работ; г) отключение мониторинга на время работ.

17. Вопрос: Какое требование предъявляется к хранению резервных копий конфигураций сетевых средств защиты? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) централизованное защищённое хранилище с разграничением доступа, размещённое независимо от работоспособности самой сети; б) хранение только в печатном виде; в) хранение на обслуживаемом устройстве; г) хранение на общедоступном сетевом ресурсе.

18. Вопрос: Что показывает анализ статистики срабатывания правил средств защиты? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) температуру оборудования в стойке; б) загрузку процессора устройства; в) число подключённых пользователей; г) фактически используемые и неиспользуемые правила, что позволяет выявить избыточные разрешения.

19. Вопрос: Какая мера позволяет обнаружить несанкционированное подключение к волоконно-оптической линии? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) измерение температуры оптического кабеля; б) визуальный осмотр кроссового оборудования раз в год; в) контроль оптического бюджета и рефлектометрия с сопоставлением эталонной рефлектограммы; г) проверка скорости передачи данных прикладными средствами.

20. Вопрос: Что оформляется по результатам проверки защищённости телекоммуникационного оборудования? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) перечень проверенных устройств без выводов; б) устное сообщение руководителю подразделения; в) отчёт с перечнем несоответствий, оценкой их критичности, рекомендациями, сроками и ответственными за устранение; г) запись в журнале дежурной смены без деталей.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания

1. Вопрос: Опишите порядок оценки защищённости телекоммуникационного оборудования. Дайте развернутый ответ

2. Вопрос: Опишите состав средств защиты информации в телекоммуникационной сети и их назначение. Дайте развернутый ответ

3. Вопрос: Как обеспечивается функционирование средств защиты в непрерывно работающей сети? Дайте развернутый ответ

4. Вопрос: Опишите порядок замены отказавшего компонента средства защиты информации. Дайте развернутый ответ

5. Вопрос: Как организуется контроль конфигураций сетевых средств защиты? Дайте развернутый ответ

6. Вопрос: Какие меры обеспечивают защиту от угроз цепочки поставок телекоммуникационного оборудования? Дайте развернутый ответ

7. Вопрос: Опишите порядок анализа правил фильтрации трафика. Дайте развернутый ответ

8. Вопрос: Как обеспечивается защищённость интерфейсов управления телекоммуникационным оборудованием? Дайте развернутый ответ

9. Вопрос: Опишите порядок ввода в эксплуатацию средства защиты информации в сети. Дайте развернутый ответ

10. Вопрос: Какие меры принимаются при выявлении признаков компрометации сетевого оборудования? Дайте развернутый ответ

11. Вопрос: Как оценивается достаточность средств защиты в телекоммуникационной сети? Дайте развернутый ответ

12. Вопрос: Опишите особенности эксплуатации средств криптографической защиты в телекоммуникационной сети. Дайте развернутый ответ

13. Вопрос: Как организуется мониторинг средств защиты в телекоммуникационной сети? Дайте развернутый ответ

14. Вопрос: Опишите порядок планирования замены телекоммуникационного оборудования и средств защиты. Дайте развернутый ответ

15. Вопрос: Какие меры обеспечивают контроль защищённости оптических линий связи? Дайте развернутый ответ

16. Вопрос: Опишите порядок документирования телекоммуникационной инфраструктуры и средств защиты. Дайте развернутый ответ

17. Вопрос: Как обеспечивается защита сети при подключении к сетям связи общего пользования? Дайте развернутый ответ

18. Вопрос: Опишите порядок проведения испытаний средств защиты информации перед их применением. Дайте развернутый ответ

19. Вопрос: Как организуется взаимодействие с производителем и технической поддержкой средств защиты? Дайте развернутый ответ

20. Вопрос: Какие типовые недостатки выявляются при проверках защищённости телекоммуникационного оборудования? Дайте развернутый ответ