Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ СЕТЕЙ»

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;

- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию перед каждым тестовым заданием;

- тестирование проводится с использованием тестов на бумажном носителе;

- критерии оценивания: зачтено – 5 и более правильных ответов, незачтено – 4 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;

- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 3

Компетенция:

ПК-6 - Способность выбирать и применять технические средства защиты информации и обеспечивать их функционирование.Результаты обучения:

Знает: состав, характеристики и возможности технических средств защиты информации, применяемых в телекоммуникационных системах

Умеет: выбирать и применять технические средства защиты информации, обеспечивать их функционирование

Владеет: навыками настройки и эксплуатации технических средств защиты в телекоммуникационных сетях

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

- 1. Вопрос: Какое устройство выполняет коммутацию кадров на канальном уровне модели OSI? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) коммутатор; б) межсетевой экран прикладного уровня; в) маршрутизатор; г) мультиплексор оптического уплотнения.

2. Вопрос: Какая функция коммутатора позволяет ограничить число изучаемых MAC-адресов на порту? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) зеркалирование трафика; б) приоритизация трафика; в) агрегирование каналов; г) защита порта (port security).

3. Вопрос: Какое назначение имеет технология DHCP snooping? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) резервирование пула адресов; б) блокирование ответов посторонних серверов динамической выдачи адресов на недоверенных портах; в) ускорение выдачи адресов клиентам; г) шифрование служебного трафика.

4. Вопрос: Что обеспечивает механизм Dynamic ARP Inspection? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) резервирование шлюза по умолчанию; б) проверку соответствия пар «IP-адрес — MAC-адрес» и блокирование подменённых сообщений протокола ARP; в) автоматическую настройку виртуальных сетей; г) ускорение разрешения адресов.

5. Вопрос: Какая технология применяется для резервирования шлюза по умолчанию в сети? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) протоколы горячего резервирования маршрутизатора (VRRP, HSRP); б) трансляция сетевых адресов; в) агрегирование каналов; г) протокол связующего дерева.

6. Вопрос: Какое назначение имеет протокол связующего дерева в коммутируемой сети? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) шифрование кадров между коммутаторами; б) приоритизация голосового трафика; в) аутентификация подключаемых устройств; г) предотвращение петель за счёт блокирования избыточных путей с возможностью их активации при отказе.

7. Вопрос: Какая атака направлена на захват роли корневого моста в протоколе связующего дерева? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) исчерпание пула выдаваемых адресов; б) подмена ответов службы доменных имён; в) передача служебных сообщений с наименьшим значением идентификатора моста, чтобы трафик пошёл через узел нарушителя; г) переполнение таблицы MAC-адресов коммутатора.

8. Вопрос: Какой механизм защищает от подключения посторонних устройств к порту коммутатора? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) трансляция адресов; б) приоритизация трафика по классу обслуживания; в) аутентификация по стандарту IEEE 802.1X с сервером RADIUS; г) статическая маршрутизация.

9. Вопрос: Что такое агрегирование каналов? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) разделение канала на виртуальные сети; б) маршрутизация по нескольким провайдерам; в) объединение нескольких физических каналов в один логический для увеличения пропускной способности и резервирования; г) сжатие передаваемых данных.

10. Вопрос: Какое требование предъявляется к протоколам управления сетевым оборудованием? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) отключение аутентификации для ускорения работы; б) применение Telnet как наиболее совместимого протокола; в) применение защищённых протоколов (SSH, SNMPv3 с шифрованием) вместо Telnet и SNMP версий 1 и 2c; г) использование общей учётной записи для всех администраторов.

11. Вопрос: Что такое сеть управления оборудованием (out-of-band management)? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) сегмент для гостевого доступа; б) резервный канал связи с оператором; в) канал передачи резервных копий; г) выделенная независимая сеть для доступа к консолям и интерфейсам управления, не зависящая от продуктивной сети.

12. Вопрос: Какое назначение имеет функция зеркалирования трафика на коммутаторе? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) распределение нагрузки между серверами; б) копирование трафика на порт анализа для систем обнаружения вторжений и средств анализа; в) ускорение передачи данных; г) резервирование канала связи.

13. Вопрос: Что представляет собой оптический ответвитель применительно к задачам защиты информации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) преобразователь оптического сигнала в электрический для абонентов; б) фильтр оптических длин волн; в) пассивное устройство съёма части оптического сигнала, которое может использоваться как для мониторинга, так и для несанкционированного перехвата; г) устройство усиления оптического сигнала.

14. Вопрос: Какая мера позволяет обнаружить несанкционированное подключение к волоконно-оптической линии связи? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) визуальный осмотр муфт один раз в год; б) проверка длины кабеля по документации; в) измерение температуры кабеля; г) контроль оптического бюджета линии и рефлектометрия с сопоставлением эталонной рефлектограммы.

15. Вопрос: Какой класс оборудования реализует криптографическую защиту трафика между площадками? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) криптографические шлюзы, реализующие защищённые туннели; б) генераторы тактовой частоты; в) коммутаторы уровня доступа; г) оптические мультиплексоры.

16. Вопрос: Какое требование предъявляется к криптографическим шлюзам при защите информации ограниченного доступа в Российской Федерации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) достаточно поддержки международных алгоритмов шифрования; б) наличие подтверждения соответствия требованиям ФСБ России соответствующего класса и применение по правилам пользования; в) достаточно наличия сертификата пожарной безопасности; г) специальные требования не установлены.

17. Вопрос: Что такое межсетевой экран нового поколения? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) маршрутизатор с поддержкой динамической маршрутизации; б) коммутатор с расширенной таблицей адресов; в) устройство балансировки нагрузки; г) средство, сочетающее контроль состояния соединений с идентификацией приложений и пользователей, инспекцией трафика и функциями предотвращения вторжений.

18. Вопрос: Какая мера обеспечивает контроль целостности конфигураций сетевого оборудования? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) ежегодная распечатка конфигураций; б) централизованное хранение эталонных конфигураций с автоматическим сравнением и оповещением об изменениях; в) хранение конфигураций на рабочем месте администратора; г) отказ от изменения конфигураций.

19. Вопрос: Какое требование предъявляется к обновлению микропрограмм телекоммуникационного оборудования? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) плановая установка обновлений, устраняющих уязвимости, с предварительной проверкой и возможностью отката; б) отказ от обновлений после ввода в эксплуатацию; в) обновление только при отказе оборудования; г) установка любых доступных сборок без проверки.

20. Вопрос: Что относится к угрозам, связанным с цепочкой поставок телекоммуникационного оборудования? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) поставка оборудования с недекларированными возможностями или изменённой микропрограммой; б) неверная маркировка портов; в) превышение допустимой длины кабеля; г) отсутствие запасных блоков питания.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания

1. Вопрос: Опишите состав телекоммуникационного оборудования защищённой сети и назначение его элементов. Дайте развернутый ответ

2. Вопрос: Какие механизмы защиты реализуются на канальном уровне коммутируемой сети? Дайте развернутый ответ

3. Вопрос: Опишите требования к организации управления телекоммуникационным оборудованием. Дайте развернутый ответ

4. Вопрос: Как обеспечивается защита волоконно-оптических линий связи? Дайте развернутый ответ

5. Вопрос: Опишите порядок выбора криптографического шлюза для защиты каналов связи. Дайте развернутый ответ

6. Вопрос: Какие меры принимаются для обеспечения отказоустойчивости телекоммуникационной инфраструктуры? Дайте развернутый ответ

7. Вопрос: Как организуется контроль состояния и мониторинг телекоммуникационного оборудования? Дайте развернутый ответ

8. Вопрос: Какие угрозы связаны с цепочкой поставок телекоммуникационного оборудования и как они снижаются? Дайте развернутый ответ

9. Вопрос: Опишите порядок ввода в эксплуатацию нового телекоммуникационного оборудования. Дайте развернутый ответ

10. Вопрос: Какие требования предъявляются к защите беспроводных сегментов телекоммуникационной сети? Дайте развернутый ответ

11. Вопрос: Как выполняется сегментация сети средствами телекоммуникационного оборудования? Дайте развернутый ответ

12. Вопрос: Опишите механизмы обеспечения качества обслуживания и их связь с защитой информации. Дайте развернутый ответ

13. Вопрос: Как организуется резервное копирование и восстановление конфигураций сетевого оборудования? Дайте развернутый ответ

14. Вопрос: Какие меры применяются для защиты протоколов маршрутизации? Дайте развернутый ответ

15. Вопрос: Опишите порядок проведения работ по обслуживанию оборудования без нарушения доступности сервисов. Дайте развернутый ответ

16. Вопрос: Какие особенности имеет защита сетевого оборудования в промышленных и технологических сетях? Дайте развернутый ответ

17. Вопрос: Как оценивается достаточность защиты телекоммуникационной инфраструктуры? Дайте развернутый ответ

18. Вопрос: Опишите применение систем предотвращения вторжений в телекоммуникационной сети. Дайте развернутый ответ

19. Вопрос: Какие требования предъявляются к документированию телекоммуникационной инфраструктуры? Дайте развернутый ответ

20. Вопрос: Как выполняется миграция на отечественное телекоммуникационное оборудование? Дайте развернутый ответ