Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ»

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;

- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию перед каждым тестовым заданием;

- тестирование проводится с использованием тестов на бумажном носителе;

- критерии оценивания: зачтено – 5 и более правильных ответов, незачтено – 4 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;

- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 7

Компетенция:

ПК-1 - Способность анализировать и оценивать защищенность программно-аппаратных средств защиты информации.Результаты обучения:

Знает: методы анализа и оценки защищённости программно-аппаратных средств защиты информации

Умеет: анализировать и оценивать защищённость программно-аппаратных средств защиты информации

Владеет: навыками проведения проверок защищённости и оформления их результатов

ПК-7 - Способность выбирать и применять технические средства защиты информации, обеспечивать их функционирование, проводить восстановление и замену отказавших компонентов.Результаты обучения:

Знает: состав, характеристики и порядок применения технических средств защиты информации, порядок замены отказавших компонентов

Умеет: выбирать и применять технические средства защиты информации, обеспечивать их функционирование, проводить восстановление и замену отказавших компонентов

Владеет: навыками настройки, контроля работоспособности и технического обслуживания средств защиты информации

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

- 1. Вопрос: Что относится к техническим каналам утечки речевой информации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) только оптический канал; б) только материально-вещественный канал; в) акустический, виброакустический и акустоэлектрический каналы; г) только электромагнитный канал.

2. Вопрос: Каким показателем оценивается защищённость выделенного помещения от утечки речевой информации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) площадью помещения; б) словесной разборчивостью речи в местах возможного перехвата; в) уровнем шума в помещении в децибелах; г) числом установленных излучателей.

3. Вопрос: Что представляет собой виброакустическое зашумление? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) создание маскирующих колебаний в ограждающих конструкциях, стёклах, трубах и коробах; б) экранирование стен металлическим листом; в) введение шума в линии электропитания; г) излучение шума в воздушную среду помещения.

4. Вопрос: Какая величина рассчитывается по результатам специальных исследований технического средства? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) потребляемая мощность средства; б) коэффициент полезного действия; в) радиусы зон опасного сигнала R1 и R2; г) средняя наработка на отказ.

5. Вопрос: Что необходимо предпринять, если расчётная зона опасного сигнала выходит за границу контролируемой зоны? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) увеличить мощность источника питания; б) заменить программное обеспечение средства; в) уменьшить время работы средства; г) применить экранирование, зашумление, переместить средство или расширить контролируемую зону.

6. Вопрос: Какое требование предъявляется к средствам измерений при контроле защищённости? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) приобретение у отечественного поставщика; б) наличие гарантии производителя; в) наличие действующего свидетельства о поверке и внесение в государственный реестр средств измерений; г) возможность работы от аккумулятора.

7. Вопрос: Что фиксируется в протоколе инструментального контроля? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) условия измерений, применённые средства измерений, измеренные значения и их сопоставление с нормируемыми; б) только вывод о соответствии объекта требованиям; в) только фамилии проводивших измерения; г) только перечень проверенных помещений.

8. Вопрос: Какая проверка выполняется для выявления закладочных устройств в выключенном состоянии? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) сканирование радиоэфира приёмником; б) проверка уровня шума в помещении; в) измерение сопротивления телефонной линии; г) обследование нелинейным локатором, выявляющим отклик полупроводниковых элементов.

9. Вопрос: Что понимается под категорированием объекта информатизации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) распределение помещений объекта по площади; б) классификация объекта по степени пожарной опасности; в) определение балансовой стоимости технических средств объекта; г) установление требований по защите информации исходя из категории обрабатываемых сведений и условий их обработки.

10. Вопрос: Какая мера применяется для защиты от утечки через цепи заземления? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) отказ от заземления при наличии сетевого фильтра; б) объединение заземления с силовым контуром здания; в) размещение заземлителя в контролируемой зоне и выполнение радиальной схемы без замкнутых контуров; г) подключение заземления к водопроводной трубе.

11. Вопрос: Что контролируется при периодической проверке средства активного зашумления? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) уровень и спектр формируемого шума, работоспособность излучателей и фактическое отношение сигнал/шум; б) только соответствие серийного номера паспорту; в) только наличие индикации включения на корпусе; г) только целостность корпуса устройства.

12. Вопрос: Какие действия выполняются при отказе средства технической защиты информации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) отключение контроля до устранения неисправности; б) прекращение обработки защищаемой информации до восстановления либо введение компенсирующих мер с документальным оформлением; в) замена средства без проверки его настроек после установки; г) продолжение работы до планового обслуживания.

13. Вопрос: Что необходимо выполнить после замены отказавшего компонента системы защиты? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) только визуальный осмотр установленного компонента; б) только запись в журнале о факте замены; в) только уведомление производителя оборудования; г) проверку настроек, контрольные измерения и оформление протокола, а при влиянии на условия аттестации — дополнительные проверки.

14. Вопрос: Что подтверждает аттестат соответствия объекта информатизации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) квалификацию персонала, обслуживающего объект; б) соответствие объекта требованиям безопасности информации по результатам аттестационных испытаний с указанием условий эксплуатации; в) исправность установленного на объекте оборудования; г) право организации выполнять работы по защите информации.

15. Вопрос: Что понимается под анализом защищённости программно-аппаратного средства защиты? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) проверка его настроек, состава, версий, известных уязвимостей и фактической реализации заявленных функций защиты; б) оценка стоимости владения средством; в) определение срока службы оборудования; г) измерение его энергопотребления.

16. Вопрос: Какой источник используется для получения сведений об уязвимостях средств защиты? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России и уведомления производителя; б) сведения о продажах средства; в) отзывы пользователей в сети; г) рекламные материалы поставщика.

17. Вопрос: Что означает уровень доверия средства защиты информации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) показатель производительности средства; б) срок действия гарантии производителя; в) показатель требований к процессам разработки, испытаний и сопровождения средства, установленный ФСТЭК России; г) число установленных экземпляров.

18. Вопрос: При каком условии действует сертификат соответствия средства защиты информации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) при любом использовании средства независимо от настроек; б) при применении средства в заявленной конфигурации и версии с установленными обновлениями; в) только в течение первого года эксплуатации; г) только при наличии договора технической поддержки.

19. Вопрос: Что относится к организационным мерам защиты выделенных помещений? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) экранирование ограждающих конструкций; б) порядок допуска, запрет внесения записывающих устройств и мобильных телефонов, контроль проведения закрытых мероприятий; в) монтаж помехоподавляющих фильтров; г) установка генераторов виброакустического шума.

20. Вопрос: Что относится к запасным частям и принадлежностям средств технической защиты информации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) эксплуатационная документация на средства защиты; б) измерительные приборы для проведения контроля эффективности; в) программное обеспечение системы мониторинга; г) комплект компонентов, обеспечивающий оперативную замену отказавших элементов без изменения проектных параметров защиты.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания

1. Вопрос: Опишите порядок анализа защищённости программно-аппаратного средства защиты информации. Дайте развернутый ответ

2. Вопрос: Опишите классификацию технических каналов утечки информации и признаки их наличия. Дайте развернутый ответ

3. Вопрос: Как организуется выбор технических средств защиты информации для объекта? Дайте развернутый ответ

4. Вопрос: Опишите порядок проведения контроля эффективности защиты информации на объекте. Дайте развернутый ответ

5. Вопрос: Как выполняется восстановление работоспособности средств технической защиты информации? Дайте развернутый ответ

6. Вопрос: Опишите содержание работ по специальным исследованиям технических средств. Дайте развернутый ответ

7. Вопрос: Какие меры применяются для защиты от утечки речевой информации из выделенных помещений? Дайте развернутый ответ

8. Вопрос: Опишите порядок проверки помещений на наличие закладочных устройств. Дайте развернутый ответ

9. Вопрос: Какие требования предъявляются к организации электропитания защищаемых технических средств? Дайте развернутый ответ

10. Вопрос: Как оценивается достаточность мер технической защиты информации на объекте? Дайте развернутый ответ

11. Вопрос: Опишите порядок эксплуатации и технического обслуживания средств технической защиты информации. Дайте развернутый ответ

12. Вопрос: Как учитываются требования технической защиты информации при проектировании объекта? Дайте развернутый ответ

13. Вопрос: Опишите взаимодействие средств технической и программной защиты информации на объекте. Дайте развернутый ответ

14. Вопрос: Какие меры принимаются для защиты информации от утечки по оптическим каналам? Дайте развернутый ответ

15. Вопрос: Опишите порядок оформления результатов проверки защищённости объекта. Дайте развернутый ответ

16. Вопрос: Как организуется защита информации при проведении ремонтных работ на объекте? Дайте развернутый ответ

17. Вопрос: Какие требования предъявляются к применению сертифицированных средств защиты информации? Дайте развернутый ответ

18. Вопрос: Опишите типовые ошибки при организации технической защиты информации и их последствия. Дайте развернутый ответ

19. Вопрос: Как оценивается остаточный риск утечки информации по техническим каналам? Дайте развернутый ответ

20. Вопрос: Каковы перспективы развития технической защиты информации? Дайте развернутый ответ