Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ»

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;

- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию перед каждым тестовым заданием;

- тестирование проводится с использованием тестов на бумажном носителе;

- критерии оценивания: зачтено – 5 и более правильных ответов, незачтено – 4 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;

- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 6

Компетенция:

ОПК-7 - Способен разрабатывать политики безопасности, политики управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах с учетом угроз безопасности информации и требований по защите информации.Результаты обучения:

Знает: принципы разработки политик безопасности и управления информационными потоками с учётом угроз утечки информации по техническим каналам

Умеет: разрабатывать положения политики безопасности в части технической защиты информации с учётом требований по защите информации

Владеет: навыками формирования требований к технической защите объекта информатизации

ПК-1 - способностью выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе криптографических) и технических средств защиты информации.Результаты обучения:

Знает: состав и порядок установки, настройки и обслуживания технических и программно-аппаратных средств защиты информации

Умеет: выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию средств технической защиты информации

Владеет: навыками проведения измерений и проверки работоспособности средств технической защиты информации

ПК-3 - способностью администрировать подсистемы информационной безопасности объекта защиты.Результаты обучения:

Знает: порядок администрирования подсистем информационной безопасности объекта защиты

Умеет: администрировать подсистемы технической защиты информации и контролировать их состояние

Владеет: навыками ведения эксплуатационной документации и учёта средств защиты информации

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

- 1. Вопрос: Что относится к основным техническим средствам и системам объекта информатизации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) средства, непосредственно обрабатывающие, хранящие и передающие защищаемую информацию; б) системы наружного освещения; в) телефонная сеть общего пользования; г) системы отопления и водоснабжения здания.

2. Вопрос: Что относится к вспомогательным техническим средствам и системам? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) средства, не участвующие в обработке защищаемой информации, но размещённые рядом с основными и способные образовать канал утечки; б) только серверы обработки данных; в) только средства криптографической защиты; г) только средства пожаротушения на удалённом объекте.

3. Вопрос: Что определяют по результатам специальных исследований технического средства? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) срок службы технического средства; б) радиусы зон опасного сигнала, за пределами которых перехват информативного излучения невозможен; в) класс защищённости обрабатываемой информации; г) потребляемую мощность технического средства.

4. Вопрос: Какой документ определяет порядок и методику проведения специальных исследований технических средств? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) ГОСТ Р 7.0.5; б) технические условия производителя монитора; в) методические документы ФСТЭК России по защите информации от утечки за счёт побочных излучений и наводок; г) Гражданский кодекс Российской Федерации.

5. Вопрос: Что такое специальная проверка технического средства? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) проверка соответствия средства техническому заданию по функциям; б) проверка соответствия средства требованиям пожарной безопасности; в) проверка работоспособности средства после ремонта; г) проверка средства на отсутствие внедрённых закладочных устройств.

6. Вопрос: Какое требование предъявляется к размещению защищаемых технических средств относительно границы контролируемой зоны? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) средства размещают как можно ближе к границе для удобства обслуживания; б) средства размещают только в подвальных помещениях; в) средства размещают так, чтобы расчётные зоны опасного сигнала не выходили за границу контролируемой зоны; г) размещение не имеет значения при наличии антивируса.

7. Вопрос: Какая мера относится к пассивным методам защиты от утечки по техническим каналам? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) виброакустическое зашумление; б) экранирование помещений и оборудования; в) линейное зашумление силовых линий; г) пространственное зашумление.

8. Вопрос: Что измеряется при оценке защищённости выделенного помещения от акустической утечки? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) уровень освещённости рабочих мест; б) словесная разборчивость речи в местах возможного перехвата; в) скорость воздушного потока в вентиляции; г) температура и влажность воздуха.

9. Вопрос: Какое устройство устанавливается в телефонную линию для защиты от утечки за счёт микрофонного эффекта? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) модем для передачи данных; б) коммутатор локальной сети; в) ограничитель малых амплитуд с фильтром высоких частот; г) источник бесперебойного питания.

10. Вопрос: Какое требование предъявляется к заземляющему устройству защищаемых технических средств? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) заземлитель размещается в пределах контролируемой зоны, схема выполняется радиальной без замкнутых контуров; б) заземление выполняется общим с силовым оборудованием здания; в) заземление не требуется при наличии сетевого фильтра; г) в качестве заземлителя используется водопроводная труба.

11. Вопрос: Что устанавливается на вводе электропитания в защищаемое помещение? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) коммутационный щит без фильтрации; б) сетевой помехоподавляющий фильтр; в) стабилизатор освещения; г) дополнительный счётчик электроэнергии.

12. Вопрос: Какой параметр нормируется при оценке эффективности активного зашумления? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) потребляемая мощность генератора шума; б) частота обновления программного обеспечения генератора; в) масса и габариты генератора; г) отношение уровня информативного сигнала к уровню шума на границе контролируемой зоны.

13. Вопрос: Что такое аттестат соответствия объекта информатизации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) сертификат на средство защиты информации; б) лицензия на деятельность по технической защите информации; в) документ, подтверждающий соответствие объекта требованиям безопасности информации по результатам аттестационных испытаний; г) акт ввода оборудования в эксплуатацию.

14. Вопрос: Какое событие требует переоформления аттестата соответствия объекта информатизации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) изменение состава или размещения технических средств, влияющее на условия защиты информации; б) плановая замена расходных материалов принтера; в) смена ответственного за пожарную безопасность; г) обновление антивирусных баз.

15. Вопрос: Кто вправе выполнять работы по технической защите конфиденциальной информации для сторонних организаций? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) любая организация, имеющая измерительные приборы; б) только орган по сертификации продукции; в) только производитель средств защиты; г) организация, имеющая лицензию ФСТЭК России на данный вид деятельности.

16. Вопрос: Какая документация ведётся при эксплуатации средств технической защиты информации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) только счета на приобретение оборудования; б) только переписка с производителем; в) журналы учёта средств защиты, эксплуатационная документация, протоколы контроля эффективности; г) только инструкции по охране труда.

17. Вопрос: С какой периодичностью проводится контроль эффективности мер защиты информации на аттестованном объекте? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) только один раз при вводе объекта в эксплуатацию; б) ежедневно силами пользователей; в) только по требованию проверяющих органов; г) в сроки, установленные нормативными документами и программой аттестационных испытаний, а также при изменении условий эксплуатации.

18. Вопрос: Что должно предусматривать положение политики безопасности в части технической защиты информации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) только порядок резервного копирования данных; б) правила размещения и эксплуатации технических средств, порядок внесения устройств в выделенные помещения и порядок контроля; в) только правила работы с электронной почтой; г) только требования к паролям пользователей.

19. Вопрос: Какое ограничение устанавливается для персональных мобильных устройств в выделенных помещениях? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) они допускаются только в беззвучном режиме; б) они допускаются без ограничений при наличии пароля; в) ограничения не устанавливаются; г) их внесение и использование запрещается либо регламентируется, поскольку они образуют канал утечки речевой информации.

20. Вопрос: Что такое нелинейный локатор и для чего он применяется? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) прибор для поиска электронных устройств, в том числе выключенных, по отклику нелинейных элементов на зондирующий сигнал; б) прибор для измерения освещённости помещения; в) прибор для оценки словесной разборчивости речи; г) прибор для измерения сопротивления заземления.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания

1. Вопрос: Опишите классификацию технических каналов утечки информации. Дайте развернутый ответ

2. Вопрос: Опишите порядок проведения специальных исследований технических средств. Дайте развернутый ответ

3. Вопрос: Как разрабатывается раздел политики безопасности, посвящённый технической защите информации? Дайте развернутый ответ

4. Вопрос: Опишите порядок установки и настройки средств активного зашумления. Дайте развернутый ответ

5. Вопрос: Как организуется защита выделенных помещений от утечки речевой информации? Дайте развернутый ответ

6. Вопрос: Опишите порядок обслуживания и контроля работоспособности средств технической защиты информации. Дайте развернутый ответ

7. Вопрос: Что такое аттестация объекта информатизации и каков порядок её проведения? Дайте развернутый ответ

8. Вопрос: Опишите меры защиты информации от утечки по цепям электропитания и заземления. Дайте развернутый ответ

9. Вопрос: Как организуется поиск закладочных устройств на объекте? Дайте развернутый ответ

10. Вопрос: Опишите порядок администрирования подсистем технической защиты информации. Дайте развернутый ответ

11. Вопрос: Какие требования предъявляются к средствам измерений, применяемым при контроле защищённости? Дайте развернутый ответ

12. Вопрос: Как учитываются требования технической защиты информации при проектировании и ремонте помещений? Дайте развернутый ответ

13. Вопрос: Опишите содержание технического задания на создание системы технической защиты информации. Дайте развернутый ответ

14. Вопрос: Какие меры защиты применяются против оптических каналов утечки информации? Дайте развернутый ответ

15. Вопрос: Как обеспечивается защита информации при выводе технических средств из эксплуатации? Дайте развернутый ответ

16. Вопрос: Опишите порядок контроля эффективности защиты информации на объекте информатизации. Дайте развернутый ответ

17. Вопрос: Какие организационные меры дополняют технические меры защиты информации на объекте? Дайте развернутый ответ

18. Вопрос: Как определяется граница контролируемой зоны и что делать при её недостаточности? Дайте развернутый ответ

19. Вопрос: Опишите взаимодействие технической и программной защиты информации на объекте. Дайте развернутый ответ

20. Вопрос: Какие ошибки чаще всего допускаются при организации технической защиты информации? Дайте развернутый ответ