Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КАНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ»

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;

- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию перед каждым тестовым заданием;

- тестирование проводится с использованием тестов на бумажном носителе;

- критерии оценивания: зачтено – 5 и более правильных ответов, незачтено – 4 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;

- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 9

Компетенция:

ПК-1 - Способность анализировать и оценивать защищенность программно-аппаратных средств защиты информации.Результаты обучения:

Знает: методы анализа и оценки защищённости программно-аппаратных средств защиты информации, применяемых в телекоммуникационных системах

Умеет: анализировать и оценивать защищённость программно-аппаратных средств защиты, применяемых в сетях передачи данных

Владеет: навыками проведения проверок защищённости сетевых средств защиты и оформления результатов

ПК-7 - Способность выбирать и применять технические средства защиты информации, обеспечивать их функционирование, проводить восстановление и замену отказавших компонентов.Результаты обучения:

Знает: состав и характеристики технических средств защиты информации в телекоммуникационных системах, порядок восстановления и замены отказавших компонентов

Умеет: выбирать и применять технические средства защиты, обеспечивать их функционирование, проводить восстановление и замену отказавших компонентов

Владеет: навыками настройки, эксплуатации и технического обслуживания средств защиты в сетях связи

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

- 1. Вопрос: Что является основной мерой защиты информации, передаваемой по неконтролируемым каналам связи? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) криптографическая защита с взаимной аутентификацией сторон; б) сокрытие адресов узлов средствами трансляции; в) сокращение объёма передаваемых данных; г) применение нестандартных номеров портов.

2. Вопрос: Какая угроза относится к активным воздействиям на канал передачи данных? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) измерение задержки в канале; б) перехват сообщений без их изменения; в) анализ трафика по адресам и объёмам; г) навязывание ложных сообщений и модификация передаваемых данных.

3. Вопрос: Что обеспечивает применение имитовставки при передаче данных? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) выявление модификации и навязывания сообщений на секретном ключе; б) увеличение пропускной способности канала; в) сжатие передаваемых данных; г) сокрытие содержания сообщения.

4. Вопрос: Почему шифрование без контроля целостности признаётся недостаточным? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) увеличивается длина сообщения; б) нарушитель может незаметно изменить шифртекст, вызвав предсказуемое изменение открытого текста; в) снижается скорость передачи данных; г) нарушается совместимость с сетевым оборудованием.

5. Вопрос: Какое явление создаёт технический канал утечки при передаче данных по медным линиям? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) затухание сигнала при увеличении длины линии; б) отражение сигнала от неоднородностей линии; в) электромагнитные наводки на посторонние проводники, выходящие за контролируемую зону; г) нагрев проводников при большой нагрузке.

6. Вопрос: Какое устройство обеспечивает гальваническую развязку линии, выходящей за пределы контролируемой зоны? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) преобразователь интерфейса; б) развязывающий трансформатор в составе устройства защиты линии; в) усилитель сигнала; г) коммутатор доступа.

7. Вопрос: Что нормируется при оценке защищённости канала от утечки информации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) число коммутационных соединений в линии; б) отношение уровня информативного сигнала к уровню шума в точке возможного перехвата; в) длина кабельной линии в метрах; г) температура окружающей среды при измерениях.

8. Вопрос: Какая особенность волоконно-оптической линии существенна для защиты информации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) отсутствие необходимости контроля целостности линии; б) более высокий уровень наводок по сравнению с медными линиями; в) отсутствие электромагнитных наводок при технической возможности съёма информации путём подключения к волокну; г) полная невозможность перехвата передаваемой информации.

9. Вопрос: Что позволяет обнаружить рефлектометрия оптической линии? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) дополнительные потери в определённой точке, указывающие на возможное несанкционированное подключение; б) число активных соединений в канале; в) содержание передаваемой информации; г) скорость передачи данных прикладного уровня.

10. Вопрос: Какая мера обеспечивает защиту от повторного воспроизведения перехваченных сообщений? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) сжатие сообщений перед отправкой; б) увеличение длины ключа шифрования; в) повышение скорости передачи данных; г) применение порядковых номеров, меток времени или случайных значений в протоколе.

11. Вопрос: Что понимается под прямой секретностью защищённого канала? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) применение единого ключа для всех сеансов; б) передача ключа по отдельному каналу заранее; в) хранение сеансовых ключей на сервере для восстановления; г) невозможность расшифрования ранее записанных сеансов при последующей компрометации долговременного ключа.

12. Вопрос: Какие сведения может получить нарушитель при анализе трафика защищённого канала? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) ключи шифрования, применяемые сторонами; б) адреса сторон, время, объёмы и периодичность передачи, длины сообщений; в) содержание передаваемых сообщений; г) пароли пользователей прикладных систем.

13. Вопрос: Что понимается под выравниванием трафика в защищённом канале? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) приведение объёма и периодичности передачи к постоянным значениям для сокрытия характера обмена; б) распределение нагрузки между несколькими каналами; в) ограничение скорости передачи для экономии полосы; г) приоритизация трафика по классам обслуживания.

14. Вопрос: Что определяет класс средства криптографической защиты информации при выборе для канала связи? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) тип применяемого кабеля; б) предполагаемые возможности нарушителя, установленные моделью нарушителя; в) число подключённых абонентов; г) протяжённость защищаемой линии связи.

15. Вопрос: Что проверяется при контроле эффективности защиты канала передачи данных? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) только температура оборудования связи; б) только число активных соединений; в) только скорость передачи данных; г) работоспособность и настройки средств защиты, отсутствие обходных незащищённых маршрутов, фактические уровни сигналов.

16. Вопрос: Какие действия выполняются при обнаружении несанкционированного подключения к линии связи? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) прекращение обмена защищаемой информацией по каналу, фиксация обстановки, внеплановая смена ключей и расследование; б) демонтаж обнаруженного подключения без фиксации; в) продолжение работы до планового обслуживания; г) отключение системы мониторинга линии.

17. Вопрос: Что необходимо выполнить при замене отказавшего средства защиты канала? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) подключить любое устройство с поддержкой шифрования; б) временно перейти на незащищённый обмен до поставки нового средства; в) отложить восстановление до планового обслуживания; г) установить средство того же класса, восстановить конфигурацию и ключевую информацию по регламенту и проверить работу защищённого соединения.

18. Вопрос: Какое назначение имеет однонаправленный шлюз передачи данных? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) резервирование канала связи; б) ускорение передачи данных в обоих направлениях; в) аппаратное обеспечение передачи информации только в одном направлении с физическим исключением обратного потока; г) балансировка нагрузки между каналами.

19. Вопрос: Что учитывается при расчёте зоны возможного перехвата информации из линии связи? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) число абонентов, подключённых к линии; б) стоимость прокладки кабельной линии; в) уровень информативного сигнала на посторонних проводниках, уровень шумов и характеристики предполагаемой аппаратуры перехвата; г) марка применённого кабеля без измерений.

20. Вопрос: Какая мера принимается при использовании каналов связи стороннего оператора? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) применение нестандартных протоколов передачи; б) доверие к мерам защиты, заявленным оператором; в) сквозная криптографическая защита передаваемой информации силами организации; г) ограничение объёма передаваемых данных.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания

1. Вопрос: Опишите модель угроз безопасности информации в каналах передачи данных. Дайте развернутый ответ

2. Вопрос: Как обосновываются требования к защите канала передачи данных? Дайте развернутый ответ

3. Вопрос: Опишите меры защиты информации на кабельных линиях в пределах объекта. Дайте развернутый ответ

4. Вопрос: Опишите порядок контроля защищённости волоконно-оптических линий связи. Дайте развернутый ответ

5. Вопрос: Как организуется криптографическая защита каналов между территориально удалёнными объектами? Дайте развернутый ответ

6. Вопрос: Опишите порядок восстановления защищённого канала после отказа средства защиты. Дайте развернутый ответ

7. Вопрос: Какие меры применяются для защиты беспроводных каналов передачи данных? Дайте развернутый ответ

8. Вопрос: Опишите порядок расчёта зоны возможного перехвата информации из линии связи. Дайте развернутый ответ

9. Вопрос: Что такое анализ трафика и какие меры противодействия ему применяются? Дайте развернутый ответ

10. Вопрос: Какие требования предъявляются к оконечному оборудованию защищённого канала? Дайте развернутый ответ

11. Вопрос: Как организуется резервирование защищённых каналов передачи данных? Дайте развернутый ответ

12. Вопрос: Какие требования предъявляются к защите каналов управления оборудованием связи? Дайте развернутый ответ

13. Вопрос: Опишите порядок расследования инцидента, связанного с каналом передачи данных. Дайте развернутый ответ

14. Вопрос: Как проводится контроль эффективности защиты каналов передачи данных? Дайте развернутый ответ

15. Вопрос: Какие меры принимаются при передаче информации через каналы стороннего оператора связи? Дайте развернутый ответ

16. Вопрос: Опишите особенности защиты каналов передачи данных в технологических системах. Дайте развернутый ответ

17. Вопрос: Какие требования предъявляются к персоналу, эксплуатирующему средства защиты каналов передачи данных? Дайте развернутый ответ

18. Вопрос: Опишите порядок приёмки работ по созданию защищённого канала передачи данных. Дайте развернутый ответ

19. Вопрос: Какие меры обеспечивают защиту информации при удалённом доступе сотрудников? Дайте развернутый ответ

20. Вопрос: Каковы перспективные направления развития технической защиты каналов передачи данных? Дайте развернутый ответ