Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КАНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ»

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;

- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию перед каждым тестовым заданием;

- тестирование проводится с использованием тестов на бумажном носителе;

- критерии оценивания: зачтено – 5 и более правильных ответов, незачтено – 4 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;

- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 3

Компетенция:

ПК-6 - Способность выбирать и применять технические средства защиты информации и обеспечивать их функционирование.Результаты обучения:

Знает: состав, характеристики и возможности технических средств защиты информации, применяемых в телекоммуникационных системах

Умеет: выбирать и применять технические средства защиты информации, обеспечивать их функционирование

Владеет: навыками настройки и эксплуатации технических средств защиты в телекоммуникационных сетях

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

- 1. Вопрос: Что понимается под каналом передачи данных с точки зрения защиты информации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) совокупность технических средств и среды распространения, обеспечивающих передачу информации между узлами и потенциально доступных нарушителю; б) только оборудование оператора связи; в) только физический кабель между устройствами; г) только протокол прикладного уровня.

2. Вопрос: Какой вид угроз относится к пассивным воздействиям на канал передачи данных? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) нарушение доступности канала; б) модификация передаваемых сообщений; в) перехват передаваемой информации без её изменения; г) навязывание ложных сообщений.

3. Вопрос: Какая мера обеспечивает конфиденциальность передаваемой информации независимо от свойств среды передачи? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) криптографическое преобразование данных на передающей стороне; б) применение нестандартных разъёмов; в) сокращение длины кабельной линии; г) увеличение мощности передатчика.

4. Вопрос: Что обеспечивает имитозащита канала передачи данных? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) сокрытие факта передачи данных; б) увеличение пропускной способности; в) выявление навязывания ложных сообщений и модификации передаваемых данных; г) снижение задержки передачи.

5. Вопрос: Какое явление создаёт канал утечки при передаче данных по симметричным кабельным линиям? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) отражение сигнала от разъёмов; б) затухание сигнала в линии; в) изменение сопротивления линии при нагреве; г) электромагнитные наводки на параллельно проложенные посторонние проводники.

6. Вопрос: Какая мера снижает уровень наводок между кабельными линиями? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) раздельная прокладка с соблюдением нормированных расстояний и экранирование кабелей; б) применение разъёмов большего размера; в) увеличение сечения жил; г) сокращение числа коммутационных панелей.

7. Вопрос: Какое устройство устанавливается на границе контролируемой зоны для подавления информативного сигнала в линии? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) коммутатор доступа; б) линейный помехоподавляющий фильтр; в) источник бесперебойного питания; г) повторитель сигнала.

8. Вопрос: Что такое линейное зашумление? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) подавление сигнала путём разрыва линии; б) фильтрация высокочастотных составляющих; в) введение маскирующего шумового сигнала в линию, выходящую за пределы контролируемой зоны; г) экранирование помещения целиком.

9. Вопрос: Какой параметр нормируется при оценке защищённости канала от утечки? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) длина кабельной линии; б) температура окружающей среды; в) отношение уровня информативного сигнала к уровню шума в точке возможного перехвата; г) число коммутационных соединений.

10. Вопрос: Какая особенность волоконно-оптических линий связи важна для защиты информации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) они не требуют контроля целостности линии; б) они не создают электромагнитных наводок, но допускают съём информации при непосредственном подключении к волокну; в) они полностью исключают возможность перехвата; г) они создают более сильные наводки, чем медные линии.

11. Вопрос: Каким методом выявляется несанкционированное подключение к волоконно-оптической линии? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) проверкой скорости передачи данных; б) измерением сопротивления жил; в) рефлектометрией с сопоставлением текущей и эталонной рефлектограмм и контролем оптического бюджета; г) визуальным осмотром кроссового оборудования.

12. Вопрос: Что относится к угрозам беспроводных каналов передачи данных? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) отказ коммутационной панели; б) превышение допустимой длины линии; в) обрыв кабельной линии; г) перехват радиосигнала в зоне распространения без физического доступа к оборудованию.

13. Вопрос: Какая мера защищает от повторного воспроизведения ранее перехваченных сообщений в канале? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) увеличение длины ключа шифрования; б) сжатие передаваемых данных; в) снижение скорости передачи; г) применение меток времени, порядковых номеров и случайных значений в протоколе.

14. Вопрос: Что обеспечивает свойство прямой секретности в защищённом канале? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) хранение сеансовых ключей на сервере; б) восстановление ключа по журналу соединений; в) применение одного ключа для всех сеансов; г) невозможность расшифрования ранее записанных сеансов при последующей компрометации долговременного ключа.

15. Вопрос: Какой недостаток имеет применение шифрования без контроля целостности передаваемых данных? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) снижение скорости передачи; б) возможность незаметной модификации данных нарушителем; в) невозможность сжатия данных; г) увеличение расхода электроэнергии.

16. Вопрос: Что понимается под анализом трафика как угрозой? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) измерение пропускной способности канала оператором; б) мониторинг загрузки интерфейсов администратором; в) подсчёт числа переданных пакетов для тарификации; г) получение сведений по объёму, времени и адресам передачи даже при невозможности прочитать содержание сообщений.

17. Вопрос: Какая мера затрудняет анализ трафика? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) применение статической маршрутизации; б) туннелирование с сокрытием адресов конечных узлов и выравнивание объёма передаваемых данных; в) увеличение размера окна передачи; г) отключение сжатия данных.

18. Вопрос: Какое требование предъявляется к средствам защиты каналов при передаче информации ограниченного доступа? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) применение средств криптографической защиты с подтверждением соответствия требованиям ФСБ России нужного класса; б) достаточно любого средства с поддержкой шифрования; в) достаточно применения парольной защиты оборудования; г) специальные требования не установлены.

19. Вопрос: Что контролируется при периодической проверке защищённости канала передачи данных? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) только число активных соединений; б) работоспособность средств защиты, целостность линии и фактические уровни сигналов относительно нормируемых значений; в) только температура оборудования; г) только скорость передачи данных.

20. Вопрос: Какая мера применяется при передаче данных через каналы связи, находящиеся вне контроля организации? Выберите один правильный ответ Варианты ответа: а) сквозное криптографическое преобразование с взаимной аутентификацией сторон; б) применение нестандартных номеров портов; в) снижение объёма передаваемых данных; г) доверие к мерам защиты оператора связи.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания

1. Вопрос: Опишите классификацию угроз безопасности информации в каналах передачи данных. Дайте развернутый ответ

2. Вопрос: Как обеспечивается защита информации, передаваемой по кабельным линиям связи внутри объекта? Дайте развернутый ответ

3. Вопрос: Опишите особенности защиты информации в волоконно-оптических линиях связи. Дайте развернутый ответ

4. Вопрос: Какие меры защиты применяются в беспроводных каналах передачи данных? Дайте развернутый ответ

5. Вопрос: Опишите порядок обоснования требований к защите канала передачи данных. Дайте развернутый ответ

6. Вопрос: Как организуется криптографическая защита каналов передачи данных между территориально удалёнными объектами? Дайте развернутый ответ

7. Вопрос: Что такое анализ трафика и какие меры затрудняют его проведение? Дайте развернутый ответ

8. Вопрос: Опишите механизмы обеспечения целостности и аутентичности передаваемых данных. Дайте развернутый ответ

9. Вопрос: Как контролируется эффективность защиты каналов передачи данных? Дайте развернутый ответ

10. Вопрос: Какие меры принимаются при использовании каналов связи, предоставляемых сторонним оператором? Дайте развернутый ответ

11. Вопрос: Опишите защиту каналов передачи данных в системах видеонаблюдения и охранной сигнализации. Дайте развернутый ответ

12. Вопрос: Какие требования предъявляются к организации связи при проведении закрытых мероприятий? Дайте развернутый ответ

13. Вопрос: Как выполняется расчёт зоны возможного перехвата информации из линии связи? Дайте развернутый ответ

14. Вопрос: Опишите порядок действий при подозрении на компрометацию канала передачи данных. Дайте развернутый ответ

15. Вопрос: Какие особенности имеет защита каналов передачи данных подвижных объектов? Дайте развернутый ответ

16. Вопрос: Как обеспечивается доступность каналов передачи данных? Дайте развернутый ответ

17. Вопрос: Опишите применение однонаправленных шлюзов передачи данных. Дайте развернутый ответ

18. Вопрос: Какие меры защиты применяются при удалённом доступе сотрудников к ресурсам организации? Дайте развернутый ответ

19. Вопрос: Как соотносятся технические и организационные меры при защите каналов передачи данных? Дайте развернутый ответ

20. Вопрос: Какие перспективные направления развития технической защиты каналов передачи данных вы можете назвать? Дайте развернутый ответ