Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении текущего контроля и  промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Техническая экспертиза объектов недвижимости»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к зачету

- Основные требования к зданиям и сооружениям

- Жизненный цикл объекта недвижимости

- Цели и задачи обследования сооружений.

- Основания для проведения обследования.

- Понятия дефектов и повреждений элементов строительных конструкций и причины, их вызывающие.

- Категории опасности дефектов и повреждений: «А», «Б», «В».

- Категории оценки технического состояния строительных конструкций.

- Мониторинг технического состояния зданий и сооружений. Виды мониторинга.

- Основные понятия при оценке износа здания.

- Испытания зданий и сооружений. Цели и задачи испытаний.

- Виды испытаний сооружений.

- Этапы обследования. Содержание подготовительного и предварительного этапов обследования.

- Этапы обследования. Состав работ на этапе детального обследования.

- Содержание ведомости дефектов и повреждений.

- Этапы обследования. Обработка результатов обследования.

- Параметры эксплуатационной пригодности зданий и сооружений

- Факторы, определяющие надежность зданий и сооружений

- Факторы, воздействующие на здания и сооружения

- Основные виды технической экспертизы недвижимости

- Предварительное знакомство с объектом

- Визуальный осмотр объекта недвижимости

- Детальное техническое обследование

- Составление программы детального осмотра

- Детальное обследование с применением инструментальных методов

- Порядок выполнения предварительного обследования объекта

- Состав детального инструментального обследования

- Обследование строительного участка и объекта технической экспертизы

- Оценка физического износа объекта экспертизы

- Оценка морального износа объекта экспертизы

- Особенности технической оценки инженерного оборудования

- Характерные уязвимые места в зданиях и дефекты в конструкциях

- Подход к оценке технического состояния объекта

- Программа обследования

- Обследование основания и фундаментов

- Анализ результатов обследования

- Определение физического износа на основе технического обследования объекта

- Оценка общего технического состояния

- Составление технического заключения

- Дефекты и повреждения железобетонных конструкций.

- Дефекты и повреждения каменных конструкций.

- Дефекты и повреждения деревянных конструкций перекрытий.

- Методы проведения экспертиз. Механические, акустические методы

- Методы проведения экспертиз. Электрофизические ионизирующего излучения

- Методы проведения экспертиз. Радиоволновой, голографический, тепловые методы

- Комплексное применение различных методов в технической экспертизе

- Сводная оценка состояния объекта недвижимости

- Документальное оформление проведения технической экспертизы

- Процесс технической экспертизы объекта недвижимости.

- Методы усиления металлических конструкций.

- Методы усиления железобетонных конструкций.

- Методы усиления каменных конструкций.

- Роль реконструкции зданий и сооружений в решении градостроительных и архитектурных задач.

- Сложившийся строительный фонд и его значение.

- Срок службы зданий и их фактический износ. Расчетные и фактические данные о сроках службы зданий.

- Оценка стоимости и качества зданий и их элементов.

- Предварительная оценка возможности и целесообразности реконструкции жилых зданий.

- Особенности реконструкции производственных зданий и необходимость ее проведения.

- Задачи обследований зданий и сооружений. Основные виды обмеров зданий и их элементов.

- Особо точные виды обмеров, обмерные чертежи при обследовании зданий и сооружений.

- Методы обследований состояния зданий и конструкций и технические изыскания.

- Инструменты и приборы, применяемые для диагностики конструкций.

- Техника безопасности при диагностике зданий.

- Определение деформаций зданий и сооружений.

- Оценка деформаций отдельных конструкций. Дефектоскопия конструкций.

- Установление характера трещинообразования в элементах зданий.

- Определение прочности материалов конструкций неразрушающими методами.

- Установление степени коррозионного и температурного поражения элементов зданий и сооружений.

- Натурные испытания.

- Классификация конструктивных элементов по степени износа.

- Обследование оснований и фундаментов.

- Методика диагностики бетонных и железобетонных конструкций.

- Обследование каменных и армокаменных конструкций.

- Особенности диагностики металлических конструкций.

- Дефектоскопия деревянных элементов.

- Способы выявления состояния заменяемых и несменяемых конструктивных элементов здания.

- Составление заключения о техническом состоянии зданий и сооружений.

- Предварительная оценка стоимости реконструкции и целесообразности ее проведения.

- Получение и представление данных для проектирования реконструкции.

- Инженерные изыскания площадки реконструируемого объекта.

- Оценка стойкости бетона к воздействиям планируемой эксплуатационной среды.

- Учет нагрузок и воздействий при проектировании реконструкции.

- Особенности реконструкции промышленных зданий и сооружений.

- Усиление оснований при проектировании реконструкции.

- Восстановление гидроизоляции и влажностного режима.

- Улучшение внешнего вида зданий при проектировании их реконструкции.

- Замена и усиление крыш, перегородок и других элементов.

- Устранение дефектов конструкций при проектировании реконструкции зданий.

- Конструкции для замены перекрытий зданий.

- Облегченные конструкции покрытий.

- Применение монолитного железобетона при проектировании реконструкции зданий.

- Замена лестниц и балконов при проектировании реконструкции зданий.

- Основные принципы проектирования усиления при реконструкции зданий.

- Защита от коррозии при проектировании реконструкции зданий.

- Пристройка, передвижка и подъем зданий.

- Виды надстроек зданий и их особенности. Особенности конструктивных решений надстраиваемых зданий.

- Надстройка жилых и общественных зданий.

- Сопряжение пристраиваемых и существующих зданий.

- Классификация зданий и стратегия модернизации.

- Планировочные и конструктивные особенности реконструируемых зданий.

- Планировочная организация современного городского жилого дома.

- Модернизация планировочных элементов зданий.

- Условия и примеры перепланировки реконструируемых зданий.

- Планировочные приемы по созданию квартир современного вида в реконструируемых зданиях. Модернизация квартир.

- Соблюдение нормативных требований при переустройстве зданий.

- Отселение жителей на время проведения ремонтно-строительных работ.

- Текущие работы по переустройству зданий.

- Реконструкция зданий общественного назначения.

- Переустройство промышленных зданий и инженерных сооружений.

- Строительные способы улучшения внешнего вида зданий.

- Реконструкция городской застройки и инженерные системы.

- Состав документации на реконструкцию. Составление пояснительной записки.

- Разработка проекта организации строительства и реконструкции.

- Применяемые методы организации работ при реконструкции зданий и сооружений. Управление реконструкцией.

- Проект производства работ по реконструкции и модернизации жилых и общественных зданий.

- Подготовка производства, подбор машин и механизмов при реконструкции зданий и сооружений.

- Земляные работы при реконструкции зданий и сооружений.

- Демонтаж, разборка и разрушение строительных конструкций при реконструкции зданий и сооружений.

- Монтаж конструкций при реконструкции зданий и сооружений.

- Бетонные работы при реконструкции.

- Охрана труда при выполнении работ в условиях реконструкции.

Примерные тестовые задания

- К недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимости) относятся:

а) земельные участки, здания, сооружения и все, что в них находится;

б) все имущество, которое продается на рынке прав собственности;

в) земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей;

г) все объекты, которые можно продать, купить или обменять на свободном рынке.

- Что такое физический износ?

а) физический износ – это старение здания, его элементов или инженерных систем вследствие несоответствия, существующих на момент оценки нормативным объемно-планировочным, конструктивным, санитарно-гигиеническим и другим требованиям;

б) физический износ – это серия равновеликих периодических платежей;

в) физический износ – это снижение стоимости сооружения в связи с научно-техническим прогрессом и удешевлением строительства;

г) физический износ – это утрата ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств в результате воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.

- При проведении специализированной научно-исследовательской или проектно-изыскательской организацией технического обследования Заказчик (застройщик) обязан:

а) подготовить техническое задание на проведение технического обследования и обеспечить Исполнителю все условия для производства работ согласно техническому заданию и программы работ.

б) обеспечить доступ исполнителю ко всем участкам объекта;

в) подготовить техническое задание на проведение технического обследования и обеспечить Исполнителю все условия для производства работ согласно техническому заданию и программы работ; обеспечить финансирование работ по техническому обследованию; контролировать устранение дефектов и недоделок, выявленных в процессе технического обследования, с отметкой о выполнении в техническом паспорте здания, сооружения.

- Исполнитель технического обследования имеет право:

а) получать от заказчика всю проектно-техническую документацию, необходимую для выполнения работ по техническому обследованию;

б) устанавливать реперы, марки и маяки при необходимости повторных измерений;

в) производить вскрытие отдельных конструктивных элементов при невозможности оценки их состояния неразрушающими методами контроля или необходимости уточнения результатов обследования.

г) все перечисленное.

- Усиление конструктивных элементов – это?

а) техническое состояние зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.

б) динамические параметры зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.

в) комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями.

- Техническая экспертиза это:

а) стоимость, соответствующая варианту наиболее эффективного использования объекта недвижимости;

б) величина затрат на строительство объекта недвижимости, исходя из его конкретного назначения;

в) это комплекс мероприятий, позволяющих дать общую объективную оценку технического состояния объекта недвижимости и сопутствующей строительной инфраструктуры;

г) выявление степени физического износа здания.

- Какова основная цель проведения технической экспертизы здания?

а) определение цены объекта недвижимости;

б) определение стоимости объекта недвижимости;

в) оценка технического состояния здания;

г) оценка объекта недвижимости.

- Период непосредственного проведения технической экспертизы включает в себя этапы:

а) предварительного знакомства с объектом; детального технического обследования; оценки полученных результатов;

б) предварительного знакомства с объектом; детального технического обследования;

в) детального технического обследования; оценки полученных результатов;

г) оценки воздействия объекта на окружающую среду.

- Сплошное обследование жилищного фонда осуществляется за счет:

а) средств текущего и капитального ремонтов.

б) средств заказчика;

в) средств эксперта.

12 Дефекты и повреждения каменных конструкций классифицируются по возможности устранения дефекта или повреждения:

а) устранимые дефекты и повреждения, устранение которых технически возможно и экономически целесообразно и неустранимые дефекты, и повреждения, устранение которых технически невозможно или экономически нецелесообразно;

б) повреждения, вызванные деформациями стен;

в) технологические дефекты;

г) явный дефект, обнаруживаемый при визуальном наблюдении конструкций.

- Из чего состоит заключение о техническом состоянии объекта недвижимости?

а) списка использованной литературы;

б) пояснительной записки;

в) пояснительной записки, иллюстративных материалов и выводов;

г) технических расчетов.

- На сколько групп капитальности делятся жилые здания?

а) 6;

б) 5;

в) 4;

г) 12

- Категория технического состояния – это?

а) установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего деформативность, несущую способность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции и грунтов основания.

б) степень эксплуатационной пригодности несущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик.

в) наименование строительных организаций, осуществивших строительство; сроки строительства с выделением участков здания, возводимых в зимний период; заводы-изготовители конструкций; данные об отступлениях от проекта при строительстве.

- Проводятся ли обмерные работы в процессе технического обследования зданий:

а) нет;

б) всегда;

в) если предусмотрены в техническом задании заказчика;

г) по желанию исполнителя.

- Прибор тепловизор позволяет:

а) оценить физико-механические свойства материала;

б) определить толщину металлических элементов;

в) проводить теплофизические исследования строительных конструкций.

- Какой из перечисленных методов не является методом детального инструментального обследования:

а) механический метод;

б) метод конечных элементов;

в) радиоволновой метод;

г) акустический метод.

- К электрофизическим методам обследования не относятся:

а) магнитные методы;

б) электромагнитные методы;

в) методы ионизирующего излучения.

- Если конструкции здания имеют повреждения, дефекты и трещины, свидетельствующие об ограничении работоспособности и снижении несущей способности конструкций. Нарушены требования действующих норм, но отсутствует опасность обрушения и угроза безопасности работающих. Требуется усиление и восстановление несущей способности конструкций. То к какой категории можно отнести состояние конструкции?

а) I – нормальное;

б) II – удовлетворительное;

в) III – неудовлетворительное;

г) IV - предаварийное или аварийное.

- В каком выражении может быть указан износ объекта недвижимости?

а) в квадратных метрах;

б) в относительных единицах (в процентах).

- Какой вид износа можно определить методом срока жизни:

а) функциональный.

б) физический

в) внешний

- Какой вид износа можно определить методом капитализации потерь от арендной платы:

а) Функциональный и внешний;

б) Физический;

в) Внешний и физический.

- Какой вид износа из перечисленных может быть устранимым?

а) Физический износ и функциональный износ.

б) Внешний и физический износ.

в) Внешний износ.

- Период времени от сдачи объекта недвижимости в эксплуатацию до сноса – это:

а) Срок экономической жизни;

б) Срок физической жизни;

в) Хронологический возраст;

г) Эффективный возраст.

- Допускается ли эксплуатация конструкций здания, находящихся в аварийном состоянии?

а) не допускается

б) допускается при условии ограничения доступа людей в опасную зону

в) допускается

г) допускается при условии постоянного мониторинга, либо восстановления/усиления конструкций

- Каковы сроки первого и последующих периодических обследований зданий, не находящихся в неблагоприятных условиях?

а) первое обследование - через 2 года после ввода в эксплуатацию и далее 1 раз в 10 лет

б) первое обследование через 5 лет после ввода в эксплуатацию и далее 1 раз в 5 лет

в) сразу после ввода в эксплуатацию и далее 1 раз в пять лет

- Кто несет ответственность за низкую достоверность результатов обследования при сокращении заказчиком объемов обследования, снижающем достоверность заключения о техническом состоянии объекта

а) заказчик работ по обследованию

б) исполнитель работ по обследованию

в) СРО, выдавшая допуск исполнителю на выполнение работ по обследованию

- Какие организации имеют право выполнять обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений по ГОСТ 53778-2010 в соответствии с действующим законодательством?

а) Любые проектные организации, являющиеся членом СРО по направлению «Инженерные изыскания»

б) Любые организации, имеющие допуск СРО на работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

в) Экспертные организации, имеющие лицензию Ростехнадзора

г) Специализированные организации, занимающиеся технической эксплуатацией объектов капитального строительства

- Что такое сервитут? Это:

а) право распоряжения чужой собственностью в своих интересах и интересах третьих лиц;

б) право управления объектом недвижимости в интересах собственника;

в) право ограниченного пользования чужим объектом недвижимости;

г) право безвозмездной передачи имущества в собственность любого лица по усмотрению собственника.

- Что понимается под общим мониторингом технического состояния зданий (сооружений):

а) система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, утверждаемой заказчиком, для выявления объектов, на которых произошли значительные изменения напряженно-деформированного состояния несущих конструкций или крена и для которых необходимо обследование их технического состояния (изменения напряженно-деформированного состояния характеризуются изменением имеющихся и возникновением новых деформаций или определяются путем инструментальных измерений).

б) категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

в) комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на момент проектирования объекта.

- Глубина шурфов, расположенных около фундаментов, не должна превышать глубины заложения подошвы:

а) более чем на 1 м.

б) более чем на 0,5 м.

в) менее чем на 0,5 м.

- Под аварийным состоянием здания понимается:

а) категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

б) категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

в) категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.

- При обследовании технического состояния зданий и сооружений в зависимости от задач, поставленных в техническом задании на обследование, объектом исследования не могут быть:

а) грунты основания, фундаменты, ростверки и фундаментные балки;

б) стены, колонны, столбы;

в) перекрытия и покрытия (в том числе балки, арки, фермы стропильные и подстропильные, плиты, прогоны) и др.;

г) балконы, эркеры, лестницы, подкрановые балки и фермы;

д) связевые конструкции, элементы жесткости; стыки и узлы, сопряжения конструкций между собой, способы их соединения и размеры площадок опирания;

е) все перечисленное.

- Категории технического состояния несущих конструкций зданий (сооружений) подразделяют на находящиеся:

а) в нормативном и работоспособном техническом состоянии;

б) в работоспособном и аварийном состоянии;

в) в работоспособном, ограниченно работоспособном, нормативном, аварийном

состоянии;

г) в нормативном, работоспособном, аварийном состоянии.

- Предварительное (визуальное) обследование проводят в целях:

а) для определения целей и задач технического обследования;

б) оценки технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи (при необходимости) по внешним признакам, определения необходимости в проведении детального (инструментального) обследования и уточнения программы работ.

в) разработки архитектурно-строительного проекта.

- Подготовительный этап технического обследования включает:

а) определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтов основания; определение реальной расчетной схемы здания или сооружения и его отдельных конструкций; определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;

б) фиксация дефектов и повреждений, возникших вследствие нарушения правил эксплуатации зданий, сооружений или конструкций, недопустимых нагрузок; выявление нарушений, возникших при проектировании, возведении, ремонте или реконструкции зданий и сооружений; результаты замеров всех замеченных повреждений и дефектов, отклонений от проекта, общих и местных деформаций.

в) ознакомление с объектами обследования, их объемно-планировочным и конструктивным решениями, материалами инженерно-геологических изысканий; подбор и анализ проектно-технической документации, составление программы обследования на основе технического задания, в которой указываются объекты технического обследования, перечень необходимой проектно-технической документации, этапы и объемы работ проводимых при наружном и внутреннем осмотре зданий и сооружений, опор и фундаментов, инструментальное обеспечение.

- Детальное (инструментальное) обследование технического состояния здания (сооружения) не включает в себя:

а) измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров зданий (сооружений), конструкций, их элементов и узлов;

б) инженерно-геологические изыскания (при необходимости);

в) инструментальное определение параметров дефектов и повреждений, в том числе динамических параметров;

г) определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;

д) заключение договора с заказчиком по обследованию технического состояния здания;

е) определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтов основания;

ж) определение реальной расчетной схемы здания или сооружения и его отдельных конструкций;

з) определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;

к) поверочный расчет несущей способности конструкций по результатам обследования;

л) анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

м) измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в здании и сооружении.

- Заключение по итогам комплексного обследования технического состояния объекта не включает в себя:

а) оценку технического состояния (категорию технического состояния);

б) результаты обследования, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта;

в) оценку рыночной стоимости объекта технического обследования;

г) оценку состояния инженерных систем, электрических сетей и средств связи, звукоизолирующих свойств ограждающих конструкций, шума инженерного оборудования, вибраций и внешнего шума, теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций;

д) результаты обследования, обосновывающие принятые оценки;

е) обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях, инженерных системах, электрических сетях и средствах связи, снижения звукоизолирующих свойств ограждающих конструкций, теплоизолирующих свойств наружных ограждающих конструкций (при наличии);

ж) задание на проектирование мероприятий по восстановлению, усилению или ремонту конструкций, оборудования, сетей (при необходимости).

- Выборочное обследование проводят:

а) при необходимости обследования отдельных конструкций и в потенциально опасных местах;

б) в процессе сплошного обследования;

в) при визуальном обследовании зданий и сооружений.

- Ширину раскрытия трещин в бетоне измеряют:

а) в местах минимального их раскрытия;

б) в местах максимального их раскрытия и на уровне арматуры растянутой зоны

элемента;

в) в несущих конструкциях объекта.

- При обследовании колонн определяют:

а) их конструктивные решения, измеряют их сечения и обнаруженные деформации (отклонение от вертикали, выгиб, смещение узлов), фиксируют местоположение, расположение и характер трещин и повреждений;

б) задание на проектирование мероприятий по восстановлению;

в) их несущую способность.

- При обследовании перекрытий устанавливают:

а) моральный износ конструкции;

б) отклонение от вертикали, выгиб, смещение узлов;

в) тип конструкции (по виду материалов и особенностям конструкции), видимые дефекты и повреждения, особенно состояние отдельных частей, подвергавшихся ремонту или усилению, а также действующие нагрузки.

- Какими методами определяют прогибы перекрытий:

а) математического моделирования;

б) геометрического и гидростатического нивелирования;

в) корреляционного анализа.

- Методы детального технического обследования зданий делятся:

а) механические и электронные;

б) акустические и расчетные;

в) разрушающие и неразрушающие.

- Обследование сварных швов включает в себя следующие операции:

а) очистку от шлака и внешний осмотр в целях обнаружения трещин и других повреждений и определение длины шва и размера его катета;

б) очистку от шлака и внешний осмотр и тепловизионное обследование;

в) выявление трещин.

- При обследовании деревянных конструкций проводят:

а) определение фактической конструктивной схемы здания (сооружения);

б) выявление участков деревянных конструкций с видимыми дефектами или повреждениями, потерей устойчивости и прогибами, раскрытием трещин в деревянных элементах, биологическим, огневым поражениями;

в) выявление участков деревянных конструкций с недопустимыми атмосферными, конденсационными и техническими увлажнениями;

г) определение максимального раскрытия трещины и на уровне арматуры растянутой зоны элемента;

д) определение схемы и параметров внешних воздействий на деревянные конструкции зданий (сооружений), фактически действующие нагрузки с учетом собственного веса и т. п.;

е) определение расчетных схем и геометрических размеров пролетов, сечений, условий опирания и закрепления деревянных конструкций;

ж) определение состояния узлов сопряжения деревянных элементов;

з) определение прочностных и физико-механических характеристик древесины;

к) определение температурно-влажностного режима эксплуатации конструкций;

л) определение наличия и состояния защитной обработки деревянных конструкций объектов и др.

- Обследование лестниц проводят осмотром, в ходе которого должны быть установлены:

а) особенности конструкции и применяемые материалы; состояние участков, подвергавшихся реконструкции, сопряжений элементов, мест заделки несущих конструкций в стены, креплений решеток; деформации несущих конструкций; наличие трещин и повреждений.

б) определение температурно-влажностного режима эксплуатации конструкций;

в) выявление участков конструкций с недопустимыми атмосферными, конденсационными и техническими увлажнениями; определение схемы и параметров внешних воздействий на конструкции зданий (сооружений), фактически действующие нагрузки с учетом собственного веса и т. п.

- При обследовании технического состояния систем вентиляции проводят следующие работы:

а) обследуют трубопроводы и санитарно-технические приборы в помещениях и в подвале и выявляют дефекты (повреждения трубопроводов, расстройство раструбных и стыковых соединений, капельные течи в местах присоединения санитарно-технических приборов, следы ремонтов и замены отдельных участков трубопроводов);

б) описывают конструктивное решение системы вентиляции (вытяжная естественная канальная без организованного притока воздуха, механическая канальная приточно-вытяжная, система дымоудаления с механическим способом побуждения); обследуют техническое состояние элементов системы и выявляют дефекты и неисправности;

в) определяют расчетные схемы и геометрические размеры пролетов, сечений, условий опирания и закрепления конструкций.

- Причинами нарушений температурно-влажностного режима не являются:

а) разрушение стенок вентиляционных коробов и вентиляционных шахт;

б) разрушение или отсутствие теплоизоляции трубопроводов инженерных коммуникаций;

в) недостаточная толщина теплоизоляции чердачного перекрытия (определяется расчетом);

г) выпуск в объем чердака вытяжных каналов канализации и т. п.;

д) геометрическое и гидростатическое нивелирование;

е) отсутствие герметичности притворов чердачных входных дверей и люков.

- Мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят для:

а) контроля технического состояния зданий и сооружений и своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния;

б) выявления объектов, на которых произошли изменения напряженно- деформированного состояния несущих конструкций и для которых необходимо обследование их технического состояния;

в) обеспечения безопасного функционирования зданий и сооружений за счет своевременного обнаружения на ранней стадии негативного изменения напряженно-деформированного состояния конструкций и грунтов оснований, которые могут повлечь переход объектов в ограниченно работоспособное или в аварийное состояние;

г) отслеживания степени и скорости изменения технического состояния объекта и принятия в случае необходимости экстренных мер по предотвращению его обрушения;

д) все перечисленное.

- Диагностика строительных конструкций – это:

а) установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации;

б) расчет существующей конструкции по действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в результате обследования или по проектной и исполнительной документации: геометрических параметров конструкции, фактической прочности строительных материалов, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений;

в) комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.

- Степень повреждения строительных конструкций – это:

а) ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных показателей зданий (сооружений), вызванное объективными причинами;

б) эксплуатация конструкции или здания и сооружения в целом, осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или проекте технологическими, или бытовыми условиями;

в) установленная в процентном отношении доля потери проектной несущей способности строительной конструкции.

- Реконструкция – это:

а) изменение и обновление объемно-планировочного и архитектурного решений существующего здания (сооружения) старой постройки и его морально устаревшего инженерного оборудования в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующими нормами к эстетике условий проживания и эксплуатационным параметрам производственных зданий;

б) комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания (сооружения), инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа, достижения новых целей эксплуатации здания;

в) комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.

- Эффективность капитального ремонта и реконструкции зданий или объектов должна определяться:

а) сопоставлением получаемых экономических и социальных результатов с затратами, необходимыми для их достижения;

б) определением морального износа объектов реконструкции;

в) определением морального и физического износа объектов проектирования.

Примерный перечень вопросов для письменного опроса

- Выделите основные требования к зданиям и сооружениям

- Приведите этапы жизненного цикла объекта недвижимости

- Перечислите основные цели и задачи обследования сооружений.

- Опишите основания для проведения обследования.

- Дайте определения понятий дефектов и повреждений элементов строительных конструкций и причины, их вызывающие.

- Выделите категории опасности дефектов и повреждений: «А», «Б», «В».

- Определите категории оценки технического состояния строительных конструкций.

- Разъясните понятие мониторинга технического состояния зданий и сооружений.

- Опишите виды мониторинга.

- Приведите этапы испытания зданий и сооружений, цели и задачи испытаний.

- Приведите основные виды испытаний сооружений.

- Выделите этапы обследования.

- Опишите содержание подготовительного и предварительного этапов обследования.

- Выделите состав работ на этапе детального обследования.

- Определите содержание ведомости дефектов и повреждений.

- Обработайте результаты обследования зданий.

- Выделите параметры эксплуатационной пригодности зданий и сооружений

- Опишите факторы, определяющие надежность зданий и сооружений

- Опишите факторы, воздействующие на здания и сооружения

- Опишите содержание основных видов технической экспертизы недвижимости

- Приведите содержание этапа предварительного знакомства с объектом

- Приведите содержание этапа визуального осмотра объекта недвижимости

- Опишите состав работ при детальном техническом обследовании

- Составьте примерный вариант программы детального осмотра

- Опишите состав работ при детальном техническом обследовании с применением инструментальных методов

- Опишите порядок выполнения предварительного обследования объекта

- Приведите основные моменты обследования строительного участка и объекта технической экспертизы

- Выделите особенности технической оценки инженерного оборудования

- Опишите характерные уязвимые места в зданиях и дефекты в конструкциях

- Приведите состав программы обследования оснований и фундаментов